江西玄武岩矿业有限公司

安远县欣山镇中寨玄武岩矿

露天开采扩建项目安全预评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

报告完成日期：二0二三年二月七日

江西玄武岩矿业有限公司

安远县欣山镇中寨玄武岩矿

露天开采扩建项目安全预评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：管自强

评价项目负责人：邓  飞

报告完成日期：2023年2月7日

江西玄武岩矿业有限公司

安远县欣山镇中寨玄武岩矿

露天开采扩建项目安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                              2023年2月7日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 邓 飞 | 0800000000204003 | 010587 |  |
| 项目组成员 | 邓 飞 | 0800000000204003 | 010587 |  |
|  | 陈 浩 | 1200000000300428 | 024027 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
| 报告编制人 | 邓 飞 | 0800000000204003 | 010587 |  |
| 报告审核人 | 林大建 | 0800000000101634 | 001633 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

- 前  言

江西玄武岩矿业有限公司成立于2014年11月17日，统一社会信用代码：91360726314701328C，法定代表人：唐贤涛；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：江西省赣州市安远县工业园九龙园区E区办公；经营范围：许可项目：玄武岩建材碎石、机制砂生产、加工、销售、贸易；陆路货物运输（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿（以下简称“欣山镇中寨玄武岩矿”）为江西玄武岩矿业有限公司下属矿山，采矿许可证号C3607262015047130137981，开采矿种为建筑用玄武岩，矿区范围由12个拐点坐标圈定，矿区面积0.2587km2，开采深度+809m～+610m，开采规模18.3万m3/a。

经企业申请，该矿于2020年、2022年先后办理矿区范围变更手续（缩小矿区范围、开采标高），并颁发了新的采矿许可证。2022年5月，委托赣州精达矿业技术有限公司编制了《江西省安远县中寨矿区建筑用玄武岩矿资源储量核实报告》（以下简称《核实报告》）。2022年8月，委托江西中矿资源地质勘查有限公司编制了《安远县欣山镇中寨玄武岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（以下简称《三合一方案》）。

依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令2017 年第2号）等有关法律法规，江西玄武岩矿业有限公司向安远县发展和改革委员会申报了《安远县欣山镇中寨建筑用玄武岩开采项目》，安远县发展和改革委员会经审查后对该项目进行了备案（项目统一代码：2019-360726-12-03-003837），于2019年2月14日下发了《江西省企业投资项目备案通知书》。

根据《三合一方案》，矿山拟定生产规模为18.3万m3/a，开采年限为16.7a，开采方式为露天开采，矿山主要生产工艺为：开拓运输公路→表土机械剥离（表土综合利用作为环境恢复治理客土、风化层综合利用为机制砂）→潜孔钻机穿孔→爆破(中深孔)→液压锤二次破碎→机械铲装→汽车运输。最低开采标高为+610m、台阶高度10m。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的有关规定和要求，江西玄武岩矿业有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称赣安中心）对江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采扩建项目进行安全预评价。赣安中心接受委托后，组建了项目评价组，评价人员自2022年12月28日、2023年2月3日多次对拟建项目的现场及周边环境进行勘查，收集安全预评价所需的有关资料。

按《安全预评价导则》（AQ8002-2007）要求，依据委托方提供的《三合一方案》等其它相关资料，评价组对项目资料进行了详细的分析、研究，在初步进行项目危险、有害因素辨识与分析的基础上，划分了评价单元，选择了评价方法；对该项目建成后可能存在的各种危险、有害因素进行定性、定量评价，并预测其危险度；评价建设项目生产系统、生产工艺的安全设施、设备是否符合相关法规要求；提出了合理可行的安全对策措施及建议；编制了《江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采扩建项目安全预评价报告》。

为了保证评价报告质量，报告形成初稿后，组织人员对评价报告进行了内部审核，经由技术负责人、过程控制负责人审核，形成了本报告。

关键词：玄武岩   露天开采   安全  预评价

目  录

前  言	VII

1评价对象与依据	1

1.1安全预评价对象和范围	1

1.2评价依据	3

2 建设项目概述	11

2.1建设单位概况	11

2.1.1矿山历史沿革、经济类型、建设项目背景及立项情况	11

2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通	14

2.1.3建设项目周边环境	14

2.2自然环境概况	15

2.3建设项目地质概况	15

2.3.1矿区地质概况	15

2.3.2矿床地质	18

2.3.3水文地质概况	23

2.3.4工程地质概况	29

2.3.5环境地质条件	34

2.4工程建设方案概况	40

2.4.1矿山开采现状（扩建项目）	40

2.4.2建设规模及工作制度	43

2.4.3总图运输	44

2.4.4开采范围	45

2.4.5开拓运输	46

2.4.6采矿工艺	47

+2.4.7通风防尘系统	53

2.4.8矿山供配电设施	53

2.4.9防排水系统	54

2.4.10排土场	54

2.4.11安全管理及其他	55

3定性定量评价	56

3.1总平面布置及自然灾害	57

3.2开拓运输单元	63

3.3采剥单元	69

3.4供配电设施单元	78

3.5防排水单元	82

3.6安全管理单元	85

3.7重大危险源辨识单元	87

4安全对策措施及建议	88

4.1安全对策措施	88

4.1.1总平面布置安全对策措施	88

4.1.2矿山开拓运输安全对策措施	88

4.1.3采剥单元安全对策措施	90

4.1.4矿山供配电安全对策措施	92

4.1.5防排水安全对策措施	93

4.1.6安全管理及其他安全对策措施	93

4.1.7其它安全对策措施	94

4.1.8重大危险源	95

4.2建议	95

4.2.1对矿山现场工作的建议	95

4.2.2对安全设施设计的建议	96

5评价结论	97

5.1 建设项目主要危险、有害因素	98

5.2 应重视的安全对策措施	98

5.3 总体评价结论	99

6附件、附图	101

- 1评价对象与依据

## 1.1安全预评价对象和范围

1.1.1安全预评价对象

江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采扩建项目的基本安全设施和专用安全设施：

一、基本安全设施：

1、露天采场：(1)安全平台、清扫平台、运输平台。(2)运输道路的缓坡段。(3)露天采场边坡、道路边坡、工业场地边坡的安全加固及防护措施。 (4)设计规定保留的矿（岩）体或矿段。(5)边坡角。(6)爆破安全距离界线。

2、防排水：(1)地表截水沟、台阶排水沟、 (2)露天采场排水设施，包括水泵和管路。

3、供、配电设施：(1)矿山供电电源、线路及总降压主变压器容量、向采矿场供电线路。(2)各级配电电压等级。(3)电气设备类型。(4)高、低压供配电中性点接地方式。(5)排水系统供配电设施。(6)采矿场供电线路、电缆及保护、避雷设施。(7)高压供配电系统继电保护装置。(8)低压配电系统故障（间接接触）防护装置。 (9)变、配电室的金属丝网门。(10)采场及排土场（废石场）正常照明设施。

4、排土场（废石场）：(1)安全平台。(2)运输道路缓坡段。(3)拦渣坝。(4)阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角。

5、通信系统：(1)联络通信系统。(2)信号系统。(3)监视监控系统。

二、专用安全设施：

1、露天采场：(1)露天采场所设的边界安全护栏。 (2)爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）。

2、汽车运输：(1)运输线路的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置。(2)矿、岩卸载点的安全挡车设施。

3、供、配电设施：(1)裸带电体基本（直接接触）防护设施。(2)保护接地设施。(3)采场变、配电室应急照明设施。(4)地面建筑物防雷设施。

4、监测设施：(1)采场边坡监测设施。(2)排土场（废石场）边坡监测设施。

5、矿山应急救援器材及设备。

6、个人安全防护用品。

7、矿山、交通、电气安全标志。

1.1.2评价范围

为《三合一方案》拟定的开采工艺、开采设备设施和矿区范围场内运输道路、排土场等安全设施及矿山安全管理。

根据《资源储量核实报告》中资源储量估算范围及安远县欣山镇中寨玄武岩矿《采矿许可证》（2000国家大地坐标系）12个拐点坐标圈定的矿区范围，矿区面积为0.2587km2，开采深度范围由+809m至+610m标高。矿山拐点坐标圈定的范围见表1-1。

表1-1  矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2781510.32 | 38648589.62 |
| 2 | 2781054.02 | 38649183.55 |
| 3 | 2780957.40 | 38649188.69 |
| 4 | 2780879.50 | 38649121.77 |
| 5 | 2780782.20 | 38649132.42 |
| 6 | 2780685.26 | 38649122.34 |
| 7 | 2780677.46 | 38649038.88 |
| 8 | 2780624.88 | 38648977.70 |
| 9 | 2780628.88 | 38648899.54 |
| 10 | 2780676.36 | 38648878.56 |
| 11 | 2780673.96 | 38648809.30 |
| 12 | 2780743.32 | 38648795.62 |
| 矿区面积：0.2587k㎡；开采深度：+809m～+610m |  |  |

本次评价范围不包括矿山场外运输、破碎工业场地设施、制砂厂和职业卫生及环境保护。

- 1.2评价依据

1.2.1法律

1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施）

2）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第74号，2009年5月1日实施）

3）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号，1993年5月1日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》，自公布之日起施行）

4）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第74号，1996年8月29日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》，自公布之日起施行）

5）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起施行）

6）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日实施）

7）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，现予公布，自2021年9月1日起施行。）

8）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施）

9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第58号，自1996年4月1日施行；2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正；2019年6月5日，国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案），2020年4月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行）

10）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号，2011年12月31日实施；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修正；2017年主席令第18公布第三次修订；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）

11）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，1995年1月1日实施；2009年主席令第18号公布第一次修订；2018年主席令第24号公布第二次修订，2018年12月29日施行。）

12）《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年中华人民共和国主席令第6号公布第一次修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，中华人民共和国主席令第29号公布；2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，中华人民共和国主席令第81号公布，自公布之日施行。）

1.2.2行政法规

1）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

2）《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，自2007年6月1日起施行，根据国家安全监管总局令第77号修正）

4）《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布。2009年1月24日修订，2009年5月1日起施行）

5）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日施行）

6）《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

7）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）

8）《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》（1994年10月24日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1997年4月18日江西省第八届人民代表大会常务委员会第二十七次会议第一次修正，2010年9月17日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议第二次修正）

9）《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日施行；2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2017年10月1日施行）

1.2.3部门规章

1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号，2008年2月1日起施行）

2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）

3）《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第77号，2015年5月1日起施行）

4）《生产经营单位安全培训规定》（2006年1月17日国家安全监管总局令第3号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正,根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

5）《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号；自2011年7月1日起施行）

6）《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正,根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正）

7）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第78号，2015年7月1日起施行）

8）《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号，2015年7月1日起施行）

9）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年7月1日起施行）

10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号；应急部令2号修正，自2019年9月1日起施行）

1.2.4地方法规

1）《江西省矿产资源开采管理条例》（1999年10月23日江西省第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过， 2011年12月1日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正， 2014年5月29日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议修正）

2）《江西省采石取土管理办法》（江西省人大常委会第78号公告，自2006年11月1日起施行）

3）《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年9月28日江西省政府令第238号，2018年12月1日施行）

1.2.5规范性文件

1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

2）《国务院关于关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

3）《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）

4）《关于加强建设工程安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改委 发改投资[2003]1346号）

5）《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山排土场安全生产工作的通知》（安监总管一〔2008〕199号）

6）《国家安全监督管理总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》（安监总管一〔2010〕110号）

7）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）

8）《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

9）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）

10）《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

11）《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

12）《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》（赣安监管一字〔2011〕23号）

13)《江西省安委会、江西省应急管理厅、银保监会关于进一步规范安全生产责任保险工作的通知》（赣安办字[2020]82号）

14）《江西省安监局关于规范建设项目安全设施 “三同时”若干问题的试行意见》（赣安监管政法字〔2014〕136号）

15）《关于进一步加强全省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知》（赣安监管一字[2009]384号）

1.2.6标准规范

1.2.6.1强制性国标（GB）

1）《企业职工伤亡事故分类》                        GB 6441-86

2）《消防安全标志设置要求》                        GB15630-1995

3）《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

4）《金属非金属矿山安全规程》                      GB16423-2020

5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》                GB12348-2008

6）《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

7）《矿山安全标志》                                GB 14161-2008

8）《矿山电力设计标准》                            GB 50070-2020

9）《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

10）《建筑抗震设计规范》（2016年版权）           GB 50021－2010

11）《工业企业总平面设计规范》                    GB 50187-2022

12）《非煤露天矿边坡工程技术规范》                 GB 51016-2014

13）《建筑设计防火规范》（2018年版）                 GB50016-2014

14）《爆破安全规程》                               GB16423-2014

15）《消防安全标志第一部分标志》                 GB13495.1-2015

16）《中国地震动参数区划图》                       GB18306-2015

17《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》         GB39800.1-2020

18《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》     GB39800.4-2020

1.2.6.2推荐性国标（GB/T）

1）《矿山安全术语》                              GB/T 15259-2008

2）《高处作业分级》                              GB/T-3608-2008

3）《生产过程安全卫生要求总则》                  GB/T12801-2008

4）《工业企业噪声控制设计规范》                  GB/T50087-2013

5）《用电安全导则》                              GB/T13869-2017

6）《图形符号 安全色与安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》                                              GB/T2893.5-2020

7）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 GB/T29639－2020

8）《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T 13861-2022

1.2.6.3国家工程建设标准（GBJ）

1）《厂矿道路设计规范》                              GBJ 22-1987

1.2.6.4国家指导性技术文件标准（GB/Z）

1）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

2）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

GBZ2.2-2007

3）《工业企业设计卫生标准》                           GBZ1-2010

1.2.6.5安全行业标准（AQ）

1）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》             AQ 2005-2006

2）《安全评价通则》                                 AQ8001-2007

3）《安全预评价导则》                               AQ8002-2007

1.2.7建设项目技术资料

1）营业执照（统一社会信用代码：91360726314701328C）；

2）采矿许可证（证号：C3607262015047130137981）；

3）《江西省安远县中寨矿区建筑用玄武岩矿资源储量核实报告》（赣州精达矿业技术有限公司  2022年5月）

4）《关于<江西省安远县中寨矿区建筑用玄武岩矿资源储量核实报告>评审备案证明》（安自然资储备字[2022]1号）

5）《安远县欣山镇中寨玄武岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（江西中矿资源地质勘查有限公司  2022.8）

1.2.8其他评价依据

1）《安全预评价合同》

2）《金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲》

- 2 建设项目概述

- 2.1建设单位概况

- 2.1.1矿山历史沿革、经济类型、建设项目背景及立项情况

1）矿山历史沿革。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿采矿权人为江西玄武岩矿业有限公司，江西玄武岩矿业有限公司成立于2014年11月17日，统一社会信用代码：91360726314701328C，法定代表人：唐贤涛；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：江西省赣州市安远县工业园九龙园区E区办公；经营范围：许可项目：玄武岩建材碎石、机制砂生产、加工、销售、贸易；陆路货物运输（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该矿为一正常生产矿山。该矿于2015年首次取得采矿许可证，2015年5月委托湖南联盛勘察设计有限公司编制了《安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采初步设计》、《安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采安全设施设计》，2015年11月委托中检集团福建康泰测试评价技术有限公司编制了《江西玄武岩矿业有限公司欣山镇中寨玄武岩矿安全验收评价报告》，并于2016年首次取得《安全生产许可证》。2019年办理了《安全生产许可证》延续申请手续，安全生产许可证编号：（赣）FM安许证字[2019]B0094，有效期：2019年12月24日至2022年12月23日。

经企业申请，该矿于2020年、2022年先后办理矿区范围变更手续（缩小矿区范围、开采标高），并颁发了新的采矿许可证。2022年5月，委托赣州精达矿业技术有限公司编制了《江西省安远县中寨矿区建筑用玄武岩矿资源储量核实报告》（以下简称《核实报告》）。2022年8月，委托江西中矿资源地质勘查有限公司编制了《安远县欣山镇中寨玄武岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（以下简称《三合一方案》）。

《三合一方案》设计采用公路开拓方式，山坡露天开采采矿方法，采矿回采率96.7%，设计生产能力18.3万m3/a。

2022年12月6日，安远县自然资源局为安远县欣山镇中寨玄武岩矿换发了采矿许可证，采矿权人：江西玄武岩矿业有限公司；采矿许可证证号：C3607262015047130137981；有效期限：2022年12月6日至2032年6月29日，矿区面积0.2587km²，许可开采深度+809m至+610m标高，生产规模18.3万m3/a。

表2-1  矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2781510.32 | 38648589.62 |
| 2 | 2781054.02 | 38649183.55 |
| 3 | 2780957.40 | 38649188.69 |
| 4 | 2780879.50 | 38649121.77 |
| 5 | 2780782.20 | 38649132.42 |
| 6 | 2780685.26 | 38649122.34 |
| 7 | 2780677.46 | 38649038.88 |
| 8 | 2780624.88 | 38648977.70 |
| 9 | 2780628.88 | 38648899.54 |
| 10 | 2780676.36 | 38648878.56 |
| 11 | 2780673.96 | 38648809.30 |
| 12 | 2780743.32 | 38648795.62 |
| 矿区面积：0.2587k㎡；开采深度：+809m～+610m |  |  |

2）经济类型

江西玄武岩矿业有限公司经济类型为有限责任公司。

3）建设项目背景

（1）2021年，江西玄武岩矿业有限公司根据建筑用玄武岩产品市场销路情况，为了符合有关规定和满足市场需求，合理开发利用矿产资源，决定对安远县欣山镇中寨玄武岩矿由原12万m3/a生产规模扩大到现18.3万m3/a生产规模，拟建18.3万m3/a的建筑用玄武岩露天开采扩建项目。江西玄武岩矿业有限公司向安远县发展和改革委员会申报了《安远县欣山镇中寨建筑用玄武岩开采项目》，安远县发展和改革委员会经审查后对该项目进行了备案（项目统一代码：2019-360726-12-03-003837），于2019年2月14日下发了《江西省企业投资项目备案通知书》。

（2）2022年5月，江西玄武岩矿业有限公司委托赣州精达矿业技术有限公司编制了《江西省安远县中寨矿区建筑用玄武岩矿资源储量核实报告》（以下简称《资源储量核实报告》）。根据《资源储量核实报告》推算，截止到2022年4月30日，保有玄武岩控制资源量（KZ）矿石量225.2万m³，保有推断资源量（TD）矿石量74.9万m³，全区保有玄武岩（控制储量+推断资源量）（KZ+TD）矿石量300.1万m³。

（3）2022年8月，委托江西中矿资源地质勘察有限公司编制并提交了《安远县欣山镇中寨玄武岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

（5）2022年12月6日矿山在安远县自然资源局变更了《采矿许可证》。

4）立项情况

根据新的采矿许可证，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令 2017年第2号）等有关法律法规，江西玄武岩矿业有限公司向安远县发展和改革委员会申报了《安远县欣山镇中寨建筑用玄武岩开采项目》，安远县发展和改革委员经审查后对该项目进行了备案，于2019年3月14日下发了《江西省企业投资项目备案通知书》（备案号：项目统一代码为2019-360726-12-03-003837）。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的有关规定，“生产经营单位新建、改建、扩建项目项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，江西玄武岩矿业有限公司委托我中心编制《江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采扩建项目安全预评价报告》。

- 2.1.2建设项目行政区划、地理位置及交通

安远县欣山镇中寨玄武岩矿区位于安远县城东110°方向约12km处，矿区地理坐标：东经115°28′00″～115°28′45″，北纬25°07′00″～25°08′00″，矿区中心坐标为东经115°28′20″，北纬25°07′30″，行政区划属安远县欣山镇管辖。

矿区沿乡村公路往北西行20km到安远县城，安远县城附近有宁定高速及寻全高速通过，从安远县城西行55km至信丰，有105国道、高速公路、铁路，南北并行，从安远县城往南东途径寻乌到广东省境内，交通方便。详见图2.1矿区交通位置图。

图2.1    矿区交通位置图

- 2.1.3建设项目周边环境

周边环境：矿区1000m可视范围内无铁路、高速公路、国道、省道，500m范围内无高压线、通讯光缆、国家保护名胜古迹及通讯设施，矿区300m范围内无学校、医院等建（构）筑物设施及其他采矿权设置。矿区1号拐点西侧直距约230m处分布有村庄和民房。

矿区西侧直距约110m处为该矿山配套建设的破碎加工生产线，矿区西侧直距约185m处为该矿山办公区和生活区。矿区西侧矿界处有一处已废弃的选矿厂。总体来说，矿山周边环境较差。

该矿区设置不在城镇、农业、生态空间和生态保护红线内、不会占用永久基本农田、远离城镇开发边界，矿区委托相关机构及中介进行过安全、环保、水保及地灾评估，不在三区三线影响范围内，矿权设置符合安远县第三轮矿产资源规划要求。

- 2.2自然环境概况

区内属剥蚀中低山地貌，区内山高林密，地势陡峻，地貌上呈现南东高，西部变低的趋势。区内最高峰海拔标高+1070m，最低处海拔标高+487m，相对高差达583m。区内地形切割强烈，区内水系不甚发育，仅有数条小溪流，流水呈季节性变化明显，溪流自东向西汇集，流入到濂江河。

本区气候潮湿，每年7-8月份为高温季节，温度可达39℃左右。春节后为低温霜雪期，气温在0℃左右。年平均降水量1605mm，年最大降雨量2250mm，年最小降雨量1150mm，月最大降雨量679mm。历史上日最大降雨量223.8mm（1973年6月1日）。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本地区的地震动峰值加速度0.05g，即对应原地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性好。

区内经济以农业为主，农业以水稻种植为主，种植业是其主要经济来源。

矿区水、电及劳动力资源供应充足，能够满足矿山建设的需求。

- 2.3建设项目地质概况

- 2.3.1矿区地质概况

1）地层

矿区内地层主要有二叠系菖蒲组、白垩系鸡笼嶂组上下段，第四系等地层。

（1）二叠系

二叠系上统车头组（P2c）：出露在矿区中部，呈南北向条带状、断夹块状分布，另外在山下亦见孤岛状分布的露头，地层总体产状为83°～36°。上覆地层为侏罗系地层。岩层被多个方向断裂切错成零星的断块。岩石组合为玄武岩、凝灰岩、含碳页岩岩等。

（2）侏罗系

侏罗系菖蒲组（J1c）：出露在矿区中部，呈南北向条带状、断夹块状分布，另外在山下亦见孤岛状分布的露头，地层总体产状为87°～28°。上覆地层为白垩系鸡笼嶂组地层。岩层被多个方向断裂切错成零星的断块。岩石组合为玄武岩及玄武岩、流纹岩英安岩等，为矿区X1玄武岩矿体的赋矿岩层。出露面积占区内面积的65%。

（3）白垩系

白垩系下统鸡笼嶂组上下段（K1j1、K1j2）：呈南北向展布，从下而上为一套巨厚层状—薄层状灰黑色凝灰质、泥砂质砾岩（夹薄层状中细粒砂岩角砾、炭质页岩、炭质角砾岩，局部地段夹角砾状煤层或煤线3-4层）、杂色凝灰质巨砾岩、凝灰质角砾岩、晶屑凝灰角砾岩等。下段（K1j1）砾石成分复杂，主要为砂岩、凝灰岩、玄武岩、其次为页岩、灰岩及少量的花岗岩；上段（K1j2）砾石成分简单，主要为中、细粒花岗岩和花岗斑岩、石英斑岩，其次是少量的石英砂岩、页岩和凝灰岩，为矿区凝灰岩矿体的赋矿岩层。

白垩系周田组（K2z）：分布在矿区的北东部。岩性为一套紫色、灰白色、猪肝色巨厚层状的中细粒长石石英砂岩，局部夹含砾长石石英砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩。产状：260°∠18°～23°。

（4）第四系

由残坡积山间冲积层河流冲积层等组成。沉积物为粉砂、亚砂土、粗砂、砾石等组成。

2）构造

区内以褶皱构造及断裂构造为主，褶皱构造为二叠-白垩系火山沉积岩背斜构造组成，背斜轴部轴线为近南北向，背斜轴部地层为二叠系上统菖蒲组，两翼为白垩系下统鸡笼嶂组上下段。

断裂构造又以南北向、北北东向两者为主，其中前者规模较大，其它伴生或派生的北东向、北西向、北东东等断裂也较发育，南北向和北北东向两组主干断裂，对区内地层、岩体展布起着明显的控制作用。

（1）南北向断裂构造

在本区最为发育，主要由数条互相平行断裂组成，本组断发生早、活动时间长。断裂规模大小不等，其中F5贯穿于整个矿区，带宽2～25m，延长大于3000m。其它断裂一般宽度1～5m，延长500～1000m。

断裂内普遍发育有挤压透镜体、挤压片理，其排列方向，与断裂走向基本一致。同时，在断裂带内有派生的网格状裂隙。沿走向和倾向断裂面均具波状弯曲现象，局部地段见水平擦痕，显示压扭性特征。总体产状：270°～320°∠65°～80°

断裂破碎带主要由碎裂角砾岩组成，带内发育有密集的裂隙带，普遍发育有挤压透镜体、扁豆体和挤压片理，排列方向与断裂走向大致平行。断裂面较为平直，并见其有派生的扭裂纹。力学性质为压—压扭性。断裂倾向西，产状：285°～290°∠58°～75°。

北东向断裂构造在区内为南北向断裂构造的派生构造，主要有数条（F20-F22），规模较小。长度一般在100-300m，产状：130°～140°∠60°～80°，断裂面较平直，延伸稳定，局部具糜棱岩化现象，性质为扭性—压扭性。

（2）北西向断裂构造

在矿区仅见二条，规模较小，延长500m，断裂面具弯曲转折特征，断裂带内有次棱角状、棱角状的围岩角砾，常充填有石英脉，石英脉产状与断裂一致，力学性质为扭—张扭性。产状：225°～230°∠65°～80°。

（3）东西向断裂构造

矿区内较少见，产状10°∠60°～85°。断裂延伸小于300m，延续性差，局部被脉岩所充填，具追踪转折特点。

3）岩浆岩

区内无大花岗岩岩体出露，仅在矿区北侧图外见有少量脉岩产出，属白垩世晚期岩浆岩，为酸性岩脉。岩性有花岗斑岩、石英斑岩、石英二长斑岩。在本矿区内仅为盆地型火山喷发岩浆岩沉积分布。

4）岩矿石的风氧化

由于风化的作用影响，矿体顶部岩石会发生风化，在矿体顶部都存在厚度不等的风化亚风化层。厚度4.27至12.31m，平均6.5m。

- 2.3.2矿床地质

1）矿体特征

X1矿体赋存于二叠系菖蒲组地层内，总体走向北东189.42°，倾向北东东76°～115.33°，平均99.42°；倾角28.58°～37.56°，平均倾角33.66°。地表由BT701、BT301、BT001、BT401及BT801等5条槽探（剥土）工程控制，深部由ZK301、ZK001、ZK002、ZK401、ZK402、ZK403、ZK801、ZK802、ZK803、ZK1201等12个钻孔工程控制。在7～12号勘探线之间控制走向长约532m，倾斜方向控制斜长92m，矿体规模属小型。矿体平面呈厚层状，北、中部厚，南端较薄。矿体厚度55.16-96.12m，平均70.17m，属厚度较稳定矿体。矿体均位于当地侵蚀基准面之上。

2）矿石质量

X1矿体，矿石由层状或厚层状基性火山喷发熔岩组成、细粒结构细粒结构或隐晶质结构，层状、块状构造，局部可见柱状解理；矿石主要成分为基性火山喷发岩安山质玄武岩，凝灰质占55～65%、长石10～15%及泥质岩屑据本次收集的安远盆地菖蒲组地之资料及矿山岩矿资料显示，矿区玄武岩为杏仁状玄武岩，其主要化学成分及矿物成分见表2-2、2-3，据本次取样，核工业264实验室鉴定，为浅灰黑色安山质杏仁状玄武岩。

该矿体岩石抗压强度为50.3-139.2MPa之间，平均89.21MPa；个别地段抗压强度由于节理裂隙较度而降低。

表2-2 矿石化学成分硫酸盐含量表

| 序号 | 样品编号 | 送样 编号 | 硫酸盐 | 硫化物 | F | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | SO3 | Cl | K2O | CaO | TiO2 | MnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 |
| 1 | 00037 | 1# | 0.11 | 0.037 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 00038 | 2# | 0.076 | 0.014 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 00039 | 3# | / | / | 0.20 | 2.61 | 3.86 | 16.58 | 53.59 | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 1.59 | 5.37 | 2.32 | 0.12 |
| 序号 | 样品编号 | 送样 编号 | Fe2O3 | Co3O4 | CuO | ZnO | Ga2O3 | Rb2O | SrO | ZrO2 | Nb2O5 | BaO | CeO2 | PbO | As2O3 |  |
|  |  |  | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 |  |
| 1 | 00037 | 1# | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 2 | 00038 | 2# | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 3 | 00039 | 3# | 13.06 | 0.024 | 0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.011 | 0.038 | 0.034 | 0.003 | 0.11 | 0.026 | 0.002 | ND |  |

表2-3 矿区矿物主要成分表

| 样号 编号 | 地层 | 岩石名称 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | 烧 矢量 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20GN-77 | 菖蒲组 | 玄武岩 | 54.26 | 2.50 | 15.52 | 13.63 | 2.04 | 0.13 | 1.94 | 0.25 | 0.24 | 1.25 | 0.28 | 7.41 |  |

N1、N2，矿石的结构为似层状凝灰岩组成、块状构造矿石主要成分为玄武岩，凝灰质占55%～65%、长石10%～15%及泥质岩屑。

3）矿石物理性能

（1）矿石物理性能

矿区玄武岩矿石，质地坚硬，较耐风化，但该矿区矿体节理、片麻理较发育，破坏了岩石的整体性，已不适合做高价值的板材使用，矿石较破碎，呈块状，短柱状，适宜做混凝土填充石料。

（2）矿石构造

矿石结构主要有凝灰质结构、细晶结构,班状结构；块状构造。

（3）矿石化学成分

玄武岩矿石的主要成分为二氧化硅，三氧化铝，氧化铁，氧化钙，氧化镁组成，还有少量的氧化钾，氧化钠，其中二氧化硅含量达到45%左右，三氧化铝，氧化铁，氧化镁等暗色矿物较少，不属于正宗基性喷发玄武岩，仅为杏仁状安山质玄武岩，因此不能用于制作铸石和岩棉，矿石化学成分及硫酸盐含量较低见表2-2、表2-3。

（4）矿石的物理性质

根据矿区取样分析的岩石试验成果，样品安山质玄武岩矿矿石单轴抗压强度最高达139.21MPa，矿石致密，符合建筑用沉积岩抗压大于30MPa矿石抗压要求，饱和吸水率1.4-2.15%，保和抗拉强度5.88-7.51MPa，内摩擦角37°-39°。

玄武岩矿矿石体重为2.73t／m3。矿石耐冻、耐磨、抗浸蚀能力及抗风化能力好，经简单破碎加工，易于加工标石，是公路、桥梁及民用建筑的较好石料。

（5）矿石放射性

根据《中华人民共和国国家标准》建筑材料放射性物质应符合：建筑材料放射性核素限量（GB6566-2010）中的3.1建筑主体材料：建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.0，对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3。

其计算公式如下：

（1）内照射指数计算公式：IRa=CRa/200

式中：

IRa---内照射指数；

CRa---建筑材料中天然放射性核素镭-226的放射性比活度，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）；

200---仅考虑内照射情况下，本标准规定的建筑材料中放射性核素镭-226的放射性比活度限量，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）。

（2）外照射指数计算公式：Ir=CRa/370+Cth/260+Ck/4200

式中：

Ir---外照射指数；

CRa、Cth、Ck---分别为建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）；

370、260、4200---分别为仅考虑外照射情况下，本标准规定的建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40在其各自单独存在时本标准规定的限量，单位为贝克每千克（Bq·kg-1）。

本次采取一件合格检验样品，分析结果为铀-238：65.9(Bq/Kg)、镭-226：46.6(Bq/Kg)、钍-232：127(Bq/Kg)、钾-40：656(Bq/Kg)。

经计算，内照射指数IRa=0.233；外照射指数Ir=0.89，依据化验结果计算，对比国家标准，本次化验所取矿石，放射性指标均符合国家标准要求。

4）矿石类型和品级

矿石类型为原生陆相火山沉积型玄武岩矿。

5）矿体围岩和夹石

玄武岩矿体围岩分别为火山凝灰岩及火山碎屑岩，其上部围岩经本次钻孔取样测试，岩石抗压强度自20.85-58.39，显示围岩抗压指标较好，部分凝灰岩可供利用，经矿山生产实践，玄武岩上覆凝灰岩矿石有约60%可以用于加工制作机制砂，用于工民建工地建设，为给地方矿产资源管理部门收取权益金提供依据。《资源储量核实报告》和《三合一方案》均对凝灰岩进行了储量核实和开发利用。

- 2.3.3水文地质概况

1）区域水文地质

该区地形高峻、河谷深切、基岩裸露，地下水以大气降水补给为主，地下水动态呈降水补给型。区内地层岩性、构造、气候、地貌等因素，控制着地下水的类型、水质、水量和埋藏条件，致使地下水的分布极不均匀。地下水的储存和径流受构造控制作用明显，区内地下水北东—北东东向断裂及北西向断裂构造的复合部位富水性较好，尤以张性或张扭性断裂和活动期次多，形成时期较晚的断裂，富水性相对较强，多形成脉状储水构造。地下水的埋藏、运动、分布受地形地貌条件的影响极为显著。在分水岭地区，地下水以垂直运动为主，地下水位埋藏较深，水量、水位年变幅不大，地下水涌水量较小。斜坡和山前等地带常是地下水的径流、排泄区，地下水以水平运动为主，埋藏较浅，水位、水量相对稳定。地势低的山谷，有利于大气降水的汇集，地下水的垂直和侧向补给条件较好，水量相对丰富，埋藏亦浅。区域水文地质为安远至于都浅变质岩及火山沉积岩弱含水岩组区。

2）矿区水文地质

（1）矿区含水层

根据地下水在岩层中赋存特征与水力性质，矿区地下水可划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水（构造裂隙含水带）两个主要含水层。

①松散岩孔隙潜水含水层

赋存于第四系松散堆积层空隙中，以潜水为主。主要分布于矿区北部山间谷地、地形低洼处。含水层富水性为弱～极弱。上部颜色呈浅黄、棕黄色粉质粘土类碎石层，下部紫红、浅灰色碎石类粘性土层。直径一般0.1～5cm，由上往下含量渐增，固结性差。据采场揭露，该层在仅雨季见星零滴水，该层富水性弱，为弱酸性～弱碱性软淡水。

②基岩裂隙含水层

A、风化带网状裂隙含水层

分布于整个矿区，地下水储存空间主要为风化带网状裂隙，出露标高610-1050m，地下水位出露标高1040-610m。岩层局部颗粒相对小，裸露于地表，岩石风化较强烈，多风化成松散状砂土、可塑状粉质粘土。冲沟坳谷发育，排水条件好，储水能力相对变差。据钻孔水位观测，单位涌水量一般小于0.001L/s.m。

B、基岩裂隙含水层

矿区岩石岩性全部为白垩系下统鸡笼幛组（K1j）火山沉积的凝灰岩及安山质玄武岩。结构较致密，性脆，上部以垂直微细裂隙较发育，裂隙多呈闭合～微细张开状态，有利于接受大气降水的补给。基岩局部裸露地表，并构成构造剥蚀低山地形的山脊和坡地，观察表明矿区基岩富水性较弱。

C、构造裂隙（带）含水层

矿区内共发现具一定规模的断裂构造多条，压扭性断裂，区内延伸均大于500m，断裂宽0.5-1m不等；断层规模较大，出露于地表，断层本身也具一定的富水性，但涌水量均较小。

3）隔水层

区内基岩中的地下水均赋存于风化裂隙带内，其存储运移特征与风化带的发育程度和深度紧密相关，风化裂隙带的埋藏下界可能与潜水位大体一致。据钻孔资料，风化带以下岩石为致密结构，含水性极弱，钻进中冲洗液消耗正常，动水位随进尺稍有缓慢下降的趋势，可视为相对隔水层。

4）地下水的补给、径流、排泄条件

中寨矿区地下水有一个比较完整的补给、径流、排泄系统，是一个以裂隙含水层为主的水文地质单元。补给区位于矿区四周的分水岭所组成的缓坡地带，此处地势高峻，主要接受降雨补给，沿裂隙通道下渗向深部径流补给地下水。地下水径流方向明显，基本由南汇集向北方向径流，最终于地形或地层适宜地段以泉或渗流的形式排泄。矿区补给、径流、排泄系统往往具有补给来源短、径流途径快，出露泉点较少、流量小等为其特点，表现形式主要以径流型动储量为主的典型低山丘陵山区水文地质特征。其排泄量受降雨控制明显，雨季流量大，枯季流量骤减，属地下水动态不稳定型。除以上裂隙含水层外，还存在着风化裂隙水，普遍具有就地补给、就地排泄的特点。地下水主要接受降雨补给，沿风化裂隙径流，于沟谷适宜地段以泉或渗流的形式排泄。

矿区地下水处于区域补给、径流、排泄系统的径流～排泄区，涌水的分水岭地带。地下水主要接受降雨补给和部分地表水下渗补给，同时南部还接受外围少量裂隙水的侧向补给，矿区处于补给～径流交替地带。由于受构造影响，区内岩石节理裂隙较发育，大多表现为闭合～微张状态，成为地下水的赋存和径流通道。近年随着矿山采矿作业，一部分基岩裂隙水亦通过人工开采的方式排泄，但排泄量不大，基本就地消耗。

综上所述，矿区地下水在浅部补给条件较差，径流及排泄条件较好；而深部则补给、径流、排泄条件均相对较差。

5）地下水动态变化特征

矿区内地下水动态变化特征与大气降水密切相关，矿区降水具有年内分配不均及垂向差异较大的特点。矿区降水集中在每年6～9月，每年雨季地下水得到补给，水位出现暴涨暴落特征，雨季过后，水位缓慢下降，动态曲线呈不对称的“分水岭”型，区内地下水具有“集中补给，常年消耗”的动态特点。

6）矿床充水因素

矿区出露的地层岩性较单一，主要为白垩系鸡笼幛二叠系上统菖蒲组玄武岩及凝灰岩、第四纪松散层堆积物。矿区白垩系岩层是相对隔水层，第四系在局部较厚地段易形成弱富水性含水层，也是次要的充水岩层。含水层主要接受大气降水的补给，形成基岩裂隙水、

构造裂隙水和第四纪松散层孔隙水，通过基岩裂隙、断裂破碎带径流运动进入矿坑，属裂隙充水矿床。除山间溪流外，地表无其它较大的地表水体，地表水对矿坑充水能力影响有限。

矿床主要接受地下水入渗补给，具有一定规模的断层裂隙（破碎带）及其密集张性裂隙带是地下水的主要充水通道。矿床开采可能形成的采矿裂隙是潜在充水通道，因此确定本矿床属于直接充水的矿床。

根据矿坑涌水量、大气降水量历时相关水量数据，本矿坑涌水量与大气降水量变化密切。第四系底部粘性土、砂土的存在，部分阻隔了第四系上部含水层与下部基岩含水层的水力联系，据矿区现有采坑观测资料：矿坑涌水量为8.32～38.86m3/d，平均涌水量23.57m3/d。

综上所述，中寨矿区大气降水、不均匀构造裂隙水是矿床充水的主要因素。

7）矿坑涌水量预测

本矿区各矿体均为山坡露天开采，矿山采矿防治水重点是减轻大气降水对采区及工业场地的影响，矿区汇水面积较小，在矿区周边设置截水沟。

矿床整体属于弱富水性。矿区设计最低开采标高为+610m，矿区侵蚀基准面海拔标高为+570m，矿坑涌水量主要来自矿区露采矿坑汇水范围的大气降水。

矿区露采矿坑汇水范围集水量预测计算如下：

①对采场大气降水充水的涌水量进行计算，采用地表径流系数法。据储量核实报告提供的资料，年平均降雨量1605mm，年最大降雨量2398.2mm，日最大降雨量223.8mm，地表径流系数取0.57（根据水文地质手册经验值）。大气降水是矿坑水的主要补给来源。采区为露天开采，本次核实最低开采标高+610m，采场矿坑地表径流量采用公式：

式中Q—为地表径流量（m3/d）；

F—采场汇水面积（m2）；

X—日降雨量（mm）；

—地表径流系数；

代入数据，计算得平均地表径流量（采用平均多年降雨资料1605mm，日平均降雨量=1605/365=4.39mm）和最大地表径流量（采用日最大降雨量223.8mm），矿区各矿体矿坑平均地表径流量及最大地表径流量见表2-4。

表2-4 矿区矿坑地表径流量表

| F采场汇水面积m2 | 平均地表径流量 m3/d | 最大地表径流量m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 219960 | 550.4 | 28059.42 |  |

本矿区露采场为山坡露天开采，无需机械排水。

②外围降水补给量

外围地势较高，外围汇水面积为395900m2，根据上述公式，计算得平均地表径流量990.66m3/d，最大地表径流量50503.38m3/d。

③地下渗流量计算

矿区现有露采场最低开采标高为+610m，高于矿区侵蚀基准面（+570m标高），该区内矿体均位于当地侵蚀基准面以上，多位于山体上，本次工作中仅在矿区内东侧边界附近发现岩溶涌水点一处，出水处标高约+630m，涌水量31.44m3/d，涌水量较小。

④采场涌（充）水量

为地表径流量、外围降水补给量和地下渗流量之和，由上述可知，采场平均涌（充）水量和结果见下表。

表2-5 矿区各矿体矿坑地表径流量表

| Q矿区采场矿坑正常涌水量 m3/d | Q矿区采场矿坑最大涌水量 m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1572.5 | 78594.24 |  |

⑤排水方案

本矿为山坡露天开采，采场水可自流排出。

8）开采后水文地质条件

矿区及周边区域最低侵蚀基准面位于矿区西北侧农田，最低侵蚀基准面标高约为+499m，矿区主要开采最低标高为+610m，位于侵蚀基准面以上，矿坑内矿坑水可以自然排水。在目前的开采过程中未对采区附近的沟谷和河流形成明显影响。且在矿体产出部位矿体顶底板为凝灰岩，其隔水作用有效地防止了采区周边含水层对作业区的影响。随着矿区开采工作逐步加大，对矿区的水文地质条件的影响也会逐渐增大。安全生产是每一座矿山生产的基本条件，建议矿山进一步加强采坑水文地质情况的检测工作，时刻监测采坑涌水量，加强相关排水工作，以确保矿山能正常安全生产。

9）矿区水文地质勘探类型

矿区位于安远县鸡笼幛火山隆起带（分水岭）南侧，是一个独立的水文地质单元，矿区地貌形态与主构造线的展布基本一致。区内白垩系鸡笼幛组及二叠系上统菖蒲组大面积裸露，直接接受大气降水补给，矿区地形陡峻，有利于地下水的排泄。地形起伏变化大，沟谷发育，降雨集中（降雨量多集中于5～9月份，占年降雨量57％以上），常造成降水强度超过地面入渗能力，导致大部分雨水转化成地面径流迅速流走，不利于地下水的入渗补给，即矿区地下水补给条件相对较差。特殊的地形、地貌条件为地下水的排泄提供了有利的地势，地下水在一定程度上受制于构造型式和地貌、地形的影响，因此矿坑充水因素既受制于构造型式又受制于地貌、地形的影响。矿区地形上有利于自然排水；主要充水含水层富水性弱；矿体底板富水性较弱；断裂构造（构造破碎带）的富水性弱～中等；地下水补给主要为大气降水，其他补给条件有限；矿体附近地表水体不发育；地表水与地下水的联系较弱；第四系覆盖层面积小且覆盖较薄。

依照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021），矿床的水文地质勘查类型属于简单类型。

- 2.3.4工程地质概况

1）矿区岩石工程地质特征

根据矿床勘查相关规范要求并结合矿区实际，根据矿区岩石出露或岩石完整性、岩石物理力学性质、岩石风化程度、岩石结构类型及结构面发育程度，将岩石划分为松散粘结岩、半坚硬层状碎屑岩、坚硬层状碎屑岩，工程地质特征分述如下：

（1）松散粘结岩工程地质特征

中寨矿区松散层的分布与沉积环境和地貌条件有关。依据土体的粒度成分及工程地质特征分为双层结构坡残积土和单层结构的碎（块）石。

①残坡积、冲洪积土类：主要由粘土、砂、碎石混合组成，是凝灰岩及凝灰岩基岩岩石残积、坡积、冲洪积形成的产物，在斜坡、山梁平缓地段、溪流及冲沟底部碎石、砂土分布。残坡积层在天然状态下多数地段边坡稳定性较好。开挖条件下易产生崩塌、滑坡、边坡变形等不良工程地质现象。

②碎（块）石类：为矿区勘查、生产过程中产生的废石，呈松散状，堆积于冲沟谷坡地带。松散岩石自然堆放形成废石堆，以罗盘测绳测得松散废石安息角约为25～30°。因此矿山开采过程中堆积的废石强度低，稳定性差。遇突发性暴雨将成为沟谷泥石流的主要物质来源，因此存在着潜在的地质灾害问题，危害性较大。

（2）岩石工程地质特征

中寨矿区地质岩石属于火山沉积岩建造，根据岩性组合、岩石结构、岩石工程地质性质划分为单一的较坚硬层状碎屑岩组区。岩石受断裂构造破坏作用较弱，岩石相对较完整，节理裂隙多呈闭合状，岩层表层风化作用相对较强。

根据矿区工程地质条件，结合岩石的性质、结构特点，将矿区二叠系上统菖蒲组及白垩系鸡笼幛组凝灰岩划分为2个工程地质区。

①半坚硬层状碎屑岩组：分布于整个矿区，由风化亚风化白垩系菖蒲组及鸡笼幛组凝灰岩组成，一般具有中粗粒结构，部分岩石裸露地表，岩石抗风化能力相对变弱，因此上部易风化，具全～强风化特征。风化裂隙较发育，岩石强度相对较低。根据统计资料，强风化破碎带深度一般由地表向下由1.96～15.92m，岩石锤击声哑，易碎，岩心呈砂土～碎块状。饱和抗压强度低于30MPa，可划分为软弱岩组。由于局部发育构造裂隙面可导致易于滑动的不利结构面，并且含弱构造裂隙水和风化带网状裂隙水，所以岩石稳固性相对较差。

②坚硬层状碎屑岩组：分布于整个矿区，岩性为白垩系鸡笼幛组凝灰岩等，现将岩层（矿体）工程地质特征简述如下：

白垩系鸡笼幛组凝灰岩及二叠系上统菖蒲组二叠安山质玄武岩分布于整个矿区，呈灰色，灰白色，中细粒凝灰质结构，块（柱）状构造。岩质坚硬性脆，钻孔岩心呈长柱状～短柱状，夹少量块状，RQD值较高，平均值大于60.8%。

2）矿区构造带、破碎带、裂隙带工程地质特征

中寨矿区断裂构造较发育，见脊条近南北向构造，断裂规模不大，延伸不太长（小于0.5km），产状较陡，使构造带（破碎带）、裂隙带及其影响带内部分岩石变得较为破碎。从断裂破碎带影响范围来看，一般宽度为11～2m，构造破碎带成分为石英脉带、硅化破碎带等组成。硅质胶结，胶结较致密，岩石稳定性相对较差。平行裂隙发育，裂隙中充填有断层泥（高岭土），裂隙带中岩石呈镶嵌块状，力学性质属压扭性断裂，雨季沿断裂带及裂隙带强烈渗水。在其影响带范围内，节理裂隙较为发育，岩石一般都比较破碎，岩石质量属劣的，岩石质量等级为坏。因此在进行采矿施工过程中，要特别加强对破碎带的防护。

3）岩石的质量评述

（1）岩石的质量评述

通过对中寨矿区施工的钻孔工程地质岩心编录，钻孔岩心RQD（%）值测量和统计，分别统计出不同岩组的RQD（%）值加以确定不同岩石的质量等级。依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719－91）中的附录E1（岩石质量等级评价表），分别把中寨矿区岩石质量划分为四个等级。

表2-6 矿区岩石质量等级划分标准表

| 等级 | RQD（%） | 岩石质量描述 | 岩体完整性评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90～100 | 极好的 | 岩体完整 |
| Ⅱ | 75～90 | 好的 | 岩体较完整 |
| Ⅱ | 50～75 | 中等的 | 岩体中等完整 |
| Ⅳ | 25～50 | 劣的 | 岩体完整性差 |
| Ⅴ | ＜25 | 极劣的 | 岩体破碎 |

（2）矿段岩石质量分级评价标准

采用岩石质量指标法，按近似公式粗略估算。

表2-7 矿区岩石质量等级评价结果表

| 评价结果 |  |  |  | 矿区主要代表岩石 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | RQD（%） | 质量 | 完整性 评价 | 岩石地质名称岩 | 野外工程地质特征 |
| Ⅰ | 95 | 极好 | 完整 | 白垩系鸡笼幛组火山沉积岩 | 坚硬完整，裂隙发育1～2条/m，岩心长柱状、短柱状。 |
| Ⅱ | 81 | 好 | 较完整 |  | 坚硬完整，裂隙发育2～3条/m，岩心长柱状、短柱状夹少量块状。 |
| Ⅲ | 60 | 中等 | 中等 完整 |  | 岩石坚硬，裂隙较发育5～7条/m，沿裂隙面常见铁锰质薄膜，岩心呈短柱状、块状、少量长柱状。 |
| Ⅳ | 35 | 劣 | 完整 性差 |  | 岩石风化较强～强烈，裂隙密集、破碎、软弱，岩心呈松散状、碎屑状、碎块状夹少量短柱状。 |
| Ⅴ | 5 | 极劣 | 岩体 破碎 |  |  |

4）矿区工程地质岩组划分

采用岩体质量指标法，按近似公式粗略估算。

计算公式：

式中：

M—岩体质量指标；

Rc—岩块饱和轴向抗压强度（MPa）。

岩体质量分级标准表见表2-7、矿区岩体质量分级评价结果见下表2-8。

表2-8 矿区岩体质量分级标准表

| 岩体分类 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩体质量指标（M） | ＞3 | 1.0～3.0 | 0.12～1.0 | 0.01～0.12 | ＜0.01 |
| 岩体质量 | 优 | 良 | 中等 | 差 | 坏 |

工程地质岩组划分以各类岩石的工程地质特征、岩石物理力学性质指标、钻孔工程地质编录中的岩心状态描述作为划分依据。本次施工的勘探钻孔，工程地质编录时进行了RQD（%）值统计，从调查情况可知，一般RQD值在0～85%，据此将岩石划分为不坚固、次坚固、坚固三大岩组；岩石质量等级按照极劣的（Ⅴ）、岩石质量劣的（Ⅳ）、岩石质量中等的（Ⅲ）、岩石质量好的（Ⅱ）、岩石质量极好（Ⅰ）五个等级划分。

（1）不坚固岩组

包括岩石质量极劣的（Ⅴ）、RQD值在5%～35%之间的质量劣岩石（Ⅳ）。

①质量极劣的岩石（Ⅴ）：

包括以下几类岩土体：第四系残坡积土层、强风化的砂岩、断层破碎带，岩体结构特征为散体结构～夹泥的碎裂结构。RQD（%）值基本为0～16%，岩心呈砂土状、碎块状、碎屑状、少量土状、岩粉状。钻进中易掉块、垮孔，开采时极易产生垮塌。

②RQD值在30%～35%质量劣的岩石（Ⅳ）：

主要为强～中等风化的凝灰岩，岩石风化褪色，构造破碎带及其影响带中的凝灰岩、裂隙发育，裂隙面具铁锰质薄膜覆盖，岩心多呈碎块状、块状，少数短柱状，属碎裂结构岩石，钻进中易掉块，开采时易产生片帮。

（2）次坚固岩组

包括RQD值在35%～60%之间的质量劣岩石（Ⅳ），RQD值在50%～75%之间质量中等的岩石（Ⅱ）。开采暴露后，保持一定时间的暂时稳定。

（3）坚固岩组

包括岩石质量好的（Ⅱ）、极好的（Ⅰ）两个等级。

完整的中细粒砂岩，裂隙不甚发育，属单轴饱和抗压强度大于50MPa的坚固岩石。质量好的（Ⅱ）级岩石，有稀疏裂隙发育，裂隙面间距在50～60cm以上，整体、块状结构，岩心多呈长柱状、短柱状，少量扁柱状、块状，RQD值75%～85%，开采暴露后能保持较长时间的稳定。质量极好的（Ⅰ）级岩石，裂隙不发育，整体块状结构，岩心多呈长柱状，少量短柱状，RQD值一般大于85%。开采暴露可以保持长时间的稳定。

通过送的矿山样品，岩石质量指标见表2-9，通过下述样品的质量指标数据，得出岩石属坚固岩组。

表2-9 岩石质量指标表

| 试验编号 | 野外编号 | 取样位置 | 天然抗压强度平均值（Mpa） | 饱和抗压强度平均值（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2022000120-1 | 1# | ZK001 | 83.93 | 80.52 |
| Y2022000120-2 | 2# | ZK301 | 89.96 | 82.66 |
| Y2022000120-3 | 3# | ZK401 | 86.88 | 81.05 |
| Y2022000120-4 | 4# | ZK801 | 83.52 | 81.90 |

5）自然边坡稳定性分析及评价

中寨矿区自然边坡形态受山体形态控制，分水岭两侧地形陡峻，坡角一般在35°～50°之间。斜坡岩（土）体主要是基岩风化残积土，厚度不大，一般厚度3～5m，局部较厚，贯通性差，沿斜坡呈条带状松散堆积，形成直线形斜坡。斜坡结构面与主压应力斜交，山脊基岩陡坎处在外力作用下易发生小规模的崩塌。一般情况下斜坡是稳定的，由此可以看出，自然边坡稳定性良好，需注意控制边坡坡度，开采中一般不易发生滑坡、崩塌等灾害问题。

由于矿山开采方式基本上为露天开采方式，且最终边坡高度较大，开采对自然边坡稳定性会造成较大的影响，在生产过程中须按设计要求设置平台，同时加强采场岩石位移及变形观测，确保采场生产的安全。

6）工程地质条件预测评价

从前述裂隙统计分析中可以看出，中寨矿区主要有东西向裂隙（断裂带）发育，该组裂隙倾角较陡，裂隙面力学性质显示压扭性。当采空区行成后，采矿平台遇破碎带、断裂带时，应密切关注其是否存在崩塌滑坡的可能。

7）矿区工程地质条件小结

矿区内地形地貌简单，地层岩性较单一，以坚硬层状碎屑岩类为主，次为松散粘结岩组。天然状态下边坡稳固性较好，地表冲沟发育，开挖条件下局部地段易产生崩塌，滑坡等不良工程地质现象。矿区内构造较发育。

矿层及其顶、底板岩石的物理力学性质好，强度高，稳固性较好。从矿体围岩、岩性、结构类型，风化蚀变程度、水文地质特征、物理力学性质可以看出，岩石以Ⅱ～Ⅳ级结构面为主，局部发育原生软弱夹层。层间有一定的结合力，结构面以两组高角度剪切节理裂隙较为发育，面多粗糙闭合～微张状。钻孔岩心RQD平均值多在50～75%之间，岩石质量等级为中等。裂隙水较弱，沿裂隙面可见渗水、滴水现象。一般情况下，岩石比较坚硬完整。但受构造影响，围岩层间有软弱夹层或透镜体分布，张性结构面较发育，稳固性相对较差。随着巷道的开拓，采场主要工程地质问题，体现在断层和构造破碎带以及软弱夹层。采坑在遇到断层、构造破碎带以及软弱夹层地层时易产生崩塌、片帮现象，需加强支护。

矿区岩石岩性为白垩系鸡笼幛组凝灰岩，除构造破碎带、岩石蚀变带、风化带、软弱夹层，岩石稳定性较差外，其余岩石稳定性一般均较好。地形地貌条件相对简单，地形有利于自然排水，含矿地层单一，岩性组合基本稳定，地质构造不发育，矿体和围岩稳固性一般均较好，自然边坡岩石结构基本完整，一般情况下矿山开拓不易产生滑坡和地面塌陷等不良工程地质问题。局部构造带和破碎带将是影响岩石稳定的主要因素。影响矿区生产的断层落差较小，生产平台在揭露断层时，会产生崩塌、片邦等不良工程地质问题，因此应注意地下工程施工中遇断层（破碎带）、软弱夹层及岩石风化带引起的工程地质问题。

综上所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），将本矿区工程地质勘查类型划分为中等类型。

- 2.3.5环境地质条件

1）矿区环境地质现状评价

矿区属内力作用弱的工程地质岩石较稳定区域，区域内无重大污染源，地表水、地下水未受到明显污染，水环境质量较好。

（1）地震及区域稳定性

赣南是江西省主要的地震多发区，据资料统计，自1562年至今，赣南区域发生大于4.75级破坏性地震有16次，最大的一次是1806年会昌南部发生的6.0级地震。从地震活动的空间分布看，总体有南强北弱、东强西弱的特点，本区处于赣南中部，地震活动较少，基本烈度Ⅲ～Ⅳ级，近百年来本区从未发生过大于4.75级破坏性地震，属区域稳定性较好的地区（赣南地区志），矿区位于江西赣州安远，依据“中国地震烈度区划图”江西部分，地震动峰值加速度0.1g，反应谱特征周期0.35s。

（2）地质灾害

①滑坡、崩塌

经调查中寨矿区地表现状未发现滑坡、崩塌、斜坡变形等地质灾害现象，矿区地质环境总体是较好的。但矿区地形较为陡峻，沿斜坡地段，保留着以前采矿留下部分松散堆积物，为地质灾害创造了有利的地形条件和松散的固体物质来源，易形成不稳定边坡、滑坡、崩塌等。

②泥石流

矿区内地质环境现状是较好的，未发现泥石流等地质灾害问题。但矿段内冲沟发育，比降大，雨时流程短，而地表第四系残坡积层不甚发育，坡谷堆积物少，缺少泥石流形成的地形、松散的固体物质条件。因此不易发生泥石流等地质灾害现象。但是，由于以前采矿留下松散堆积物随意堆放在冲沟、河流两侧，这部分堆积物在雨季，易引发沟谷型暴雨泥石流，是潜在不稳定因素。

③采空区形成的地面塌陷及地裂缝

根据对矿区采空区及地表的调查和相邻矿区的开采经验，采空区地表变形产生地裂缝、塌陷的可能性小。但矿区大规模开采后，将可能引起矿区地下水位下降，从而引发当地个别泉干涸等水文地质问题。

（3）矿区环境质量评述

中寨矿区内无大的污染源头，但矿山开采、汽车运输产生的粉尘、矿石破碎加工的扬尘对大气造成一定的粉尘污染，应采取相应的防治措施。

①矿区地表水、地下水环境

中寨矿区地下水、地表水水质未受到明显污染，矿段内地表水一般为无色、透明、无嗅、无味，感官性良好，《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》地下水、地表水环境质量总体属于Ⅱ～Ⅱ类。

②地温环境

在本次核实过程中，未见地温异常现象。露天开采也无需考虑地温突升问题。

③放射性污染环境

中寨矿区岩性为白垩系鸡笼幛组凝灰岩，覆盖层较薄，岩石裸露，本次取样进行岩石放射性核素测试，经计算，该矿区没有放射性异常。

④粉尘污染环境

中寨矿区白垩系鸡笼幛组凝灰岩中的SiO2含量值较高，根据经验值其游离SiO2含量值也相应地较高，二氧化硅的粉尘极细，比表面积达到100m2/g以上可以悬浮在空气中，如果人长期吸入含有二氧化硅的粉尘，在 二氧化硅的毒理作用下，引起肺巨噬细胞坏死、导致肺组织 纤维化，形成 胶原纤维 结节，使肺组织弹性丧失，硬度增大，造成通气障碍，影响肺的呼吸活动，即人吸入游离二氧化硅的粉尘可引起矽肺。矽肺是 尘肺中进展最快、危害最重的一种。粉尘中含游离二氧化硅的量越高，对人体危害越大。因此在采矿和料场标石加工时，要做到控制或减少矽肺发病。矿山企业应抓改革新生产工艺、湿式作业、密闭尘源、通风除尘、设备维护检修等综合性防尘措施。加强个人防护，遵守防尘操作规程。对生产环境定期监测空气中粉尘浓度，并加强宣传教育，做好就业前人员体格检查。

2）矿区环境地质预测评价

（1）环境地质影响因素确定

①地质灾害

中寨矿区矿山为露天开采形式，生产规模为18.3万m3/a。在矿山建设及开采过程中，可能引发或加剧地质灾害现象的有：

矿山公路修建可能引发山体崩塌灾害。

露天开采可能引发采坑壁崩塌灾害。

大量的废石堆积物可能引发暴雨泥石流灾害，给下游人身、财产、生态环境等造成危害。

②地质环境影响因素：

临时堆土场堆放过高或防治措施不得当，将会发生崩塌灾害。

矿业活动对水环境的影响。首先，在采矿过程中，淋滤水经污水处理池处理后作为生产用水循环使用，对地表水体污染较小。

矿产开发对土地环境的影响。主要包括露采场、临时堆土场、加工棚、矿山道路的修建、生活区。这些占地面积都相对较大对土地环境影响范围较大。

矿产开发对生态植被的影响。由于矿区内植被发育，故矿业活动对生态植被可能造成破坏极大。如合理选择临时堆土场地，生产加工区，则可以对生态植被造成影响控制在较小的范围内。

③环境地质现状及类型确定

矿区所属区域20世纪以来从未发生过较大的破坏性地震，属地壳较稳定区域。

矿山开采多年以来，在陡坡地段由于堆放废石，存在潜在小规模滑坡、崩塌等地质灾害问题，矿区目前未发生过滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害现象。

矿区内人烟稀少，无工业，更无较大的各种污染源存在，自然生态环境良好。

矿区地表水、地下水受采矿活动影响有限，水质较好（Ⅱ～Ⅱ类）。

矿区属地温正常区，未发现热害现象即无热害现象

矿区无放射性异常，属于正常的放射性环境水平。

综上所述，将本矿区地质环境质量类型划分为第一类、为良好类型。

④环境地质情况预测

中寨矿区现状地质灾害不发育，但矿区继续开采后，则可能会产生一些环境地质灾害，如：爆破、采选等所产生的粉尘污染空气；大量的废石、废土无序堆放易发生滑坡、崩塌、泥石流；大型边坡开挖易产生崩塌、滑坡等，因此在开采过程中，应采取有效的防范措施，以减轻采矿活动对矿区大气及地下水的污染。为避免采空区引起地表变形、开裂等，应严格按设计施工，同时对地表变形区进行监测，发现问题，采取措施，及时处理。

矿区地形坡度较陡，易发生废石等人工堆积物沿原始斜坡地面滑移，形成崩塌滑坡灾害，并有可能进一步转化为泥石流或水石流威胁下游。因此，应规范废石的堆放，修建挡土墙。人工破坏自然状态时，斜坡强风化层较易产生崩塌、滑坡。因此，尽量减少人为破坏自然斜坡，建设工程需要切坡应确定合理的边坡角，必要时应进行护坡处理，坡前不应堆载重物或建筑物，并做好排水措施，避免地表排水浸湿或侵蚀坡面，保持自然坡面植被。在矿产资源开发利用的过程中，应加强对矿山环境地质的监测监控，建立、健全环保机构及环保设施，以预防为主，综合治理，尽量避免采矿活动诱发或加剧地质灾害的发生。

⑤地质环境预防和治理措施

对于上述存在的可能发生的环境地质影响，应该采取综合预防和治理措施。达到保护地质环境、最大限度地避免地质灾害的发生。

矿山道路边坡角应保证合理选线、合理施工，对各路段采取技术措施，保证路基稳定，路壁安全，边坡角要达到稳定安息角，易发生崩塌灾害地段要采用削坡、挡墙支护处理；不可重复利用的路段要对硬质路面覆土，以适宜自然植被的生长。

各类岩土体边坡必须小于允许坡度值，危岩石和不稳定边坡必须进行防治，杜绝山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害现象的发生。

废石、废渣、剥离表土等固体废弃物堆放场要合理选择，尽量避免占用植被、破坏土壤、污染环境等现象。

今后矿山开发会造成大量的废石堆积物，如此规模的废石若没有处理好，沿沟河顺流而下，不仅阻塞河道，引起洪水泛滥，而且其破坏力也是十分惊人的，既可以摧毁下游居民区和农田，又会对下游生态环境造成不可挽回的损失。因此选择固体废弃物堆放场就显示非常重要，待废弃物稳定后，再培土进行植树、种草等生态植被，恢复被破坏的生态环境。

生活区的固体废弃物要分类处理，填埋或焚烧。废水经污水处理池处理后，作为生产用水循环使用，无废水排放。

噪声污染主要来源于通风系统及筛分设备等。为保证有效控制噪声，在矿山规划、改扩建过程中应注意按功能组团分区，将产生高噪声设备与人员密集建筑物远离，以减少噪声的影响，同时对产生高噪声的设备采取消音措施。

粉尘污染主要来源于岩石和矿石中游离二氧化硅，本矿区游离二氧化硅含量较高，在生产施工、加工棚破碎矿石，都将不可避免的产生大量的粉尘，这就要求企业改革现有生产工艺、进行湿式作业、密闭尘源、通风除尘、设备维护检修等综合性防尘措施，把粉尘污染控制在国家允许的浓度范围内。

通过上述防治，矿山开发可能造成的地质灾害既得以避免和控制，又保护了矿区生态植被。各种工程不给当地居民、畜牧和野生动物留下任何陷阱、各种生命和财产安全隐患。使工程成为一项清洁生产工程、安全可靠工程、绿色环保工程、群众满意工程，环境、效益、社会稳定多丰收工程。最终体现以人为本，保护矿山地质环境，开发矿产资源，促进经济发展，造福当地百姓的根本宗旨。

3）矿区环境地质问题小结

中寨矿区，植被发育，原始地形、地貌未受明显破坏，环境地质现状未见不良地质作用引发的地质灾害问题；矿区内无重大的污染源；无环境热害问题。

中寨矿区地表水、矿区地下水水质均未受到明显污染，水质较好。

中寨矿区为中低山～丘陵地形，处于地形分水岭范围内地段。工作区地势陡峻，地形条件属于较复杂类型，易产生危岩崩落，矿山开采废石无序堆放易产生暴雨沟谷型泥石流。随着矿山的开发，采矿活动不可避免的对当地环境产生污染与破坏。对地质环境破坏较大的可能有局部地表变形、危岩崩落、滑坡、废石无序堆放易产生暴雨泥石流、生态植被破坏等。矿区位于区域地下水补给区，在地下水径流、排泄区都有居民、牲畜和农田。矿石及其废弃物不易分解出有害组份；矿坑排水、矿石加工废水、生活废水经污水处理池处理后，作为生产用水循环使用，矿坑排水对附近水体影响较小。

预测今后矿山开采造成大量的废石堆积物，废石堆积物量较大，可达数百万立方米，因此选择固体废弃物堆放场就非常重要。这些堆积物在雨季，易发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害现象，是潜在不稳定因素，应引起高度重视，同时矿山为露天开采矿山，开采面积及露采高度均较大，对地表植被破坏大，生态影响范围较广。

综上所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021），将本矿区地质环境质量类型划分为第二类。

根据上述，本矿区为水文地质条件简单、工程地质地质条件中等、环境地质条件中等的矿床，依据《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）附录B，矿山开采技术条件为Ⅱ-4型。

- 2.4工程建设方案概况

- 2.4.1矿山开采现状（扩建项目）

1）开采现状

本项目属于扩建项目，处于正常生产矿山。

根据企业提供的现状图及现场踏勘情况，该矿经过多年开采现有露天采坑占地面积约0.29km2，开采标高+820m～+580m，在矿区南部自上而下依次形成了+810m、+800m、+780m、+760m、+740m、+725m、+715m、+700m、+685m、+670m、+655m、+640m、+630m、+615m、+610m、+605m、+600m、+590m、+580m平台，在矿区东部自上而下依次形成了+795m、+785m、+775m、+765m、+755m、+735m、+725m、+715m、+700m、+680m、+660m、+640m、+630m、+615m、+610m、+605m、+600m、+590m、+580m平台，台阶高度5～20m，台阶坡面角60°～70°，平台宽度3～8m，矿区东侧界外现状边坡正在开展边坡恢复治理工作。截至目前，采场内现状台阶边坡稳定性较好，未发现坍塌、滑坡、泥石流等自然灾害现象。

矿山已修建有自矿区西北侧+520m标高至矿区西侧+550m标高水泥道路，路面宽度约5m，并修建有泥结碎石结构道路连接至矿区，作为矿区与外部联通的主要运输道路。矿区内部修建有自矿区西侧+560m标高卸矿点至矿区南部+810m标高的泥结碎石结构上山运输公路，路面平均宽度4～6m。

矿山办公生活区南侧修建安装有S11-M-250/10型电力变压器一台专供办公生活区用电设备使用，并配套建设有配电房一处。在破碎加工生产线西侧分别安装有S11-M-400/10、S11-M-650/10、S11-M-800/10型电力变压器各一台专供破碎加工生产线设备设施用电。

矿山已在矿区西侧配套建设有办公楼两栋、职工宿舍一栋，均为钢筋混凝土结构，2～3层，总占地面积约2000㎡。矿区值班室一间，单层砖混结构，占地面积约20㎡。建筑石料破碎加工生产线一套，占地面积约12000㎡。破碎加工生产线东侧修建有高位水池一座，水池容积约80m³，矿区南侧+810m标高设置有高位水池一座，水池容积约60m³。

工业场地内部配套设置有雾炮机、场内运输公路一侧及场地安装有自动喷淋设备，工业场地内安装了扬尘检测仪一台，并配备了有效载重10t洒水车2辆。

矿山现有神钢挖掘机SK270V-8型、卡特336型、徐工380型、徐工370型、久保田KX161型液压挖掘机各1台，龙工LG855NG、LG863NG、LG853NG、柳工CLG860H型装载机各1台。

2）特点及存在的主要问题

存在的主要问题：矿山破碎加工系统、变电所，安变压器及办公区和生活区等建（构）筑物，在爆破警戒范围内。

3）利旧工程

矿山利用已在矿区西侧配套建设有办公楼两栋、职工宿舍一栋，均为钢筋混凝土结构，2～3层，总占地面积约2000㎡。矿区值班室一间，单层砖混结构，占地面积约20㎡。建筑石料破碎加工生产线一套，占地面积约12000㎡。破碎加工生产线东侧修建有高位水池一座，水池容积约80m³，矿区南侧+810m标高设置有高位水池一座，水池容积约60m³。

矿山工业场地内部配套设置有雾炮机、场内运输公路一侧及场地安装有自动喷淋设备，工业场地内安装了扬尘检测仪一台，并配备了有效载重10t洒水车2辆。

破碎加工系统在矿区范围内，《三合一方案》对破碎加工场地是否安排搬迁或在破碎站的北侧设置禁采区，或在矿山开采爆破时对建筑设施采取保护措施未明确。

利旧工程和设备见表2-6。

表2-6  矿山主要利旧工程、设备情况表

| 顺序 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山公路 |  |  |  |  |
| 1 | 上山公路 | 碎石路面 | 米 | 1450 | 需采取降坡、填方、拓宽、延伸等工程措施后，予以利用。 |
| 二 | 矿山机械 |  |  |  |  |
| 1 | 潜孔钻机 | 开山KT7 | 台 | 2 |  |
| 2 | 液压挖掘机 | 卡特彼勒336型 | 台 | 1 |  |
| 3 | 液压挖掘机 | 徐工380型 | 台 | 1 |  |
| 4 | 液压挖掘机 | 徐工370型 | 台 | 1 |  |
| 5 | 液压挖掘机 | 神钢SK270V-8型 | 台 | 1 | 二次破碎，修路使用 |
| 6 | 液压挖掘机 | 久保田KX161型 | 台 | 1 |  |
| 7 | 液压破碎锤 | 德克DKO140A型 | 台 | 2 |  |
| 8 | 洒水车 | 10t | 辆 | 2 |  |
| 9 | 铲车 | 龙工LG855NG | 台 | 1 | 辅助生产 |
| 10 | 铲车 | 龙工LG863NG | 台 | 1 |  |
| 11 | 铲车 | 龙工LG853NG | 台 | 1 |  |
| 12 | 铲车 | 柳工CLG860H | 台 | 1 |  |
| 13 | 变压器 | S11-M-250/10 | 台 | 1 | 露天开采工程使用 |
| 14 | 变压器 | S11-M-400/10 | 台 | 1 | 碎石加工生产使用 |
| 15 | 变压器 | S11-M-650/10 | 台 | 1 |  |
| 16 | 变压器 | S11-M-800/10 | 台 | 1 |  |
| 三 | 公辅设施 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石加工生产线 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 办公大楼 |  | 栋 | 2 |  |
| 3 | 职工宿舍 |  | 栋 | 1 |  |
| 4 | 高位水池 |  | 座 | 1 |  |
| 5 | 配电房 |  | 间 | 2 |  |

4）与原系统的相互关系和影响

通过现场调查情况了解，现有机械设备保养完好，可以继续利用。采场内西侧公路可继续利用。

江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采扩建项目在利用现有矿山生产设备设施、作业现场、生产工艺的基础上，通过调整开拓方向和增加作业地点及增加生产设备等扩大矿山生产产能。

综上所述：扩建项目与原系统的相互关系为利用和续建关系，原有生产系统对扩建项目不存在影响。但原有辅助生产设施破碎加工系统、变电所，变压器及办公区和生活区对扩建项目存在影响，应在矿区西侧办公生活区设置禁采区或非爆破作业区，并对在爆破警戒范围内的变电所、变压器等建筑设施在爆破作业时采取保护措施。

- 2.4.2建设规模及工作制度

1）地质储量及设计可采储量

根据2022年5月赣州精达矿业技术有限公司编制的《江西省安远县中寨矿区建筑用玄武岩矿资源储量核实报告》，矿区内截止到2022年4月30日，保有资源储量矿石量（KZ）225.2万m3，保有推断资源量（TD）矿石量74.9万m³，全区保有玄武岩（控制储量+推断资源量）（KZ+TD）矿石量300.1万m³。矿区剥离量为311.48万m³，其中可利用凝灰岩矿石量116.2万m³。

根据江西中矿资源地质勘查有限公司于2022年8月编制的《安远县欣山镇中寨玄武岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》推荐方案，可利用资源储量为300.1万m3，扣除回采过程中矿石的损失，本扩建项目可开采矿石量为290.32万m3，回采率96.7%。

2）矿山生产规模

《三合一方案》拟定开采规模为18.3万m3/a。

3）矿山服务年限

《三合一方案》本扩建项目可开采矿石量为300.1万m3。按矿石总回收率96.7％，以年矿石生产能力为万18.3万m3计算，矿山正常生产拟定服务年限为16.7a。

4）工作制度

安远县欣山镇中寨玄武岩矿《三合一方案》拟定采用间断工作制，年工作天数300d，间断工作制，每日一班，每班8h。

- 2.4.3总图运输

1）矿区总体布置

矿区建、构筑物主要包括：矿山开拓公路、露天采场、破碎场地、废石场、排土场、配电房等。工程总体布置如下：

露天采场：布置于整个设计开采对象范围，开采面积0.2587km2，开采标高+809m～+610m。

矿山开拓公路：已修建有自矿区西北侧+520m标高至矿区西侧+550m标高水泥道路，并修建有泥结碎石结构道路连接至矿区，作为矿区与外部联通的主要运输道路。矿区内部修建有自矿区西侧+560m标高卸矿点至矿区南部+810m标高的泥结碎石结构上山运输公路。

高位水池：为利旧设施，布置在矿区南侧+810m标高，容积60m3。

破碎场地：破碎场地利用原有破碎场地。现场勘察时，采石场破碎场地布置矿区西侧边界直距约110m处，距露天开采最终境界直线距离超过300m，占地面积约12000㎡，平均标高+530m。破碎场地破碎设备主要有破碎机、皮带输送机等。

配电房：配电房及变压器利用原有配电房和变压器。一处位于矿山办公区南侧直距约30m处（进矿公路一侧），另外一处位于破碎加工生产区西侧。

办公室及生活设施：办公室及生活设施利用原有设施。位于矿区西侧边界直距约185m处，距露天开采最终境界直线距离超过300m，位于常年主导风向上风侧。该矿已配套建设有办公楼两栋、职工宿舍一栋，均为钢筋混凝土结构，2～3层，总占地面积约2000㎡，平均标高+520m。

沉定池：共布置两处沉定池，分布位于矿区北侧和西侧，用于沉淀流经采场和运输道路一侧降雨汇水。

空压机房：采石场不设置空压机房。

爆破器材临时存放库：采石场部不设置爆破器材临时存放库（雷管、炸药等）。

2）矿区内外部运输

①外部运输

矿区外部运输主要为矿山生产的建筑骨料和原材料以及设备运入。外部运输采用汽车运输方式，主要原材料、设备、通过外协方式运送。

②内部运输

矿石及剥离的围岩运输采用载重30t矿用自卸汽车，经由上山公路运至卸矿口，剥离的表土采用矿用自卸车运至现有采空区复绿，剥离的风化层经转运后由外部车辆运至县城工业园平整填方。

其他货物运输至矿山各工业场地、台阶之间原材料、备品备件等运输，也采用该运输汽车。

- 2.4.4开采范围

1）开采方式：为山坡露天开采。

2）开采范围：根据2022年12月6日安远县自然资源局变更的《采矿许可证》圈定的矿区范围由12个拐点圈定，面积0.2587km2，开采深度由+809m至+610m。其拐点坐标如下表2-7。

表2-7  矿区范围拐点坐标（2000国家大地坐标系）

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2781510.32 | 38648589.62 |
| 2 | 2781054.02 | 38649183.55 |
| 3 | 2780957.40 | 38649188.69 |
| 4 | 2780879.50 | 38649121.77 |
| 5 | 2780782.20 | 38649132.42 |
| 6 | 2780685.26 | 38649122.34 |
| 7 | 2780677.46 | 38649038.88 |
| 8 | 2780624.88 | 38648977.70 |
| 9 | 2780628.88 | 38648899.54 |
| 10 | 2780676.36 | 38648878.56 |
| 11 | 2780673.96 | 38648809.30 |
| 12 | 2780743.32 | 38648795.62 |
| 矿区面积：0.2587k㎡；开采深度：+809m～+610m |  |  |

3）矿区开采顺序

《三合一方案》拟首采地段选择在矿区南部+745m标高首采平台和+760m标高首采穿孔平台，回采工作线沿等高线布置,由北向南推进。上部水平开采依次推进至境界，下部水平有序接续开拓和采剥。矿石回采为分条带回采，横向工作面沿走向推进。

- 2.4.5开拓运输

1）开拓运输方案

《三合一方案》拟用公路开拓、汽车运输。

矿已修建有自矿区西北侧+520m标高至矿区西侧+550m标高水泥道路，路面宽度约5m，并修建有泥结碎石结构道路连接至矿区，作为矿区与外部联通的主要运输道路。矿区内部修建有自矿区西侧+560m标高卸矿点至矿区南部+810m标高的泥结碎石结构上山运输公路，现有运输公路路面平均宽度4～6m，公路一侧挡车堤基本完善，局部缺失。

生产过程中台阶高度10m，采用汽车一公路开拓运输方式，道路布置采用山坡迂回式汽车运输道路布置，公路最大坡度8％。汽车进入台阶工作面的入车形式为单斜入车。主干线布置在采矿场内，在山坡较缓地段设回头弯，最小转弯半径20m，运行速度20km／h。各开采水平的矿石由挖掘机装入自卸汽车，通过干线运往矿区破碎场，剥离物运往排土场排弃或综合利用。

2）运输车辆、道路参数

矿山采用Ⅲ级矿山道路，宽度4m，最大纵坡8%，平均纵坡6.5%，回头曲线半径20m，缓和路段不小于60m，采用泥结碎石路面，并根据实际情况采取相应的护坡措施。

- 2.4.6采矿工艺

1）开采境界

《三合一方案》拟最终境界标高+809m～+610m，布置有+800m、+790m、+780m、+770m、+760m、+750m、+740m、+730m、+720m、+710m、+700m、+690m、+680m、+670m、+660m、+650m、+640m、+630m、+620m共19个平台和+610m底部平台。

露天开采境界圈定露天矿最终边坡要素包括：台阶坡面角，最终边坡角，终了台阶坡面角；台阶高度，终了台阶高度；安全平台宽度。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿最终边坡要素：

①台阶高度：10m；

②安全平台宽度：4m；

③清扫平台宽度：6m（未明确清扫平台设置情况）；

④表土层及强风化岩层坡面角：未明确；

⑤生产台阶坡面角：70°；

⑥最小平盘宽度：20m；

⑦最终边坡角：51.5°。

2）采剥方法

依据《三合一方案》，采用挖掘机表土剥离、潜孔钻机穿孔、深孔爆破、机械铲装、汽车运输的采剥方法。

3）采剥工艺和参数

（1）剥离工艺

矿区矿体直接出露于地表，顶部只在局部地段有少量第四系残坡积土层，据调查厚度一般小于1-3m，易于清除。矿体上覆第四系残坡积层松软土体由挖掘机直接剥离，局部岩石坚硬地段采用凿岩爆破后剥离。设计采用挖掘机直接开挖（局部凿岩爆破）→自卸车运输→废土临时堆放场，表土剥离台阶边坡角为45°。

（2）采矿工艺

矿山主要开采工艺流程为：采用YQ70潜孔钻机穿孔→深孔爆破→液压锤二次破碎→机械铲装→矿石汽车运输→破碎站。

（3）穿孔爆破

①穿孔设备

矿山凿岩采用YQ70型冲击式潜孔钻机进行穿孔，自带配套柴油移动式空压机。该潜孔钻车型主要技术参数如下。

钻孔直径：50—80mm；穿孔深度：10-15m；工作气压：0.8MPa；耗风量：3.5-4.5m³/min。

②爆破作业

《三合一方案》已涉及穿孔爆破参数。

台阶高度：         10m

开采台阶坡角α:    70°

钻孔孔径∮:       70mm

底盘抵抗线W底 :   6.13m

孔间距a:         1.68m

排距b:           2.1m

超钻深度h:       1.0m

钻孔孔深L:       10.0m

钻孔全长L+h：    11.0m

填塞高度L2：      4.3m

炸药单耗q：      46.3kg

③铲装作业

根据矿山的生产规模、作业台阶要素及现有的铲装设备和运输车辆等有关情况，选用矿山现有的卡特彼勒336型挖掘机、徐工380型挖掘机和徐工370型挖掘机各1台进行铲装作业，现有铲装设备保养和使用情况良好，可正常使用。

卡特彼勒336型挖掘机参数：铲斗容量2.1m³，最大挖掘半径11.05m，最大挖掘深度7.52m，最大挖掘高度10.3m，最大卸载高度7.08m。

徐工380型挖掘机参数：铲斗容量2.3m³，最大挖掘半径10.968m，最大挖掘深度7.147m，最大挖掘高度10.508m，最大卸载高度7.3m。

徐工370型挖掘机参数：铲斗容量2.1m³，最大挖掘半径10.72m，最大挖掘深度6.893m，最大挖掘高度10.379m，最大卸载高度7.153m。

挖掘机台班生产能力：

QC=3600.E.KHT.ηt.KP，m3/台班

式中：QC—挖掘机台班生产能力，m3/台班；

T—每班作业小时数，8h；

E—铲斗容量，2.1m3；

KH—铲斗装满系数，取0.85；

η—挖掘机利用率，取0.85；

t—挖掘机装车的循环时间，取45s；

KP—矿石松散系数，取1.5。

经计算，挖掘机台班生产能力QC=647m3/台班

挖掘机台年生产能力：

Qa=Qc⋅n⋅N10000，万m3/台年

式中：Qa—挖掘机台年生产能力，万m3/台年；

n—日工作班数，1班/日；

N—年工作日数，250日。

经计算，挖掘机台年生产能力为16.175万m3/台年。

挖掘机需用台数：按矿山年生产规模为18.3万m³/a，矿山平均剥采比1.07，矿山生产不均衡系数取1.1，则全面采剥总量为41.69万m³。

M=A/Qa，台

式中：M—挖掘机台数，台；

A—矿山年剥采总量，43.24万m3/年；

Qa—挖掘机台年生产能力，16.175万m3/台年。

经计算，挖掘机台数M=2.6台，取3台。

经上述计算，矿山现有的3台挖掘机（卡特彼勒336型挖掘机、徐工380型挖掘机和徐工370型挖掘机各1台）可满足生产需求。

④运输作业

按矿山年生产规模为18.3万m³/a，矿山平均剥采比1.07，矿山生产不均衡系数取1.1，则年采剥总量为41.69万m³。设计选用厦工XGQ3502矿用自卸式汽车，载重量为30t。汽车规格和主要参数见表2-8。

表2-8 厦工XGQ3502矿用自卸式汽车规格和主要参数

| 额定载重/kg | 车长×宽×店内/mm | 最高车速/km/h | 最小转弯半径/m | 输出功率/kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30000 | 7960×3100×3155 | 48 | 9.9 | 247 |

采场至卸矿口平均运输距离按最远2.8km计，矿山应配备自卸汽车数量如下。

A=480GTK1.K2

式中：A—自卸车台班运输能力，t/台班；

G—自卸车载重量，30t；

K1—汽车载重利用系数，取0.9；

K2—工作时间利用系数，取0.85；

T—矿用自卸车周转一次所需时间

T=tz+ty+tq+tt=24min

tz—挖掘机装满一辆汽车所需时间，3min；

ty—汽车往返运输时间：

ty=120l(汽车平均运输距离)v(汽车平均运行速度)=120×2.820=16.8min；

tq—汽车卸载时间，2min；

tt—汽车调头和停留时间，2.2min；

经计算，矿用自卸车台班运输能力A=459t/台班。

自卸车数量：

N=K3QCHAK4

式中：K3—运输不均衡系数，取1.1；

Q—矿山年运输量，万t（矿山年平均采剥总量37.9万m³，玄武岩体重2.73t/m³，凝灰岩体重2.65t/m³，折合约102万t）；

K4—矿用自卸车出车率，取0.85；

A—矿用自卸车台班运输能力，459t/台班；

C—每日工作班数，1班/d；

H—年工作日数，250d/a。

经计算：N=11.5辆，取12辆。

综上所述，企业应配备12辆载重30t自卸车方可满足矿山运输需求。

（4）矿山主要设备

矿山主要设备见表2-9。

表2-9  矿山主要采剥设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及主要参数 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | 开山KT7 | 2 | 利旧 |
| 2 | 液压挖掘机 | 卡特彼勒336型 | 1 | 利旧 |
| 3 | 液压挖掘机 | 徐工380型 | 1 | 利旧 |
| 4 | 液压挖掘机 | 徐工370型 | 1 | 利旧 |
| 5 | 液压挖掘机 | 神钢SK270V-8型 | 1 | 利旧 |
| 6 | 液压挖掘机 | 久保田KX161型 | 1 | 利旧 |
| 7 | 液压破碎锤 | 德克DKO140A型 | 2 | 利旧 |
| 8 | 洒水车 | 10t | 2 | 利旧 |
| 9 | 自卸车 | 载重30t | 12 | 新增 |
| 10 | 给水泵 | D6-25×3（4kW） | 2 | 新增 |
| 11 | 变压器 | S11-250/10 | 1 | 利旧 |

- +2.4.7通风防尘系统

矿山开采方式采用山坡露天开采，采用公路开拓汽车运输系统。《三合一方案》未涉及采场、运输道路的防尘的内容。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿为露天开采玄武岩，无胶带运输斜井和平硐溜井工程，露天开采作业面采用自然通风，不需配置机械通风设备。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿开采岩石为玄武岩，在表土剥离、场地平整、穿孔爆破、铲装、运输过程中会产生大量粉尘，采石场开采时采用湿式作业。对产尘点和产尘设备应采取综合防尘措施，如履带式潜孔钻车需设置捕尘器、洒水车洒水降尘和作业人员需佩戴防尘口罩等。

为减少道路粉尘污染空气，矿区、采场配备了10t洒水车2辆，定期对露天运输道路进行洒水降尘。

- 2.4.8矿山供配电设施

安远县欣山镇中寨玄武岩矿为山坡露天开采，无需机械排水，无一级负荷；矿山主要用电负荷为破碎站破碎设备、供水泵和办公、生活照明用电，生产用电设备属二级负荷，辅助生产设施为三级负荷。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿电源来自欣山镇变电所，供电容量4000Kva；目前矿山安装有S11-M-250/10、S11-M-400/10、S11-M-650/10、S11-M-800/10型电力变压器各一台，可满足矿山用电要求。

外供电源从欣山镇10kV农电网引入电源，T接后用LGJ-50钢芯铝绞架空线路输至矿区，距离3km。在矿山办公区南侧直距约30m处（进矿公路一侧），安装有S11-M-250/10型电力变压器一台，供办公生活、机修和照明用电；在破碎加工生产区西侧，安装有S11-M-400/10、S11-M-650/10、S11-M-800/10型电力变压器各一台，在破碎加工厂房内设有配电房一处，专供破碎加工生产线设备设施用电。变压器变压后经变电所输至各用电点。在变电所内设变配电设施及功率补偿屏等电力控制及保护设施。矿山供电采用中性点直接接地TN-C-S系统。

10kV架空线“T”接点处装设阀型避雷器。杆上变压器在架空接点处装设阀型避雷器。高压配电室在架空进线处装设氧化锌避雷器，每段母线上装设阀型避雷器。地面工业设施、采区低压配电系统采用IT系统，并设漏电保护装置。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿扩建项目按一天一班八小时工作制，均安排白天作业，采场不设照明设施。

- 2.4.9防排水系统

矿区属侵蚀构造丘陵地貌，地表水系不发育，无大的地表水体，最低开采标高为+610m，矿区侵蚀基准面海拔标高为+570m，最低标高高于当地侵蚀基准面。矿山为山坡露天开采，矿山开采不受地下水影响，矿山主要受大气降水影响。矿区水文地质简单，矿山排水方式排泄大气降水。

矿山为山坡露天开采。采场界外采用自流排水方式，《三合一报告》依据开采最终境界地形，拟定在采场开采边界外侧周边设置截水沟，清扫平台台阶内侧布置排水沟，终了境界底部平台布置坑底排水沟，运输道路一侧布置排水沟，水沟下方布置沉淀池，将降雨汇水澄清后达标排放至场地外。

《三合一方案》无采场消防供水系统内容描述。

- 2.4.10排土场

矿区范围内约80%区域已经剥离完成，经估算本次设计开采境界内总剥离土方量约10.4万m³（表土层约占40%，风化层约占60%），基建期间剥离土方量约5万m³。

本次露天开采境界外北侧老采坑及老排土场需恢复治理面积约11000㎡，根据矿山恢复治理与土地复垦要求，表土覆盖厚度0.3～0.5m，总共需3.3～5.5万m³，基建期间剥离的表土可直接用于矿区北侧开采破坏区域恢复治理与土地复垦，生产期间剥离的表土全部用于上部终了台阶复绿和老采坑复绿。不能被矿山利用的全风化层总量约6.24万m³（其中基建期间剥离的风化层约3万m³，生产期间剥离的全风化层约3.24万m³），由矿山公路运下，由外部车辆转运至县城工业园区，供园区填方工程使用。

矿山不设置排土场。

- 2.4.11安全管理及其他

1）组织机构

安远县欣山镇中寨玄武岩矿成立了以主要负责人为组长的安全生产领导小组，负责矿山安全管理工作；主要负责人、安全管理人员均已培训，持证上岗，其他从业人员均进行了安全生产相关知识教育和培训，且考核合格。

2）安全教育培训

安远县欣山镇中寨玄武岩矿有全员培训计划并进行了培训，特种作业人员已取得低压特种作业特种作业证。

3）安全管理制度和操作规程

安远县欣山镇中寨玄武岩矿已建立的安全生产责任制有：《主要负责人安全生产责任制》、《安全生产管理人员安全生产责任制》、《安全员安全生产责任制》、《班组长安全生产责任制》、《班组检查工安全生产责任制》、《从业人员安全生产责任制》等。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿已建立的安全生产规章制度主要有：《安全生产会议制度》、《安全生产检查制度》、《职业危害预防制度》、《安全生产档案管理制度》、《生产安全事故管理制度》、《安全教育培训制度》、《安全生产奖励制度》、《设备安全管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《图纸技术资料更新制度》、《安全技术措施专项经费管理及审批制度》、《事故隐患排查与整改制度》、《特种作业人员管理制度》和《应急管理制度》等。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿已建立的安全技术操作规程主要有：《爆破工安全操作规程》、《挖掘机司机安全操作规程》、《铲车安全操作规程》、《运输车辆司机安全操作规程》等。

4）安全检查及隐患排查

安远县欣山镇中寨玄武岩矿开展了矿级、班组级安全检查工作，以及定期与不定期安全检查工作，安全检查情况及隐患整改情况有记录不全，应完善安全检查情况及隐患整改情况记录。

安远县欣山镇中寨玄武岩矿制订了隐患排查治理制度，安全隐患排查治理登记管理治理等制度，明确了管理人员和各职能部门的职责范围，采石场安全隐患排查及隐患治理。安远县欣山镇中寨玄武岩矿在综合检查和每月专项检查及班组日常检查发现的安全隐患情况记录在隐患排查记录表中，并对记录中的隐患安排人员及时整改治理，消除安全隐患，实现安远县欣山镇中寨玄武岩矿安全正常生产。安远县欣山镇中寨玄武岩矿组织排查出的事故隐患及整改情况已录入安全生产隐患排查整治信息系统。

5）风险管控措施

安远县欣山镇中寨玄武岩矿已建立安全风险分级管控预防体系；并按要求制作了“一图一牌三清单”等，安远县欣山镇中寨玄武岩矿未发生过伤亡事故。

6）应急救援

（1）安远县欣山镇中寨玄武岩矿应制订安全生产事故应急救援预案，成立应急救援队伍，配备相应的应急救援器材。

（2）矿山应与赣州市综合应急救护支队签订《矿山救护服务协议书》。

7）投资估算

投资估算总额532.8万元，其中开拓工程费用320万元、建筑工程费用6万元、设备购置184万元、安装工程22.8万元。

- 3定性定量评价

依据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》要求，结合评价项目特点，划分总平面布置及自然灾害、开拓运输、采剥、供配电、防排水、安全管理及重大危险源辨识共7个评价单元。

评价方法选用安全检查表法、预先危险性分析法。

- 3.1总平面布置及自然灾害

3.1.1主要危险、有害因素辨识

主要辨识自然环境对建设项目的影响及建设项目对周边环境的影响。

建设项目位于丘陵、亚热带季风湿润气候地区，对暴雨、地震、泥石流、山体滑坡（垮塌）、冰雹、严寒冰冻、大风、暴雨、雷电等自然危险因素进行分析；同时对建设项目在生产过程中的车辆伤害、机械伤害、噪声、粉尘、废水对周边环境影响进行辨识。

1）地震自然灾害

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本地区的地震动峰值加速度0.05g，即对应原地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性好。

因此，评价项目不存在地震危险因素。

2）泥石流自然灾害

泥石流是沙石、泥土、岩屑、石块等松散固体物质和水的混合物在重力作用下沿着河床或坡面向下运动的特殊流体。

矿区属丘陵地貌，植被较发育，多为杂草、灌木，少许人工栽培幼林。依据储量地质报告，矿区岩性为凝灰质玄武岩，地表水系不发育，尚未有发生泥石流现象的记载。因此，发生泥石流的可能性较小。

3）山体滑坡（垮塌）自然灾害

滑坡是在重力作用下，高处的物质有向低处运动的趋势，但并非所有的山坡都会产生滑坡。发生滑坡的主要条件是层面倾角、层面上摩擦系数和滑动面的形态达到相应的条件。

产生山体滑坡有地质原因和人为原因，地质方面主要与岩土类型、地质构造、地形地貌条件及水文地质条件等有关；违反自然规律、破坏斜坡稳定条件的人类活动都会诱发滑坡。

矿区属剥蚀中低山地貌，区内山高林密，地势陡峻，地貌上呈现南东高，西部变低的趋势。区内植被较发育，玄武岩矿体裸露地表，大气降水顺山坡向低洼处排泄，未形成陡坎等地形，从现场观察，不具有发生山体滑坡的可能性。

4）暴雨自然灾害

矿区属中亚热带季风湿润气候，具有气候温暖，阳光充足，雨量充沛，矿区年平均降雨量为1612mm，因此，存在暴雨自然灾害。

5）寒潮自然灾害

矿区属中亚热带季风湿润气候，每年7-8月份为高温季节，温度可达39℃左右。春节后为低温霜雪期，气温在0℃左右。因此，不存在寒潮（冰雹和霜冻）危险因素。

6大风自然灾害

矿山企业未提供风力的相关资料。矿区位于江西赣南地区，4～6月为台风雨季节。存在台风（大风）危险因素。

7）雷电自然灾害

矿山企业未提供雷电活动的相关资料。依据江西省雷暴活动频繁，属多雷区、强雷区，2017年全省各县市平均雷电日为83.9天。特别在夏季，为雷电的多发期，常有较强的雷电发生，因此，存在雷电灾害。

8）车辆伤害

矿区范围300m以外有简易乡村公路（乡道）和民居，矿区内运输车辆出入矿区会对周边村民造成车辆伤害。矿山生产的采掘设备及运输车辆存在对矿山人员造成车辆伤害事故。

9）机械伤害

矿区范围300m以外有简易乡村公路（乡道）和民居，矿山采装作业在矿山内部工作场所进行，对周边村民不会造成机械伤害；但矿山工作人员在安装、使用、检修机械设备时存在机械伤害危险因素。

10）粉尘

采场、运输道路会产生粉尘。

11）噪声

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

建设项目噪声源主要有凿岩、爆破，因采场距工业场地、当地居民较远，因此不存在噪声影响。

综上分析：建设项目主要存在：山体滑坡、暴雨、大风、雷电等4种自然灾害危险因素。同时还存在车辆伤害、机械伤害等2种危险因素；粉尘、噪声等2种危害因素。

3.1.2总体布置单元预先危险性分析

对建设项目存在的自然灾害及总体布置存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3.1-1。

表3.1-1  总体布置单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌滑坡 | 1、山体受地震、暴雨、爆破振动等原因引起的山体滑坡； 2、未按设计要求进行控制性开采。 3、在有滑坡危险的边坡地段未设置安全警示标志或采取相应的隔离措施。 4、对矿区范围原露天开采形成的高陡边坡未采取有效措施。 | 设备、设施损坏，人员伤亡 | III | 1、做好地质灾害危险的评估工作，选址建设场地时，充分重视斜坡的稳定性，尽量避免选址松散土石层较厚、岩层倾向于坡面一致的场地。 2、开采时，按设计要求自上而下分台阶开采，按设计要求进行开采。 3、对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固。 4、应有完善的边坡管理制度和防止边坡滑落的措施，并严格执行。 5、矿开采后形成的高陡边坡，在未开采前，须在台阶下部设置缓冲堤（带）、设置安全警示标志，防止人员进入危险区域。开采时，按设计要求自上而下分台阶开采，开采台阶以下的高陡边坡下部设置缓冲堤（带）、设置安全警示标志，防止人员进入危险区域。 |
| 暴雨 | 1）防排水设施、设备不完善或不能正常使用。 2）没有及时获取暴雨信息。 3）没有及时采取相应的措施。 | 损坏排水设施、设备，严重造成停产 | II | 1）根据采场汇水情况，合理设置截（排）水沟； 2）每年雨季前对采场的截排水设施进行全面检查、清理，确保截排水设施畅通； 3）建立暴雨预测预报信息获取通道。 |
| 大风 | 1）建（构）筑物施工质量差，未满足设计要求。 2）在风力较大（6级及以上风力时）从事户外高空作业。 | 设备、设施损坏，人员伤亡 | III | 1）加强对大风等恶劣天气的的预测预报信息的收集，确保信息来源渠道的畅通，及时发布预警信息； 2）加强对建（构）筑物施工质量管理，确保施工质量。 3）外挂的设备设施必须固定可靠；加强临时建筑管理，确保临时建筑的抗风灾能力。 4）6级及以上风力时，不得从事户外高空作业等。 |
| 雷电 | 1）建（构）筑物无防雷设施，或防雷设施缺陷。 2）防雷意识淡薄，防雷知识缺少。 3）防雷预警信息缺陷。 | 设备损坏，严重的可造成人员伤亡 | III | 1）高压供电线路须按规定安装防雷接地装置； 2）建构筑物应按设计规范进行防雷设计； 3）建立暴雨、雷电预测预报信息获取通道，及时发布预警信息； 4）对员工加强防雷知识培训教育，增强防雷知识、技能。 |
| 车辆伤害 | 1）专用运输车辆安全设施不全； 2）超速行驶； 3）运输车辆意外交通事故。 | 人员 伤亡 | III | 3）经常检查专用运输车辆，确保安全设施完善、有效； 4）严禁超速行驶； 5）加强交通安全教育，自觉遵守交通秩序，杜绝发生意外交通事故。 |
| 机械伤害 | 1）挖掘机司机违规操作； 2）挖掘机作业范围内无安全警示标志； 3）械设备传动部位无防护罩； 4）安全管理措施不到位。 | 人员 伤亡 | III | 1）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗； 2）挖掘机作业范围内严禁人员入内，揭示安全警示标志； 3）机械设备传动部位须设置防护罩； 4）加强安全管理，落实安全管理措施；针对 特种情况下的铲装作业须制定相应的安全措施，并落实到位。 |
| 粉尘 | 1）爆破、铲装过程中未洒水降尘。 2）生产运输过程对运输道路未洒水降尘或洒水降尘频率不足。 3）运输车辆驾驶室密封条件不良。 | 职业 危害 | II | 1）爆破后应坚持洒水降尘。 2）运输道路洒水降尘，应根据不同季节的气候条件，确定洒水降尘频率； 3）加强运输车辆维护、保养，确保驾驶室密封条件良好。 4）做好个人防护，必要时应佩带防尘口罩等个体防护用品。 |
| 噪声振动 | 1）运输车辆、铲装设备驾驶室密封条件不良； 2）呜高音喇叭。 | 职业 危害 | II | 1）加强运输车辆、铲装设备维护、保养，确保驾驶室密封条件良好； 2）禁呜高音喇叭。 |

3.1.3总平面布置单元安全检查表

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）《金属非金属矿安全规程》（GB16423-2020）《爆破安全规程》（GB6722－2014）中的相关内容从总平面布置方面对该项目进行检查。检查表见表3.1-2。

表3.1-1   总体布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 方案设计情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建矿山企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑，应选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区之外。 | 《金属非金属矿安全规程》 第4.10条 | 矿区西侧直距约110m处为该矿山配套建设的破碎加工生产线，矿区西侧直距约185m处为该矿山办公区和生活区。 | 不符合 |
| 2 | 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300m。对可能危及对方安全生产的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专人进行安全检查与协调。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》 第22条 | 采场附近无其它采石场 | 符合 |
| 3 | 采场安全距离内有无重要公共设施 | 《爆破安全规程》GB6722-2014 | 爆破安全距离内无其它重要公共设施 | 符合 |
| 4 | 县级以上人民政府应当根据法律、法规以及相关规划，在下列区域内划定具体的禁采区界址，并于公告：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地址遗迹保护区、重点历史文物保护区、基本农田保护区、饮用水水源保护区、地质灾害危险区、特种用途林、生态公益林、防护林区及古树名木保护范围；港口、机场、国防工程设施圈定地区；铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000m可视范围、重要河流、堤坝两侧，湖泊、水库周围区域及水利工程保护范围；电力设施、通讯网线、广播电视设施、地震监测点、永久性测量标志保护区。禁止任何单位和个人在已划定的禁采区范围内采石取土。 | 《江西省采石取土管理办法》 | 矿区开采周边无需保护的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地址遗迹保护区、重点历史文物保护区、基本农田保护区、饮用水水源保护区、地质灾害危险区、特种用途林、生态公益林、防护林区及古树名木保护范围；港口、机场、国防工程设施圈定地区；铁路、高速公路、国道、省道两侧各1000m可视范围、重要河流、堤坝两侧，湖泊、水库周围区域及水利工程保护范围；电力设施、通讯网线、广播电视设施、地震监测点、永久性测量标志保护区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在县道的公路用地外缘起向外100m，乡道的公路用地外缘起向外50m，从事采矿、采石、取土、爆破作业等危害公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动。 | 《公路安全保护条列》 | 满足要求 | 符合 |
| 6 | 距高压电力线路安全距离大于500m。 | 《电力设施保护条例》 | 周边500m范围内无架空线路 | 符合 |
| 7 | 应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。 | 《爆破安全规程》 | 有爆破掩体 | 符合 |
| 8 | 距工作台阶坡底线50m范围内不得从事碎石加工作业。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》 第21条 | 破碎加工生产线距矿区西侧约110m处。 | 符合 |
| 9 | 保证派弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采石场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧道涵洞、旅游景区、固定标志及永久性建筑等的安全。 | 《金属非金属矿山安全规程》 | 排土场下方无需要保护的建构筑物。 | 符合 |
| 10 | 总平面布置应符合下列要求： 1）在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2）应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3）厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4）功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.2条 | 场矿主要建构筑物也已建成，采用功能分区布置，区内布置紧凑、合理，建 （构）筑物外形规整。 | 符合 |

3.1.4矿山开采和周边环境的相互影响

1）爆破对采场工业场地、建构筑物影响分析

爆破对采场工业场地、建构筑物影响主要有爆破震动波影响，爆破飞散物对采场工业场地人员造成伤害。

矿山破碎站、传输带、堆料场等设备设施均布置于矿区西侧约110m，符合《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第二十一条第二款的规定。

矿区西侧直距约110m处为该矿山配套建设的破碎加工生产线，矿区西侧直距约185m处为该矿山办公区和生活区，依据《爆破安全规程》，矿山深孔爆破时，爆破安全距离依据个别飞散物的安全距离确定，不得小于200m的安全距离。因此，在矿山破碎站西侧需划定禁采区或非爆破作业区。

安远县欣山镇主导风向为北风，矿山办公、生活区布置在矿区东侧，不在主导风向下风侧，受粉尘危害较小。

2）总图布置与周边环境安全影响

矿区范围300m以外有简易乡村公路（乡道）和少量民居，矿区周边环境简单，符合规程规范要求。

3.1.5总体布置及自然灾害评价结论

1）总体布置单元自然灾害有：坍塌滑坡、暴雨、大风、雷电等4种，同时还存在车辆伤害、机械伤害等2种危险因素；噪声危害因素。

2）采用预先危险性评价分析：坍塌滑坡、大风、雷电的危险程度Ⅲ级，暴雨危害程度为Ⅱ级。

3）矿山所处区域水文地质简单、工程地质中等、环境地质中等，周边环境简单，交通方便，自然灾害因素少，有利于矿山建设。

安全设施设计还须补充以下内容。

（1）矿山破碎站、工业场地在爆破警戒范围内，需在安全设施设计中完善技术措施及防护措施；

（2）生活区在爆破警戒范围内，在安全设施设计中完善技术措施及防护措施；

- 3.2开拓运输单元

3.2.1主要危险、有害因素辨识

1）放炮

采用露天爆破作业，如爆破警戒、爆破撤人工作不到位，会产生爆破伤害事故，故存在放炮伤害事故。

2）车辆伤害

车辆伤害是指地面运矿车辆、挖掘机、铲车在行驶过程中引起人员伤害和设施破坏。

矿山开采出矿体需运输至破碎场，剥离岩土运至废土场，在这过程中，由于各种原因，可能引发车辆伤害。

3）高处坠落

高处坠落是指高度2m以上高处作业时中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故、行驶车辆、起重机坠落的危险。矿山运输道路挖方或填方路段局部存在高路堤、深路堑，作业人员在临近高路堤、深路堑边缘作业时，存在发生高处坠落事故的危险因素。

4）坍塌滑坡

矿山运输道路存在高路堤、深路堑时，护坡工程、措施失效会造成坍塌滑坡。连接各清扫平台的运输道路，如布置在采场内，台阶边坡受自身重力、外力以及雨水作用下，也会发生坍塌。

5）粉尘

运输车辆运行中产生粉尘。

6）噪声、振动

凿岩设备与铲装、运输设备运转时发动机产生的轰鸣声与振动。

综上分析，开拓运输单元存在放炮、车辆伤害、高处坠落、坍塌滑坡、火灾等5种危险因素，同时还存在粉尘、噪声和振动等危害因素。

3.2.2开拓运输单元预先危险性分析

对建设项目开拓运输单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3.2-1。

表3.2-1  开拓运输单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放炮 | 1）使用不合格炸药，造成早爆、迟爆、拒爆； 2）违规处理盲炮或打残眼； 3）爆破警戒距离不够； 4）未执行放炮撤人制度； 5）爆破环境不符合要求，如雷雨、大风、大雾、光线不良等； 6）非爆破作业人员进行爆破作业。 | 人员 受伤 | III | 1）严格遵守爆破安全规程及操作规程； 2）使用合格的爆破器材； 3）按爆破安全规程及操作规程处理盲炮； 4）严禁打残眼； 5）落实放炮撤人制度，每次爆破时，所有人员必须撤至安全地点。 6）严禁在雷雨、大风、大雾、光线不良等不适合爆破作业环境下从事爆破作业； 7）加强作业人员安全教育，爆破操作工必须取得爆破操作资格证，并持证上岗。 |
| 车辆 伤害 | 1）矿山运输道路设计不合理主要表现为： （1）道路等级过低，与通行车辆不匹配； （2）道路纵坡或局部纵坡偏大； （3）转弯半经、竖曲线半经过小； （4）停车视距、会车视距不足。 2）道路安全设施不足，主要表现为： （1）未合理设置错车场、缓和坡段、紧急避险路段； （2）停车视距、会车视距不足处无其他辅助安全设施，如设置球面镜等； （3）未合理设置运输道路截排水沟； （4）未合理设置安全警示标志、标识。 | 人员伤亡、设备损坏 | III | 1）合理确定道路相关参数： （1）按单向小时通行车辆数量确定道路等级，根据道路等级、运输车辆宽度合理确定路面宽度； （2）道路纵坡、转弯半经、竖曲线半经及停车视距、会车视距满足道路等级要求。尽可能采用小纵坡、大转弯、大竖曲线。 2）设计完善相关道路安全设施： （1）合理设置错车场、缓和坡段、紧急避险路段； （2）停车视距、会车视距不足处设置球面镜等辅助设施； （3）根据运输道路地形、汇水情况，合理设计运输道路截排水沟； （4）对拐弯路段、局部大纵坡段、长下坡段、视距不符合要求路段、进入各台阶岔路口设置安全警示标志、标识。 3）加强道路维护与管理，保障运输道路质量。 |
| 坍塌滑坡 | 1）矿山运输道路路线选择不合理，存在高路堤、深路堑。 2）高路堤、深路堑护坡加固不合理。 3）深路堑上部无截排水沟。 4）采场内运输道路上部边坡失稳，未处理。 | 人员 伤亡 | III | 1）合理设计矿山运输道路路线，尽可能避免运输道路存在高路堤、深路堑路段。 2）对局部高路堤、深路堑路段，依据具体情况采用播草、人字格等工程护坡加固。 3）深路堑上部汇水区根据汇水量大小设计截排水沟。 4）采场内运输道路有上部边坡时，经常检查边坡稳定性，一旦出现有滑坡、坍塌现象及时进行加固处理。 5）加强对矿山运输道路路堤、路基、路堑、道路截排水沟的日常检查、维护，及时处理隐患。 |
| 高处坠落 | 1）清理运输道路路堤、高路堑边坡浮石未佩带安全绳； 2）高路堤、深路堑边缘未设置安全护栏、警示标志。 | 人员 伤亡 | III | 1）清理运输道路路堤、高路堑边坡浮石佩带安全绳； 2）高路堤、深路堑边缘设置安全护栏、警示标志。 |
| 粉尘 | 1）开拓修路过程中未洒水降尘。 2）生产运输过程对运输道路未洒水降尘或洒水降尘频率不足。 3）运输车辆驾驶室密封条件不良。 | 职业 危害 | II | 1）开拓修路进行土石方工程时，应坚持洒水降尘。 2）运输道路洒水降尘，应根据不同季节的气候条件，确定洒水降尘频率； 3）加强运输车辆维护、保养，确保驾驶室密封条件良好。 4）做好个人防护，必要时应佩带防尘口罩等个体防护用品。 |
| 噪声振动 | 1）运输车辆、铲装设备驾驶室密封条件不良； 2）呜高音喇叭。 | 职业 危害 | II | 1）加强运输车辆、铲装设备维护、保养，确保驾驶室密封条件良好； 2）禁呜高音喇叭。 |

3.2.3开拓运输单元符合性评价

1）安全检查表评价

开拓运输单元符合性评价，采用安全检查表法进行评价，依据《厂矿道路设计》、《金属非金属矿山安全规程》等编制安全检查表进行评价。详见表3.2-2。

表3.2-2  开拓运输单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂矿道路设计，应坚持节约用地的原则，不占或少占耕地，便利农田排灌，重视水土保持和环境保护。 | 《厂矿道路设计规范》第1.0.4条 | 矿区地处山区，周边无农田。 | 符合 |
| 2 | 矿山道路等级宜符合下列规定：1）汽车的小时单向交通量在85辆以上，生产干线可采用一级露天矿山道路；2）汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆，生产干线、支线可采用二级露天矿山道路；3）汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下，生产干线、支线联结线、辅助线可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.2条 | 建设项目年生产规模18.3万m3，矿山平均剥采比1.07，则矿山年平均采剥总量37.9万m³，玄武岩体重2.73t/m³，凝灰岩体重2.65t/m³，折合约102万t汽车的小时单向交通量为14辆。 | 符合 |
| 3 | 露天矿山道路的行车速度宜符合下列规定：1）一级露天矿山道路行车速度不应大于40km/h；2）二级露天矿山道路行车速度不应大于30km/h；3）三级露天矿山道路行车速度不应大于20km/h。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.3条 | 行车速度≤20km/h。 | 符合 |
| 4 | 露天矿山道路路面宽度宜按下表3-2-3中规定采用。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.4条 | 路面宽度4.0m。 | 符合 |
| 5 | 露天矿山道路路肩宽度宜按下表3-2-4中规定采用。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.5条 | 路基宽度不小于5.5m。 | 符合 |
| 6 | 露天矿山道路，已采用较大的圆曲线半径，当受地形后其他条件限制时，可采用下列最小曲线半径：1）一级露天矿山道路最小圆曲线半径45m；2）二级露天矿山道路最小圆曲线半径25m；3）三级露天矿山道路最小圆曲线半径25m。 | 《厂矿道路设计规范》第2.4.6条 | 回头曲线半径20m。 | 符合 |
| 7 | 露天矿山道路的纵坡不应大于表2.4.13 的规定，三级露天矿山道路的纵坡不应大于 9%。重车上坡的二三级露天矿山道路的生产干线及支线的最大纵坡可增加1%。 | 《厂矿道路设计规范》（GBJ22－ 1987）第2.4.13 条 | 矿山道路最大纵坡8%，平均纵坡6.5%。 | 符合 |
| 8 | 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》第5.4.2.3条 | 采用Ⅲ级碎石道路，最小圆曲线半径15m， 运输道路设有安全警示标志。 | 符合 |
| 9 | 运输道路的高陡路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、档车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》 5.4.2.4条 | 道路外侧设有车档设施。 | 符合 |
| 10 | 矿岩粗破碎站应符合下列规定：——破碎站应避开有沉降、塌陷、滑坡危险以及受洪水威胁的地段；——应设照明设施、卸料指示和报警信号装置； ——破碎机受料仓和缓冲仓排料口应 设视频监视； ——矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设 牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3； ——矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.3.1条 | 破碎站卸料口设置有车档、照明、设施、卸料指示和报警信号装置、视频监控及降尘设备。 | 符合 |

表3.2-3   露天矿山道路路面宽度

| 车宽类别 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算车宽 |  | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 双车道路面宽度（m） | 一级 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 15.5 | 19.0 | 22.5 |
|  | 二级 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 21.5 |
|  | 三级 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 13.5 | 17.0 | 20.0 |
| 单车道路面宽度（m） | 一、二级 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12.0 |
|  | 三级 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 9.5 | 11.0 |

表3.2-4   露天矿山道路肩宽度

| 车宽类别 |  | 一、二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七、八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路肩宽度（m） | 挖方 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 填方 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 |

2）运输作业方式符合性评价

扩建项目为小型露天矿山，采用公路开拓汽车运输的运输作业方式，符合《金属非金属矿山安全规程》的要求。

3）公路运输相关参数符合性评价

《三合一方案》拟用公路开拓、汽车运输。矿区内部修建有自矿区西侧+560m标高卸矿点至矿区南部+810m标高的泥结碎石结构上山运输公路，现有运输公路路面平均宽度4～6m，平均纵坡8%，最小曲线半径20m，缓和坡段60m，采用泥碎石路面，并根据实际情况采取相应的护坡措施。

生产过程中台阶高度10m，采用汽车一公路开拓运输方式，道路布置采用山坡迂回式汽车运输道路布置，公路最大坡度8％。汽车进入台阶工作面的入车形式为单斜入车。主干线布置在采矿场内，在山坡较缓地段设回头弯，最小转弯半径20m，运行速度20km／h。各开采水平的矿石由挖掘机装入自卸汽车，通过干线运往矿区破碎场，剥离物运往排土场排弃或综合利用。

（1）矿山运输道路等级评价

依据《三合一方案》拟定年平均采剥总量37.9万m³(102万t/a)，年工作天数300d，每班8h，运输车辆载重30t，运输道路小时车辆单向通行量则为：

A=1020000/（300×8×30）=7（辆）

依据《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.4.2条，矿山道路等级宜符合下列规定：1）汽车的小时单向交通量在85辆以上，生产干线可采用一级露天矿山道路；2）汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆，生产干线、支线可采用二级露天矿山道路；3）汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下，生产干线、支线联结线、辅助线可采用三级露天矿山道路。

按照矿山《采矿许可证》生产规模20万m3/a(50万t/a)，确定建设项目年运输矿石总量20万m3/a(50万t/a)，汽车的小时单向交通量为11辆，采用三级运输道路满足运输要求，符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求。

（2）道路参数符合性分析

矿山拟定运输道路按三级运输道路要求设计，符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）要求，满足矿山生产要求。

3.2.4开拓运输单元评价结论

1）开拓运输单元有车辆伤害、坍塌、高处坠落、粉尘等4种危险有害因素。

2）采用预先危险性评价分析：放炮、车辆伤害、坍塌、高处坠落的危险程度Ⅲ级，火灾、粉尘、噪声、振动危害程度为Ⅱ级。

3）矿山采用公路开拓、汽车运输方案，方案设计的开拓运输方案符合矿山实际，道路参数和开拓工程布置能满足矿山开采和运输作业要求，运输设备选型合理。

4）矿山道路一侧挡车堤局部缺失，应完善该安全设施。

- 3.3采剥单元

3.3.1主要危险、有害因素辨识

1）坍塌

生产台阶过高，坡面角过大等原因，并在自身重力、外力以及雨水作用下，生产台阶可能会发生坍塌。

2）火药爆炸

采用露天爆破作业，在运输爆破材料中如管理不善或其他事故，在运输途中产生火药爆炸事故。在采场装填炸药操作不当，也会产生火药爆炸事故。因此，存在火药爆炸危险因素。

3）放炮

采用露天爆破作业，如爆破警戒、爆破撤人工作不到位，会产生爆破伤害事故，故存在放炮伤害事故。

4）车辆伤害

矿山开采作业过程中，采场有挖机、铲装机械以及运输车辆交替作业，在作业过程中，这些设备可能引发车辆伤害。

5）高处坠落

临近台阶边缘的作业或清理边坡松石、浮土时没有按要求使用安全带、安全锁或防护设施毁坏，存在高处坠落危险。

6）物体打击

道路边坡面上的松石，浮石没有及时处理干净以及高处物体存放不稳当或铲斗内或运输车辆车厢内装载过满，可能会发生物体打击事故。

7）机械伤害

矿山采用挖掘机铲装矿石。在安装、使用、检修上述机械设备时，有可能发生机械伤害事故。

8）触电

采场每天1班作业，采场无用电设备及照明用电，因而不存在触电危险因素。但矿山破碎工业场地、办公及生活场所需用电和照明，存在触电危险因素。

9）火灾

矿区周边丛林茂盛；干旱季节经长时间日照或作业人员吸烟、烤火等违章行为易引起森林火灾。铲装、运输设备油料泄漏，明火或高温可导致设备发生火灾。

10）粉尘

深孔爆破、挖掘、铲装作业等会产生粉尘。

11）噪声、振动

铲装、运输设备运转时发动机产生的轰鸣声。

综上分析，采矿工艺单元存在坍塌、火药爆炸、放炮、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、火灾、粉尘、噪声、振动等危险有害因素。

3.3.2采剥单元预先危险性分析

对建设项目采剥单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3.3-1。

表3.3-1  采剥单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坍塌 | 1）台阶边坡坡度过陡、过高； 2）临近不稳定自然斜坡时，未采取有效的开采、爆破方案，以减少对自然斜坡的扰动。 | 人员 受伤 | III | 1）按照设计要求进行开采，控制台阶高度和坡度。 2）临近不稳定自然斜坡，宜将采场推进方向与自然斜坡斜交，并采取震动性爆破。 |
| 火药爆炸 | 1）未使用专用车辆运输爆破器材； 2）雷管、炸药未分开存放； 3）专用运输车辆安全设施不全； 4）超速行驶； 5）运输车辆意外交通事故。 | 人员 受伤 | III | 1）使用专用车辆运输爆破器材，并有押运工； 2）雷管、炸药分开存放；同车运输时，雷管、炸药分装在不同的容器内。 3）经常检查专用运输车辆，确保安全设施完善、有效； 4）严禁超速行驶； 5）加强交通安全教育，自觉遵守交通秩序，杜绝发生意外交通事故。 |
| 放炮 | 1）使用不合格炸药，造成早爆、迟爆、拒爆； 2）违规处理盲炮或打残眼； 3）爆破警戒距离不够； 4）未执行放炮撤人制度； 5）爆破环境不符合要求，如雷雨、大风、大雾、光线不良等； 6）非爆破作业人员进行爆破作业。 | 人员 受伤 | III | 1）严格遵守爆破安全规程及操作规程； 2）使用合格的爆破器材； 3）按爆破安全规程及操作规程处理盲炮； 4）严禁打残眼； 5）落实放炮撤人制度，每次爆破时，所有人员必须撤至安全地点。 6）严禁在雷雨、大风、大雾、光线不良等不适合爆破作业环境下从事爆破作业； 7）加强作业人员安全教育，爆破操作工必须取得爆破操作资格证，并持证上岗。 |
| 车辆 伤害 | 1）驾驶员违章作业； 2）最小工作平台宽度和工作线长度不符合设计要求； 3）管理不严。 | 人员 伤亡 | III | 1）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗； 2）按照设计要求开采，控制作业平台宽度符合设计要求； 3）加强安全检查，及时消除隐患； |
| 机械伤害 | 1）挖掘机司机违规操作； 2）挖掘机作业范围内无安全警示标志； 3）械设备传动部位无防护罩； 4）安全管理措施不到位。 | 人员 伤亡 | III | 1）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗； 2）挖掘机作业范围内严禁人员入内，揭示安全警示标志； 3）机械设备传动部位须设置防护罩； 4）加强安全管理，落实安全管理措施；针对 特种情况下的铲装作业须制定相应的安全措施，并落实到位。 |
| 物体打击 | 采场边坡存在松石 | 人员 伤亡 | II | 作业前，对采场加强检查；松动岩石及时处理。 |
| 高处坠落 | 1）清理边坡浮石未佩戴安全绳； 2）在挖机、装载机平台进行休息。 | 人员 伤亡 | II | 1）登高作业佩戴可靠的安全绳； 2）严禁在铲装作业设备上休息。 |
| 触电 | 1）用电保护缺失； 2）明接头、明闸刀； 3）供电线路破损； 4）违规操作。 | 人员 伤亡 | III | 1）供电必须有漏电保护、过流过载保护、接地保护等保护系统； 2）严禁明接头，控制开关严禁使用明闸刀，根据设备电机功率，选择适宜的开关，如空气开关或真空开关； 3）经常检查供电线路，发现供电线路破损，须及时处理； 4）严格用电管理，对电气设备、线路进行检修时，必须由取得相应电工操作资格证的专职电工进行操作，严禁违章带电作业。 |
| 火灾 | 作业人员吸烟、烤火等违章行为易引起森林火灾；铲装、运输设备油料泄漏，明火或高温可导致设备发生火灾。 | 财产 损失 | II | 加强管理，严禁乱扔烟头等；定期维护保养铲装、运输设备，并配备消防器材。 |
| 粉尘 | 1）铲装作业未洒水降尘。 2）采场运输道路未洒水降尘或洒水降尘频率不足。 3）运输车辆驾驶室密封条件不良。 | 职业 危害 | II | 1）铲装应坚持洒水降尘。 2）采场运输道路洒水降尘，应根据不同季节的气候条件，确定洒水降尘频率； 3）加强运输车辆维护、保养，确保驾驶室密封条件良好。 4）做好个人防护，必要时应佩带防尘口罩等个体防护用品。 |
| 噪声震动 | 1）凿岩设备凿岩时产生的声响； 2）运输车辆、铲装设备驾驶室密封条件不良； 3）呜高音喇叭。 | 职业 危害 | II | 1）凿岩机安装消音设备； 2）加强运输车辆、铲装设备维护、保养，确保驾驶室密封条件良好； 3）禁呜高音喇叭。 |

3.3.3采剥单元符合性评价

1）安全检查表评价

依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号）等编制安全检查表进行评价。详见表3.3-2。

表3.3-2  采剥单元安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 依据标准 | 《三合一方案》 设计情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采场 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合《金属非金属矿山安全规程》中表1的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.2.1.1条、 赣安监安一字〔2014〕76号第二条 | “采剥并举，剥离先行”的原则，自上而下分台阶开采。 | 符合 |
|  | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | 《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020第5.1.8条 | 安全措施中要求有警示标志。 | 符合 |
|  | 相邻露天矿山开采范围之间的安全距离小于300m的。 | 《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）第23条第（3）款 | 无相邻矿山 | 符合 |
|  | 台阶高度 露天开采应遵循自上而下的开采顺序,分台阶开采。生产台阶高度应符合表1的规定。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.1.1条 | 剥离台阶高度10m、工作台阶高度15m。 | 符合 |
|  | 台阶坡面角 邻近最终边坡作业应遵守下列规定： —采用控制爆破减震； —保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.4.2条 | 设计台阶坡面角：强风化层终了台阶坡面角均为45°，弱风化层终了台阶坡面角均为60°，工作台阶坡面角70°。 | 符合 |
|  | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | 《金属非金属矿山 安全规程》（GB16423－2020）第5.2.1.4条 | 设计安全平台4m，清扫平台6m（设计清扫平台采用人工进行清扫）。 | 符合 |
| 7 | 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍﹐且不小于50m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）第5.2.3.6条 | 计采用自上而下分台 阶开采，当上一台阶开采 即将靠帮结束时，提前准 备好下一台阶的工作面 布置。 | 符合 |
| 铲装运输 | 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定：——汽车运输：不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m；——铁路运输：不小于2列车的长度。 | 《金属非金属矿山安全规程》（B16423-2020）第 5.2.3.5 条 | 卡特彼勒336型挖掘机进行铲装作业。 | 符合 |
|  | 露天矿用设备应配备灭火器。 | 《金属非金属矿山安全规程》（B16423-2020）第 5.7.2.2条 | 中未进行设计说明。 | 不符合 |
|  | 露天矿山采用爆破方式二次破碎 | 《金属非金属矿山 禁止使用的设备及 工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用液压破碎锤进 行二次破碎。 | 符合 |
|  | 无稳压装置的中深孔凿岩设备 | 《金属非金属矿山 禁止使用的设备及 工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用YQ70潜孔钻机进行凿岩。 | 符合 |
|  | 未安装捕尘装置的干式凿岩作业 | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及 工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号） | YQ70潜孔钻机安装由捕尘装置。 | 符合 |
|  | 扩壶爆破（金属非金属露天矿山自发 布之日起立即禁止使用）。 | 《金属非金属矿山 禁止使用的设备及 工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号） | 采用深孔爆破。 | 符合 |
|  | 露天开采应优先采用湿式作业。产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（B16423-2020）第5.1.1.9条 | 采用带有湿式收尘 的钻机，为防止铲装工作时的飞尘，采用对道路和爆堆洒水措施降尘。 | 符合 |

2）台阶布置的符合性评价

（1）台阶坡面角选取

《三合一方案》拟生产台阶高度10m，台阶坡面角70°。按《矿床开采理论与实践》，台阶坡面角与岩石坚固系数有关，当f=8～14时，台阶坡面角取65°～75°；当f=15～20时，台阶坡面角取75°～85°。建设项目没有提供岩石坚固性系数，开采矿体属建筑用玄武岩，矿体岩石抗压强度为50.3-139.2MPa之间，平均89.21MPa其岩石较为坚固，坚固性系数（f）介于10左右，台阶坡面角取70°较为合适。

上部剥离层为第四系、风化岩层，平均厚度6.5m属软弱岩组，《三合一报告》对剥离层台阶坡面角未拟定，按规定表土剥离层台阶坡面角应取45°。

（2）台阶高度的确定。

根据矿山岩石性质、采用的铲装设备及爆破工艺，生产台阶高度确定为10m。

现矿山配备有卡特彼勒336型挖掘机1台，挖掘机最大挖掘高度为10.3m，台阶高度与挖掘机相匹配；徐工380型型挖掘机1台，挖掘机最大挖掘高度为10.508m，台阶高度与挖掘机相匹配；徐工370型型挖掘机1台，挖掘机最大挖掘高度为10.379m，台阶高度与挖掘机最大挖掘高度相匹配。生产台阶取10m较为合适。

（3）《三合一方案》采用山坡露天开采方式，采用自上而下分层台阶开采方法。布置+800m、+790m、+780m、+770m、+760m、+750m、+740m、+730m、+720m、+710m、+700m、+690m、+680m、+670m、+660m、+650m、+640m、+630m、+620m共19个平台和+610m底部平台。上部水平开采依次推进至境界，下部水平有序接续开拓和采剥，做到剥离先行，先剥后采，采剥并举。采用挖掘机或凿眼爆破采剥矿岩，挖掘装矿岩，自卸汽车运输。采场工作要素：①台阶台阶高10m；②清扫平台宽4m；③清扫平台6m；④工作台阶坡面角：70°方案拟形成+800m～+610m共20个台阶，安全平台宽度一般不小于台阶高度的1/3，按台阶高度10m考虑，平台宽度4m，符合要求。《三合一报告》未描述清扫平台设置情况。

3）穿孔爆破参数的合理性评价

《三合一方案》采用YQ70冲击式潜孔钻机穿孔，台阶高度10m，台阶坡面角70º。

（1）凿岩设备选型

根据矿山生产规模、矿岩岩性、设计选用的生产采剥要素、拟采用的铲装设备及现场其它相关情况，并考虑到目前有关凿岩设备同类矿山的实际使用情况，矿山现有用YQ70冲击式潜孔钻及进行穿孔，作为正常生产台阶的主要凿岩设备。该钻机具有移动操作方便、效率高等特点，有效潜孔深度达15m，耗气量3.5-4.5m³/min。该型号配备有干式捕尘器装备。

经计算，穿孔设备采用3台用YQ70冲击式潜孔钻机凿岩，可以满足年生产18.3万m3的要求。

（2）爆破方案设计

爆破主要钻孔形式和爆破参数；

台阶高度：         10m

开采台阶坡角α:    70°

钻孔孔径∮:       70mm

底盘抵抗线W底 :   6.13m

孔间距a:         1.68m

排距b:           2.1m

超钻深度h:       1.0m

钻孔孔深L:       10.0m

钻孔全长L+h：    11.0m

填塞高度L2：      4.3m

炸药单耗q：      46.3kg

《三合一方案》拟定的爆破参数符合规程规范要求。

4）爆破影响分析

爆破对建构筑物、设备影响、人员影响因素有主要爆破震动、爆破冲击波及爆破飞石。对爆破影响评价分析，假设一次爆破1个炮孔，一次爆破炸药量按84kg，则评价如下。

（1）爆破震动允许距离

R=（K/V）1/αQ1/3

式中：R—爆破震动安全允许距离，m

Q—炸药量，取46.3kg

V—保护对象所在地安全允许质点震速，cm/s

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）13.2.2节规定，一般民用建筑物安全允许质点振速V(cm/s)在f≤10Hz的范围为1.5～2.0；在10Hz＜f≤50Hz的范围为2.0～2.5；在f＞50Hz的范围为2.5～3.0，露天深孔爆破f在10Hz～60Hz之间，取V=1.5cm/s。

K、α—与爆破点至保护对象间地形、地质条件有关的系数和衰减指数，根据本矿区地质特性，k取160，Vr=Vsh×KsKc取1.6。

计算R=66.399m<300m

（2）冲击波超压

根据《爆破计算手册》：对于露天台阶深孔爆破（10~20m），爆破空气冲击波距离R，按照下式进行计算

R=K3QΔP1a

式中：R--爆破空气冲击波安全距离，m；

Q--装药量，取Q=46.3kg；

--保护对象的允许超压，Pa，安全超压=0.02×105Pa；

K--常数，K=0.08（瞬发爆破），K=0.03（微差爆破），取K=0.03

a--指数，a=1.31（瞬发爆破），a=1.55（微差爆破），取a=1.55

经计算R＜1m。

（3）爆破飞石分析

露天爆破时，个别飞石的飞散距离不仅与地形、风向和风力有关，还与炮破参数（炸药单耗、堵塞质量、前排孔距、最小抵抗线、台阶高度、孔经等）有关。目前计算爆破飞石飞散距离公式较多，经验公式有几何相似公式、孔经公式等。依据经验公式，计算个别飞石对人员安全距离：

R飞=40d/2.54=40×7÷2.54=110.24m，取150m。

式中：Vr=Vsh×KsKc—个别飞石安全距离，m；

d—深孔直径（cm），本次取0.7cm。

《三合一报告》拟定爆破警戒300m大于爆破震动、爆破个别飞石计算距离，爆破冲击波超压值小于《爆破安全规程》规定的空气冲击波对非作业人员的安全允许标准。

3.3.4采剥单元评价结论

1）采矿工艺单元有坍塌、火药爆炸、放炮、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、火灾、粉尘、噪声、振动等12种危险有害因素。

2）采用预先危险性评价分析：坍塌、车辆伤害、机械伤害、触电的危险程度Ⅲ级，物体打击、高处坠落、火灾、粉尘、噪声、振动危害程度为Ⅱ级。

3）采用安全检查表，检查采矿工艺单元14项安全设施，其中13项符合要求，1项不符合要求。露天矿用设备应配备灭火器，建议在下一步安全设施设计中进行设计说明。

4）矿山现有的卡特彼勒336型、徐工380型、徐工370型挖掘机均符合《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1条要求。

5）爆破参数符合《爆破安全规程》要求。

6）《三合一方案》中爆破方案设计未明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容。安远县欣山镇中寨玄武岩矿安全设施设计时需明确炮孔线装药量、单孔装药量、爆破震动允许距离、冲击波超压、爆破飞石分析、爆破警戒范围等内容，并对爆破参数进行校核。

安全设施设计应补充完善以下内容：

（1）矿山破碎站、工业场地在矿区范围，办公生活区位于矿区西面110m和185m位置，位于爆破警戒线300m范围内，爆破飞石对工业场地有影响，爆破冲击波对工业场地有轻度破坏作用，建议建设单位在进行爆破时，严格按照爆破设 计方案进行爆破作业，控制装药量，并按照设计设置爆破警戒线，除爆破作 业人员，其他所有人员应撤出到爆破安全警戒线300m以外。

（2）露天矿用设备应配备灭火器，建议在下一步安全设施设计中进行设计说明。

- 3.4供配电设施单元

3.4.1主要危险、有害因素辨识

1）触电

扩建项目一班作业，采场无照明用电，也无其他用电设备。安远县欣山镇中寨玄武岩矿破碎工业场地、办公、生活场所需要用电，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

2）火灾

矿山如用电管理不善，易发生电气火灾；运输车辆等其他燃油动力设备线路故障或其他原因也可引起火灾；因此存在火灾危险因素。

3）高处坠落

安装变配电设备或对供配电线路检修时，可能需要登高作业，因此存在高处坠落危险。

综上分析，供电系统有触电、火灾、高处坠落等危险有害因素。

3.4.2供配电设施单元预先危险性分析

对扩建项目供配电设施单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法进行评价。分析结果见表3.4-1。

表3.4-1  供配电单元预先危险性分析

| 危险有害因素 | 原 因 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 1）供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。 2）照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。 3）非电气操作人员进行检修操作。 4）违章操作，如带电检修电气设备。 | 人员 伤亡 | III | 1）完善供电安全保护设施，如漏电保护、过流保护、接地保护等，并经常检查，确保保护有效。 2）加强对电气设备、照明设施检查、维护，及时发现、处理故障，对老化、有缺陷的电气设施及时更换。 3）非电气操作人员不得进行检修操作。 4）严禁带电搬运设备、配备绝缘用具等违章作业。 5）加强作业人员安全教育培训，提高人员素质。 |
| 高处坠落 | 1）爬杆等高处作业未佩带安全带或安全带失效。 2）患有不适合高处作业的疾病，如高血压、心脏病、贫血等。 | 人员伤亡 | III | 1）爬杆等高处作业必须佩带安全带，在使用前检查安全带是否有效，严禁使用失效、无效的安全带。 2）严禁安排患有高血压、心脏病、贫血等不适合高处作业的疾病人员从事高处作业。 |
| 火灾 | 1）用电管理不善，电气线路或设备设计不合理，无过流保护等； 2）照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施或安装存在缺陷。 3）电热器具和照明灯具形成引燃源； 4）电火花和电弧。 | 财产 损失 | Ⅱ | 1）建立防火制度、备足消防器材； 2）主要电气设备处及主要机房按规定配备灭火器材； 3）供电系统须有过流保护。 4）加强对电气设备、照明设施检查、维护，对老化、有缺陷的电气设施及时更换。 5）加强用电管理，电热器具和照明灯具不应在无人的情况下使用； 6）容易产生电火花部位严禁有可燃物。 7）制定火灾事故应急预案并定期演练。 |

3.4.3供配电设施单元符合性评价

依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423－2020）、《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）和《低压配电设计规范》（GB50054-2011）等标准规范的规定，对该项目的供配电采用安全检查表法进行分析评价，检查结果见表3.4-2。

表3.4-2   供配电设施单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 设计情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变电所主变压器设置应遵守以下规定：—矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台变压器；—主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器应至少保证一级负荷的供电。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.2条 | 供电均为三级负荷。 | 符合 |
| 2 | 采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力应均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路的供电能力不应小于全部负荷的50％。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.1.14条 | 矿山供电设施已建成，矿山办公生活区南侧修建安装有S11-M-250/10型电力变压器一台专供办公生活区用电设备使用，在破碎加工生产线西侧分别安装有S11-M-400/10、S11-M-650/10、S11-M-800/10型电力变压器各一台专供破碎加工生产线设备设施用电。 | 符合 |
| 3 | 电气设备接地应符合下列规定：—高、低压电气设备，应设保护接地。—各接地线应并联。—架空线路无分支的部分,应每lkm～2km接地1次。—架空接地线截面积不小于35mm2；接地线设在配电线路最下层导线的下方﹐与导线任一点的距离应不小于0.5m。—移动式电气设备应采用矿用橡套软 电缆的专用接地芯线接地。—应对拖曳电缆的接地保护芯线进行电气连续性监测。—牵引变电所整流装置、直流配电装置 的金属外壳均应接地。在接地电流流经直流接地继电器前的全部直流接地母线、支线应与地绝缘，且不应与交流设备的接地母线、建筑物的钢筋﹑金属构件等有金属连接。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.4.4条 | 利用已有供电系统，供电均为三级负荷，设有可靠的防雷、接地装置。 | 符合 |
| 4 | 主变电所应符合下列规定：—有防雷、防火、防潮措施﹔ —有防止小动物窜入的措施； —有防止电缆燃烧的措施﹔ —所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地﹔ —带电的导线、设备、变压器﹑油开关附近不应有易燃易爆物品； —电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.5.2条 | 利用已有供电系统，电缆沟、配电室均按防火规范要求进 行设计。配电室，正常非带电金属部分设可靠接地，其接地电阻不大于4欧姆。电气设备周围设置安全警示标志。 | 符合 |
| 5 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.6.5.2条 | 配电室有防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 符合 |

3.4.5供配电设施单元符合性评价

建设项目为山坡露天开采，采场开采设备动力以柴油为主，采场无用电设备。破碎工业场地、办公、生活场所需要用电。

1）电源

矿区电源来自安远县欣山10kV变电所作为矿山生产主供电电源，能够满足矿山用电需要。

2）供电系统

矿区附近四台变压器矿山办公生活区南侧修建安装有S11-M-250/10型电力变压器一台专供办公生活区用电设备使用，并配套建设有配电房一处。在破碎加工生产线西侧分别安装有S11-M-400/10、S11-M-650/10、S11-M-800/10型电力变压器各一台专供破碎加工生产线设备设施用电。在变电所内设变配电设施及功率补偿屏等电力控制及保护设施。矿山供电采用中性点直接接地TN-C-S系统。

供配电电压等级采用0.4KV/220V。供电系统满足《矿山电力设计标准》要求。

3）供配电保护

变压器高压侧安装氧化锌避雷器，低压侧应设相间短路保护、接地故障保护、过载、断相及低电压保护。采用TN-C-S系统，接地电阻不大于4Ω，供配电设施符合《矿山电力设计标准》要求。

3.4.5供配电设施单元评价结论

1）供配电设施单元有触电、高处坠落及火灾共3种危险因素。

2）采用预先危险性评价分析：触电、高处坠落的危险程度Ⅲ级，火灾危险程度为Ⅱ级。

3）矿山供配电系统符合《矿山电力设计标准》要求。

安全设施设计应补充完善以下内容：

（1）配电室及变压器布置在爆破警戒线范围内，应在《安全设施设计》中提出爆破时的安全防护措施。

（2）配电室内不应有无关的材料堆放。

- 3.5防排水单元

3.5.1主要危险、有害因素辨识

防排水单元存在的主要危险有害因素有：滑坡、塌方、泥石流及滚石等。

1.滑坡、坍塌

矿区附近地形有利于降雨自然排泄。雨季时大气降水主要以片流形式沿地表向低凹地段排泄，少量沿裂隙下渗补给地下水。若矿区公路、台阶等无截排水沟或损坏，雨季突遇暴雨，雨水冲刷边坡有可能引发滑坡、坍塌等地质灾害。

2.物体打击

雨水冲刷采场坡面有可能引发滚石，发生物体打击等事故，造成人员伤亡、设备损坏。

3.5.2防排水单元预先危险性分析

根据防排水单元主要危险有害因素辨识、分析结果及其危险有害程度，预测事故出现对作业人员及生产过程产生的影响，判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。分析结果见表3.5-1。

表3.5-1   防排水预先危险分析表

| 危险有害因素 | 触发事件 | 原 因 | 事故 模式 | 结果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物体 打击 | 雨水冲刷坡面有可能引发滚石、塌 翻、泥石流等地质灾害。 | 采场、工作平台上无截排水沟。 | 滚石、塌翻、泥石流 | 人员 伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 在安全平台、清扫平台内侧开 挖截排水沟；在雨季来临之前 和雨季过后，对采场边坡进行 安全检查，发现孤石、浮土及 时清理。 |
| 滑坡 | 雨季突遇暴雨，有 可能引发滑坡。 | 采场、工作平台上无截排水沟 | 采场边坡滑坡 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅱ | 在安全平台、清扫平台内侧开 挖截排水沟；在雨季来临之前和雨季过后，对采场边坡进行安全检查，发现孤石、浮土及时清理。 |
| 边坡 坍塌 | 局部边坡发生坍塌、失稳现象。 | 采场、工作平台上无截排水沟。 | 采场边坡坍塌、失稳 | 1.造成人员伤亡；2设备和机械损坏或被掩埋。 | Ⅱ～Ⅲ | 1.每个阶段结束时，应及时清理平台上疏松的岩土和坡面上的浮石。 2.应建立检查制度，定期或不定期地对边坡进行检查，对发现坍塌或滑落征兆时，及时采取措施进行处理。 3.应采取设置排水沟等方式进行排水，避免地表水对边坡稳定性的影 响。 |
| 塌方 | 采场、公路边坡。 | 不良工程地质、雨水冲刷、 震动、边坡排水沟设计或建 设不满足要求。 | 影响生产 | 人员伤 亡、设 备损坏 | Ⅱ | 采场、公路边坡按要求设置排水沟，尺寸必须符合设计要求。 |

3.5.2防排水单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中的相关内容对该项 目初步设计中的防排水系统进行检查，检查表详见3.5-2。

表3.5-2  防排水单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.2条 | 设置有截排水沟。 | 符合 |
| 2 | 露天矿山应采取下列措施保证采场安全： ——在采场边坡台阶设置排水沟； ——地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.1.3条 | 台阶未设置排水沟。矿山为山坡露天采场，不涉及地下水。 | 不符合 |
| 3 | 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统: ——受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程； ——不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； ——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水 设施； ——遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7d。淹没前应撤出人员和 重要设 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.9.1.9条 | 矿山防洪系统满足要求矿山不涉及凹陷露天坑。 | 符合 |
| 4 | 机械排水设施应符合下列规定: ——应设工作水泵和备用水泵，工作水泵应 能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应20h内排出一昼夜的设计最大排水量。 ——应设工作排水管路和备用排水管路。工作排水管路应能配合工作水泵在20h内排出一正常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在 20h内排出一昼夜的设计最水量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.1.4条 | 矿山为山坡露天开采，矿山不涉及凹陷露天坑，不涉及机械排水 | 符合 |

3.5.4防排水单元评价结论

1）防排水单元有物体打击、滑坡、塌方、泥石流及滚石等4种危险有害因素。

2）采用预先危险性评价分析：物体打击、滑坡、塌方的危险程度Ⅱ级，边坡坍塌危害程度为Ⅱ～Ⅲ级。

3）采用安全检查表，检查采矿工艺单元4项安全设施，3项符合，1项不符合要求。

4）矿山现有排水沟符合要求。

5）《三合一方案》未对采场截排水沟、边坡台阶排水沟及运输道路排水沟断面尺寸等进行设计。安全设施设计应根据矿坑涌水量补充完善采场截排水沟、边坡台阶排水沟及运输道路排水沟断面尺寸参数。

- 3.6安全管理单元

3.6.1概述

建设项目为一在生产矿山，该矿《营业执照》《采矿许可证》在有效期内；主要负责人、安全生产管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。特种作业人员持证上岗；矿山为员工办理了安全生产责任保险，编制的生产安全事故应急救援预案已评审备案。

3.6.2安全检查表评价

安远县欣山镇中寨玄武岩矿为扩建项目，采用安全检查表对安全管理要求对照检查评价。

依据《安全生产法》等国家法律、法规、规范性文件编制安全检查表进行评价，详见表3-7-1。

表3-7-1   安全管理单元安全检查表评价

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构 |  |  |  |
| 1.1 | 管理机构设置 | 《安全生产法》第二十四条、《GB16423-2020第4.1.6条 | 采石场已设置管理机构。 | 符合 |
| 1.2 | 管理人员配备 | 《安全生产法》第二十四条、GB16423-2020第4.1.6条 | 已配备安全管理人员。 | 符合 |
| 2 | 安全管理制度 |  |  |  |
| 2.1 | 组织制定本单位安全生产规章制度 | 《安全生产法》第二十一条 | 已组织制定了本单位安全生产规章制度。 | 符合 |
| 2.2 | 建立健全各部门、岗位安全生产责任制 | 《安全生产法》第二十一条、GB16423-2020第4.1条 | 已建立各部门、岗位安全生产责任制。 | 符合 |
| 3 | 安全技术管理 |  |  | 符合 |
| 3.1 | 操作规程 | 《安全生产法》第二十一条 | 已制定安全技术操作规程。 | 符合 |
| 4 | 人员素质 |  |  | 符合 |
| 4.1 | 矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力； | 《安全生产法》第二十七条 | 矿山主要负责人已取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 | 符合 |
| 4.2 | 专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力； | 《安全生产法》第二十七条 | 专职安全管理人员已取得安全生产知识和管理能力考核合格证 | 符合 |
| 4.3 | 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于72学时； | 《安全生产法》第二十八条、GB16423-2020 4.5.1条、GB16423-2020 4.5.2条 | 有培训记录。 | 符合 |
| 4.4 | 定期组织实施全员安全再培训，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； | 《安全生产法》第二十八条、GB16423-2020 4.5.5条 | 有培训记录。 | 符合 |
| 4.5 | 调换工作的生产作业人员应接受新岗位的安全操作培训，考试合格方可进行新工种操作。 | 《安全生产法》第二十八条、GB16423-2020 4.5.4条 | 有培训记录。 | 符合 |
| 4.6 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第二十八条 | 特种作业作业人员已参加专门的安全作业培训，并取得相应了资格证书。 | 符合 |
| 5 | 安全投入 |  |  |  |
| 5.1 | 有安全投入、使用计划。 | 《安全生产法》第二十三条 | 有安全投入、使用计划。 | 符合 |
| 5.2 | 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 | 《安全生产法》第二十三条 | 矿山已提取安全生产专项费用。 | 符合 |
| 5.3 | 安全生产费用做到专款专用 | 《安全生产法》第二十三条 | 矿山已提取安全生产专项费用，并做到专款专用。 | 符合 |
| 6 | 工伤保险 |  |  |  |
| 6.1 | 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产法》 第五十一条 | 矿山已购置安全生产责任险。 | 需完善 |
| 7 | 应急管理 |  |  |  |
| 7.1 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《安全生产法》 第八十一条 | 矿山已编制应急预案，并已备案。未见演练记录。 | 不符合 |

3.6.3管理单元评价结论

建设单位为一正常生产矿山，建设项目为一拟扩建生产规模矿山，矿山已建立了安全管理机构，配备相应的安全生产管理人员；制定了安全生产责任制和安全生产规章制度及岗位技术操作规程；开展了从业人员教育培训工作，为全体员工办理了安全生产责任险，保障安全投入，建设单位具备相应的安全生产管理保障能力。

- 3.7重大危险源辨识单元

3.8.1概述

建设项目为开采建筑用砂岩的露天矿山，公路开拓、汽车运输方式，采剥工艺为深孔爆破，汽车运输，矿山不设柴油、汽油储存库（罐），爆破作业委托有资质的爆破机构，爆破材料由当地民爆公司提供，矿山不设爆破材料库。

3.7.2 重大危险源辨识

评价项目不设爆破材料库及其他危险化学品储存仓库，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辩识》中规定的重大危险源。

- 4安全对策措施及建议

- 4.1安全对策措施

- 4.1.1总平面布置安全对策措施

1）矿山西侧破碎设备和设施在300m爆破警戒范围内，矿山应加强爆破安全警戒工作，爆破时，所有人员撤离至爆破警戒线以外，并对矿区内的工业设备和设施进行覆盖、屏障保护措施。

2）矿山每次爆破时，爆破安全警戒范围以内的所有矿山设备（施）应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁所有人员、车辆进入爆破警戒线以内，并对房屋、设备做相应的防护，如控制装药量、覆盖防护等。

3）在矿区堆场及制砂场地周围设置安全警示标志。

4）采矿作业区、地表坍塌区周围应设明显标志或栅栏，人员不准进入采矿作业区和陷落区。

5）矿山应进行定期检查排土场排水沟、维护，确保排水沟畅通。

6）办公区、库房等其他消费点依据规定配置一定数量、规格灭火器。每处配置2个，其余移动设施各配置1个灭火器。

7）办公室、材料库、维修车间、配电房等设置醒目的防火标志和防火注意事项，并配置MFZ/ABC-5型磷酸铵盐干粉灭火器等消费器材，每个设置点配置2具，其余移动设施各配置1具灭火器。

- 4.1.2矿山开拓运输安全对策措施

1）安远县欣山镇中寨玄武岩矿扩建项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工。

2）安远县欣山镇中寨玄武岩矿开拓工程和安全设施建设，必须严格按照建设项目的安全设施设计要求，按图施工。采石场不得随意改变安全设施设计的要求进行施工。施工过程中，遇有特殊情况，采石场开拓工程、安全设施需要变更时，需要及时与扩建项目设计单位取得联系，经正常程序确认，主管部门同意后方可变更。

3）矿山开拓工程、安全设施的建设，必须委托有矿山建设资质的单位承包施工，并与其签订工程建设合同、安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。采石场不得将开拓工程、安全设施项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。

4）矿山开拓工程、安全设施必须确保质量，符合安全生产要求。

5）加强员工安全知识教育和培训，严格执行操作规程，杜绝违章作业；

6）严禁酒后驾车；

7）严禁人货混装；

8）运输设备应定期进行维修保养，司机必须持证驾驶；

9）采场内设置交通警示牌；

10）车内装载物质固定牢固；

11）零散物不要超出车厢板，超出时需用帆布固封。

12）加强安全教育培训，提高人员安全素质，司机需经培训持证上岗。

13）要做好车辆保养，保持车况良好，开车后，立即对车辆灯光、转向及制动性能进行测试。

14）运输车辆禁止超载，运输司机严禁疲劳驾驶。

15）严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。

16）山坡填方的弯道，坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙、警示标志和球面镜等。

17）对运输和行人的非工作边坡，应定期进行安全稳定性检查，发现坍塌或滑落征兆，必须及时采取措施，并报告矿有关主管部门。

18）雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右侧暂停行驶，并不得熄灭前、后的警示灯。

19）多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车间距不得小于40m。

- 4.1.3采剥单元安全对策措施

1）在开采过程中，应严格按《金属非金属矿山安全规程》的要求进行采场围岩的安全管理工作。对围岩不稳固的采场作业面，要指定专人负责检查，发现问题及时解决处理。

2）露天采矿必须按采矿设计确定的采矿方法和作业规程进行。

3）爆破作业时，采用预裂爆破技术、实施可靠的爆破工艺，通过加密炮孔、减少和控制爆破作业段的最大一段装药量，尽量减少爆破地震波对边坡岩石的破坏影响。

4）必须事先处理采场作业面的浮石，确认安全后方准进行矿体切割作业，禁止在同一采场同时上下进行切割作业和处理浮石。

5）经常检查采场边界的安全护栏和安全警示标志是否完好，若有损坏须及时修补或更换。

6）采场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志,严禁任何人员在边坡底部休息和停留。

7）在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。

8）采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4m以上。

9）凿岩爆破安全措施

（1）凿岩工进入现场作业前，对钻具设施进行研究检查，确保凿岩工具设施完好。

（2）凿岩前，对作业现场进行安全检查，对浮石、危石等安全隐患进行排查，确保作业现场安全。

（3）依据爆破设计及爆破环境合理确定炮眼参数，如爆破环境发生较大及重大变化，不得按原有的爆破设计凿岩，须要求爆破技术人员依据爆破环境进行爆破设计。

（4）爆破操作工（放炮员）人员要进行培训、持证上岗，爆破作业必须统一组织，统一指挥。

（5）严禁使用淘汰、变质的爆破器材。

（6）不应用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和畜力车运输爆破器材。

（7）爆破作业要按设计计算药量将炸药和起爆器材运到作业地点，按规程要求做好爆破器材检验，包括炸药、雷管、连接器、起爆器材等。要做好爆区附近设备、设施的安全防护，作业人员要全部撤离到安全带以外，放好警戒。

（8）爆破作业严格爆破警戒、撤人制度。每次爆破时，必须将所有人员撤至警戒线外的安全地带，并在进入采场的所有通道口设置安全警戒。

（9）执行放炮员、放炮班长、警戒人员三人联锁放炮制度，警戒人员负责人员撤离并警戒，当人员撤离并警戒到位后，汇报放炮班长；放炮班长只有确定所有人员撤离、警戒到位后，才能下达放炮指令；放炮员只有接到放炮指令后才能启爆。

（10）爆破后，经爆破人员检查安全后，由放炮班长下达解除警戒指令，只有得到解除警戒指令后，其他人员才能进入采场。

（11）盲炮（包括残炮）应由当班爆破工处理完毕。禁止在盲炮未处理完前进行其他作业。

（12）矿山不储存爆破器材，由当地民爆公司配送，当天未用完的爆破器材退库，不滞留现场。

（13）委托爆破施工单位进行爆破作业时，爆破施工单位必须具有相应的爆破作业许可证，并与爆破作业单位签订爆破合同、安全管理协议，明确双方的安全管理职责。

- 4.1.4矿山供配电安全对策措施

1）矿山电气设备保护接地系统应形成接地网：所有需要接地的设备和局部接地极，均应与接地干线连接；接地干线应与主接地极连接；移动式和携带式电气设备，应采用橡套电缆的接地芯线接地，并与接地干线连接。

2）一切可能被人触及的裸露的电器设备和设施的转动和传动部分必须有保护罩或遮挡及警示标志。

3）从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员和特种设备操作人员，必须经主管部门专业安全培训考核合格取得操作证持证上岗。

4）依据《用电安全导则》《外壳防护等级的分类》等技术规范要求，制定电气设备防护装置及安全运行保障措施，配置齐全完备的壳、罩、屏、栅栏、网、门、安全标志、安全色、标志牌等防护装置，防护装置的安全可靠性必须保障电气设备的安全运行和人员的安全；应配置齐全绝缘踏板、绝缘靴、绝缘手套等防触电用具。电气设备、线路必须有可靠的过流、接地、漏电保护装置，并定期进行检修。

5）各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所（站室）、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。

6）电缆沟道、直埋、明设与其他管线、建筑物之间的安全净距和必要的防护措施必须符合《矿山电力设计规范》的规定。露天安装的开关、插座必须配置防雨箱。

7）配电箱（盘）应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱（盘）安装时，其底口距地一般为1.5m；明装时底口距地1.2m；明装电度表板底口距地不得小于1.8m。

8）裸导电体的安装，必须保持足够的安全净距或采取必要的安全保护措施（如遮栏、隔板、护罩或包扎绝缘等等），并设警告标志和指示信号。

9）用作短路保护的保险丝不得随意用铜线、铁丝等金属材料。严禁在配电线路上私自接装用电设备和随意拆卸电气装置的零部件。

10）对电气设备及线路，应定期测量绝缘电阻。绝缘电阻值必须符合规定的技术标准，且与前次测量值比较不应有显著下降；电气装置和线路上的电气连接点必须接触良好，连接可靠。应绝缘的部分绝缘强度要符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关规定。

- 4.1.5防排水安全对策措施

1）应当制定完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。

2）定期维护排水设施和疏通排水渠沟，保持排水畅通。

3）已到界的开采边坡，设置坡面泄水沟，疏排各层台阶汇水，开采的生产平台要开挖临时排水沟，与矿区总排洪沟贯通。

4）加强对排水设备的检查、维护，确保排水设备设施完好。

5）每年雨季前组织一次防治水工作检查，及时消除防治水工作中的隐患，配备相应的防洪物资。

- 4.1.6安全管理及其他安全对策措施

1）安远县欣山镇中寨玄武岩矿必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，逐步实现安全管理科学化、标准化。

2）安远县欣山镇中寨玄武岩矿必须健全安全生产责任制。

3）安远县欣山镇中寨玄武岩矿应对职工认真做好安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法规知识，进行技术和业务培训。职工经考试合格方准上岗。对所有生产作业人员，每年至少接受20小时的职业安全再培训，并应考试合格。调换工种的人员，应接受新岗位的安全操作培训。采用新工艺、新技术、新设备时，应对有关人员进行专门培训和考试。

4）特种作业人员，要害岗位、重要设备与设施的作业人员，都必须经过技术培训和专门安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗。

5）要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应加强管理，并设照明和警戒标志。

6）安远县欣山镇中寨玄武岩矿必须按国家规定提取和使用安全技术措施专项费用。该费用必须全部用于改善矿山安全生产条件，不得挪作他用。

7）安远县欣山镇中寨玄武岩矿必须健全安全生产管理制度及岗位技术操作规程，严格执行值班制和交接班制度。

8）江西玄武岩矿业有限公司应认真执行安全大检查制度。公司主管部门每年对其所属安远县欣山镇中寨玄武岩矿至少检查1次；公司每季至少检查1次；安远县欣山镇中寨玄武岩矿每月至少检查1次。检查时，应有公司分管安全工作的领导参加，对检查出的事故隐患和尘毒危害问题，应责成有关部门限期解决。

9）安远县欣山镇中寨玄武岩矿企业必须按规定向职工发放劳动保护服用品。职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。

10）安远县欣山镇中寨玄武岩矿应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。每年应对职工进行自救互救训练。

11）安远县欣山镇中寨玄武岩矿应建立应急救援预案并进行演练，与救援中心签订救援协议。

- 4.1.7其它安全对策措施

1）应经常检查消防供水设施，使其运行安全可靠，特别要检查备用设施，使其处于完好状态，以保证突发火灾时能满足消防需要。

2）按《建筑灭火器配置设计规范》要求在应设计灭火器的场合配置干粉灭火器。

3）加强作业人员安全教育培训，提高人员防火意识。

4）建立防火制度、备足一定数量的合格的消防器材。

5）制定火灾事故应急救援预案，配备应急救援设备及人员，并对应急救援预案进行演练。

6）重要的采掘设备配备消防器材。

7）做好采场、排土场、运输道路的防尘工作，定期或不定期地进行洒水防尘。

- 4.1.8重大危险源

评价项目不设爆破材料库及其他危险化学品储存仓库，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），评价项目不存在《危险化学品重大危险源辩识》中规定的重大危险源。

江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿应根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安［2022］88号）的要求，进行经常性的安全大检查，发现重大事故隐患要立即排除。

- 4.2建议

- 4.2.1对矿山现场工作的建议

1）安远县欣山镇中寨玄武岩矿需注重进一步收集矿区水文地质、工程地质资料，研究岩层工程地质条件及其对矿坑的影响。

2）采矿场布置在软弱地质、断层和破碎带等不良围岩时，必须采取稳定围岩的技术措施。

3）矿体可能存在裂隙或其他预想不到的不利因素，扩建项目开工建设前，需要探明情况，防止诸如滑坡、塌陷等地质灾害事故的发生。

4）安远县欣山镇中寨玄武岩矿采用深孔爆破工艺。采矿场西侧侧大于110m处布置有破碎工业场地，爆破作业时需控制爆破药量和飞石方向，防止爆破飞石损毁破碎场地设备和伤及人员。

- 4.2.2对安全设施设计的建议

1）根据对《《三合一方案》》及图纸资料分析，江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿是一个扩建项目。按照国家相关规定，江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿扩建项目需按照“三同时”要求，委托有资质的单位进行安全设施设计。

2）矿山破碎站、工业场地在爆破警戒范围内，需在安全设施设计中完善技术措施及防护措施；

3）办公区及生活区在爆破警戒范围内，在安全设施设计中完善技术措施及防护措施；

4）矿山道路一侧挡车堤局部缺失，应完善该安全设施。

5）矿山破碎站、工业场地在矿区范围，办公生活区位于矿区西面110m和185m位置，位于爆破警戒线300m范围内，爆破飞石对工业场地有影响，爆破冲击波对工业场地有轻度破坏作用，建议建设单位在进行爆破时，严格按照爆破设 计方案进行爆破作业，控制装药量，并按照设计设置爆破警戒线，除爆破作 业人员，其他所有人员应撤出到爆破安全警戒线300m以外。

6）露天矿用设备应配备灭火器，建议在下一步安全设施设计中进行设计说明。

7）配电室及变压器布置在爆破警戒线范围内，应在《安全设施设计》中提出爆破时的安全防护措施。

8）配电室内不应有无关的材料堆放。

9）安全设施设计应根据矿坑涌水量补充完善采场截排水沟、边坡台阶排水沟及运输道路排水沟断面尺寸参数。

10）依据《个体防护装备选用规范》设计个人安全防护用品。

11）依据《矿山安全标志》设计矿山安全标志，矿山安全标志应包括：禁止标志、警告标志、指令性标志、指示性标志及路标、路牌等。

- 5评价结论

- 5.1 建设项目主要危险、有害因素

建设项目存在的主要危险、有害因素有：

1）建设项目暂不存在《危险化学品重大危险源辩识》中规定的重大危险源；

2）建设项目主要存在：坍塌滑坡、暴雨、大风、雷电等4种自然灾害；同时还存在车辆伤害、机械伤害等2种危险因素；噪声危害因素。

3）建设项目在生产过程中主要存在：坍塌、火药爆炸、放炮、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、火灾等9种危险有害因素；

4）建设项目在生产过程中主要存在：粉尘、噪声、震动等3种职业危害因素。

评价认为放炮、坍塌、车辆伤害、机械伤害为该项目比较重要的危险有害因素，建设项目应重点防范。

- 5.2 应重视的安全对策措施

1)矿山破碎站、工业场地在矿区范围，办公生活区位于矿区西侧110m及185m位置，位于爆破警戒线300m范围内，爆破飞石对工业场地有影响，爆破冲击波 对工业场地有轻度破坏作用，建议建设单位在进行爆破时，严格按照爆破设计方案进行爆破作业，控制装药量，并按照设计设置爆破警戒线，除爆破作业人员，其他所有人员应撤出到爆破安全警戒线300m以外。

2)建议在安全设施设计中明确办公生活区应配备相应的消防器材及安全警示标志。

3)建议在开拓运输公路临近边坡的一侧设置缓坡段和挡土墙，同时加强运输系统的管理，矿用自卸汽车应根据相关要求每年检测检验一次，矿用自卸汽车初次投入使用前或大修后交付使用前须进行检验。

4）雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右侧暂停行驶，并不得熄灭前、后的警示灯。

5）多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车间距不得小于40m。

6）露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进人。经常检查采场边界的安全护栏和安全警示标志是否完好，若有损坏须及时修补或更换。

7)矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全 面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。

8)企业应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安 全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强矿山安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

9)矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。每5年至少进行1次边坡稳定性分析。

10)露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。

- 5.3 总体评价结论

1）扩建项目矿体埋藏浅，矿体较稳定，开采技术条件简单，建设项目存在的危险、有害因素可防可控，在现有安全技术条件下可以得到有效控制。

2）矿区范围300m内没有民居，建设项目周边环境较好。周边环境满足安全生产法律、法规和行业管理规定要求。

3）在建设施工及生产运行中，如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，认真落实设计提出的安全措施，并合理采纳本报告书中提出的安全对策措施及建议，工程的主要危险、有害因素可得到较好控制，安全生产风险在可接受范围。

结论：江西玄武岩矿业有限公司安远县欣山镇中寨玄武岩矿露天开采扩建项目符合国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求。

- 6附件、附图

6.1附件

1）营业执照

2）采矿许可证

3）现场照片

6.2附图

1）安远县欣山镇玄武岩矿地形地质图

2）远县欣山镇玄武岩矿总平面布置图

3）安远县欣山镇玄武岩矿最终境界平面图

4）安远县欣山玄武岩矿8号线地质剖面图

5）安远县欣山镇玄武岩矿A-Aˊ线剖面图