江西百思康瑞药业有限公司

年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目

（202甲类仓库一、207甲类仓库五）

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：江西百思康瑞药业有限公司

建设单位法定代表人：钱建武

建设项目单位：江西百思康瑞药业有限公司

建设项目单位主要负责人：钱建武

建设项目单位联系人：彭志华

建设项目单位联系电话：18270593849

公  章

2023年8月4日

江西百思康瑞药业有限公司

年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目

（202甲类仓库一、207甲类仓库五）

安全验收评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人： 应宏

技术负责人： 周红波

评价负责人： 王  波

评价机构联系电话：0791-87379377

报告完成日期：2023年8月4日

江西百思康瑞药业有限公司

年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目

（202甲类仓库一、207甲类仓库五）

安全验收评价报告技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年8月4日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 项目组成员 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 |  |
|  | 苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 |  |
| 报告编制人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
| 报告审核人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
| 过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

- 前    言

江西百思康瑞药业有限公司是一家从事医药原料销售,医药中间体销售,精细化工生产销售等业务的公司，成立于2009年01月12日，公司坐落在江西省宜春市上高县工业园黄金堆，法定代表人钱建武，注册资本为1857万人民币，企业的经营范围为:医药原料、医药中间体、精细化工生产销售；进出口贸易。（国家有专项规定的凭证经营）。

江西百思康瑞药业有限公司西厂区102生产车间二、202甲类仓库一、207甲类仓库五、301公用工程车间、310循环水池、消防水池等于2017年由山东齐阳石化工程有限公司设计后完成建设，但当时仅进行了施工图设计，未进行安全设施设计，建设完成后未完成安全设施验收。该公司于2022年在西厂区申报了年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目（以下简称：扩建项目），在该扩建项目安全设施设计中对202甲类仓库一、207甲类仓库五安全设施进行了设计，但扩建项目中生产装置暂未开工建设。

该公司东厂区正在进行年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目（以下简称：技改项目）的试生产工作，而东厂区因建设时间较早，未设置甲类仓库，因此该公司利用西厂区的202甲类仓库一、207甲类仓库五储存东厂区技改项目中涉及的甲乙类物料，2个甲类仓库物料仓储变化情况先后由河北英科石化工程有限公司和广东政和工程有限公司进行了变更，河北英科石化工程有限公司出具了《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》，广东政和工程有限公司出具了《江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计变更说明》。

该公司根据扩建项目安全设施设计、《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》、《江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计变更说明》等对202甲类仓库一、207甲类仓库五事故通风设施、分区、可燃有毒气体报警系统、火灾报警系统等进行了改造，本次验收主体即为上述2个仓库。因该公司西厂区扩建项目生产装置未建设，因此扩建项目涉及的物料不在本次验收评价范围内。

该项目仓库储存的危险化学品主要有：冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等，其中甲醇、乙炔、甲苯、苯乙烯、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯为重点监管的危险化学品。该项目不构成重大危险源，不涉及重点监管的危险化工工艺。

受江西百思康瑞药业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目（202甲类仓库一、207甲类仓库五）的安全验收评价工作。我中心组织项目评价组对项目的设计、施工及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析，依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查，按照《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等的要求，编制完成本报告。本报告不足之处，敬请指正。

本评价报告是在江西百思康瑞药业有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组对现场检查完毕后，对设备、设施、地点、规模、范围、储存的物料等自行进行改造，而未通知评价公司，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

在安全验收评价工作中，得到了该公司领导、负责同志等的大力支持与配合，在此深表谢意!

目    录

前    言	V

第1章 编制说明	1

1.1 评价目的	1

1.2 前期准备情况	1

1.3评价对象和范围	2

1.4评价工作经过和程序	3

第2章建设项目概况	5

2.1企业简介	5

2.2项目概况	6

2.3厂址概况	14

2.4总图及平面布置	17

2.5 仓储物料	18

2.6装卸流程	20

2.7公用工程及辅助设施	20

2.8消防系统	25

2.9安全管理	26

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	32

3.1 危险物质的辨识结果及依据	32

3.2 危险、有害因素的辨识结果及依据	37

3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素的分布	38

3.4 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布	38

3.5重大危险源辨识结果	38

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	39

4.1 评价单元划分依据	39

4.2 评价单元的划分结果	39

第5章 采用的安全评价方法及理由说明	40

5.1 采用评价方法的依据	40

5.2 各单元采用的评价方法	41

5.3评价方法简介	41

第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	42

6.1 固有危险程度的分析结果	42

6.1.2.2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量	43

6.2各单元危险、有害程度定性分析结果	46

6.3风险程度的分析结果	47

第7章 安全条件和安全生产条件的分析结果	49

7.1建设项目的外部情况分析结果	49

7.2建设项目的安全条件	49

7.3 安全设施的检验、检测和调试情况	52

7.4 建设项目安全生产条件的分析结果	52

7.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	77

第8章 评价结论	85

第9章 安全对策措施与建议	89

第10章 与建设单位交换意见情况	95

附件A 危险、有害因素的辨识及分析过程	97

A.1 危险、有害物质的辨识	97

A.2 危险、有害因素的辨识	98

A.3重大危险源辨识	119

A.4外部安全防护距离	129

附件B 定性、定量分析危险、有害程度的过程	130

B.1 项目厂址及周边环境单元	130

B.2 平面布置及建构筑物单元	134

B.3仓库单元	138

B.4安全管理单元	143

B.5法律法规符合性检查单元	150

附件C 安全评价依据	151

C.1法律、法规	151

C.2规章及规范性文件	153

C.3 国家相关标准、规范	157

C.4 行业标准	159

C.5项目文件、工程资料	159

附件D 危险化学品理化性质表	161

附  录	223

# 第1章 编制说明

## 1.1 评价目的

安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，对建设项目及其安全设施生产（使用）情况进行安全验收评价，为建设项目安全设施竣工安全验收提供技术依据，为应急管理部门实施行政许可提供依据。

2、通过对建设项目的安全设施、设备、装置及实际运行状况及安全管理状况的安全评价，查找、辨识及分析建设项目运行过程潜在的危险、有害因素，预测其发生事故的可能性及严重程度。

3、检查建设项目中安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查建设项目的安全设施与安全生产法律、法规、规章、标准、规范的符合性及安装、施工、调试、检验、检测情况，检查安全生产管理规章制度、安全规程、事故应急预案的健全情况及安全管理措施到位情况，得出建设项目与安全生产法律、法规、规章、标准、规范符合性的结论；根据预测发生事故的可能性及严重程度，评价项目采取的安全设施及措施后的风险可接受程度，提出合理可行的安全对策措施建议。

4、根据《危险化学品重大危险源》的要求，对危险化学品重大危险源进行评估。

5、为该项目的安全生产管理、事故应急预案，安全标准化等工作提供指导。

- 1.2 前期准备情况

在签订安全评价委托书后，我们即开始了安全评价工作。

1、成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；

2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；

3、收集了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

- 1.3评价对象和范围

经过与建设单位协商，确定本次安全验收评价的范围为江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目（202甲类仓库一、207甲类仓库五）。具体包括：

1、贮运设施：202甲类仓库一、207甲类仓库五、卸车区

2、公用工程设施：项目内涉及的公用辅助工程，主要包括供配电、消防水池、事故应急池等。

江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目生产装置暂未建设，因此202甲类仓库一、207甲类仓库五中涉及上述项目的物料不在本次评价范围内。

该公司西厂区内其余建构筑物、预留的建构筑物均不在本次评价范围内；江西百思康瑞药业有限公司东厂区设施不在本次评价范围内；

本评价报告是在江西百思康瑞药业有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组对现场检查完毕后，对地点、仓储规模、仓储物料等自行进行改造，而未通知评价公司，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

本评价针对评价范围内的厂址、总平面布置、建筑设备装置所涉及的危险、有害因素进行辨识，根据相应法律、法规、标准、规范及安全设施设计的要求检查安全设施的配置及相关检测检验情况，审核评价安全生产管理机构、制度、人员培训、设备管理、操作规程、事故应急体系等保障措施，对整个工程安全设施及安全措施进行符合性评价。本报告评价内容主要为：

1、评价项目与安全设施设计的一致性；

2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

3、检查安全设施、措施在生产运行过程中的有效性；

4、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；

5、检查审核国家强检的设备、设施等的检测情况；

6、检查审核人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；

7、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

8、分析项目存在的危险、有害因素，并采用定性、定量评价方法，确定该项目的危险程度；

9、检查、评价周边环境与项目的适应性，事故应急救援设施、措施及预案编制、人员训练、演练等的有效性；

10、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并充分与委托方交流意见；

11、得出科学、客观、公正的评价结论。

- 1.4评价工作经过和程序

1.工作经过

接受建设单位的委托后，我中心对该项目进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的运行情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理验收评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该项目安全验收评价结论。最后依据《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》等编制了本安全评价报告。

报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经修改补充完善后，由各审核人员确认后，完成安全验收评价报告。

2.安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该项目现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图1-1所示。

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件和安全生产条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

前期准备

安全评价

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1-1 安全评价工作程序

- 第2章建设项目概况

- 2.1企业简介

1.企业简介

江西百思康瑞药业有限公司是一家从事医药原料销售,医药中间体销售,精细化工生产销售等业务的公司，成立于2009年01月12日，公司坐落在江西省宜春市上高县工业园黄金堆，法定代表人钱建武，注册资本为1857万人民币，企业的经营范围为:医药原料、医药中间体、精细化工生产销售；进出口贸易。（国家有专项规定的凭证经营）。

江西百思康瑞药业有限公司现有2个厂区，黄金南大道以东为东厂区，黄金南大道以西为西厂区。其中东厂区目前建设有年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目，目前该项目处于试生产阶段。西厂区主要建设年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目，目前场地已建有202甲类仓库一、207甲类仓库五、消防水池事故应急池、102生产车间、301公用工程车间等，本次验收主体即为202甲类仓库一、207甲类仓库五。

江西百思康瑞药业有限公司现有人员130余人，为总经理负责制，设有安全部、生产部、技术部、采购部、财务部、仓储部等职能部门。公司配备了一定数量的特种作业人员，其中电工3人、叉车司机2人、焊接与热切割2人、化工自动化控制仪表作业3人，特种作业人员均取得相应的证书，在有效期内。

江西百思康瑞药业有限公司设置安全部负责公司安全生产工作，配备专职安全管理人员4人，班组配备兼职安全员。该公司主要负责人、安全管理人员共4人经过江西省应急管理厅或宜春市应急管理局组织的危险化学品安全管理培训并经考试合格取得合格证书。

江西百思康瑞药业有限公司于2020年12约29日取得江西省应急管理厅办法的二级安全生产标准化证书，证书编号：赣AQBWII【2020】060，有效期3年。

2.项目由来

江西百思康瑞药业有限公司西厂区场地现有102生产车间二、202甲类仓库一、207甲类仓库五、301公用工程车间、310循环水池、消防水池等。该公司于2022年在西厂区申报了年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目，在该扩建项目安全设施设计中对202甲类仓库一、207甲类仓库五安全设施进行了设计，并于2023.1.6取得了江西省应急管理厅出具的安全设施设计审查意见书，但生产装置暂未开工建设。

江西百思康瑞药业有限公司东厂区正在进行年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目的试生产工作，而东厂区因建设时间较早，未设置甲类仓库，因此该公司利用西厂区202甲类仓库一、207甲类仓库五储存年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目中涉及的甲乙类物料。

- 2.2项目概况

- 2.2.1项目概况

1.项目概况

项目名称：江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目（202甲类仓库一、207甲类仓库五）

项目地址：江西省宜春市上高县黄金堆工业园江西百思康瑞药业有限公司西厂区

企业性质：有限责任公司（其他有限责任公司）

投资主体：江西百思康瑞药业有限公司

建设单位：江西百思康瑞药业有限公司

法定代表人：钱建武

厂区占地面积：48669.74m2（约73亩，该厂区53.7亩已取得土地证，约19.3亩正在办理有关手续，本次验收的2个仓库位于已取得土地证的53.7亩中）

该项目占地面积：4800m2

预评价单位：江西省赣华安全科技有限公司，《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目安全条件评价报告》于2022年9月27日取得江西省应急管理厅出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书，赣危化项目安条审字【2022】2245号。

安全设施设计单位：河北英科石化工程有限公司，该公司具有化工石化医药行业工程设计乙级、化工石化医药行业工程设计化工工程甲级资质。该安全设施设计于2023年1月16日取得江西省应急管理厅出具的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书，赣危化项目安设审字【2022】2270号。

墙体改造施工单位：山东益通安装有限公司，该公司具有水利水电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、施工劳务部分等级资质。

消防系统改造单位：湖北赣润建设有限公司，该公司具有消防设施工程专业承包贰级资质。

2.变更情况

江西百思康瑞药业有限公司针对物料仓储变化情况，委托河北英科石化工程有限公司和广东政和工程有限公司先后进行了变更，河北英科石化工程有限公司出具了《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》，广东政和工程有限公司出具了《江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计变更说明》。上述2份变更中与202甲类仓库一、207甲类仓库五有关的变更内容如下：

（1）《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》

①环己烷、亚磷酸三甲酯、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、溴甲烷、乙炔、乙酸酐为一期原料，储存场所由老厂区转移至新厂区，环己烷，醋酸正丙酯，原乙酸三甲酯转移至202甲类仓库一隔间三中，亚磷酸三甲酯转移至207甲类仓库隔间二中，溴甲烷转移至207甲类仓库隔间五中，乙炔转移至202甲类仓库隔间二中，乙酸酐转移至207甲类仓库隔间四中。

②原储存材料当中氨水由202甲类仓库防火分区一转移至207隔间一中，三甲基氯硅烷由202甲类仓库防火分区一转移至207隔间二中，三乙胺、吡啶、异丙醇、石油醚、二异丙胺、六氯丙酮、丙二酸二乙酯由202甲类仓库防火分区一转移至202隔间一中，202甲类仓库防火分区五的液氯转移至203甲类仓库隔间四中。

③203甲类仓库防火分区一的双氧水转移至202甲类仓库隔间五中，203甲类仓库防火分区一的甲苯、丙酮转移至207甲类仓库隔间四中，203甲类仓库防火分区二的丙炔转移至203甲类仓库隔间一中，207甲类仓库防火分区三中的四氯苯醌、氯化亚铁、苯酐、三甲基溴化硫醚、吡啶溴酸盐转移至206丙类仓库一楼中。

④207甲类仓库防火分区一的氯甲基二甲基氯硅烷转移至207甲类仓库隔间二中，207甲类仓库防火分区二的四丁基溴化铵转移至206丙类仓库中，207甲类仓库防火分区二的叔丁醇、N,N-二甲基甲酰胺转移至207甲类仓库隔间三中，207甲类仓库防火分区二的二异丙胺转移至202甲类仓库隔间一中，207甲类仓库防火分区二的原甲酸三乙酯转移至207甲类仓库隔间二中，207甲类仓库防火分区二的乙醇转移至202甲类仓库隔间三中。

⑤202甲类仓库防火分区一在本次设计中变更为危废仓库。

变更后仓库的储存情况表

| 储存场所 | 储存分区 | 储存隔间 | 原储存物料 | 原设计储量 | 现储存物料 | 规格 | 现设计储量（吨） | 包装方式 | 相态 | 火险类别 | CAS号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202-甲类仓库一 | 防火分区一 | / | 氯缩酮 | 0.3 | 危废 | / |  |  |  |  |  | 防火分区一此次变更为危废仓库 |
|  |  |  | 丙二酸二乙酯 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六氯丙酮 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨水 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吡啶 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三甲基氯硅烷 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油醚 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 原乙酸三甲酯（一期原料） | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 醋酸正丙酯（一期原料） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚磷酸三甲酯（一期原料） | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火分区二 | 隔间一 | 冰醋酸 | 12 | 冰醋酸 | ≥99% | 12 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 64-19-7 | 原料 |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 45 | 四氢呋喃 | ≥99.5% | 45 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 109-99-9 | 原料 |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 50 | 四氢呋喃 | ≥92% | 50 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 109-99-9 | 待回收及回收后溶剂 |
|  |  |  | 异丙醚 | 5 | 异丙醚 | ≥99.5% | 5 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 108-20-3 | 原料 |
|  |  |  | 戊腈 | 2.1 | 戊腈 | ≥99% | 2.1 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 110-59-8 | 原料 |
|  |  |  | 1，2-二溴乙烷 | 0.2 | 1，2-二溴乙烷 | ≥99% | 0.2 | 桶装 | 液体 | 丁类 | 106-93-4 | 原料 |
|  |  |  | 乙二醇 | 8 | 乙二醇 | ≥99.5% | 8 | 桶装 | 液体 | 丙类 | 107-21-1 | 原料 |
|  |  |  | 溴乙烷 | 2 | 溴乙烷 | ≥99% | 2 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 74-96-4 | 原料 |
|  |  |  | 环己烷（一期原料） | 3 | 异丙醇 | ≥99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 67-63-0 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 石油醚 | ≥99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 8032-32-4 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 三乙胺 | ≥99% | 5 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 121-44-8 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 吡啶 | ≥99.5% | 4 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 110-86-1 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 六氯丙酮 | ≥99% | 0.3 | 桶装 | 液体 | 丙类 | 116-16-5 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 二异丙胺 | ≥95% | 5 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 108-18-9 | 副产 |
|  |  |  | / | / | 二异丙胺 | ≥99.5% | 20 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 108-18-9 | 原料 |
|  |  | 隔间二（本次新隔） | / | / | 乙炔 | ≥98% | 0.25 | 钢瓶 | 气体 | 甲类 | 74-86-2 | 一期原料 |
|  | 防火分区三 | 隔间三 | 二氯甲烷 | 45 | 二氯甲烷 | ≥97% | 45 | 桶装 | 液体 | 丙类 | 75-09-2 | 待回收及回收后溶剂 |
|  |  |  | 甲醇 | 20 | 甲醇 | ≥80% | 20 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 67-56-1 | 待回收及回收后溶剂 |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 20 | 乙酸乙酯 | ≥97% | 20 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 141-78-6 | 待回收及回收后溶剂 |
|  |  |  | 乙醇 | 15 | 乙醇 | ≥90% | 15 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 64-17-5 | 待回收及回收后溶剂 |
|  |  |  | 醋酸酐（一期原料） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / | / | 乙醇 | ≥99% | 8 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 64-17-5 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 环己烷 | ≥99% | 3 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 74-96-4 | 一期原料 |
|  |  |  | / | / | 原乙酸三甲酯 | ≥98% | 8 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 122-51-0 | 一期原料 |
|  |  |  | / | / | 醋酸正丙酯 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 109-60-4 | 一期原料 |
|  | 防火分区四 | 隔间四 | 丙酮氰醇 | 6 | 丙酮氰醇 | ≥97% | 6 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 75-86-5 | 原料 |
|  |  | 隔间五 | 液氯 | 2 | 双氧水 | ≥30% | 25 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 7722-84-1 | 原料 |
|  |  |  |  |  | 合计储量 |  | 338.85 |  |  |  |  |  |
| 207-甲类仓库 | 防火分区一 | 隔间一 | 氯甲基二甲基氯硅烷 | 18 | 正庚烷 | ≥98% | 45 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 142-82-5 | 原料 |
|  |  |  | 正庚烷 | 45 | 正庚烷 | ≥85% | 40 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 142-82-5 | 待回收及回收后溶剂 |
|  |  |  | 正庚烷 | 40 | 二氯乙烷 | ≥99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 107-06-2 | 原料 |
|  |  |  | 二氯乙烷 | 10 | 甲基叔丁基醚 | ≥99% | 25 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 1634-04-4 | 原料 |
|  |  |  | 甲基叔丁基醚 | 25 | 乙腈 | ≥99.5% | 7 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 75-05-8 | 原料 |
|  |  |  | 乙腈 | 7 | 氨水 | ≥20% | 5 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 1336-21-6 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 氯缩酮 | ≥95% | 0.3 | 桶装 | 液体 | 丙类 | 88128-57-8 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 丙二酸二乙酯 | ≥99% | 2.6 | 桶装 | 液体 | 丙类 | 105-53-3 | 原料 |
|  | 防火分区二 | 隔间二 | 二异丙胺 | 20 | 氯甲基二甲基氯硅烷 | ≥99% | 18 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 1719-57-9 | 原料 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 15 | 原甲酸三乙酯 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 122-51-0 | 原料 |
|  |  |  | 四丁基溴化铵 | 0.5 | 亚磷酸三甲酯 | ≥99% | 3 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 121-45-9 | 一期原料 |
|  |  |  | 乙醇 | 8 | 三甲基氯硅烷 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 75-77-4 | 原料 |
|  |  |  | 叔丁醇 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 原甲酸三乙酯 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | N，N-二甲基甲酰胺 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | N，N-二甲基甲酰胺 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 隔间三（本次新隔） | / | / | 苯乙烯 | ≥99.5% | 15 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 100-42-5 | 原料 |
|  |  |  | / | / | 叔丁醇 | ≥99.5% | 4 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 75-65-0 | 原料 |
|  |  |  | / | / | N，N-二甲基甲酰胺 | ≥99.5% | 32 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 68-12-2 | 原料 |
|  |  |  |  | / | N，N-二甲基甲酰胺 | ≥99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 68-12-2 | 待回收及回收后溶剂 |
|  | 防火分区三 | 隔间四 | 三甲基溴化硫醚 | 1.9 | 二甲基亚砜 | ≥99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 丙类 | 67-68-5 | 原料 |
|  |  |  | 吡啶溴酸盐 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 铬酸酐 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 四氯苯醌 | 1.8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 氧化亚铁 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 苯酐 | 5 | 甲苯 | 99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 108-88-3 | 原料 |
|  |  |  | 二甲基亚砜 | 10 | 丙酮 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 | 67-64-1 | 原料 |
|  |  |  | 乙炔（一期原料） | 0.25 | 乙酸酐 | ≥97% | 5 | 桶装 | 液体 | 乙类 | 108-24-7 | 一期原料 |
|  |  |  | 溴甲烷 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔间五（本次新隔） | / | / | 溴甲烷 | ≥98% | 5 | 瓶装 | 气体 | 甲类 | 74-83-9 | 一期原料 |
|  |  | 隔间六（本次新隔） | / | / | 铬酸酐 | ≥99.2% | 5 | 桶装 | 固体 | 乙类 | 1333-82-0 | 原料 |
|  |  |  |  |  | 合计储量 |  | 276.9 |  |  |  |  |  |

（2）《江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计变更说明》

设计变更后的储存情况一览表

| 储存物料 | CAS.No. | 危险货物编号 | 规格 | 相态 | 年耗量 （t/a） | 最大储存量（t） | 包装 方式 | 贮存 地点 | 火险 类别 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期厂区的202甲类仓库一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危废 |  |  |  | 固态 液态 | 996.62 | 100 | 桶装 | 防火分区一 | 甲 | 自制 | 共用 |
| 冰醋酸 | 64-19-7 | 81601 | ≥99% | 液态 | 205.824 | 12 | 桶装 | 防火分区二 （乙炔单独隔间） | 乙A | 外购 | 共用 |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | 31042 | ≥99.5% | 液态 | 2596.569 | 45 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | 31042 | ≥92% | 液态 | 2596.569 | 50 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 异丙醚 | 108-20-3 | 31027 | ≥99.5% | 液态 | 38.005 | 5 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 戊腈 | 110-59-8 | 61629 | ≥99.0% | 液态 | 61.25 | 2.1 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 1，2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 61565 | ≥99% | 液态 | 4.31 | 0.2 | 桶装 |  | 丁 | 外购 | 二期 |
| 乙二醇 | 107-21-1 | - | ≥99.5% | 液态 | 145.14 | 8 | 桶装 |  | 丙A | 外购 | 二期 |
| 溴乙烷 | 74-96-4 | 61564 | ≥99.0% | 液态 | 4.08 | 2 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 乙苯 | 100-41-4 | 32053 | - | 液态 | - | 2 | 桶装 |  | 甲B | 自制 | 共用 |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 32064 | ≥99.5% | 液态 | 98.925 | 10 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 石油醚 | 8032-32-4 | 32002 | ≥99.5% | 液态 | 74.352 | 10 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 三乙胺 | 121-44-8 | 32168 | ≥99.0% | 液态 | 2.617 | 5 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 吡啶 | 110-86-1 | 32104 | ≥99.5% | 液态 | 22.751 | 4 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 六氯丙酮 | 116-16-5 | 61081 | ≥99.0% | 液态 | 2.827 | 0.3 | 桶装 |  | 丙A | 外购 | 二期 |
| 二异丙胺 | 108-18-9 | 32170 | ≥95% | 液态 | 298.68 | 5 | 桶装 |  | 甲B | 副产品 | 共用 |
| 二异丙胺 | 108-18-9 | 32170 | ≥99.5% | 液态 | 298.68 | 20 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 乙炔 | 74-86-2 | 21024 | ≥98% | 气态 | 14.938 | 0.25 | 瓶装（2kg/瓶&5～7kg/瓶） |  | 甲B | 外购 | 一期 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 32058 | ≥80% | 液态 | 1440.522 | 20 | 桶装 | 防火分区三 | 甲B | 外购、回收/待回收 | 共用 |
| 乙醇 | 64-17-5 | 32061 | ≥90% | 液态 | 284.621 | 15 | 桶装 |  | 甲B |  | 共用 |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 32127 | ≥97% | 液态 | 1525.68 | 20 | 桶装 |  | 甲B |  | 共用 |
| 二氯甲烷 | 1975/9/2 | 61552 | ≥97% | 液态 | 4964.301 | 45 | 桶装 |  | 丙B |  | 共用 |
| 无水乙醇 | 64-17-5 | 32061 | ≥99% | 液态 | 221.52 | 8 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 环己烷 | 110-82-7 | 31004 | ≥99% | 液态 | 24.397 | 3 | 桶装（150kg/桶） |  | 甲B | 外购 | 一期 |
| 原乙酸三甲酯 | 122-51-0 |  | ≥98% | 液态 | 29.344 | 8 | 桶装（200kg/桶） |  | 甲B | 外购 | 一期 |
| 醋酸正丙酯 | 109-60-4 | 32128 | ≥99% | 液态 | 146.25 | 10 | 桶装（180kg/桶） |  | 甲B | 外购 | 一期 |
| 丙酮氰醇 | 75-86-5 | 61088 | ≥97% | 液态 | 165.868 | 6 | 桶装 | 防火分区四 | 丙A | 外购 | 二期 |
| 苯基硫醇 | 108-98-5 | 61090 | - | 液态 | - | 2 | 桶装 |  | 乙 | 自制 | 一期 |
| 双氧水 | 7722-84-1 | 51001 | ≥30% | 液态 | 274.471 | 25 | 桶装 | 防火分区四 | 甲 | 外购 | 共用 |
| 二期厂区的207甲类仓库五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正庚烷 | 142-82-5 | 32006 | ≥98% | 液态 | 284.746 | 45 | 桶装 | 防火分区一 | 甲B | 外购 | 共用 |
| 正庚烷 | 142-82-5 | 32006 | ≥85% | 液态 | 284.746 | 40 | 桶装 |  | 甲B | 回收 | 共用 |
| 二氯乙烷 | 107-06-2 | 32035 | ≥99.5% | 液态 | 322.335 | 10 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 32084 | ≥99.0% | 液态 | 139.956 | 25 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 乙腈 | 75-05-8 | 32159 | ≥99.5% | 液态 | 66.82 | 7 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| 氯缩酮 | 88128-57-8 | - | ≥95% | 液态 | 6.28 | 0.3 | 桶装 |  | 丙A | 外购 | 二期 |
| 丙二酸二乙酯 | 105-53-3 | - | ≥99.0% | 液态 | 75.28 | 2.6 | 桶装 |  | 丙A | 外购 | 二期 |
| 氯甲基二甲基氯硅烷 | 1719-57-9 | 81133 | ≥99% | 液态 | 143.384 | 18 | 桶装 | 防火分区二 | 甲B | 外购 | 共用 |
| 原甲酸三乙酯 | 122-51-0 | 33595 | ≥99.0% | 液态 | 117.88 | 10 | 桶装 |  | 乙A | 外购 | 二期 |
| 亚磷酸三甲酯 | 121-45-9 | 33610 | ≥99% | 液态 | 24.206 | 3 | 桶装（200kg/桶） |  | 甲B | 外购 | 一期 |
| 三甲基氯硅烷 | 75-77-4 | 32186 | ≥99% | 液态 | 80.704 | 10 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 共用 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | 33541 | ≥99.5% | 液态 | 175.94 | 15 | 桶装 |  | 乙A | 外购 | 共用 |
| 叔丁醇 | 75-65-0 | 32066 | ≥99.5% | 液态 | 31.535 | 4 | 桶装 |  | 甲B | 外购 | 二期 |
| N，N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 33627 | ≥99.5% | 液态 | 369.76 | 32 | 桶装 |  | 乙B | 外购 | 共用 |
| DMF | 68-12-2 | 33627 | ≥85% | 液态 | 369.76 | 10 | 桶装 |  | 乙B | 回收 | 共用 |
| 铬酸酐 | 1333-82-0 | 51519 | ≥99.2% | 固态 | 89.28 | 5 | 桶装 | 防火分区三 | 乙 | 外购 | 二期 |
| 二甲基亚砜 | 67-68-5 | - | ≥99.5% | 液态 | 286.53 | 10 | 桶装 |  | 丙A | 外购 | 二期 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 32052 | ≥90% | 液态 | 387.117 | 10 | 桶装 |  | 甲B | 外购、回收/待回收 | 共用 |
| 丙酮 | 67-64-1 | 31025 | ≥90% | 液态 | 73.68 | 10 | 桶装 |  | 甲B |  | 共用 |
| 醋酐 | 108-24-7 | 81602 | ≥97% | 液态 | 14.040 | 5 | 桶装（200kg/桶） |  | 乙 | 外购 | 一期 |
| 溴甲烷 | 74-83-9 | 23041 | ≥98% | 气态 | 31.262 | 5 | 瓶装（50kg/瓶） |  | 甲A | 外购 | 一期 |

注：（1）上述两表中一期指该公司东厂区年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目，二期指该公司西厂区年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目.

（2）铬酸酐与甲苯、丙酮等易燃液体互相禁忌物，河北英科石化工程有限公司出具的《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》中，铬酸酐单独存放于207甲类仓库五防火分区三中的隔间六中，与甲苯、丙酮等易燃液体分开储存。

- 2.2.2项目组成

该项目组成见表2.2-2。

表2.2-2　项目组成一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存设施 | 202甲类仓库一 | 甲类，占地面积743.90m2 | 改造 |
|  |  | 207甲类仓库五 | 甲类，占地面积743.90m2 | 改造 |
| 2 | 卸车区 | - | 占地面积2100m2 |  |
| 3 | 公用辅助工程 | 给排水 | 利用厂区现有设施 |  |
|  |  | 供配电 | 利用厂区现有设施 |  |
| 4 | 服务设施 | 办公楼、控制室 | 依托该公司东厂区现有设施 |  |

- 2.3厂址概况

- 2.3.1地理位置及周边环境

1.地理位置

该项目位于江西省宜春市上高县工业园区，上高工业园区自2001年9月正式动工建设，根据“工业园区化、园区城市化”的要求，按照 “规划立园、项目兴园、科技强园、生态美园”的思路，坚持“发展、服务、协调、探索”四项基本职能，突破“资金、用工、土地、物流”四大瓶颈，主攻大项目，产业聚集项目，不断做大做强，吸引了县内外企业向园区集中。园区先后三次荣获江西省人民政府授予的江西工业崛起园区发展专项奖，被评为全省十佳工业园区、省级民营科技园，是全省30个重点园区之一，被省人民政府评为2005年度先进工业园区。

园区距省会南昌110公里，西临宜春90公里，320国道穿园而过，区位优势明显，交通便捷。

园区的道路、供水、供电、排水、通讯等基础设施建设，按照“统一规划、统一开发、统一建设、统一管理”的“四统一”制度进行。并将逐步配套教育、医疗卫生、金融、保险、商业、文化、体育等服务设施。

上高县工业园区黄金堆化工集中区，为江西省工业和信息化厅第一批认定合格的化工园区。

2.周边环境

江西百思康瑞药业有限公司西厂区位于上高县黄金堆工业园，总占地面积约73亩，项目场地四周建有实体围墙，场址东侧依次为园区污水管道、黄金南大道、10kV架空电力线（杆高14m）、百思康瑞药业东厂区、上高金安实业有限公司；东南侧为江西正梦新材料有限公司，项目西侧为上高高能佳电源科技有限公司，北侧依次为10kV架空电力线（杆高14m）、新威动力路、10kV架空电力线（杆高14m）、江西华广实业有限公司。场址东侧600m处为黄山村。

厂址周边500m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边无风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

该项目厂区周边情况详见下表。

表2.3-1厂区周边情况一览表

| 序号 | 相对位置 | 名称 | 厂界距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东 | 园区污水管道 | 5 |  |
|  |  | 黄金南大道 | 8 |  |
|  |  | 10kV架空电力线（杆高14m） | 17 |  |
|  |  | 百思康瑞药业东厂区 | 48 | 精细化工企业 |
|  |  | 上高金安实业有限公司 | 25 | 精细化工企业 |
|  |  | 黄山村 | 600 |  |
| 2 | 东南 | 江西正梦新材料有限公司 | 共围墙 | 精细化工企业 |
| 3 | 西 | 上高高能佳电源科技有限公司 | 共围墙 | 非精细化工企业 |
| 4 | 北 | 10kV架空电力线（杆高14m） | 12 |  |
|  |  | 新威动力路 | 13 |  |
|  |  | 江西华广实业有限公司 | 26 | 非精细化工企业 |

- 2.3.2自然条件

1、气象条件

上高县属中亚热带季风气候型，四季分明，春秋季短而冬夏季长，冬季冷而夏季热，春季湿而秋季干，热量资源丰富，降水充沛，日照充足，无霜期长，有着优越的气候条件。

上高县年平均气温为17.6℃，冬季最冷月1月平均气温为5.5℃，夏季最热月7月平均气温为29.1℃；极端最高气温为40.8℃，极端最低气温为-10.0℃；3月下旬进入春季，5月下旬后期进入夏季，9月下旬进入秋季，11月下旬进入冬季。一般11月下旬进入冬季。一般11月下旬开始出现初霜，2月底终霜，平均无霜期达276天。初雪平均日期在12月下旬，终雪平均日期为2月底，年平均降雪日为7天。
　　年平均降水量为1718.4mm，4—6月平均降水量为763.6mm，占年降水量的44%；受季风影响，上半年各月降水量呈逐月增多，下半年各月降水量呈逐月减少；6月份降水量最多，平均为277mm；12月降水量最少，平均为49mm。全年主导风向为东风，频率24%，基本风压400N/m2，平均风速2.9m/s。
　　年平均日照时数为1668.2小时；7月份日照时数最多，平均为243h；2月份日照时数最少，平均为70h。

2、水文条件

上高县城主要河流为锦江，源出宜春慈化锡杖山，经万载湖谭入境，自西向东横贯县中部，境内流程71km，河面平均宽190m，平均流量18～20m3/s，最大洪峰流量3763m3/s，枯水流量5.22m3/s，坪溪河、罗河、耶溪、江口水、水口水、蒙水、嶂河等支流，呈叶脉状分布全县，流向锦江。上甘山的主要水系为蒙水，规模小，现有功能主要是排洪兼农灌。本项目厂区最低点标高高于园区道路0.2m以上，排水顺畅，暴雨时雨水排水系统能够顺利排出厂区进入园区雨水井，因此不受洪涝灾害。

3、地质情况

上高地势东南高、西北低，山地、丘陵、平原分别占全县总面积的1.76%，65.79%，32.45%。上高县土地总面积1350km2。其中：农业用地511023亩，占25.26%；山地3.56万亩，占1.76%；水面106868.5亩，占5.28%；城镇、村庄、道路等其它用地339982亩，占16.8%。土壤质地肥沃，主要以红壤土和水稻土为主。其中：红壤土占土壤面积的51.1%，水稻土占土壤面积的16.8%。县域土地结构是一个较为完整的生态体系，土层疏松的沟谷平原对粮食和经济作物的生产非常有利，而丘陵岗地平缓，开发潜力较大，适宜于发展旱地作物和经济林木。

4、地震

据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）附录A，本区地震基本烈度6度，地震加速度小于0.05g，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ类，地震动反应谱特征周期等于0.35s。根据规范第4.1.1条规定，场地为对建筑抗震一般地段，根据最新的江西地震抗灾条例，设计时应按地震基本烈度6度进行抗震设防，其中甲乙类建构筑物按照7度要求加强抗震措施。

- 2.4总图及平面布置

- 2.4.2总平面布置

1.该公司总平面布置

江西百思康瑞药业有限公司厂区被黄金南大道分为东、西两个厂区，东厂区主要设置有2座甲类车间、2座丙类仓库、中控室及公辅工程设施。

2.西厂区总平面布置

该项目位于西厂区，西厂区占地面积约73亩，现状西厂区有1栋车间、2栋仓库、1栋公用工程车间、消防水池和事故应急池、一座闲置建筑、门卫、西侧中部围墙边的杆式变压器等。本次清理厂区中部约2100m2空地作为项目的卸车区，车辆卸货完成后，再由叉车或手推车收入相应仓库。厂区在东北侧设置1个物流出入口。

上述建构筑物均位于厂区中部，上述建构筑物通过一条厂内道路分为两个区域，道路以西为公辅工程区，主要有1栋公用工程车间（不在本次评价范围内）、消防水池和事故应急池，道路以东为仓储区，由北往南依次为卸车区、102生产车间二（不在本次评价范围内）、207甲类仓库五、202甲类仓库一。

厂区四周采用围墙与外界隔开，各建筑之间采用道路分隔，仓库东侧的主要道路在道路尽头设有一12m*12m的回车场。

具体布置详见附件《竣工图》。

- 2.4.3竖向布置

该项目竖向布置采用平坡式布置，场地内雨水采用排水沟排除，雨水径流至路面后汇入雨水口，流入厂区排水系统。

- 2.4.4主要建（构）物

评价范围内主要建构筑物见表2.4-1。

表2.4-1主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 火灾类别 | 占地面积(㎡) | 耐火等级 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202甲类仓库一 | 甲 | 730.8 | 二级 | 框架结构 | 利旧，改造 |
| 2 | 207甲类仓库五 | 甲 | 741.24 | 二级 | 框架结构 | 利旧，改造 |
| 3 | 卸车区 | - | 2100 | - | 砼 |  |
| 4 | 消防水池 | - | 240 | - | 砼 | 利旧，720m3 |
| 5 | 事故应急池 | - | 316 | - | 砼 | 利旧，1035m3 |

- 2.5 仓储物料

江西百思康瑞药业有限公司针对物料仓储变化情况，委托河北英科石化工程有限公司和广东政和工程有限公司先后进行了变更，河北英科石化工程有限公司出具了《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》，广东政和工程有限公司出具了《江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计变更说明》。

该公司西厂区的年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目暂未建设，涉及储存于2个甲类仓库的物料本次不予列出及评价，储存的物料及最大储存量等见2.5-1。

设计中202甲类仓库一、207甲类仓库五均设置了隔间，具体设置情况见下表，各隔间均采用无门窗的防火墙与仓库其他部位进行分隔，各隔间均面向道路单独设置疏散门。

表2.5-1主要原材料、产品一览表

| 储存分区 | 储存隔间 | 现储存物料 | 规格 | 设计储量（吨） | 包装方式 | 相态 | 火险类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202甲类仓库一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分区一 | / | 危废 | / | 100 | 桶装 | / | / | 防火分区一变更为危废仓库 |
| 防火分区二 | 隔间一 | 冰醋酸 | ≥99% | 12 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
|  |  | 四氢呋喃 | ≥99.5% | 45 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 四氢呋喃 | ≥92% | 50 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 乙苯 | - | 2 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 石油醚 | ≥99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 三乙胺 | ≥99% | 5 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 二异丙胺 | ≥95% | 5 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 二异丙胺 | ≥99.5% | 20 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  | 隔间二 | 乙炔 | ≥98% | 0.25 | 钢瓶 | 气体 | 甲类 |  |
| 防火分区三 | 隔间三 | 二氯甲烷 | ≥97% | 45 | 桶装 | 液体 | 丙类 |  |
|  |  | 甲醇 | ≥80% | 20 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | ≥97% | 20 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 乙醇 | ≥90% | 15 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 环己烷 | ≥99% | 3 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 原乙酸三甲酯 | ≥98% | 8 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 醋酸正丙酯 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
| 防火分区四 | 隔间四 | 苯基硫醇 | - | 2 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
|  | 隔间五 | 双氧水 | ≥30% | 25 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
| 207甲类仓库五 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分区一 | 隔间一 | 正庚烷 | ≥98% | 45 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 正庚烷 | ≥85% | 40 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | ≥99% | 25 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
| 防火分区二 | 隔间二 | 苯乙烯 | ≥99.5% | 15 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
|  |  | 亚磷酸三甲酯 | ≥99% | 3 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | N，N-二甲基甲酰胺 | ≥99.5% | 32 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
|  |  | N，N-二甲基甲酰胺 | ≥85% | 10 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
|  | 隔间三 | 氯甲基二甲基氯硅烷 | ≥99% | 18 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 三甲基氯硅烷 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
| 防火分区三 | 隔间四 | 甲苯 | 99.5% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 丙酮 | ≥99% | 10 | 桶装 | 液体 | 甲类 |  |
|  |  | 乙酸酐 | ≥97% | 5 | 桶装 | 液体 | 乙类 |  |
|  | 隔间五 | 溴甲烷 | ≥98% | 5 | 瓶装 | 气体 | 甲类 |  |

- 2.6装卸流程

物料卸车流程：车辆在到达卸车区后，操作人员准备好工具和设备，如绑带、手推车、卡板等，采用叉车将物料卸下后暂存于卸车区。待全部卸完后采用手推车、叉车等收入仓库中。

物料转运流程：仓库人员定期对仓库物料进行检查、盘点，仓库内设置温湿度计，由仓储人员定期检查、记录仓库的温湿度。仓储人员收到生产部开出的领料单后，将相应的物料采用手推车、叉车等移出仓库，待车间用完后收入仓库中。

- 2.7公用工程及辅助设施

- 2.7.1给排水

一、给水

该公司给排水系统东、西厂区独立设置。项目位于上高县黄金堆工业园，供水由园区供水管网供应。该项目西厂区范围内用水主要是消防用水，由厂区内消防水池供给。

二、排水系统

为了尽量减少对环境污染，达到国家污水排放要求，节约投资，公司污水实行清污分流，根据排水来源及排水水质，排水主要为雨水系统和消防废水系统。

1）雨水系统

厂区初期雨水通过厂区雨水明沟，经雨水明沟收集后排入市政雨水管网。

2）消防废水系统

事故状态下消防废水通过厂区雨水管网收集后，经阀门切换，进入厂区内事故应急池，待水质检测合格后排放或者经处理达标后排放。

- 2.7.2供配电

1.供电电源

该公司东、西厂区供配电系统独立设置，西厂区在西侧中部围墙边设有一台400KVA的杆式变压器，临时在空置的102生产车间西侧设低压配电间，配套设置低压配电装置，经变压后从低压配电柜对各用电设备供电。

2.负荷等级

202甲类仓库一、207甲类仓库五可燃有毒气体泄漏报警系统、火灾报警系统供电为一级用电负荷中的特别重要负荷，均采用ups电源供电。该项目应急照明系统、消防泵（90KW）为二级用电负荷，应急照明系统由自带的蓄电池供电，消防泵由在102车间配电间内设置的300kw柴油发电机供电，其他用电负荷均为三级用电负荷。

该项目用电设备主要为视频监控系统、照明设备和仓库内的事故风机等，安装容量约为23.2kW，该项目在厂区西侧中部围墙旁设置了1台400KVA杆式变压器，可以满足生产的需求。

3.供电及敷设方式

（1）供电方式

该项目仓库用电由临时设在空置的102车间西侧低压配电间向用电设备配电。

（2） 敷设方式

动力电缆埋地敷设，然后穿管引至用电设备。

4.防雷接地系统

该项目202甲类仓库一、207甲类仓库五为第二类防雷建筑物，采用接闪带防直击雷。屋面接闪带网格不大于10×10（m）。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线，引下线上部与屋顶接闪带焊接，下部与接地体焊接。接闪带采用构造柱内四对角主筋(直径不小于10)，引下线上与屋顶接闪带焊接；下部与埋于土壤中的接地体焊接，在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处采用防腐处理。采用建筑物基础底部钢筋或敷设-60×6热镀锌扁钢作环型连接体，建筑物柱内基础钢筋作接地极。

接地：采用-40×4热镀锌扁钢作水平连接条，埋深-0.8m。采用L50×50×5热镀锌角钢作接地极，接地极水平间距大于5m。防雷及接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于10欧。所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。

该项目防雷设施于2023年3月14日经江西省赣象防雷检测中心有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期至2023年9月14日，并出具了相应检测报告，检验检测报告复印件附录；

- 2.7.3电讯

1.视频监控系统

该项目仓库内存放的均为甲乙类物料，为了便于企业安全管理，该公司对仓库内设置视频摄像头。该项目视频监控系统信号引入东厂区控制室内的现有视频监控系统中，视频监视系统由视频监视点、网络视频存储器、视频监控操作站及系统机柜组成。该公司在202甲类仓库一、207甲类仓库五内外共设有28台视频摄像头，对仓库内、外部情况进行监控。其中在存放易制毒、易制爆、剧毒等危险化学品的分区门口共设有5台具有防入侵报警功能的视频摄像头。

表2.6-1视频监控一览表

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202甲类仓库一 |  |  |  |  |
| 1 | 防火分区一 | 室内 | 2 |  |
| 2 |  | 室外 | 2 |  |
| 3 | 防火分区二 | 室内 | 3 |  |
| 4 |  | 室外 | 0 |  |
| 5 | 防火分区三 | 室内 | 3 |  |
| 6 |  | 室外 | 0 |  |
| 7 | 防火分区四 | 室内 | 2 |  |
| 8 |  | 室外 | 3 |  |
| 207甲类仓库五 |  |  |  |  |
| 9 | 防火分区一 | 室内 | 2 |  |
| 10 |  | 室外 | 2 |  |
| 11 | 防火分区二 | 室内 | 3 |  |
| 12 |  | 室外 | 0 |  |
| 13 | 防火分区三 | 室内 | 4 |  |
| 14 |  | 室外 | 2 |  |

2.火灾报警

该项目在甲类仓库内设有手报、消防栓按钮、消防广播等火灾报警设施，火灾报警系统信号引入该公司西厂区门卫室。火灾报警控制器配有备用电源，平时由交流两路电源末端自动切换进行供电，当交流电源停电时自动切换为备用电源供电。火警主机内备用电池容量按能正常工作24小时或持续报警60分钟考虑。

表2.6-1仓库火灾报警设施一览表

| 序号 | 设置场所 | 设备名称 | 数量 | 安装高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202甲类仓库一 | 防爆感烟探测器 | 1 | 吸顶安装 | ExibIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆手动报警按钮 | 9 | 底边距地1.4m安装 | ExibIICT4 Gb/ExibIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆声光报警器 | 9 | 底边距地2.5m安装 | ExibIICT4 Gb/ExibIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆消防广播扬声器 | 5 | 底边距地2.5m安装 | ExdIICT4 Gb/ExdIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆消火栓按钮 | 7 | 消火栓箱内安装 | ExibIIBT4 Gb |
| 2 | 207甲类仓库五 | 防爆感烟探测器 | 2 | 吸顶安装 | ExibIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆手动报警按钮 | 9 | 底边距地1.4m安装 | ExibIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆声光报警器 | 6 | 底边距地2.5m安装 | ExibIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆消防广播扬声器 | 7 | 底边距地2.5m安装 | ExdIIBT4 Gb |
|  |  | 防爆消火栓按钮 | 7 | 消火栓箱内安装 | ExibIIBT4 Gb |

3.可燃有毒气体检测报警系统

该项目仓库内主要存放为甲乙类物料，该公司在仓库内可能发生可燃有毒气体、液体泄漏的区域按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》的要求设置了可燃有毒气体检测报警系统，可燃有毒气体检测报警信号引至东厂区的控制室内，控制室及现场气体检测器均具有声光报警功能。

仓库各分区、隔间均设有防爆型事故风机，并与可燃有毒气体检测报警器联锁，当可燃或有毒气体浓度达到二级报警值时，自动启动事故风机。

有毒气体释放源处于仓库内，每一台检测器距任一释放源不大于2m；可燃气体释放源处于仓库内，每一台检测器距任一释放源不大于5m。

检测器的安装：检测比空气重（包括比空气略重）的可燃气体的检测器，其安装高度距地坪0.3-0.6m；检测比空气重的有毒气体的检测器，其安装高度距地坪0.3-0.6m；检测比空气轻的可燃气体的检测器，其安装高度距顶-1.0m。检测器安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所。检测器的安装与接线按制造厂规定的要求进行，并符合防爆仪表接线的有关规定。

表2.6-2 可燃有毒气体检测报警系统一览表。

| 序号 | 类型 | 安装位置 | 检测介质 | 数量 | 报警值 | 检测日期 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202甲类仓库一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆可燃性气体探测器 | 防火分区一 | 可燃性气体 | 4 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 2 | 防爆可燃性气体探测器 | 防火分区二 | 可燃性气体 | 4 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 3 | 防爆可燃性气体探测器 | 防火分区三 | 可燃性气体 | 2 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 4 | 防爆可燃气体探测器 | 防火分区四 | 可燃气体 | 1 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 207甲类仓库五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防爆可燃性气体探测器 | 防火分区一 | 可燃性气体 | 4 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 6 | 防爆可燃性气体探测器 | 防火分区二 | 可燃性气体 | 4 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 7 | 防爆可燃性气体探测器 | 防火分区三 | 可燃性气体 | 4 | 一级报警20%LEL，二级报警40%LEL | 2022.11.02 | 1年 |
| 8 | 防爆有毒溴甲烷探测器 | 防火分区三 | 溴甲烷 | 1 | 一级报警100%OEL，二级报警200%OEL | 2023.02.23 | 1年 |

同时该公司配备了1台BTS-5D型号的便携式复合气体检测仪，用于操作人员巡回检查或检修时操作环境中的可燃、有毒气体浓度的检测，校准日期为2023年5月29日。

- 2.8消防系统

1.消防水系统

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.1.1条，该公司西厂区占地面积小于100ha、附近居住区人数小于1.5 万人，该项目同一时间内火灾起数按1起计算。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.6.2条，火灾延续时间按3小时计算。

评价范围内该公司一次消防灭火用水量最大的为207甲类仓库五，体积V=741.24m2×6.65m=4929.25m3，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.3.2条、3.5.2条，该仓库室外消火栓流量为25L/s，室内消火栓流量为10L/s，火灾持续时间为3h，因此，该项目一次灭火用消防水量为35*3*3600/1000=378m3。

该项目厂区消防水系统与东厂区消防水系统独立设置，消防水池补水由市政管网进行供应。厂区在202甲类仓库一西侧设置1座720m3的消防水池并设置有室外消防栓和消防管网系统，在公用工程车间南侧设有2台流量50L/s、功率90KW、扬程90m的消防水泵。厂区各单体消火栓系统采用临时高压系统，消防系统平时压力由稳压设备维持，火灾时启动消防泵灭火。

消防给水水源及消防水泵可以满足企业消防用水的需求。

2.防火措施及消防设施

该公司东、西厂区消防系统独立设置，西厂区设有环状室外消防管网，采用临时高压消防水系统。主干管为管径为DN100的镀锌钢管，支管为DN80的镀锌钢管，该项目设有1个室外消火栓。在仓库的每个防火分区外墙均设2个室内消火栓，单体间距不大于30m。满足该项目消防用水的要求。

该项目在2座仓库各防火分区或隔间均设置有手提式灭火器，以及时扑灭小型火灾和初始火灾。消防器材放在醒目、便于取用的地方。项目消防设施及器材分布情况见下表。

表2.8-1  消防设施及器材一览表

| 序号 | 单体名称 | 消防器材配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 202甲类仓库一 | MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器18具 MFT/ABC20推车式磷酸铵盐干粉灭火器2台 MPT/AR40推车式抗溶泡沫灭火器3台 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱7套 |  |
| 9 | 207甲类仓库五 | MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器16具 MFT/ABC20推车式磷酸铵盐干粉灭火器3台 MPT/AR40推车式抗溶泡沫灭火器3台 薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱7套 |  |

3.应急池

厂区在消防水池旁内设有1035m3的事故应急池1座，大于一次火灾总消防水量(378m3)，保证事故废水不外流，可满足该项目的需要。

- 2.9安全管理

一、安全管理机构

江西百思康瑞药业有限公司现有人员130余人，该公司设立安全部为安全管理机构，配备专职安全管理人员4人，各班组配备兼职安全管理人员，建立了三级安全管理网络。

该项目涉及易制毒、易制爆危险化学品，该公司成立了危险化学品管理治安保卫领导小组，由该公司主要负责人任组长。

表2.9-1主要负责人及管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 有效期 | 证书编号 | 发证单位 | 专业 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱建武 | 主要负责人 | 2025.10.11 | 332624198208210399 | 宜春市应急管理局 | 药学 | 本科 |  |
| 2 | 彭志华 | 安全生产管理人员 | 2023.9.28 | 422802198103294439 | 江西省应急管理厅 | 应用化工技术 | 大专 |  |
| 3 | 吴实建 | 安全生产管理人员 | 2023.8.18 | 362228198511201611 | 江西省应急管理厅 | 化学 | 本科 |  |
| 4 | 张学良 | 安全生产管理人员 | 2025.1.5 | 42060119730611123X | 宜春市应急管理局 | 有机化工 | 大专 |  |
| 5 | 杨荣 | 安全生产管理人员 | 2025.9.4 | 332624197910240032 | 宜春市应急管理局 | 化学工程与工艺 | 大专 |  |
| 6 | 胡火平 | 注册安全工程师 | - | 362401198311202813 | 应急管理部 | - | - |  |

二、安全生产责任制、安全管理制度、操作规程

江西百思康瑞药业有限公司根据《安全生产法》等法律法规的要求编制了全员安全生产责任制，针对不同的岗位制定了相应的安全生产责任制考核标准，制定了安全管理制度，针对该项目制定了仓库制定了仓库管理安全操作规程、装卸车安全操作规程等操作规程，安全管理制度清单见表2.9-2。

表2.9-2安全生产责任制汇总表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全生产领导小组安全责任制 |  | 总经理安全管理责任制 |
|  | 财务、采购副总经理岗位责任制 |  | 常务副总经理安全生产责任制 |
|  | 安全副总经理岗位责任制 |  | 技术副总经理岗位责任制 |
|  | 质量副总经理岗位责任制 |  | 安全部安全责任制 |
|  | 技术部安全责任制 |  | 生产部安全责任制 |
|  | 设备部安全责任制 |  | 行政部安全责任制 |
|  | 质量部安全责任制 |  | 质检部安全责任制 |
|  | 采购部安全责任制 |  | 财务部安全责任制 |
|  | 仓储部安全责任制 |  | 车间安全责任制 |
|  | 班组安全责任制 |  | 安全部部长安全责任制 |
|  | 生产部部长安全责任制 |  | 设备部部长安全责任制 |
|  | 行政部主任安全责任制 |  | 质量部主任安全责任制 |
|  | 质检部主任安全责任制 |  | 采购部经理安全责任制 |
|  | 财务部主任安全责任制 |  | 仓储部主任安全责任制 |
|  | 仓储员安全责任制 |  | 专（兼）职安全员安全责任制 |
|  | 电工、焊工安全责任制 |  | 车间主任安全责任制 |
|  | 班组长安全责任制 |  | 操作工安全责任制 |
|  | 员工安全责任制 |  | 蒸馏回收岗位安全责任制 |
|  | 污水处理工安全责任制 |  | 锅炉工安全责任制 |
|  | 质检化验员安全责任制 |  | 研发人员安全责任制 |
|  | 装卸人员安全责任制 |  | 会计、出纳安全责任制 |
|  | 采购、销售人员安全责任制 |  | 行政管理人员安全责任制 |
|  | 机动车驾驶员安全责任制 |  | 门卫岗位安全责任制 |

表2.9-3安全管理制度汇总表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度 |  | 安全生产会议管理制度 |
|  | 安全生产费用投入保障制度 |  | 安全生产责任制和目标考核与奖惩制度 |
|  | 安全生产规章制度、操作规程评审和修订制度 |  | 安全培训教育管理制度 |
|  | 特种作业人员管理制度 |  | 管理部门、基层班组安全活动管理制度 |
|  | 风险评价管理制度 |  | 风险评价作业指导书 |
|  | 隐患排查治理管理制度 |  | 危险化学品重大危险源管理制度 |
|  | 变更管理制度 |  | 安全生产事故管理制度（事故信息报告，事故调查、处理制度） |
|  | 防火防爆、防尘防毒、防泄漏、禁烟管理制度 |  | 消防安全管理制度 |
|  | 仓库安全管理制度 |  | 关键装置、重点部位安全管理制度 |
|  | 生产设施、安全设施管理制度（应急救援设施、器材、物资管理） |  | 监视和测量设备安全管理制度 |
|  | 作业安全管理制度 |  | 危险化学品安全管理制度 |
|  | 易制毒化学品安全管理制度 |  | 剧毒化学品安全管理制度 |
|  | 检维修安全管理制度 |  | 生产设施安全拆除和报废管理制度 |
|  | 承包商管理制度 |  | 供应商管理制度 |
|  | 职业卫生管理制度（防尘、防毒） |  | 劳动防护用品（具）发放及使用维护管理制度 |
|  | 安全风险抵押金制度 |  | 应急救援管理工作制度（应急处置制度） |
|  | 安全检查管理制度 |  | 安全隐患排查整改闭环管理制度 |
|  | 安全标准化运行自评管理制度 |  | 年度大修安全管理制度 |
|  | 工艺管理制度 |  | 生产安全巡回检查管理制度 |
|  | 安全技术措施管理制度 |  | 公用工程管理制度 |
|  | 电气管理制度 |  | 开、停车管理制度 |
|  | 厂区交通安全管理制度 |  | 外来人员安全管理制度 |
|  | 值班巡逻及门卫管理制度 |  | 领导干部带班制度 |
|  | 职业危害因素监测管理制度 |  | 公司文件编号及档案管理制度 |
|  | 重大危险源管理与定期评估制度 |  | 机动车辆进入生产装置区、仓库区安全管理制度 |
|  | 应急值守制度 |  | 反“三违”专项治理管理制度 |
|  | 机泵管理制度 |  | 应急救援队伍管理制度 |
|  | 防泄漏管理制度 |  | 员工违规违纪处罚管理制度 |
|  | 安全生产隐患排查治理信息系统应用管理制度 |  | 安全生产隐患形势分析、评估管理制度 |
|  | 隐患排查治理情况报告和公示管理制度 |  | 安全设施及重点部位检测检验管理制度 |
|  | 隐患排查治理制度评估修订管理制度 |  | 隐患排查治理台账和登记管理制度 |
|  | 重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门报告制度 |  | 从业人员持证上岗制度 |
|  | 安全生产风险研判和安全承诺公告管理制度 |  | 设备防腐蚀管理制度 |
|  | 泄漏点管理制度 |  | 设备润滑管理制度 |
|  | 设备巡检管理制度 |  | 设备盘车管理制度 |
|  | 仪表巡检制度 |  | 仪表安全连锁保护系统管理制度 |
|  | 仪表报警联锁管理制度 |  | 下水管网管理制度 |
|  | 安全生产信息管理制度 |  | 工艺卡片管理制度 |
|  | 操作规程管理制度 |  | 危险化学品装卸作业接口连接可靠性确认制度 |
|  | 危险化学品运输、装卸管理制度 |  | 公司班组交接班管理制度 |
|  | 仓库动碰复核制度 |  |  |

江西百思康瑞药业有限公司安全教育执行公司、车间、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训。特殊工种操作人员按规定进行专业培训和考核取证。该公司对安全教育、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。

表2.9-4特种作业人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 资格证号 | 工种名称 | 有效期 | 发证机关 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨荣 | T332624197910240032 | 电工 | 2024.9.3 | 江西省宜春市安监局 |  |
| 2 |  |  | 焊接与热切割 | 2027.11.1 | 宜春市应急管理局 |  |
| 3 | 罗贤勇 | T36222198512172613 | 电工 | 2026.10.18 | 宜春市应急管理局 |  |
| 4 |  |  | 化工自动化控制仪表作业 | 2026.10.18 | 宜春市应急管理局 |  |
| 5 | 仇新风 | T362228197408174016 | 焊接与热切割 | 2026.1.7 | 浙江省应急管理厅 |  |
| 6 | 李美华 | T362229198208233035 | 电工 | 2026.9.8 | 宜春市应急管理局 |  |
| 7 | 晏竹林 | 362228197512231818 | 叉车司机 | 2026.9 | 宜春市市场监督管理局 |  |
| 8 | 吴春辉 | 362204198401033011 | 叉车司机 | 2026.4 | 合肥市市场监督管理局 |  |

三、事故应急预案

1、江西百思康瑞药业有限公司于2023年3月24日修订了生产安全事故应急预案，事故应急预案从周边情况、危险目标分布、应急救援指挥机构、救援队伍的设置及职责、报警及应急救援程序、救援方法、疏散路线、疏散区域、善后处理及演练等作了明确的规定。预案具有较强的操作性。针对危险化学品生产、储存装置及涉及的危险化学品特性，制定了相应的专项事故应急预案。事故应急预案经宜春市应急管理局备案，备案号：3609002023009。

2、江西百思康瑞药业有限公司于2023年2月1日进行了应急疏散、紧急避险、救护抢险应急演练，于2023.6.27在甲类仓库进行了火灾事故演练，制定了演练方案，对演练过程进行了记录，并对演练结果进行了总结、评估。该公司日常应急管理部门为公司安全部；初起火灾救援由应急救援队伍负责，有大火警时可借助当地的消防大队，医疗由当地医院承担。

3、该公司根据有关法律法规和自身实际情况，定期或不定期为从业人员配备符合国家有关要求的安全帽、工作服、工作鞋、防护眼镜、手套等劳动防护用品，定期对人员佩戴情况进行监督巡查。

4、该公司根据储存物料的特性，在2座仓库之间设置了6个洗眼器。根据自身工艺、物料等的特点，在东厂区配备了一定量的应急器材，主要有：防毒面罩、滤毒盒、正压式空气呼吸器、安全绳、防化服等，并配有专人保管，储备物资一旦出现被盗用、挪用、流散和失效等情况，企业及时予以补充和更新。

表2.9-5 该公司应急物资一览表

| 序号 | 防护用品或设施名称 | 安全作用 | 数量 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全绳 | 登高防护 | 6 | 各车间 |
| 2 | 防毒口罩 | 呼吸系统防护 | 18 | 各车间 |
| 3 | 防毒面罩 | 呼吸系统防护 | 24 | 各车间 |
| 4 | 防护眼罩 | 眼部防护 | 30 | 各车间 |
| 5 | 防化服 | 身体防护 | 6 | 各车间 |
| 6 | 工厂急救箱 | 急救防护 | 6 | 各车间 |
| 7 | 急救工具 | 急救防护 | 6 | 各车间 |
| 8 | 滤毒罐 | 呼吸系统防护 | 12 | 各车间 |
| 9 | 毛巾 | 呼吸系统防护 | 30 | 各车间 |
| 10 | 抢险工具 | 急救防护 | 6 | 各车间 |
| 11 | 消防鞋 | 脚部防护 | 12 | 各车间 |
| 12 | 正压式空气呼吸器 | 呼吸系统防护 | 6 | 各车间 |

四、安全投入

该公司202甲类仓库一、207甲类仓库五改造过程中累计投入安全费用52.39万元。

表2.9-6 安全生产费用投入一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改造墙体 | 81000 |
| 2 | 消防工程 | 260000 |
| 3 | 监控 | 102000 |
| 4 | 有毒可燃探头 | 41300 |
| 5 | 轴流风机 | 5500 |
| 6 | 门 | 10900 |
| 7 | 警示牌、标志牌 | 5000 |
| 8 | 灭火器材 | 13200 |
| 9 | 应急救援演练费用 | 5000 |
| 合计： |  | 523900 |

四、保险

根据《安全生产法》第五十一条规定，该公司依法参加了工伤保险，已为从业人员缴纳保险费，并投保安全生产责任保险。

工伤保险缴费证明及投保安责险文件见附件。

- 第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

- 3.1 危险物质的辨识结果及依据

- 3.1.1.辨识依据

1、危险、有害因素分类标准：

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订）

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理有害因素》GBZ2.2-2007

2、周边环境和自然条件

3、总平面布置

4、建（构）筑物

5、涉及的物料

6、安全设施设计

7、现场勘察记录及前期收集的资料

8、同类或类似装置事故案例

- 3.1.2主要危险物质分析过程

评价范围内202甲类仓库一和207甲类仓库五涉及的物料为冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等。根据《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订），上述物料中属于危险化学品的有：冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等。

根据《江西百思康瑞药业有限公司年产20 吨倍他米松中间体30 吨氢化可的松中间体技改项目环境影响报告书》和企业提供的资料，该公司年产20 吨倍他米松中间体30 吨氢化可的松中间体技改项目涉及的危废主要有工艺残液（主要为过滤残渣、蒸馏残液、残渣）、废活性炭、废滤布、机修废物、污水处理污泥等，危废成分复杂且含有的易燃物质较少，不进行危险化学品辨识。

表3.1-1 危险化学品一览表

| 序号 | 物料名称 | 目录序号 | CAS号 | 沸点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限v% | 火灾 类别 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冰醋酸 | 2630 | 64-19-7 | 118.1 | 39 | 4-17 | 乙 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
|  | 四氢呋喃 | 2071 | 109-99-9 | 65.4 | -20 | 1.5-12.4 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
|  | 乙苯 | 2566 | 100-41-4 | 136.2 | 15 | 1-6.7 | 甲 | 易燃液体,类别2 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 |  |
|  | 石油醚 | 1965 | 8032-32-4 | 40～80 | <-20 | 1.1-8.7 | 甲 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 |  |
|  | 三乙胺 | 1915 | 121-44-8 | 89.5 | <0 | 1.2-8.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
|  | 二异丙胺 | 706 | 108-18-9 | 84.1 | -1 | 1.1-7.1 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
|  | 乙炔 | 2629 | 74-86-2 | -83.8 | - | 2.1-80 | 甲 | 易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体 |  |
|  | 二氯甲烷 | 541 | 75-09-2 | 39.8 | - | 12-19 | 丙 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 |  |
|  | 甲醇 | 1022 | 67-56-1 | 64.8 | 11 | 5.5-44 | 甲 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 2651 | 141-78-6 | 77.2 | -4 | 2-11.5 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
|  | 乙醇 | 2568 | 64-17-5 | 78.3 | 12 | 3.3-19 | 甲 | 易燃液体,类别2 |  |
|  | 环己烷 | 953 | 110-82-7 | 80.7 | -16.5 | 1.2-8.4 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 |  |
|  | 原乙酸三甲酯 | 2748 | 1445-45-0 | 107~109 | 16 | - | 甲 | 易燃液体,类别2 |  |
|  | 醋酸正丙酯 | 2656 | 109-60-4 | 101.6 | 10 | 1.7-8.0 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
|  | 苯基硫醇 | 71 | 108-98-5 | 168.3 | 51 | - | 乙 | 易燃液体,类别3 急性毒性-经口,类别2 急性毒性-经皮,类别2 急性毒性-吸入,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |  |
|  | 双氧水 | 903 | 7722-84-1 | 158(无水) | - | - | 乙 | 氧化性液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
|  | 正庚烷 | 2782 | 142-82-5 | 98.5 | -4 | 1.1-6.7 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 1148 | 1634-04-4 | 53～56 | -10 | 1.6-15.1 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 |  |
|  | 亚磷酸三甲酯 | 2448 | 121-45-9 | 112 | 27 | - | 甲 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 |  |
|  | 三甲基氯硅烷 | 1809 | 75-77-4 | 57.6 | -28 | 1.8 | 甲 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3 急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别2 |  |
|  | 苯乙烯 | 96 | 100-42-5 | 146 | 34.4 | 1.1-6.1 | 乙 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 |  |
|  | N，N-二甲基甲酰胺 | 460 | 68-12-2 | 152.8 | 58 | 2.2-15.2 | 乙 | 易燃液体,类别3 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖毒性,类别1B |  |
|  | 甲苯 | 1014 | 108-88-3 | 110.6 | 4 | 1.2-7 | 甲 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 |  |
|  | 丙酮 | 137 | 67-64-1 | 56.5 | -20 | 2.5-13 | 甲 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） |  |
|  | 乙酸酐 | 2634 | 108-24-7 | 138.6 | 49 | 2.0-10.3 | 乙 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |  |
|  | 溴甲烷 | 2411 | 74-83-9 | 3.6 | -40 | 10-16 | 甲 | 加压气体 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 危害水生环境-急性危害,类别1 危害臭氧层,类别1 |  |

1、危险化学品理化性质见附件D。

2、非危险化学品理化性质

2座仓库储存的物料中，氯甲基二甲基氯硅烷未列入《危险化学品目录》，氯甲基二甲基氯硅烷，又称(氯甲基)二甲基氯硅烷，英文名称是(Chloromethyl)dimethylchlorosilane，CAS号是1719-57-9，分子式是C3H8Cl2Si，分子量是143.0871，是一种有机化工原料，有刺激性的无色液体，腐蚀性气味，沸点115℃，闪点22.5+/-14.6℃。

- 3.1.3特殊危险化学品、危险工艺辨识结果

1、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）等，该项目涉及的亚磷酸三甲酯为第三类监控化学品。

2、易制毒化学品辨识

对照《易制毒化学品管理条例》、《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》等可知，该项目涉及的乙酸酐为第二类易制毒化学品，甲苯、丙酮为第三类易制毒化学品。

3、易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），该项目涉及的双氧水为易制爆危险化学品。

4、剧毒化学品辨识

经查《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订），该项目涉及的苯基硫醇为剧毒品。

5、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该项目不涉及高毒物品。

6、特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》国家应急部等四部委公告（2020）第3号辨识，该项目涉及的甲醇、乙醇为特别管控的危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号辨识，该项目涉及物料甲醇、乙炔、甲苯、苯乙烯、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。

8、重点监管危险化工工艺辨识

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，该项目仅为物料仓储，不涉及化学反应，因此不涉及重点监管的危险化工工艺。

- 3.2 危险、有害因素的辨识结果及依据

1.辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》、《职业病危害因素分类目录》等，通过对该项目的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、等方面进行分析而得出。

2.辨识结果

该项目中涉及的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、容器爆炸、车辆伤害、触电、机械伤害、坍塌、毒物、高温、噪声与振动等。其中，火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

- 3.3可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素的分布

表3.3-1可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素的分布表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在工段（序） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 202甲类仓库一、207甲类仓库五、卸车区 |
| 2 | 中毒窒息 | 202甲类仓库一、207甲类仓库五、卸车区 |

- 3.4 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布

表3.4-1可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素的分布一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在部位（序） |
| --- | --- | --- |
|  | 触电 | 作业现场的电机、配电设备、照明灯具、电缆等有电气设备设施的场所。 |
|  | 容器爆炸 | 乙炔、溴甲烷钢瓶 |
|  | 灼烫腐蚀 | 存在腐蚀性物料的设备设施和场所 |
|  | 机械伤害 | 排风机周边。 |
|  | 车辆伤害 | 有车辆行驶的道路、卸车等相关场所。 |
|  | 毒物 | 仓库涉及毒性物料的场所 |
|  | 坍塌 | 202甲类仓库一、207甲类仓库五 |
|  | 噪声与振动 | 有电动机械设备，如排风机等作业场所。 |
|  | 高温 | 夏季长时间的室外作业。 |
|  | 淹溺 | 消防水池、事故应急池 |

- 3.5重大危险源辨识结果

通过附件A.3节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局40号令，第79号令修改)得出结论如下：该项目不构成重大危险源。

- 第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

- 4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1.以危险、有害因素的类别为主划分

1）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元，例如将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

2.按装置和物质特征划分

1）按装置工艺功能划分；

2）按布置的相对独立性划分；

3）按工艺条件划分；

4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

5）按事故损失程度或危险性划分。

- 4.2 评价单元的划分结果

根据单元划分原则，对该项目划分出如下单元：项目厂址及周边环境单元、平面布置及建构筑物单元、仓库单元、安全管理单元、法律法规符合性检查单元。

- 第5章 采用的安全评价方法及理由说明

- 5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则

1.充分性原则；

2.适应性原则；

3.系统性原则；

4.针对性原则；

5.合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：

## 5.2 各单元采用的评价方法

该项目各单元采用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1 各单元采用的评价方法

| 评价方法 评价单元 | 检查表法 |
| --- | --- |
| 厂址及周边环境单元 | √ |
| 平面布置及建构筑物单元 | √ |
| 仓库单元 | √ |
| 安全管理单元 | √ |
| 法律法规符合性检查单元 | √ |

- 5.3评价方法简介

1.安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表5.3-1。

表5.3-1 安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

- 6.1 固有危险程度的分析结果

- 6.1.1爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的分析结果

依据该公司提供的资料，结合相应物质的理化性质及危险特性表，通过分析，作业场所固有危险见表6.1-1。

表6.1-1 主要作业场所固有危险性

| 装置（场所） | 主要危险物料 | 火险等级 | 爆炸危险环境 | 卫生环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202甲类仓库一 | 冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水 | 甲 | 2区爆炸危险场所 | Ⅱ | 有毒、腐蚀性环境 |
| 207甲类仓库五 | 正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷 | 甲 | 2区爆炸危险场所 | Ⅱ | 有毒、腐蚀性环境 |

- 6.1.2各单元固有危险程度定量分析结果

#### 6.1.2.1 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

爆炸性化学品的TNT当量的公式

式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值为4％；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg，取值为4500 kJ/kg。

该项目不涉及爆炸品；乙炔为易燃气体，冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、二氯甲烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐为易燃液体，气体状态下具有爆炸性。四氢呋喃、乙苯、石油醚、二异丙胺、原乙酸三甲酯、苯基硫醇、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、无燃烧热资料，本报告不予以计算。

表6.1-2该项目爆炸性化学品的质量及相当于TNT的摩尔量一览表

| 序号 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/mol） | 存在场所 | 最大在线量（t） | TNT当量（kg） | TNT的摩尔量（mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙炔 | 1298.4 | 202甲类仓库一 | 0.25 | 2770.10 | 628.81 |
|  | 冰醋酸 | 873.7 | 202甲类仓库一 | 12 | 38798.78 | 8807.32 |
|  | 三乙胺 | 4333.8 | 202甲类仓库一 | 5 | 47587.05 | 10802.26 |
|  | 二氯甲烷 | 604.9 | 202甲类仓库一 | 45 | 71214.98 | 16165.80 |
|  | 甲醇 | 727.0 | 202甲类仓库一 | 20 | 100846.16 | 22892.08 |
|  | 乙酸乙酯 | 2244.2 | 202甲类仓库一 | 20 | 113214.78 | 25699.76 |
|  | 乙醇 | 1365.5 | 202甲类仓库一 | 15 | 98798.93 | 22427.36 |
|  | 环己烷 | 3916.1 | 202甲类仓库一 | 3 | 31021.07 | 7041.78 |
|  | 醋酸正丙酯 | 2890.5 | 202甲类仓库一 | 10 | 62893.70 | 14276.87 |
|  | 正庚烷 | 4806.6 | 207甲类仓库五 | 85 | 906010.71 | 205664.43 |
|  | 苯乙烯 | 4376.9 | 207甲类仓库五 | 15 | 140096.66 | 31801.94 |
|  | N，N-二甲基甲酰胺 | 1915 | 207甲类仓库五 | 42 | 244505.24 | 55502.69 |
|  | 甲苯 | 3905.0 | 207甲类仓库五 | 10 | 94180.35 | 21378.94 |
|  | 丙酮 | 1788.7 | 207甲类仓库五 | 10 | 68438.17 | 15535.46 |
|  | 乙酸酐 | 1804.5 | 207甲类仓库五 | 5 | 19639.53 | 4458.17 |

- 6.1.2.2 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量为：Q=qm

q — 燃料的燃烧值，kJ/kg；

m — 物质的质量，kg。

该项目存在的乙炔为易燃气体，冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、二氯甲烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐为易燃液体，气体状态下具有爆炸性。四氢呋喃、乙苯、石油醚、二异丙胺、原乙酸三甲酯、苯基硫醇、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、无燃烧热资料，本报告不予以计算。

表6.1-3该项目可燃性化学品的质量及燃烧后放出热量一览表

| 序号 | 存在物质 | 燃烧值（kJ/mol） | 存在场所 | 最大在线量（t） | 燃烧后放出的热量（kj） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙炔 | 1298.4 | 202甲类仓库一 | 0.25 | 12465437.79 |
|  | 冰醋酸 | 873.7 | 202甲类仓库一 | 12 | 174594504.58 |
|  | 三乙胺 | 4333.8 | 202甲类仓库一 | 5 | 214141713.61 |
|  | 二氯甲烷 | 604.9 | 202甲类仓库一 | 45 | 320467388.74 |
|  | 甲醇 | 727.0 | 202甲类仓库一 | 20 | 453807740.32 |
|  | 乙酸乙酯 | 2244.2 | 202甲类仓库一 | 20 | 509466515.32 |
|  | 乙醇 | 1365.5 | 202甲类仓库一 | 15 | 444595181.25 |
|  | 环己烷 | 3916.1 | 202甲类仓库一 | 3 | 139594819.39 |
|  | 醋酸正丙酯 | 2890.5 | 202甲类仓库一 | 10 | 283021639.09 |
|  | 正庚烷 | 4806.6 | 207甲类仓库五 | 85 | 4077048198.78 |
|  | 苯乙烯 | 4376.9 | 207甲类仓库五 | 15 | 630434991.36 |
|  | N，N-二甲基甲酰胺 | 1915 | 207甲类仓库五 | 42 | 1100273597.81 |
|  | 甲苯 | 3905.0 | 207甲类仓库五 | 10 | 423811591.06 |
|  | 丙酮 | 1788.7 | 207甲类仓库五 | 10 | 307971763.09 |
|  | 乙酸酐 | 1804.5 | 207甲类仓库五 | 5 | 88377901.85 |

#### 6.1.2.3 具有毒性的化学品的浓度及质量

依据《职业性接触毒物危害程度分级》，该项目涉及的溴甲烷、苯基硫醇属于Ⅱ级（高度危害）；苯乙烯、甲醇、甲苯、冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、三乙胺、乙酸酐、二异丙胺、N,N-二甲基甲酰胺等属于Ⅲ级（中度危害）；其他物质属于Ⅳ级(轻度危害)，本报告不予以列出。

表6.1-4  具有毒性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 存在物质 | 存在场所 | 最大在线量（t） | 浓度 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溴甲烷 | 207甲类仓库五 | 5 | 98% | Ⅱ级（高度危害） |
|  | 苯基硫醇 | 202甲类仓库一 | 2 | - | Ⅱ级（高度危害） |
|  | 苯乙烯 | 207甲类仓库五 | 15 | 99.5% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 甲醇 | 202甲类仓库一 | 20 | 80% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 甲苯 | 207甲类仓库五 | 10 | 99.5% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 冰醋酸 | 202甲类仓库一 | 12 | 99% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 四氢呋喃 | 202甲类仓库一 | 45 | 99.5% | Ⅲ级（中度危害） |
|  |  | 202甲类仓库一 | 50 | 92% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 乙苯 | 202甲类仓库一 | 2 | - | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 三乙胺 | 202甲类仓库一 | 5 | 99% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 乙酸酐 | 207甲类仓库五 | 5 | 97% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | 二异丙胺 | 202甲类仓库一 | 20 | 99.5% | Ⅲ级（中度危害） |
|  |  | 202甲类仓库一 | 5 | 95% | Ⅲ级（中度危害） |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 207甲类仓库五 | 42 | 99.5% | Ⅲ级（中度危害） |

#### 6.1.2.4 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该项目存在的具有腐蚀品的化学品为冰醋酸、三乙胺、二异丙胺、二氯甲烷、环己烷、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、甲苯、乙酸酐、溴甲烷等。

表6.1-5  具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

| 序号 | 物质名称 | 存在场所 | 最大在线量（t） | 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冰醋酸 | 202甲类仓库一 | 12 | 99% |
|  | 三乙胺 | 202甲类仓库一 | 5 | 99% |
|  | 二异丙胺 | 202甲类仓库一 | 5 | 95% |
|  |  |  | 20 | 99.5% |
|  | 二氯甲烷 | 202甲类仓库一 | 45 | 97% |
|  | 环己烷 | 202甲类仓库一 | 3 | 99% |
|  | 苯基硫醇 | 202甲类仓库一 | 2 | - |
|  | 双氧水 | 202甲类仓库一 | 25 | ≥30% |
|  | 正庚烷 | 207甲类仓库五 | 45 | 98% |
|  |  |  | 40 | 85% |
|  | 甲基叔丁基醚 | 207甲类仓库五 | 25 | 99% |
|  | 亚磷酸三甲酯 | 207甲类仓库五 | 3 | 99% |
|  | 三甲基氯硅烷 | 207甲类仓库五 | 10 | 99% |
|  | 苯乙烯 | 207甲类仓库五 | 15 | 99.5% |
|  | 甲苯 | 207甲类仓库五 | 10 | 99.5% |
|  | 乙酸酐 | 207甲类仓库五 | 5 | 97% |
|  | 溴甲烷 | 207甲类仓库五 | 5 | 98% |

- 6.2各单元危险、有害程度定性分析结果

表6.2-1 各单元危险、有害程度定性分析结果一览表

| 评价单元 | 评价结果 |
| --- | --- |
| 项目厂址及周边环境单元 | 1）该项目位于上高县黄金堆工业园，符合当地规划和布局。 2）该项目与周边企业、架空电力线、道路等的距离满足要求。 3）该项目厂址无不良地质结构，有便利和经济的交通运输条件，满足法律法规要求。 4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了16项内容的检查分析，均符合要求。 |
| 平面布置及建构筑物单元 | 评价组根据江西百思康瑞药业有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的平面布置及建构筑物单元情况评价小结如下： 1）该项目仓库周边设有消防车道及回车场。 2）该项目仓库耐火等级为二级，建筑面积及防火分区符合要求。 3）该项目仓库与周边建构筑物、道路等的间距均符合要求。 4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了29项内容的检查分析，1项不符合要求：仓库未设置防散流设施。 |
| 仓库单元 | 评价组根据江西百思康瑞药业有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仓库单元情况评价小结如下： 1）该项目仓库内设置了火灾报警系统、灭火器、可燃有毒气体报警系统等。 2）该项目仓库内采用防爆型电气设备设施。 3）对该单元进行了42项现场检查，2项不符合要求：（1）207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动；（2）仓库内未设置安全警示标志。 |
| 安全管理单元 | 评价组根据江西百思康瑞药业有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下： 1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了主要负责人或安全生产管理人员资格证书。 2）该公司已编制安全事故应急救援预案，建有应急救援组织和应急救援人员，配备应急救援器材、设备。 3）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。 4）该公司建立了有关安全生产的规章制度；建立了安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求 6）对该单元进行了63项现场检查，1项不符合要求：（1）仓库内未设置安全警示标志； |
| 法律法规符合性检查单元 | 评价组对各类安全生产相关证照是否齐全。建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。安全生产管理措施是否到位。安全生产规章制度是否健全。是否建立了事故应急救援预案。建设项目的各项设施的检验、检测情况等符合情况进行了检查，检查组认为，该项目符合安全生产相关法律、法规要求. |

- 6.3风险程度的分析结果

- 6.3.1危险化学品泄漏的可能性

该项目涉及的危险化学品主要有冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等，乙炔、溴乙烷采用钢瓶储存，容器具有一定的压力；其他物料采用桶装，存在一定量的静密封点。

该项目可能泄漏危险化学品的地方主要为装卸车过程、搬运过程中发生的泄漏，以及储存过程中桶盖未盖紧或包装桶质量问题导致的泄漏。

该项目涉及的冰醋酸、三乙胺、二异丙胺、二氯甲烷、环己烷、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、甲苯、乙酸酐、溴甲烷等具有腐蚀性，容易对包材产生腐蚀，尽管物料在供应商出厂前已针对性的选择了包材，但仍然存在着缝隙腐蚀、应力腐蚀、晶间腐蚀等状况，可能导致危险化学品泄漏。

物料包装容器因地质灾害、长期腐蚀或着火后受热变形，造成膨胀、破裂引发泄漏。

表6.3-1 物料泄漏的可能性分析

| 序号 | 发生泄漏的可能原因 | 可能性分级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员暴力卸车、搬运导致包装容器跌落 | 容易发生 | 卸车、搬运等按操作规程进行作业 |
| 2 | 仓库内物料容器未密封 | 容易发生 | 入库前严格检查 |
| 3 | 物料超高堆放导致跌落 | 容易发生 | 严格按要求进行堆放 |
| 4 | 腐蚀泄漏 | 偶尔发生 | 定期检查，物料严格执行先进先出 |
| 5 | 人员误操作导致物料外泄。 | 容易发生 | 卸车、搬运等按操作规程进行作业，仓库内严禁进行分装作业 |

- 6.3.2爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏造成火灾爆炸事故的条件

1.爆炸性事故的条件

该项目不涉及爆炸性化学品，仓库内存放的甲乙类物料大多具有易燃易爆性，但如果易燃液体、气体发生泄漏，和空气等氧化剂形成混合物，在相对封闭的空间内其浓度达到爆炸范围时，遇明火、静电、雷电、电火花等点火源，易发生爆炸事故。

2.出现火灾事故的条件

该项目涉及较多的易燃可燃物质，在储存或装卸的过程中发生危险化学品泄漏的可能性较大。如果发生可燃液体泄漏，其蒸气形成混合气体达到燃烧极限并同时遇到高温或火源，则有可能发生火灾事故。

- 6.3.3有毒化学品接触最高限值的时间

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目涉及的溴甲烷、苯基硫醇属于Ⅱ级（高度危害）；苯乙烯、甲醇、甲苯、冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、三乙胺、乙酸酐、二异丙胺、N,N-二甲基甲酰胺等属于Ⅲ级（中度危害）。需要说明的是，当气体、液体状态有毒物质一旦发生泄漏，在泄漏点附近在短时间内其蒸气浓度达到中毒极限，对附近的作业人员均可能造成中毒伤害。

- 第7章 安全条件和安全生产条件的分析结果

- 7.1建设项目的外部情况分析结果

- 7.1.1周边环境

江西百思康瑞药业有限公司位于上高县黄金堆工业园，总占地面积约73亩，项目场地四周建有实体围墙，场址东侧依次为园区污水管道、黄金南大道、10kV架空电力线（杆高14m）、百思康瑞药业东厂区、上高金安实业有限公司；东南侧为江西正梦新材料有限公司，项目西侧为上高高能佳电源科技有限公司，北侧依次为10kV架空电力线（杆高14m）、新威动力路、10kV架空电力线（杆高14m）、江西华广实业有限公司。场址东侧600m处为黄山村。

厂址周边500m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边无风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

- 7.1.2项目周边单位24小时内生产经营活动及居民生活情况

该项目位于上高县黄金堆工业园，周边主要为同类企业和工贸企业，外部安全防护距离内无村庄，周边24h内均有人员活动或生产经营活动。依据本报告附件B.1节，该项目与周边企业建构筑物的距离，均符合标准规范要求。该项目仓库内设有可燃有毒气体检测报警系统及火灾报警系统，可通过声光报警通知作业人员，避免事故发生。

- 7.1.3危险化学品生产、储存装置外部安全防护距离

根据本报告附件A.4.3节的分析结果，该项目外部安全防护距离内无相应的防护目标。

- 7.2建设项目的安全条件

- 7.2.1建设项目与国家和当地政府产业政策与布局的符合性

该项目验收主体为2栋甲类仓库，不涉及危险化学品生产装置，且该公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目和年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目均已取得项目备案通知书。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订），该项目涉及的物料均未列入限制和淘汰类。

因此，该项目符合国家和当地政府的产业政策。

- 7.2.2项目对周边生产、经营活动和居民生活的影响

该项目外部安全防护距离范围内无居住区、商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施，符合要求。

该项目距离最近的企业主要建构筑物间、与该公司东厂区之间的防火间距符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

该项目厂区根据消防总用水量设置有相应容量的应急池，以免污染周围水体环境。

该项目场地内设有一栋车间，但该车间未安装生产设施，因此该项目仓库发生事故对车间无影响。

因此，该项目正常运行时不会对周边环境产生影响，但该项目如发生火灾爆炸、有毒物料泄漏等事故，可能会对周边环境造成一定的影响。

- 7.2.3 项目周边生产、经营活动和居民生活情况对项目的影响

从项目建设区域的位置上看，该项目与周边相邻的装置、企业等的安全间距均符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求，项目厂界距最近居民点距离大于600m。该公司对进出厂区的人员及车辆管理严格，进出厂需通过门卫，均需登记检查，无关人员禁止入内。

周边区域24h内均有人员活动，居民的生产经营活动正常情况下不会对该项目的生产产生影响，但是如果没有健全的安全管理制度和措施，致使外部闲散人员能够随意进入该厂，也可对正常的生产经营活动造成不良影响。

因此，在正常生产情况下，项目周边生产、经营单位、居民及该公司东厂区装置对该项目的生产、经营活动没有影响。但如果周边生产经营单位、该公司东厂区装置发生火灾爆炸、金安公司液氯泄漏等事故，则可能对该项目造成一定的影响。

- 7.2.6 建设项目所在地自然条件对建设项目生产的影响

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水、内涝等因素。其中最主要的因素是地震、不良地质及雷击。

1）地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如仓库因地震作用发生倒塌后，容易造成人员伤亡和财产损失，甚至导致危险化学品泄漏引发火灾爆炸或中毒事故。该项目所在区域地震烈度为6度，该项目建设时已按抗震设防烈度的要求建设。

2）雷暴同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

3）该项目场地道路设置了合理的坡度，厂区排水顺畅，且该项目场地高于周边道路，暴雨时雨水能够顺利排出厂区，因此受洪涝灾害可能性较低。

4）在高温季节，高温易引发乙炔、溴甲烷等分子运动加速，造成钢瓶、桶装物料内压增大，甚至发生钢瓶或包装桶超压爆炸，高温天气也可能导致作业人员中暑。在储存过程中包装桶、钢瓶等可能因天气或物料等原因产生腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏引起事故。

5）厂址所在区域极端最低气温-10℃。低气温可能造成地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等，也可能造成运输车辆打滑，造成车辆伤害事故。

6）不良地质

该项目场地处于稳定的地质构造环境中，地基稳定性好。该场地及其附近没有可能影响工程稳定性的不良地质现象，场地及周边无古河道、暗浜、暗塘、人工洞穴或其它人工地下设施等。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。

- 7.3 安全设施的检验、检测和调试情况

该项目安全设施设备均为有资质厂家生产，附有合格证。设施安装完成后建设单位进行了调试或检验检测。

1.建设单位对该项目安装的可燃有毒报警系统进行了检测，均检测合格；

2.该项目安装的火灾报警设施接入该公司现有火灾报警系统，经调试合格；

3. 该项目防雷设施于2023年3月14日经江西省赣象防雷检测中心有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期至2023年9月14日，并出具了相应检测报告，检验检测报告复印件附录。

- 7.4 建设项目安全生产条件的分析结果

- 7.4.1 建设项目采用安全设施情况

- 7.4.1.1建设项目采用的安全设施

1.选址、总平面布置及建（构）筑物

1）评价范围内的仓库与周边民居、工厂、道路、公共设施的距离满足《建筑防火通用规范》、《建筑防火设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

2）评价范围内建构筑物之间的安全间距、与场地其他建构筑物之间的安全间距满足《建筑防火通用规范》、《建筑防火设计规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

3）厂区内道路路宽6m，该项目建构筑物周围部分路面已硬化，紧急状态下可作为消防道路使用，同时场地设有回车场。

4）该项目地势平坦，采用平坡式竖向设计，该项目厂区已建有排水系统。

5）该项目建（构）筑物建设时已按要求进行抗震设防。

2.仓库采取的安全措施

1）该项目物料仓储过程均为密封储存，仓库内严禁物料分装作业，预防安全生产事故发生。

2）该项目乙炔钢瓶、溴甲烷钢瓶由供应商提供及检测，入库前仓库管理人员对外观、压力等进行检查，检查异常将退回供应商。

3）装卸、储存等过程中严格按照操作规程作业，避免事故发生。

4）该项目在火灾报警系统、可燃有毒气体检测报警系统均接入该公司现有系统，系统设置在东厂区控制室，发生泄漏可及时判断出事故隐患，及时采取，防止事故的发生及扩大。

5）该项目在仓库内可能发生可燃有毒气体泄漏的部位设置了可燃有毒气体检测报警装置，报警信号引入东厂区控制室，现场及控制室均设有声光报警设施，发生泄漏可及时报警处理，报警器经检测合格。

6）该项目在仓库的每个防火分区或隔间均设有至少1个疏散门，门口防散流措施已经完成整改。

7）甲类仓库作业人员配备相应的防护措施，以减少人员接触化学品的可能性。

8）仓库各个分区均设置了事故风机。

9）仓库配备了手报、消防栓按钮、声光报警器等火灾报警设施，并配备手提式或推车式灭火器。

10）仓库内采用不发火花地面，仓库内设有泄漏收集沟。

11）该项目防雷设施于2023年3月14日经江西省赣象防雷检测中心有限公司检测检验，检测结论为合格，有效期至2023年9月14日。

12）该项目可燃有毒气体泄漏报警系统、火灾报警系统供电为一级用电负荷中的特别重要负荷，均采用ups电源供电。该项目应急照明系统、消防泵为二级用电负荷，应急照明系统由自带的蓄电池供电，消防泵由在102车间配电间内设置的300KW的柴油发电机供电。

13）该项目仓库内、外均设置有工业电视监视系统，爆炸危险区域内采用防爆设备，涉及易制毒、易制爆、剧毒等化学品分区或隔间外均设置带有防入侵功能的摄像头。

14）作业现场按要求配置了安全标志、物料周知卡、安全告知牌等。

15）该公司定期为作业人员发放劳动防护用品和装备。

16）该公司根据该项目情况修订了安全操作规程、安全管理制度等。

17）该公司在两座仓库之间设有6台喷淋洗眼器。

18）该项目厂区内设有风向标，道路设有限速标志。

19）该项目涉及易制毒、易制爆、剧毒品、监控化学品等特殊化学品，针对易制毒、易制爆、剧毒品、监控化学品该公司在仓库中均设置了可燃有毒气体检测器、带报警功能的视频监控摄像头、火灾报警系统等，在采购前均经公安等有关部门审批。制定了易制毒化学品安全管理制度、剧毒化学品安全管理制度等安全管理制度。按要求控制储存场所的温湿度，定期对仓库内存放的特殊化学品数量进行核查，严格记录特殊化学品的使用情况。

20）易制毒、易制爆、剧毒品、监控化学品等设置了相应的隔间进行分开储存，剧毒化学品、易制爆化学品设置了单独的隔间进行储存，隔间与仓库其他部位之间设置防火墙进行分隔，面对道路设置了单独的疏散门。

19）该公司依据两座仓库储存物料的情况，针对性的对两座仓库进行了风险辨识，根据风险辨识结果设置了相应的措施。

- 7.4.1.2建设项目安全设施设计采纳情况

该公司委托河北英科石化工程有限公司编制了《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目安全设施设计》、《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》，该项目评价范围为上述项目的202甲类仓库一、207甲类仓库五，因此，本报告仅对该安全设施设计、归纳整理设计说明中与上述仓库及本报告2.5节所述仓储物料有关的安全设施采纳情况进行评价，上述设计中涉及液氯、丙酮氰醇等现场不存储的物料的安全设施采纳情况本报告不予评价。

表7.4-1  建设项目设计采纳情况一览表

| 类别 | 安全设施设计情况 | 现场情况 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目安全设施设计》有关设计采纳情况 |  |  |  |
| 一、工艺系统设计 |  |  |  |
| 1.工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀的安全措施 |  |  |  |
| 防火、防爆措施 | 根据产品生产过程中的工艺要求，在车间的关键反应釜、蒸馏釜、精馏塔、储罐上设置了温度、压力参数的检测仪表，在车间、仓库、罐区存在有可燃、有毒气体（蒸汽）泄漏处，设置了可燃（有毒）气体浓度检测、报警器 | 仓库设有可燃有毒气体检测报警器 | 已采纳 |
|  | 原材料、产品的装卸使用专业工具严格按照操作规程进行，且需做好防静电接地措施 | 按操作规程作业 | 已采纳 |
|  | 101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、201储罐区、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五等火灾爆炸危险区域的电气设备均选用防爆型。101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、201储罐区、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五等入口处均设置有消除有声光的人体静电金属球，金属球可靠接地，罐区装卸泵附近设置防静电接地夹 | 仓库内电气设备采用防爆型，仓库入口设置人体静电金属球并接地，但207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动 | 部分未采纳 |
|  | 104回收车间采用敞开式结构型式，可有效防止可燃气体聚集。在101生产车间一、102生产车间二、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五设计良好的通风系统，保证作业场所中的危险物质的浓度不超过有关规定，并设计可燃/有毒气体报警装置，风机与事故报警连锁，当可燃/有毒气体浓度达到25%爆炸下限值时，探测器发出声光报警，以便操作人员及时采取紧急防范措施，当可燃气体浓度达到爆炸下限值的50％时，发出报警信号，启动排风系统（防爆风机），并显示返回信号，从而避免重大事故的发生 | 仓库内设置通风系统，并与可燃有毒气体检测报警装置联锁 | 已采纳 |
|  | 仓库内存储物料，根据各物料的特性，按照《常用危险化学品储存通则》要求，危险化学分类存放。建立严格的仓库管理制度，制定领料、入库制度。并在各仓库门口设置相应的危险化学品安全警示标签，不得随意存放，避免由于禁忌物料接触引发的火灾、爆炸、中毒等事故 | 分类存放，但仓库内未设置安全警示标志 | 部分未采纳 |
|  | 项目使用的桶装易燃易爆物料，使用防爆叉车装卸及运输。叉车作业人员持证上岗。禁止在装卸、搬运过程中滚动、跌摔桶装物料，违章使用叉车装卸，避免包装容器损坏，引起燃烧或爆炸。如发现包装容器损坏，立即进行相应的应急处置，按规定处置危险物料 | 该项目叉车依托该公司原有叉车，按操作规程进行装卸 | 已采纳 |
|  | 本项目电气、仪表设备粉尘爆炸区域防爆等级不低于Ex iD IIIC T430℃Da，氢气爆炸区域防爆等级不低于ExdIICT4，其余区域的防爆等级不低于ExdIIBT4。防护等级不低于IP65 | 仓库设备防爆等级不低于ExdIIBT4 | 已采纳 |
| 防尘、防毒措施 | 仓库和车间设置了事故风机与有毒气体报警联锁 | 设置联锁 | 已采纳 |
| 2正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |  |
| 易制毒、易制爆化学品储存、管理安全措施 | 建设单位严格遵照《易制毒化学品管理条例》、《易制爆危险化学品治安管理办法》的规定 | 符合相关规定 | 已采纳 |
|  | 易制爆化学品储存在205甲类仓库四，与其他危化品分区、分类储存；不将非易制毒化学品与易制毒化学品仓库混存 | 分区储存，仓储物料经设计单位变更 | 已采纳 |
|  | 202甲类仓库一、205甲类仓库四设置视频监控系统 | 设置视频监控系统 | 已采纳 |
|  | 易制爆化学品实行“五双制度”即“双人领、双人用、双人管、双把锁、双本账” | 实行五双制度 | 已采纳 |
| 3采取的其他工艺安全措施 |  |  |  |
|  | 危险化学品的储存按照《常用化学危险品储存通则》的要求，根据不同物质的特性和储存禁忌分别采用“隔离”、“隔开”、“分离”的储存方式。贮存量及贮存安排按照以下表格进行安排（依据《常用化学危险品储存通则》） | 采用分隔储存 | 已采纳 |
|  | 加强门卫管理，严禁未配阻火器的机动车辆进入火灾、爆炸危险区。严禁携带火种进入生产区；生产区内严禁使用撞击易产生火花的工具 | 车辆佩戴阻火器 | 已采纳 |
| 二、项目选址及总图布置的安全设施设计 |  |  |  |
| 1全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑 |  |  |  |
|  | 厂内各建、构筑物与相邻单位的建、构筑物的防火间距、厂内各建筑物与厂外道路的安全间距，均能满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。同时，厂内各建筑物之间的防火间距、与厂内道路之间的间距、与厂围墙间的间距均能满足《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求 | 该项目建构筑物之间的间距符合要求 | 已采纳 |
| 2厂区消防通道、安全疏散通道及出口的设置情况 |  |  |  |
|  | 厂区在东北面设置人员出入道路，在南面设置物流出入口，所设出入道路均与园区道路相连接 | 厂区未建设生产设施，东北侧门为物流门 | 未采纳 |
|  | 厂区生产区内设有8m的主要道路，同时设置有6m宽的次要道路，道路内缘最小拐弯半径为9m。主要消防车道净空高度不应少于5m，其余不应少于4m，厂区内的道路能够满足消防车辆的通行要求，满足生产运输车辆的通行要求 | 厂区设道路系统，道路转弯半径不小于9m，消防车道净空高度满足要求， | 已采纳 |
| 3采取的其他安全措施 |  |  |  |
|  | 厂区门口、危险路段、转变路段设计要求设置限速标牌和警示标牌。机动车在保证安全的情况下，在无限速的标志的厂内主干道行驶时，不得超过30km/h，其它道路不得超过20km/h | 设置限速标志 | 已采纳 |
| 三、电气方面的安全措施 |  |  |  |
| 1供电电源、电气负荷分类、应急或备用电源的设置 |  |  |  |
|  | 本期项目DCS系统（5kW）、SIS系统（3kW）、气体报警系统（3kW）为一级负荷中特别重要的负荷；电动消火栓泵（75kW）、火灾报警系统（4kW）、应急照明（8kW）为一级负荷；尾气吸收系统（128.8kW）、危险工艺、格氏反应釜（64.5kW）、视频监控系统（4kW）为二级负荷；其他均为三级负荷 | 气体检测报警系统、视频监控系统均接入该公司现有系统，火灾报警系统接入西厂区门卫室 | 已采纳 |
| 2按照爆炸危险区域划分等级和火灾危险场所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |  |
|  | 101生产车间一、104回收车间、201储罐区、202甲类仓库一、203甲类仓库二、207甲类仓库五的防爆等级不低于ExdⅡBT4 | 仓库设备防爆等级不低于ExdⅡBT4 | 已采纳 |
|  | 101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五为第二类防雷建筑 | 仓库为第二类防雷建筑，经检测合格 | 已采纳 |
| 3防静电设施 |  |  |  |
|  | 为防止静电事故，禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物 | 禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物 | 已采纳 |
| 4静电接地措施 |  |  |  |
|  | 进出厂区的车辆在排气管上装配阻燃器。在罐区装卸区设计设置静电接地设施以及静电接地报警器 | 装阻火器 | 已采纳 |
| 5电气防火防触电安全要求 |  |  |  |
|  | 电气设备：电气设备的额定功率大于负载的功率；电线的截面积的持续电流大于负载电流；电气设备的绝缘符合安全要求；电气设备的安装符合一定的安全间隔；不可卸的接头及活动触头都接触良好；加强电气设备的平时维护保修工作。 | 按要求设置 | 已采纳 |
|  | 照明灯具及附件：灯具完整、无损伤，附件齐全，普通灯具有安全认证标志 | 按要求设置 | 已采纳 |
| 6采取的其他电气安全措施 |  |  |  |
|  | 电气设备防腐措施：依据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T20666-1999），以及其他类似企业的设备防腐设计情况，该建设项目的车间、罐区、仓库等场所中，涉及氯气的区域按“化学腐蚀性物质释放严酷度分级”划分为“2类强腐蚀环境”，设计选择“F2级/WF2级防腐型”电气设备，其余区域划分为“1类中等腐蚀环境”，设计选择“F1级/WF1级防腐型”电气设备 | 仓库为“1类中等腐蚀环境”，选择“F1级/WF1级防腐型”电气设备 | 已采纳 |
| 五、自控仪表及火灾报警 |  |  |  |
| 1应急或备用电源、气源的设置 |  |  |  |
|  | 气体报警系统和DCS系统共计8kW，设置1台12kW UPS电源供电；SIS系统共计3kW，设置1台5.4kW UPS电源供电。气体报警系统、DCS系统和SIS系统的连续供电时间不少于30分钟 | 气体检测报警系统接入该公司现有系统 | 已采纳 |
|  | 应急照明采用自带的蓄电池供电，连续供电时间不少于90分钟；火灾报警系统和视频监控系统共计8kW，设置1台12kW UPS电源供电，火灾报警的连续供电时间不少于180分钟，视频监控系统的连续供电时间不少于60分钟 | 应急照明采用自带的蓄电池供电，连续供电时间不少于90分钟，火灾报警系统和视频监控系统接入该公司现有系统 | 已采纳 |
| 2.可燃及有毒气体检测和报警设施的设置 |  |  |  |
|  | 为了确保人身安全，在容易泄漏和容易积聚可燃、有毒气体的场所按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的要求设置了防爆可燃/有毒气体探测器，防爆气体探测器现场均自带声光警报器，车间按报警分区设置现场区域警报器。防爆气体探测器检测到气体泄漏达到一级报警浓度（可燃气体≤25%LEL、有毒气体≤100%OEL）时，启动探测器自带的声光报警器；防爆气体探测器检测到气体泄漏达到二级报警浓度（可燃气体≤50%LEL、有毒气体≤200%OEL）时，启动现场区域警报器。防爆现场区域警报器的报警信号声级高于110dBA，且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA | 仓库内设置可燃有毒气体检测器，具有声光报警功能 | 已采纳 |
| 3火灾报警系统、消防广播系统、消防应急照明系统 |  |  |  |
|  | 1、火灾报警系统、消防广播系统 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的要求，该项目在101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、201储罐区、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、206丙类仓库、207甲类仓库五等场所设置了火灾自动报警系统。厂区采用集中火灾报警系统，消防控制室设置在402控制室内，配置了火灾报警控制器（联动型）、消防电话主机、消防应急广播控制装置、LED显示设备、手动控制盘等配套设备。火灾报警控制器(联动型)配有可充电的备用电池组，火灾报警控制器(联动型)由UPS供电，供电时间大于180min。系统选用总线地址编码系统 | 仓库内设置火灾报警系统 | 已采纳 |
|  | ### 视频监控系统：该项目对涉及构成重大危险源、危险工艺的重要岗位和储存场所分别设置防爆型视频探头，如101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、201储罐区、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五。视频监控装置的设置及数量设计要求按《工业电视系统工程设计规范》GB50115-2009进行设计，且信号采用SYV-75-5阻燃同轴电缆传输到控制室 | 仓库内设置视频监控系统 | 已采纳 |
| 六、建构筑物方面的安全措施 |  |  |  |
| 1防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等设施 |  |  |  |
| 1、防火、耐火保护措施 | （1）防火墙、防火门：该项目的生产车间内楼梯间、仓库防火分区隔墙为防火墙，墙体采用不小于4.00小时的烧结实心砖，达到防火墙要求，配电间开门均采用丙级防火门 | 仓库防火分区隔墙为防火墙 | 已采纳 |
|  | 建构筑物地面防火：101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五、201储罐区为甲类，地面采用不发火水泥砂浆地面，特点为防尘、抗爆性能优良，耐磨损。其他建筑物及构筑物的地面及基础外露部分采用水泥砂浆地面 | 仓库地面采用不发火花地面 | 已采纳 |
|  | 项目所有建筑物构件均采用不燃烧体。设计为二级耐火等级建筑材料选用如下：建筑物的钢筋混凝土柱、承重墙耐火极限为2.5h；钢筋混凝土梁耐火极限大于1.5h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1h。所有钢结构受力构件柱、梁均采用外刷防火涂料或外包轻质耐火材料内衬岩棉，耐火极限分别为2.5h和1.5h；其余屋面钢构件及围护钢构件均涂刷防火涂料，以满足耐火等级为相应二级的要求。设计为一级耐火等级建筑材料选用如下：建筑物的钢筋混凝土柱、承重墙耐火极限为3.0h；钢筋混凝土梁耐火极限大于2.0h；钢筋混凝土楼板、屋顶承重构件及疏散楼梯耐火极限为1.5h。所有钢结构受力构件柱、梁均采用外刷防火涂料或外包轻质耐火材料内衬岩棉，耐火极限分别为3.0h和2.0h；其余屋面钢构件及围护钢构件均涂刷防火涂料，以满足耐火等级为相应一级的要求 | 仓库构件采用不燃烧体 | 已采纳 |
|  | 项目所有建、构筑物的结构形式、建筑面积、层数、火灾危险性、耐火等级、抗震设防、泄压形式、疏散通道与安全出口等均明确在表4.6-1“建筑安全措施设计一览表”中 | 按要求设置 | 已采纳 |
|  | 202甲类仓库一（甲1、2、5、6项，利旧）：按照建筑设计防火规范（GB50016-2014）（2018年版）要求，甲类二级耐火等级的甲类仓库最大允许占地面积为750m2，每个防火分区最大允许建筑面积为250m2，202甲类仓库一占地面积为730.8m2，整栋计算4个防火分区面积，最大防火分区面积为249.5m2，满足要求。每个防火分区设置2个安全出口，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m，满足要求 | 二级耐火等级，占地面积符合要求，每个防火分区设置2个安全出口，水平距离不小于5m | 已采纳 |
|  | 207甲类仓库五（甲1、2、5、6项）：按照建筑设计防火规范（GB50016-2014）（2018年版）要求，甲类二级耐火等级的甲类仓库最大允许占地面积为750m2，每个防火分区最大允许建筑面积为250m2，207甲类仓库五占地面积为741.24m2，整栋计算3个防火分区面积，最大防火分区面积为245.5m2，满足要求。每个防火分区设置2个安全出口，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m，满足要求 | 二级耐火等级，占地面积符合要求，每个防火分区设置2个安全出口，水平距离不小于5m | 已采纳 |
| 2通风、排烟、除尘、降温等设施 |  |  |  |
|  | 101生产车间一、102生产车间二、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五的通风方式采用自然通风与机械排风相结合的通风方式：在外墙上设置轴流风机排风，排气次数为8~12次/h，可有效防止可有效防止有害气体积聚。 101生产车间一、102生产车间二、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五设置事故排风系统。事故排风量按不小于12次/h计算。平常通风开启一半风机，事故时，通过报警装置联动所有通风机开启。事故通风机分别在室内、室外便于操作的位置设置电气开关。室内若设有可燃气体报警装置，事故排风机与报警装置联锁，由可燃气体报警控制器自动控制风机启动，当检测到室内有可燃气体时连锁启动排风机。事故风机也可以现场手动控制启停 | 仓库设置排风机 | 已采纳 |
| 3采取的其他安全措施 |  |  |  |
|  | 逃生避难设施 逃生和避难的安全通道（梯）：针对建筑物中人员疏散、逃生的需要，本建设项目的各建筑物中均设计了符合《建筑设计防火规范》要求的疏散通道。按照厂房安全疏散的要求，本建设项目的各车间中的任一点到最近安全出口的距离均小于25米，仓库每个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离均设计大于5.0m，符合《建筑设计防火规范》第3.7.4条和3.8.1条的规定。车间的安全出口设计为分散布置。每个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离均设计大于5.0m。根据厂房的面积，依据《建筑设计防火规范》的规定，每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量设计为2个 | 仓库每个防火分区相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离均设计大于5.0m | 已采纳 |
| 七、其他防范设施 |  |  |  |
| 1防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |  |
|  | 一、防洪 该项目场地远离江河，厂区最低点标高高于园区道路0.2m以上，排水顺畅，暴雨时雨水排水系统能够顺利排出厂区进入园区雨水井，因此不受洪涝灾害 | 标高高于园区道路0.2m以上 | 已采纳 |
|  | 二、防台风 项目所在地遭受强台风正面袭击的可能性不大，该项目采取的防范措施有，但会受到登陆台风的影响： 1、总平面布置时考虑到风向、风向频率及受台风影响，车间、仓库等建、构筑物布置位置、建构筑物高度设计均满足规范要求。 2、考虑到台风对车间设备设施、高低压电线等造成破坏可能引发二次事故，在设计厂区建构筑物时，对建构筑物的承受最大风荷载进行经济方案比较，确定最佳方案，确保受台风影响最小。该项目已按50年一遇风压0.45KN/m2设计。 3）该项目电缆选用合格的绝缘线缆，采用埋地敷设、管沟和架空敷设，室外架空线缆安装在电缆桥架内，电缆桥架固定在管廊上，室内电缆安装在电缆桥架内，无法使用桥架的部位采用镀锌钢管保护 | 按要求设置 | 已采纳 |
|  | 三、防地质灾害 根据现场勘查，该项目建设场地未进行人工采矿，不存在采空区，场地周围没有进行大规模承压水开采，不具备地面沉降的条件，场地原丘陵和垄岗已平整，因此场地内不良地质作用不发育。建设过程中开挖的土方边坡可能产生局部垮塌，但可能性小，需进行防范治理。 1）在项目工程地质的勘察基础上，工程设计和施工中采取相应的措施，做好设备和设施的工程基础，防止因地质原因而发生安全事故。 2）设计和建设时重视地基的变形和充分考虑地基承载力等影响因素。该项目主要装置设计采用预应力管桩，防止建构筑物基础的沉降和不均匀沉降的可能性 | 按要求设置 | 已采纳 |
|  | 四、防震 该项目位于江西省宜春市上高县工业园区黄金堆化工集中区，根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A宜春市抗震烈度为6度。根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015标明该地区地震峰值加速度0.05g，反应谱特征周期0.35s，烈度6度。工程场地的建设场地类别属Ⅱ类。厂区的建、构筑物采取了6度抗震设计，其中甲乙类建构筑物按照7度要求加强抗震措施。101生产车间一、102生产车间二、104回收车间、202甲类仓库一、203甲类仓库二、205甲类仓库四、207甲类仓库五、201储罐区的抗震设防等级均为三级抗震，其余建构筑物的抗震设防等级均为四级，所有建构筑物的结构安全等级为二级 | 进行抗震设防 | 已采纳 |
| 2个体防护装备的配备 |  |  |  |
|  | 根据国家标准《个体防护装备配备规范》（GB39800-2020），本建设项目的车间工作人员的作业分类为：A12（易燃易爆作业）、A19（吸入性气相毒物作业）、A22（沾染性毒物作业）、A24（噪声作业）、A30（腐蚀性作业）、A14（高处作业）、A11（高温作业）、A09（低压带电作业）。依据该项目的生产工艺以及安全操作的要求，本项目在原有劳动防护配备设施的基础上，新增部分劳动防护用品 | 配备个人防护用品 | 已采纳 |
| 3采取的其他安全防范措施 |  |  |  |
|  | 车间、仓库的地面污水以及消防灭火过程中产生的废水在斜坡底的浅沟收集后，汇集于车间、仓库外附设的污水收集池、水封井（水封高度设计要求大于250mm，积泥层高度设计要求0.3～0.5m，隔离火焰和可燃性气体），分隔后的污水输入厂区的污水管道，进入厂区的污水池、事故应急池中进行集中处理 | 经收集后进入事故应急池 | 已采纳 |
|  | 危险化学品的使用、储存场所，按要求张贴危险化学品安全周知卡 | 设置安全周知卡 | 已采纳 |
| 《归纳整理设计说明》中提出的安全措施采纳情况 |  |  |  |
| 总图、工艺系统设计 | 本次设计仅针对202甲类仓库一、203甲类仓库二、206丙类仓库、207中甲类仓库五储存的物料进行归纳调整，不涉及总图、工艺系统等变动，本报告不在论述。 - 本设计危险化学品储存禁忌严格按《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022的规定执行，根据各原辅材料、副产品、产品的理化性质严格分区、分类和分库存放。 2、双氧水属于易制爆化学品，双氧水储存于202甲类仓库一防火分区四中原有的单独隔间内，隔间已根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018的要求进行设计，设置相应了实体防护、人力防护措施，并设置视频监控系统和入侵、紧急报警系统等。 3、在各类物品储存场所设置醒目的标志，标明储存物品的名称、性质等信息。对储存温度有要求的物品设置温度湿度报警，确保环境温度条件符合要求。在仓库区等危险区域的醒目位置张贴严禁烟火、严禁拨打手机等安全标识。 4、加强安全管理，严禁未配阻火器的机动车辆进入库区火灾、爆炸危险区。严禁携带火种进入库区；甲类仓库内严禁使用撞击易产生火花的工具。 | 物料分区、分类、分库储存，双氧水存放于单独隔间内，设置了相应的防护措施，严禁未配阻火器的机动车辆进入仓库火灾、爆炸危险区。严禁携带火种进入仓库；仓库内严禁使用撞击易产生火花的工具，但仓库内未设置安全警示标志 | 部分未采纳 |
| 电气方面的安全措施 | 本次设计仅针对202甲类仓库一、203甲类仓库二、206丙类仓库、207中甲类仓库五仓中储存的物料进行归纳调整，单体基础接地、防雷利用原有基础接地及防雷装置。 本次设计所涉及到的202甲类仓库一、203甲类仓库二、207中甲类仓库五的室内接地钢板的取消和室外接地干线、支线的变动部分详见本次设计附图。 202甲类仓库一、203甲类仓库二、207中甲类仓库五因物料调整造成的爆炸危险区域范围变动详见本次设计附图。202甲类仓库一乙炔爆炸区域内防爆型的防爆等级不低于ExdIICT4Gb，其余爆炸区域内防爆型的防爆等级不低于ExdIIBT4Gb。203甲类仓库二、207中甲类仓库五爆炸区域内防爆型设备的防爆等级未更改，不低于ExdIIBT4Gb | 按要求设置防爆型电气设备 | 已采纳 |
| 自控仪表、火灾报警、视频监控的安全措施 | 本次设计仅针对202甲类仓库一、203甲类仓库二、206丙类仓库、207中甲类仓库五仓中储存的物料，结合仓库原有设计的可燃气体报警器的位置，进行归纳调整，经与甲方沟通核对，原有甲乙类仓库的可燃气体报警检测器未全覆盖设计，本次设计所设计到的可燃有毒气体报警的变动详见本次设计可燃有毒气体报警附图，本次设计不涉及自控仪表的安全设施变动。本次设计所涉及到的火灾报警的变动部分详见本次设计消防附图。本次设计所涉及到的视频监控摄像头的变动部分详见本次设计附图。本次设计气体报警、火灾报警和视频监控设备设置情况如表4.3.1~4.3.3所示 | 按要求设置火灾报警系统、可燃有毒气体报警系统、视频监控系统 | 已采纳 |
| 建构筑物方面的安全措施 | 本次设计仅针对202甲类仓库一、203甲类仓库二、206丙类仓库、207甲类仓库五仓中储存的物料进行调整。调整储存物料的同时在202甲类仓库二中新增乙炔隔间同时应满足泄压比大于0.2，乙炔隔间占地面积40.32㎡，设置一个安全出口，在207甲类仓库五中新增忌水物品（不能用水灭火）隔间，占地面积40.32㎡，设置一个安全出口，新增溴甲烷隔间和铬酸酐隔间占地面积均为42㎡，设置一个安全出口，隔间均采用防火墙，原设计的基础和地面均进行了防渗漏处理，且仓库门口均设置了漫坡防泄漏 | 202甲类仓库一、207甲类仓库五按要求设置安全出口，隔间均采用防火墙与仓库其他部位分隔，设置安全出口，但仓库未设置防散流设施 | 部分未采纳 |
| 消防方面的安全措施 | 本次消防涉及的变更设计仅限于202甲类仓库一、203甲类仓库二、206丙类仓库、207甲类仓库五。 1、消防设施 （1）消防用水量 本项目消防用水量最大的建筑物为206丙类仓库，火灾危险性类别为丙类。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条、3.5.2条，206丙类车间室外消火栓设计流量为25L/s，室内消火栓设计流量为25L/s，火灾延续时间为3h，一次火灾消防用水量=（25+25）×3×3.6=540m3。 （2）消防水源 本项目建筑物消防给水依托厂区原有临时高压消防给水系统及消防管网设施。厂区设置消防水池一座，储存有效消防水量720m3。设置消火栓泵两台，一用一备。电动泵参数：流量Q=50L/s，扬程H=0.90MPa，功率N=75kW，一用。柴油泵参数：流量Q=50L/s，扬程H=0.90MPa，一备。厂区设置环状消防给水管网，主管径为DN200。厂区最高建筑101生产车间一屋面设置屋顶消防水箱及稳压装置，屋顶消防水箱有效容积18m³，提供厂区初期消防用水的流量和压力。室外埋地消防给水管道采用埋地消防管材采用钢丝网骨架双色复合管（PN=2.5MPa），电热熔连接。 （3）室外消火栓系统：本项目室外消防管网布置成环状，主管道管径为DN200。室外环状消防管网设置13座SSFT100/65-1.6防撞调压型室外地上式消火栓，间距不大于120m，保护半径不大于150m，并采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不超过5个。每个室外消火栓的出流量按10L/s~15L/s计算，沿建筑周围均匀布置，且不集中布置在建筑物一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个。 （6）室内消火栓系统：该项目根据各建筑平面布局，火灾危险类别，在明显易于取用，便于火灾扑救的位置设单出口消火栓箱若干，布置间距不大于30.0m，保证两支消防水枪的两股充实水柱同时到达室内任意部位；厂房、仓库消火栓栓口动压不小于0.35MPa，且消防水枪充实水柱按13m计算。室内地上消防管道采用内外壁热浸镀锌钢管（PN=2.5MPa），消火栓系统给水管采用内外壁热浸镀锌钢管，DN≤50螺纹和卡压连接；DN>50沟槽连接件或法兰连接。 （4）移动消防器材 根据《建筑灭火器配置设计规范》要求，在建筑物内配置一定数量的手提式（推车式）磷酸铵盐干粉灭火器等移动消防器材设施。 - 依托当地的消防力量协助灭火。 2、事故可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的事故应急措施 1）企业设置容积1080m³的事故应急池作为清净下水收集池。根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）第6.6.3条“水池容积应根据事故物料泄漏量、消防废水量、进入应急事故水池的降水量等因素确定”的规定：罐区四周设有防火堤，防火堤的有效容积均不小于堤内最大罐的容量。本项目消防用水量最大的单体为206丙类仓库，一次火灾最大消防用水量为540m³，事故时装置可能溢流出液体20m³，可能进入事故应急池的最大降水量为486.7m3（可能受到污染的面积为48669.74m2，按平均降雨量10.0mm计算，可能进入事故水的雨水量为486.7m3），则本项目最大事故水量=540+20+486.7=1046.7m³。以上事故水经收集后送至厂区污水处理区进行处理。该项目一次事故最大水总量为1046.7m³，本厂区依托原有事故应急池容积为1080m³，能满足其要求。 | 该厂区206仓库未建设，设置的消防泵、消防水系统、事故应急池等能满足202甲类仓库一、207甲类仓库五的需求，仓库内设置灭火器等移动消防器材， | 未采纳 |

综合上表分析，该项目采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施，存在2项未采纳项不需要整改和4项部分未采纳项需进行整改。其中2项未采纳项为：(1)厂区在东北面设置人员出入道路，在南面设置物流出入口，所设出入道路均与园区道路相连接;（2）本项目消防用水量最大的建筑物为206丙类仓库，火灾危险性类别为丙类。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第3.3.2条、3.5.2条，206丙类仓库室外消火栓设计流量为25L/s，室内消火栓设计流量为25L/s，火灾延续时间为3h，一次火灾消防用水量=（25+25）×3×3.6=540m3。本项目建筑物消防给水依托厂区原有临时高压消防给水系统及消防管网设施。厂区设置消防水池一座，储存有效消防水量720m3。设置消火栓泵两台，一用一备。电动泵参数：流量Q=50L/s，扬程H=0.90MPa，功率N=75kW，一用。柴油泵参数：流量Q=50L/s，扬程H=0.90MPa，一备。厂区设置环状消防给水管网，主管径为DN200。厂区最高建筑101生产车间一屋面设置屋顶消防水箱及稳压装置，屋顶消防水箱有效容积18m³，提供厂区初期消防用水的流量和压力。室外埋地消防给水管道采用埋地消防管材采用钢丝网骨架双色复合管（PN=2.5MPa），电热熔连接。本项目室外消防管网布置成环状，主管道管径为DN200。室外环状消防管网设置13座SSFT100/65-1.6防撞调压型室外地上式消火栓，间距不大于120m，保护半径不大于150m，并采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不超过5个。每个室外消火栓的出流量按10L/s~15L/s计算，沿建筑周围均匀布置，且不集中布置在建筑物一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个。

该厂区206丙类仓库等未建设，根据本报告正文2.8节分析，厂区设置的消防泵、室外消火栓、消防水系统、事故应急池等能满足202甲类仓库一、207甲类仓库五的需求。

该厂区年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目暂未建设，厂区仅有本次验收的2座仓库在用，厂区目前在东北侧设置1个出入口供装卸车辆及仓库管理人员进出。

4项部分未采纳项需进行整改（部分为重复项），分别为：（1）207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动；（2）仓库内未设置安全警示标志；（3）仓库未设置防散流设施。

- 7.4.2 安全生产管理情况

1.安全生产责任制的建立和执行情况

为了加强公司生产安全工作，不断提高全员安全管理意识和技能，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产相关法律法规及标准的要求，江西百思康瑞药业有限公司制定了公司各级人员安全生产责任制，明确各级员工生产安全职责及考核标准，定期考核。

通过现场询问、查阅相关记录，该公司与该项目有关人员均签订有安全生产责任书。

该公司安全生产责任制的建立情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

2.安全生产管理制度的制定和执行情况

江西百思康瑞药业有限公司根据生产装置的特点制订了一套安全生产管理制度，包括安全生产会议管理制度、安全费用管理制度、安全生产责任制考核奖惩制度、安全生产教育和培训制度、特种作业人员管理制度、隐患排查治理管理制度、风险评价管理制度、变更管理制度、仓库安全管理制度、防火防爆安全管理制度等，具体见2.8节。

该公司还通过开展安全教育培训等活动，坚持动态安全管理，深入开展各个层次、各个专业（职能）管辖范围内的检查、考核和隐患排查整改工作，严格落实各项规章制度。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该项目安全管理人员、操作员工及其他人员对该项目的安全管理制度较为熟悉。

该公司安全生产管理规章制度的建立和生产执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

3.安全技术操作规程的制定和执行情况

该公司根据岗位等情况制订了安全操作规程。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该项目作业人员对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉。

该项目安全技术规程的建立和执行情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

4.安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

江西百思康瑞药业有限公司公司设置安全部为该公司安全管理机构，配备专职安全管理人员4人，安全管理人员大于2%的比例要求。并配有注册安全工程师1人。

经现场调研，主要负责人及安全管理人员明确知晓各自的安全生产责任，并对项目存在的主要危险有害因素有充分的认识。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求，符合关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三[2010]186号）的规定。

5.主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

该公司总经理取得了危险化学品生产单位主要负责人考试合格证书，安全管理人员均取得了危险化学品生产单位安全生产管理人员考试合格证书，主要负责人、安全管理人员均具有大专以上化工或有关专业学历，具备与该项目所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

6.其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该项目的从业人员依托该公司现有人员，均经过公司、车间、班组三级培训；职业、职能技术培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格。

该项目涉及的特种作业人员均取得了特种作业人员操作证，操作证均在有效期内。该项目特种作业人员的学历、能力均符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等的要求，能够满足该项目安全生产需要。

7．安全生产的检查情况

该企业制定有隐患排查治理管理制度、安全检查管理制度，安全检查采取的形式有综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等等。

安全生产检查任务主要包括：进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施；确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行等。

检查出来的安全隐患按照“四不放过”的原则严格追究领导及责任人的责任，按照“五落实”（落实整改责任、落实整改措施、落实整改时限、落实整改资金、落实整改预案）的要求，实施隐患闭环管理。

另外，该公司根据省厅要求定期每月两次登录江西省安全生产隐患排查治理信息系统，登记隐患排查治理问题，及时反馈安全隐患整改情况。

8.安全生产投入

该公司202甲类仓库一、207甲类仓库五改造过程中累计投入安全费用52.39万元，主要为墙体改造、消防工程改造、可燃有毒气体检测报警系统等的投入。

9.重大危险源的辨识

经辨识，该项目不构成重大危险源。

10.从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况

该公司已建立劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度，劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等按制度要求进行，为从业人员配备符合要求的劳动防护用品。

- 7.4.5 作业场所

1.职业危害防护设施的设置情况

该项目在储存过程中，有毒有害物质均在密闭的容器中，不易发生有毒有害物质的泄漏。仓库管理人员定期巡检、仓库内设有视频监控系统，也能提前防范大规模跑冒滴漏现象的发生。

该项目在可能散发可燃有毒物质泄漏的部位设置可燃有毒气体检测报警系统，用于检测空气中可能泄漏的有毒有害物质等。同时设置了排风机，能够防范有害气体浓度超标对操作人员造成危害。

该公司按规定建立了职业卫生管理制度，为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，对职业危害防护用品、设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知从业人员。为从业人员建立了职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

2.生产现场、个人防护用品

该项目根据场所物料特性、接触程度、危险情况等，配备相应的安全设施，为操作人员配备相应的个人防护用品。

该公司作业人员均配备工作服、手套、劳保鞋、防毒面具、护目镜等个人防护用品，防护用品按工种分月、季、年足额发放。

3.安全设施的检修、维护情况

该项目的安全设施的维护由安全部主要负责，由作业人员在作业前进行自查确认。

- 7.4.6 事故及应急处理

1.可能发生的事故应急救援预案的编制情况

江西百思康瑞药业有限公司于2023年3月24日修订了生产安全事故应急预案，并经宜春市应急管理局备案，备案号：3609002023009。

2.事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

公司成立应急指挥部，由公司总经理、技术副总经理、安全副总经理、各应急小组组长等组成，总经理任总指挥，应急救援指挥部下设应急指挥小组办公室，组建了通讯联络组、治安警戒组、消防灭火组、抢险救灾组、医疗救护组、后勤保障组、善后处理组等应急小组。并组建了内部专家组为公司应急救援提供技术支持。

3.事故应急救援预案的演练情况

该公司依据生产作业情况，拟定期对预案进行修订，不断对预案的内容进行完善，保证预案的实际可操作性。该公司采用多种形式对应急预案进行演练，并对演练结果做了记录，并根据演练过程中存在的问题，不断修订和完善预案完善应急救援预案。江西百思康瑞药业有限公司于2023年2月1日进行了应急疏散、紧急避险、救护抢险应急演练，制定了演练方案，对演练过程进行了记录，并对演练结果进行了总结、评估。该公司日常应急管理部门为公司安全部；初起火灾救援由应急救援队伍负责，有大火警时可借助当地的消防大队，医疗由当地医院承担。

4.事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司配备各种事故应急抢救抢险中有常用的材料和设备（包括防化服、防毒面具、正压式空气呼吸器、防护眼镜等），应急物资配备情况见报告2.10节。应急物资由公司安全部负责日常检查和管理，并按规定进行更新，不得随意挪用。

5.事故调查处理与吸收教育的工作情况

该公司定期开展安全教育培训工作，针对同行业发生的事故，作为培训学习案例，在全公司范围内采用多种形式进行宣传教育。

- 7.4.7重大生产安全事故隐患判定

评价组根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）制定检查表，对该项目是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表。

表7.4-2重大事故隐患单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 符合 | 《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准》 | 均依法经考核合格 |
|  | 二、特种作业人员未持证上岗。 | 符合 |  | 均持证上岗 |
|  | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 外部安全防护距离满足要求 |
|  | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及 |
|  | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及 |
|  | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及液化烃。 |
|  | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及 |
|  | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及 |
|  | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 符合 |  | 无架空电力线跨越厂区。 |
|  | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 符合 |  | 正规设计 |
|  | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合 |  | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 |
|  | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 符合 |  | 设可燃有毒气体检测报警设施，符合国家标准要求，爆炸危险区域内采用防爆电气设备 |
|  | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及 |
|  | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 符合 |  | 评价范围内不涉及生产装置 |
|  | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 符合 |  | 不涉及。 |
|  | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合 |  | 建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度。 |
|  | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。 | 符合 |  | 制定了操作规程 |
|  | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 符合 |  | 制定有特殊作业管理制度。 |
|  | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 符合 |  | 不涉及 |
|  | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 符合 |  | 现场未发现超量、超品种存储、混放混存。 |

综上，该项目整改后不涉及重大生产安全事故隐患。

- 7.4.8现场检查不符合项对策措施及整改情况

1.评价组现场检查不符合项对策措施

受江西百思康瑞药业有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心评价小组于2023年3月25日等多次对该项目两座甲类仓库情况进行了安全验收评价现场检查。不合格项和整改措施及建议具体内容如下：

表7.4-3现场检查不符合项及对策措施

| 序号 | 不合格项目 | 检查依据 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仓库未设置防散流设施 | GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条 | 设置防散流措施 |
|  | 207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动 | 《 爆炸危险环境电力装置设计规范》 5.1.1 | 及时维修 |
|  | 仓库内未设置安全警示标志 | 《危险化学品储存通则》5.2.1 | 补充安全警示标志 |

2.整改情况

该公司对检查组提出的安全不合格项极为重视，立即报告公司领导，组织相关人员对安全不合格项进行了整改；整改情况见下表

表7.4-4现场安全隐患项整改情况

| 序号 | 不合格项目 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 仓库未设置防散流设施 | 已设置防散流措施 |
|  | 207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动 | 已及时维修 |
|  | 仓库内未设置安全警示标志 | 已补充安全警示标志 |

- 7.4.10危险化学品企业安全分类整治目录符合性评价

为进一步落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，推动对安全生产条件不符合要求的企业进行分类整治，应急管理部制定了《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》，对照该目录对项目安全情况进行检查。

表7.4-5  危险化学品企业安全分类整治目录检查表

| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 实际情况 | 评价结论 |
| 1 | 新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。 | 该项目设计单位为河北英科石化工程有限公司，具有化工石化医药行业专业甲级资质。 | 符合 |
| 2 | 使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。 | 未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。 | 《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。 | 外部安全防护距离符合要求 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 评价范围内不涉及 | 符合 |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 实际情况 | 评价结论 |
| 1 | 未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。 | 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 2 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 3 | 一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。 | 该项目不涉及一二级重大危险源 | - |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。 | 评价范围内不涉及。 | - |
| 5 | 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 6 | 爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 经整改后符合要求 | 符合 |
| 7 | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 8 | 全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 9 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外） | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 10 | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 11 | 危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。 | 均已取证 | 符合 |
| 12 | 涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。 | 已建立安全生产责任制 | 符合 |
| 14 | 未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。 | 已编制操作规程 | 符合 |
| 15 | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。 | 特殊作业管理制度符合国家标准，按要求进行作业审批、分析等 | 符合 |
| 16 | 列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 17 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。 | 现场检查未发现。 | 符合 |
| 三、限期改正类 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类内容 | 违法依据 | 实际情况 | 评价结论 |
| 1 | 涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。 | 已开展HAZOP分析。 | 符合 |
| 2 | 重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存（不少于30天）等功能。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 3 | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施的。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 4 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779）完成抗爆设计、建设和加固的。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款，第九条第四、五款； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表（二）总图布局”第七项。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 5 | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。 | 《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 6 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。 | 评价范围内不涉及 | - |
| 7 | 未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 | 《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。 | 按要求设置有可燃毒气体检测报警系统，信号发至控制室。 | 符合 |
| 8 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。 | 不涉及。 | - |
| 9 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电。 | 《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。 | 设置柴油发电机。 | 符合 |
| 10 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。 | 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。 | 该项目人员依托该公司原有人员，不涉及新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员 | 符合 |
| 11 | 未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。 | 已建立，每天承诺。 | 符合 |
| 12 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条。 | 评价范围内不涉及 | 符合 |
| 13 | 未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。 | 纳入变更管理。 | 符合 |
| 14 | 未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。 | 《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）。 | 按要求配备应急救援物资。 | 符合 |

评价结论：经检查，该项目符合《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》的要求。

- 7.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

- 7.5.1预测可能发生的各种危险化学品事故及后果、对策

该项目仓库存在多种危险可能性。特别是苯基硫醇为剧毒物质，溴甲烷、乙炔储存过程中涉及一定的压力；冰醋酸、三乙胺、二异丙胺、二氯甲烷、环己烷、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、甲苯、乙酸酐、溴甲烷等具有腐蚀性，对包装容器具有腐蚀作用；物料的危险特性决定了该项目最主要的危险是火灾爆炸、中毒窒息事故。因误操作、违章操作等原因，都可能酿成事故。该项目可能出现的事故见表7.5-1。

表7.5-1 该项目可能出现的危险化学品事故及对策表

| 事故 | 后果 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 火 灾 爆 炸 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 1、仓库内设置可燃有毒气体检测报警系统，定期进行检测。 2、严禁在仓库内进行危险化学品分装作业。 3、制定仓库作业、危险化学品装卸、搬运安全操作规程或管理制度，严格执行； 4、作业人员必须经培训合格才能上岗。 5、建构筑物、设备应按要求采取防雷设施，定期检查防雷接地设施，并作好记录； 在雨雪、暴风等自然灾害后，检查防雷设施和接地设施是否受到破坏，如果受到破坏，应维修好后方能重新使用。 6、物料在收入仓库之前进行严格检查，避免密封不良、包装容器异常的物料进入仓库。 7、加强对仓库仓储物料、配电设施等的巡检，发现问题立即处理。 8、制定发生火灾险情的应对措施，加强人员的安全培训教育工作 9、现场张贴安全警示标识。 |
| 中毒窒息 | 急性中毒或使人窒息死亡 | 1.有毒物质可能泄漏的场所设固定式有毒气体检测报警设施； 2.巡检人员巡检时佩戴便携式有毒物质泄漏检测报警仪器； 3.加强有毒气体检测装置管理、维护和检测，使之保证处于有效状态，并做好有关记录； 4.定期对仓库等进行巡查，出现泄漏及时处理； 5.物料在收入仓库之前进行严格检查，避免密封不良、包装容器异常的物料进入仓库； 6.检查防毒措施是否健全，是否需要完善；检查防毒急救设施是否健全，措施是否合理完善； 7.加强职工个人的安全和防护意识培训，按要求佩戴劳动保护用品； 8.严禁在仓库内进行危险化学品分装作业， 9.制定仓库作业、危险化学品装卸、搬运安全操作规程或管理制度，严格执行。 |
| 灼烫腐蚀 | 人员伤害 | 1.不在腐蚀性物质可能发生泄漏部位的周边设置巡检点； 2.制定仓库作业、危险化学品装卸、搬运安全操作规程或管理制度，严格执行； 3.合理配置防腐蚀的防护设施及医护急救设施； 4.加强职工个人的安全和防护意识培训；进行对于腐蚀性介质泄漏后的处理培训，应急预案中设置相应的应急措施； 5.在容易受到灼烫腐蚀的场所设置警示标志； 6.按照要求穿戴劳动防护用品； 7.物料在收入仓库之前进行严格检查，避免密封不良、包装容器异常的物料进入仓库。 |

- 7.5.2事故案例分析

1.乙酸酐高位槽爆炸事故

2007年9月4日下午，上海某化工有限公司，发生了一起化工物料爆炸事故。

1、事故简况

2007年9月4日下午，上海某化工有限公司，在CM酸车间内进行乙酸酐高位槽加液作业。乙酸酐加液作业采用真空泵(约700 mmHg)抽吸的方式，从原料桶向高位槽输送乙酸酐。在二层平台，操作工先将上一批生产用剩的11kg(第一桶)乙酸酐原料抽吸到高位槽；然后，新启用一桶乙酸酐原料，将整桶200kg(第二桶)抽吸到高位槽；之后，又新启用一桶乙酸酐原料，抽取20 kg(第三桶)到高位槽。每次换桶抽吸时，操作工均在未关闭真空泵情况下，将抽吸管从前一个原料桶拔出，插入下一个原料桶内抽吸。整个抽吸加液过程完成后，先拔出连接原料桶的抽吸管，再关闭真空泵。操作完毕，操作工下楼。三名检修工上楼，准备对与乙酸酐高位槽相邻的盐酸高位槽放液管道法兰进行检修。操作工下楼后，到车间围墙外对其他设备进行操作，4～5min后，乙酸酐高位槽发生爆炸，爆炸碎片击破相邻的盐酸高位槽。

爆炸事故发生时间约13：20。

设备布置和生产工艺：CM酸车间内设置二层平台，生产染料中间体粗料的反应釜置于平台之问，二层东侧上方架设2个高位中间槽，南面是乙酸酐高位槽，向反应釜滴加乙酸酐，北面是盐酸高位槽，用于调节反应釜内反应介质的pH值。高位槽加液过程采用真空抽吸管，将原料桶的乙酸酐或盐酸分别抽吸到高位槽顶部液体吸人口。二个高位槽的制作材料均采用聚丙烯(PP)，高位槽为圆柱形，直径为0.65 m，体积为300 L，内壁有2道同材质的加强筋。

2、事故起因分析

根据事故现场勘查，造成乙酸酐高位槽爆炸可能的直接原因是真空抽吸乙酸酐过程静电积聚后，意外释放产生火花，点燃乙酸酐与空气形成的爆炸性混合物，导致乙酸酐高位槽爆炸。

1）爆炸性混合物的形成

乙酸酐高位槽在注入乙酸酐液体前为空槽，其中充满空气。真空泵启动后，槽内空气被抽出，槽内负压将乙酸酐液体吸入。此时，乙酸酐液体表面可产生蒸气，但被真空泵抽出，不能与空气形成爆炸性混合物。

乙酸酐分别来自3个原料桶，真空抽吸过程中，在没有关闭真空泵情况下，每次换桶抽吸时，会将空气吸人高位槽。空气与乙酸酐蒸气可以形成爆炸性混合物，但随即又被真空泵抽出，不会积聚。

乙酸酐加液抽吸完成后，高位槽内乙酸酐液体为231 kg(密度1.08)，体积为214 L。因高位槽容积为300 L，故槽内液面上方有86 L的空问。操作人员先拔出连接原料桶的抽吸管，空气被吸人高位槽，再关闭真空泵时，空气与乙酸酐蒸气形成爆炸性混合物，并聚集在高位槽内液面上方空间。

乙酸酐为易燃液体(闪点为49℃)，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，爆炸下限2.0％、爆炸上限10.3％。

2）静电积聚的过程

真空泵抽吸过程中，流动的乙酸酐液体与抽吸管摩擦产生静电，因高位槽是绝缘体聚丙烯(PP)材料（电阻率大于10148Ω·cm），故产生的静电难以接地释放，驻留在高位槽顶部乙酸酐液体人口处及周围，并不断积聚。

3）静电释放引发爆炸

事故发生时，有三名检修工在盐酸高位槽进行检修作业，而盐酸高位槽南边又紧邻乙酸酐高位槽，检修工作业时的震动或触碰，引发乙酸酐高位槽顶部高能静电释放，产生静电火花，引爆乙酸酐高位槽内液面上方的爆炸性混合物，使乙酸酐高位槽发生爆炸，爆炸碎片向北作用于盐酸高位槽，并将其击碎。

4）现场痕迹的引证

经对爆炸残留物、现场碎片及痕迹勘查，乙酸酐高位槽爆炸部位在槽顶乙酸酐液体入口处，与静电积聚的部位吻合。

根据爆炸残留物落点和当时在场人员叙述，爆炸方向为乙酸酐高位槽的东北上方，碎片击中了盐酸高位槽南上端，使之爆裂。与分析的爆炸方向一致。

根据现场痕迹、残留物、爆炸位置及操作过程的分析，事故分析结论为：在真空抽吸乙酸酐原料向乙酸酐高位槽加液的过程中，乙酸酐高位槽顶部液体吸入处静电积聚，一定条件下静电释放产生火花，点燃乙酸酐蒸气与空气形成的爆炸性混合物，导致乙酸酐高位槽爆炸，爆炸碎片向北作用于盐酸高位槽，并击碎盐酸高位槽。

2.兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故

1）事故经过

2008年8月2日，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故，事故造成在现场的施工人员3人死亡，2人受伤（其中1人严重烧伤），6个储罐被摧毁。事故发生后，省安监局分管负责人立即率有关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场，指导事故救援和调查处理。初步调查分析，此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故。为防范类似事故发生，现将事故情况和下一步工作要求通报如下： 2008年8月2日上午10时2分，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐，其中粗甲醇储罐2个（各为1000立方米）、精甲醇储罐5个（3个为1000立方米、2个为250立方米）、杂醇油储罐1个250立方米，事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧（爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨）。2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。    事故发生后，黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应急救援工作，控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测，事故未对环境造成影响，但该事故发生在奥运前夕，影响十分恶劣。

2）事故原因

贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设，委托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作（据调查该施工单位施工资质已过期）。  2008年7月30日，该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月2日上午，因气温较高，罐内爆炸性混合气体通过配管外泄，使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体，由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业（据初步调查，动火作业未办理动火证），引起管口区域爆炸性混合气体燃烧，并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸，罐底部被冲开，大量甲醇外泄、燃烧，使附近地势较底处储罐先后被烈火加热，罐内甲醇剧烈汽化，又使5个储罐（4个精甲醇储罐，1个杂醇油储罐）相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故，而且发生在奥运会前期，教训十分深刻，暴露出危险化学品生产企业安全管理和安全监管上存在的一些突出问题。

（1）施工单位缺乏化工安全的基本知识，施工中严重违规违章作业。施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下，违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管，造成罐体内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业，没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序，最终引发事故。（2）企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位， 在施工单位资质已过期的情况下，企业仍委托其进行施工作业；对外来施工单位的管理、监督不到位，现场管理混乱，生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调，危险区域内的施工作业现场无任何安全措施，管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹，未及时制止、纠正；对外来施工单位的培训教育不到位，施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。（3）地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百日安全督查，安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违章等行为未能及时发现、处理。地方安监部门应加强监管，将各项监管措施落实到位。

3）防范措施

（1）、切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管，对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

（2）督促、监督企业加强对外来施工单位的管理，确保企业对外来施工单位的教育培训到位；危险区域施工现场的管理、监督到位；交叉作业的统一管理到位；动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位；危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。对管理措施不到位的企业，要责令停止建设，并给予处罚。

（3）各地要立即将本通报转发辖区内危险化学品从业单位和各级监管部门，督促企业认真吸取事故教训，组织企业立即开展全面的 自查自纠，对自查自纠工作不落实、走过场的企业，要加大处罚力度，切实消除安全隐患。

（4）各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管，确保安全生产隐患排查治理专项行动和百日督查专项行动的各项要求落实到位，确保安全监管主体责任落实到位。

（5）企业应加强对从业人员的安全培训工作，增强员工安全意识，安全知识，以及应急能力。

（6）加强对外来施工人员的培训教育工作，选择有资质的施工单位来进行施工工作，严格外来施工单位资质审查。

# 第8章 评价结论

1.生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素

1）依据《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订），该项目属于危险化学品的有冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等。

2）该项目涉及的亚磷酸三甲酯为第三类监控化学品，乙酸酐为第二类易制毒化学品，甲苯、丙酮为第三类易制毒化学品，双氧水为易制爆危险化学品，苯基硫醇为剧毒品，甲醇、乙醇为特别管控的危险化学品，不涉及高毒物品。

3）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），该项目涉及的甲醇、乙炔、甲苯、苯乙烯、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。

4）依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号），该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

5）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该项目不构成重大危险源。

6）该项目存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、容器爆炸、车辆伤害、触电、机械伤害、坍塌、毒物、高温、噪声与振动等。其中，火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

2.项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

1）该项目与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，周边河流等场所的距离符合安全间距的要求，外部安全距离内无相应的防护目标。

2）该项目与周边企业主要建构筑物之间、与该企业周边建构筑物间的防火间距均符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等的要求。

3）该项目在正常情况下，对其周边单位的生产、经营活动和居民的生活没有影响。在发生事故的情况下对周边单位的生产、经营活动和居民的生活可能造成影响。

4）正常情况下，该项目周边单位的生产、经营活动和居民的生活对该项目的正常生产没有影响。但在周边单位发生事故的情况下对该项目的正常运行可能造成影响。

5）正常情况下，该项目所在地自然条件（不包括地震等破坏力极大的自然灾害）的变化对该项目的正常运行影响不大。

3.建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该项目依据工艺特点采用的安全设施，根据自然危害因素、交通运输以及运行中的危险、危害因素进行分类，防范措施包括了以下方面：检测报警设施，作业场所防护设施，安全警示标志，应急救援设施，劳动防护用品和装备等。

该项目在建设过程中采纳了《安全设施设计专篇》、《归纳整理设计说明》中的安全措施建议及要求，针对性的采取了相应的预防措施，因而该项目安全设施满足现行标准规范要求。

4.该项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

1）法律法规等方面的符合性：该项目立项审批手续齐全，安全设施设计、改造等均由有资质的单位承担，安全设施设计专篇已通过江西省应急管理厅组织的批复，并按照要求施工建设，符合法律、法规规定的审批、施工手续。事故应急救援预案已取得相应部门的备案；

2）该项目与周边环境之间、与厂区周边建构筑物之间的安全间距符合《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等法律法规、标准规范的要求。

3）平面布置及防护设施措施的合理性：该项目建构筑物之间以及与周边建构筑物之间的安全间距符合《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等法律法规、标准规范的要求，仓库安全出口的设置等满足安全生产的要求。

4）公用工程、辅助设施的配套性：项目厂区设置的供水、供电等公用辅助工程满足项目需要。

5）项目与设计图纸的一致性：该项目由河北英科石化工程有限公司设计并编制了《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目安全设施设计》、《江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明》及有关图纸，该项目仓库布置、仓储物料与该安全设施设计、设计说明图纸一致。

6）人员管理及安全培训方面：该公司总经理取得了危险化学品生产单位主要负责人考试合格证书，安全管理人员均取得了危险化学品生产单位安全生产管理人员考试合格证书，主要负责人、安全管理人员均具有大专以上化工或有关专业学历，具备与该项目所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员满足该项目安全管理需求。该公司制定的安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程健全，制度执行情况较好。该公司已为从业职工交纳了工伤保险，投保了安全生产责任险。

7）应急救援有效性：该公司编制了应急救援预案并已备案，配备了应急救援人员和应急救援器材、设施，制定了演练计划并进行了演练，应急救援准备充分有效。

5.结论

综上所述，江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目安全设施设计（202甲类仓库一、207甲类仓库五）及设计说明中设计的安全设施得到落实，项目现场与安全设施设计及归纳整理设计说明一致；主要负责人、安全管理人员均已取证，且满足相应的学历、专业要求；企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求，具备安全验收条件，符合安全生产条件。

- 第9章 安全对策措施与建议

1.安全设施的更新与改进

企业应紧跟科技发展，不断借鉴国内外同类企业所采用的安全设施，寻求更安全、更经济、更合理的安全手段，对原有的安全设施定期检验，根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换。

1）企业应依据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》7.3检查与维护，有毒气体检测报警器的管理应由专人负责，对有毒气体检测报警器进行定期检查和维护，记录，记录异常情况和处理措施及结果。探测器的传感器已达到寿命或损坏不能正常使用时，应及时更换。

2）企业应依据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》7.3计量检定，按计量要求对检测报警仪定期检定。

3）企业应依据《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》5.1.4，固定式报警仪，检测器应具有防风雨、防沙、防虫结构，安装方便。指示报警器应便于安装、操作和监视；

4）企业应依据《中华人民共和国消防法》，消防设施、器材应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

5）企业应依据《中华人民共和国消防法》，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

6）企业应依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》，用人单位应当确保职业中毒危害防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于正常适用状态，不得擅自拆除或者停止运行，并应进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于良好运行状态。

7）企业应依据《消防安全标志设置要求》8，生产单位对设置的消防安全标志牌及其照明灯具等应至少半年检查一次，出现下列情况之一应及时修整、更换或重新设置：a．破坏可丢失；b．标志的色度坐标及亮度因数超出其适用范围（参见附录C中表C1）；c．逆向反射标志的逆向反射系数小于量小反射系数的50%（参见附录C中表C2）。

8）企业应根据《安全标志及其使用导则》10.1，对安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。

2.安全条件和安全生产条件的完善与维护

该项目的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求，但是随着企业的发展和科技的进步，各种新的安全生产问题会不断出现，因此该项目的各项规章制度、安全设施、设备等还需要根据具体情况不断的完善。

1）卸车时应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，应加强对运输车辆的管理及驾驶人员等证照审查，严格控制入厂车辆的数量，加强入厂车辆的引导、指挥、协调。卸车过程应严格按照安全操作规程作业，加强紧急状态下的培训与演练，增强人员的应急处置能力。

2）企业应定期对毒物、噪声、高温等有害因素进行职业卫生检测。对工人要进行定期体检，对有职业禁忌症的人员不得安排其从事禁忌范围的工作；

3）加强全员安全教育和安全技术培训工作，定期对职工进行安全教育和安全技能培训，不断提高职工的安全意识和技能。

4）要加强安全检查，消除现场的各类不安全隐患；认真巡检，发现隐患及时报告；要制订并不断完善仓库的安全检查表，开展有周期的检查；发现安全隐患及时下达隐患整改通知，督促改进现场安全状况；

5）作业人员应掌握该专业及该岗位的技能，并经安全、卫生知识培训和考核，合格后方可上岗工作。新进人员严格执行三级教育，考核合格后方可上岗。

6）作业人员应了解或掌握作业过程中可能存在和产生的危险和有害因素，应熟悉岗位涉及的危险化学品性质及紧急情况的处置措施，并能根据其危险性质、途径和程度（后果）采取防范措施。

7）作业人员应了解该岗位的工作内容以及与相关作业的关系，掌握完成工作的方法和措施；

8）作业人员应掌握消防知识和消防器材的使用及维护方法，加强对作业人员的演练。涉氯岗位人员还应掌握氯气补消器的使用及维护方法。

9）作业人员应掌握个体防护用品的使用和维护方法；现场定点存放的防护器具应有专人负责保管，经常性检查和定期校验。

10）项目单位应对应急救援器材进行经常性的维护保养，保证其处于完好状态。各类作业人员应掌握事故应急处理和紧急救护的方法。经常检查应急通讯设施，确保有关设施处于有效状态。

4.安全生产投入

1）该公司应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由主要负责人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

2）企业应以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：

（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；

（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；

（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；

（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

3）该公司应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

5.安全管理

1）企业应随时关注极端天气的变化情况，制定极端天气下的应急措施、储备应急物资，做好防洪防汛等的安全保障工作；

2)企业西厂区年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目建设完成后应根据实际情况对202甲类仓库一、207甲类仓库五重新进行重大危险源辨识。项目建设过程中应针对性的采取措施，避免项目建设对仓库安全造成影响。

3）企业应结合自身特点，依据规范的要求，持续开展安全标准化。；

4）提高新入职人员门槛，提升自身专业技术能力，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，涉及危险工艺作业人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；

5）涉及动火、动土等特殊作业，应严格按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)及相关管理制度、操作规程进行作业，严格审批，加强作业前、作业时、作业后的检测、风险辨识与监护工作；涉及外包单位的特殊作业时，作业前应检查施工人员是否持有相关证件，还应加强培训、技术交底等工作，从严审批，加强作业过程中的监督监护。

6）定期对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。

7）企业新建、改建、扩建危险化学品建设项目要严格按照《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》(赣应急字〔2021〕100号)的规定执行，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。

8）企业要不断健全事故隐患排查治理和监控制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制。要将隐患排查治理纳入日常安全管理，形成全面覆盖、全员参与的隐患排查治理工作机制，使隐患排查治理工作制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

9）要加强公用工程系统管理，保证公用工程安全、稳定运行。供电、供水、供气及污水处理等设施必须符合国家标准，要制定并落实公用工程系统维修计划，定期对公用工程设施进行维护、检查。使用外部公用工程的企业应与公用工程的供应单位建立规范的联系制度，明确检修维护、信息传递、应急处置等方面的程序和责任。

10）加强现场管理，加强巡回检查，防止物料跑、冒、滴、漏，对发现的安全隐患要及时有效的处理。

11）公司在提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的同时，在生产过程中还应做好监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，加强现场管理，严格要求作业人员必须配戴劳保用品。

12）不断完善危险化学品收、储、装、卸、运等环节的安全管理制度及现场管理，严格物料收储管理。

13）企业应执行领导干部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。领导干部要轮流带班。生产车间也应建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。

6.事故应急救援预案

1）把新技术和新方法运用到应急救援中去，并与不断变化的具体情况保持一致，事故应急救援预案应及时更新改进。

2）应对危险源和厂内变化进行定期检查，对预案及时更新完善。

3）根据实践和演练结果进行补充和改进，使预案更加合理、更加完善、更具有操作性。

4）企业的应与周边相关企业（单位）和当地政府形成应急联动机制，定期进行联合演练。

5）针对应急演练活动可能发生的意外情况制定演练保障方案或应急预案，并进行演练，做到相关人员应知应会，熟练掌握。演练保障方案应包括应急演练可能发生的意外情况、应急处置措施及责任部门，应急演练意外情况中止条件与程序等。

6）根据演练评估报告中对应急预案的改进建议，由应急预案编制部门按程序对预案进行修订完善。

7）应急演练活动结束后，应急演练的组织部门（单位）应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作（包括应急演练工作）进行持续改进。将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料，以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。

8）组织应急演练的部门（单位）应督促相关部门和人员，制定整改计划，明确整改目标，制定整改措施，落实整改资金，并应跟踪督查整改情况。

9）对主管部门要求备案的应急演练资料，演练组织部门（单位）应将相关资料报主管部门备案。

# 第10章 与建设单位交换意见情况

- 附件A 危险、有害因素的辨识及分析过程

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是验收评价的重要环节，是验收评价的基础。

## A.1 危险、有害物质的辨识

- A.1.1.辨识依据

《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）

《危险货物品名表》（GB12268-2012）

《危险化学品名录》（2015年版，2022年十部委修订）

### A.1.2主要危险物质分析

该项目涉及的危险化学品为冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等。乙炔为易燃气体，冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、二氯甲烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐为易燃液体；苯基硫醇为剧毒物质，溴甲烷、苯乙烯、甲醇、甲苯、冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、三乙胺、乙酸酐、二异丙胺、N,N-二甲基甲酰胺等均具有一定的毒性；冰醋酸、三乙胺、二异丙胺、二氯甲烷、环己烷、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、甲苯、乙酸酐、溴甲烷具有腐蚀性。涉及的非危险化学品氯甲基二甲基氯硅烷为甲类易燃液体。

## A.2 危险、有害因素的辨识

- A.2.1 辨识依据及产生原因

1.依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》和《企业职工伤亡事故分类》的同时，通过对该项目的厂址、平面布局、建（构）筑物、仓储物料、辅助设施（含公用工程）及职业卫生等方面进行分析而得出。

2.产生原因

危险、危害因素尽管表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、危害后果（发生伤亡事故、损害人身健康和造成物的损坏等），均可归结为存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制等方面因素的综合作用，并导致能量的意外释放或有害物质泄漏、扩散的结果。存在能量、有害物质和失控是危险、危害因素产生的根本原因。危险、危害因素主要产生原因如下：

一、 能量、有害物质

能量、有害物质是危险、危害因素产生的根源，也是最根本的危险、危害因素。一般地说，系统具有的能量越大、存在的危害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。另一方面，只要进行生产活动，就需要相应的能量和物质（包括有害物质），因此生产活动中的危险、危害因素是客观存在的，是不能完全消除的。

1）能量就是做工的能力。它即可以造福人类，也可能造成人员伤亡和财产损失。一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定条件下，都可能是危险、危害因素。

2）有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是主要的危险、危害因素。

二、失控

在生产中，人们通过工艺和工艺装备使能量、物质（包括有害物质）按人们的意愿在系统中流动、转换，进行生产。同时又必须结束和控制这些能量及有害物质，消除、减少产生不良后果的条件，使之不能发生危险、危害后果。如果发生失控(没有采取控制、屏蔽措施或控制、屏蔽措施失效)，就会发生能量、危害物质的意外释放和泄漏，从而造成人员伤害和财产损失。所以失控也是一类危险、危害因素，它主要体现在设备故障(或缺陷)、人员失误和管理缺陷3个方面。此外环境因素是引起失控的间接原因。

1）故障

故障(含缺陷)是指系统、设备、元件等在运行过程中由于性能(含安全性能)低下而不能实现预定功能(包括安全功能)的现象。故障的发生具有随机性、渐近性或突发性。造成故障发生的原因很复杂（设计、制造、老化、检查检测和维修、保养、人员失误、环境和其他系统的影响等），通过定期检查检测、维修保养和分析总结可使多数故障在预定期间内得到控制（避免或减少）。掌握各类故障发生的规律是防止故障发生的重要手段，这需要应用大量统计数据和概率统计的方法进行分析和研究。

2）人员失误

人员失误泛指不安全行为中产生不良后果的行为(即职工在劳动过程中，违反劳动纪律、操作程序和操作方法等具有危险性的做法)。人员失误在一定经济、技术条件下，是引发危险、危害因素的重要因素。人员失误在规律和失误率通过大量的观测、统计和分析，是可以预测。

我国《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）附录中将不安全行为归纳为操作失误(忽视安全、忽视警告)、造成安全装置失效、使用不安全设备、手代替工具操作、物体存放不当、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置、在吊物下作业(停留)、机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)、有分散注意力行为、忽视使用必须使用的个人防护用品或用具、不安全装束、对易燃易爆等危险品处理错误等13类。

3）管理缺陷

安全生产管理是为保证及时、有效地实现目标，在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防发生事故和人员失误的有效手段。管理缺陷是影响失控发生的重要因素。

4）客观因素

温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风换气、色彩等环境因素都会引起设备故障或人员失误，也是发生失控的间接因素。

- A.2.2项目选址与总平危险有害因素辨识分析

- A.2.2.1项目选址危险有害因素辨识分析

江西百思康瑞药业有限公司位于上高县黄金堆工业园，总占地面积约73亩，项目场地四周建有实体围墙，场址东侧依次为园区污水管道、黄金南大道、10kV架空电力线（杆高14m）、百思康瑞药业东厂区、上高金安实业有限公司；东南侧为江西正梦新材料有限公司，项目西侧为上高高能佳电源科技有限公司，北侧依次为10kV架空电力线（杆高14m）、新威动力路、10kV架空电力线（杆高14m）、江西华广实业有限公司。场址东侧600m处为黄山村。

上高地势东南高、西北低，县域土地结构是一个较为完整的生态体系，土层疏松的沟谷平原对粮食和经济作物的生产非常有利，而丘陵岗地平缓。项目所在区域主要河流为锦江，源出宜春慈化锡杖山，经万载湖谭入境，自西向东横贯县中部。上高县属中亚热带季风气候型，四季分明。年平均气温为17.6℃，冬季最冷月1月平均气温为5.5℃，夏季最热月7月平均气温为29.1℃；极端最高气温为40.8℃，极端最低气温为-10.0℃；年平均降水量为1718.4mm，全年主导风向为东风，频率24%，基本风压400N/m2，平均风速2.9m/s。
    1）不良地质

不良地质条件对地基及整个项目建筑物都有很大影响。如地基不牢，运行过程中可能发生地基不均匀下沉，会对仓库造成不安全隐患。

2）水文气象条件

水文气象条件对整个项目有很大的影响。洪水、大风、暴雪等恶劣天气都易造成建筑物和设施的破坏，进而威胁人身安全。夏季过高气温容使人易中暑，不但影响生产，而且容易造成事故危及人身安全。

如遇暴雨、大雾及六级以上大风、高温、低温雨天、雪天等恶劣天气进行卸车作业，容易发生事故。

另外，年平均降水量为1718.4mm，4-6月平均降水量为763.6mm，占年降水量的44%；，遇暴雨天，如果厂区内排水系统不符合要求或出现故障不畅通，就会造成洪涝灾害，从而损坏物料包装容器等，造成事故等。

如建构筑物基础设计不当，厂址区内地面沉降，建筑地坪沉降，地下管道坡度改变，重力排水功能失效，地面积水增加，引发生产事故。

雷电可分为直击雷、静电感应雷、电磁感应雷和球雷等。直击雷放电、二次放电、球雷侵入、雷电流转化的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘路均可能引起爆炸和火灾。直击雷放电、二次放电、球雷打击、跨步电压、绝缘击穿均可能造成电击，造成设备损坏和人员伤亡。毁坏设备和设施。冲击电压可击穿电气设备的绝缘、力效应可毁坏设备和设施。事故停电。电力设备或电力线路损坏后可能导致大规模停电。

该项目所在地夏天多雷雨天气，如果防雷设施不完善，防雷接地系统不符合要求或损坏，如遇雷击，会可造成火灾爆炸等事故。

当地年平均风速为2.9m/s。风对装置安全性的影响，主要表现在有毒物质蒸气的无组织排放（系指泄漏量），风可加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域，造成事故的扩大和对周围大气环境的污染。另外，风力过高时，如设计风载荷不够，建筑有倾倒的危险。

4）地震

地震是危害度较大的自然现象，该项目场地地震基本烈度为6度。地震对建筑物有极大的破坏作用，它可造成建筑物的倒塌、破坏整个厂区的供电、排水系统，造成机械损害，人员伤亡。一旦发生地震灾害时，如果建（构）筑物的抗震等级不够时，易发生坍塌事故，对人员和财产造成危害。

5）周围环境

该项目周边存在其它生产装置，厂区周边主要有百思康瑞东厂区、金安实业、正梦新材料、高高能佳电源科技、华广实业等所属装置，如项目发生火灾爆炸等事故，可能造成相邻企业发生事故。周边企业如发生火灾爆炸、有毒物质泄漏等事故，可能会对该项目的安全运行造成影响，应考虑联防和应急措施。

由以上的分析可知，项目厂址所在地的自然危险因素为气象、水文、地质、地震、雷击等，其会对厂址的安全产生一些影响，但采取一定的措施后是安全的。

- A.3.2.2总平面布置与建筑物危险有害因素辨识分析

功能分区不合理会造成安全生产管理不便，增大了事故发生的机率，一旦发生事故救援困难、受害人数增加，财产损失加大，事故后果扩大。

仓库与仓库、仓库与周边建构筑物的安全距离如不能符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》等规范要求，容易引发火灾爆炸事故及火灾蔓延，火情扩大，给消防灭火、事故处置和人员抢救都带来不利影响。

厂区通道不畅；路面宽度、净空高度不符合消防要求；无环形通道或无回车场，都将给消防灭火带来不利影响。

按规范要求设置安全通道，合理的进行人流、物流，保证人员迅速疏散，物流畅通，有利于事故的应急处理。

项目场内排水设施不完备造成大雨季节发生洪涝灾害，引发火灾、电气故障、触电等事故，还会因物料外泄造成环境污染事件。

该项目仓库需设置防雷接地和防直接雷设施，否则，一旦发生雷击事故事故，易发生事故。

装置之间的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则可能造成火情或其它事故的扩大。

装置基础设计、施工有问题，易造成基础沉降，会引起设备、管线损坏，物料泄漏，造成中毒和窒息事故。

### A.2.3危险因素辨识与分析

该项目涉及的危险化学品为冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等。乙炔为易燃气体，冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、二氯甲烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐为易燃液体；苯基硫醇为剧毒物质，溴甲烷、苯乙烯、甲醇、甲苯、冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、三乙胺、乙酸酐、二异丙胺、N,N-二甲基甲酰胺等均具有一定的毒性；冰醋酸、三乙胺、二异丙胺、二氯甲烷、环己烷、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、甲苯、乙酸酐、溴甲烷具有腐蚀性。涉及的非危险化学品氯甲基二甲基氯硅烷为甲类易燃液体。

根据物质的危险、有害因素和现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》的规定，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。该项目运行过程中的主要危险因素有：火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀、容器爆炸、车辆伤害、触电、机械伤害、坍塌、毒物、高温、噪声与振动等。其中，火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素，毒物为主要有害因素，其余危险、有害因素为一般危险、有害因素。

#### A.2.3.1储运系统的危险因素辨识

危险化学品的储运是工厂安全管理的重要环节，该项目甲类仓库内存储的物质具有易燃易爆、有毒、腐蚀性等性质。

1.仓库主要危险因素分析

1）火灾爆炸

该项目涉及202甲类仓库一、207甲类仓库五，存储该公司东厂区生产装置的甲乙类物料等。

该项目仓库内储存有易燃液体、易燃气体等，存在火灾爆炸的危险。

桶装液体搬运、储存过程中容器损坏泄漏引起着火。溴甲烷钢瓶、乙炔钢瓶等压力容器如在收入仓库前未对容器的压力、外观等进行检查，导致超压灌装、外观存在缺陷的钢瓶收入仓库可能引发泄漏，遇点火源发生火灾爆炸。

物料储存过程中，如人员违章在仓库内进行物料分装作业，可能造成泄漏，引发火灾爆炸。

仓库收料过程中，如物料容器存在沙孔、桶盖未盖紧、物料久放导致包装桶腐蚀生锈等，可能引发物料缓慢泄漏，泄漏的物料在相对封闭的空间内达到一定的浓度时，遇点火源可能发生火灾爆炸事故。

仓库在转运溴甲烷、乙炔钢瓶的过程中，如暴力操作、叉车或手推车撞击钢瓶，可能引发火灾爆炸事故。

在储存过程中，由于违规操作、管理不善或其他原因，可能会引起火灾、爆炸、腐蚀、中毒、化学灼伤等危害。例如：若性质相互抵触的物品混存（氧化剂与还原剂、易燃、可燃液体等混储），可能会发生剧烈反应，引起火灾爆炸事故；若储藏养护管理不善（如温湿度控制不严等），桶装液体危险化学品受热挥发可能造成容器膨胀破裂等，引起火灾爆炸事故；

在存储过程中，若管理不善，造成有毒有害的遗失，可能会带来一定的社会危害。

如人员违章在仓库内吸烟、使用不防爆电气设备、违章进行动火作业、进入仓库的叉车不防爆等，易引发火灾爆炸事故。

项目如未在可能发生可燃气体泄漏的部位未设置可燃气体检测器、可燃气体检测器失效、设定的一二级报警值不合理等，易引发事故。

仓库门口如未设置防散流漫坡，物料泄漏发生火灾爆炸事故时，可能发生流淌火，造成事故扩大。

仓库配电装置、电气设备及各种照明设备及线路等不符合防爆要求，电器设施开启或闭合时能产生电弧及电气火花，成为点火源引起火灾爆炸。

若仓库堆垛不合理、通道不畅、通风不良，电气设备不良，防雷设施等，也存在一定的事故隐患，如货物跌落砸伤人，人员触电伤害，静电火花引起火灾事故等。

此外，人体穿化纤衣服、钉鞋等易产生静电、火花的衣物时，由于行走、工作、运动中磨擦或穿脱衣服而产生静电也可引发火灾爆炸事故。

2）中毒窒息

该项目仓库苯基硫醇为剧毒物质，此外还存在较多的有毒有害物质，如包装桶、包装袋密封不严、人员暴力装卸、使用过物料的桶盖未盖严、物料久放导致包装桶腐蚀生锈、钢瓶物料泄漏等，可能导致物料泄漏，造成人员中毒窒息。

该项目如在可能发生有毒有害物质泄漏的部位未设置可燃有毒气体检测器、可燃气体检测器失效、设定的报警值不合理等，可能造成人员中毒。

该项目大部分物料在燃烧过程中会产生有毒有害气体，如火灾状态下，人员盲目施救、未佩戴个人防护用品、防护用品失效或不符合国家标准，可能造成中毒窒息事故。

该项目钢瓶如因过量充装、外观缺陷、阀门未拧紧等，造成溴甲烷、乙炔泄漏，可能引发人员中毒窒息。

仓库内涉及较多的有毒有害物质，如人员在仓库转运、搬运过程中，未佩戴劳动防护用品，可能引发中毒事故。

二氯甲烷与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气，遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。苯基硫醇受高热分解产生有毒的硫化物烟气，原乙酸三甲酯易水解产生甲醇等。如仓库内存在明火或高温、仓库内温湿度不满足要求，可能引发物料分解或水解，造成人员中毒。

3）灼烫腐蚀

仓库内涉及较多的腐蚀性物料，对人体均具有腐蚀性和刺激性，如包装桶、包装袋密封不严、人员暴力装卸、使用过物料的桶盖未盖严、物料久放导致包装桶腐蚀生锈、钢瓶存在缺陷等，可能导致腐蚀性物料泄漏，与人体接触可能会造成化学性灼烫事故。

4）容器爆炸

该项目仓库中存有乙炔、溴甲烷等采用钢瓶装物料，如入库前未进行物料检查，将外观存在缺陷、超压、钢瓶压力表减压阀等故障的钢瓶收入库中，可能引发钢瓶爆炸事故。

储存过程中，如库内温度较高或产生明火，可能造成钢瓶超压爆炸。

钢瓶在装卸、转移过程中，可因人员违章吊装、暴力转移等，导致钢瓶掉落、钢瓶被撞，引发钢瓶爆炸。

5）车辆伤害

该项目物料采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车、小推车等搬运，车辆的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志及安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、仓库内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故。

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无证驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善、道路拥堵等造成的。

仓库单元可因地震、仓库承重结构不满足要求等发生坍塌等事故。

2.物料装卸输送过程危险、有害因素辨识

该项目装卸作业主要涉及原辅材料及产品。

1）火灾、爆炸

易燃易爆物质在装卸过程中，容器缺陷或叉车撞坏容器等产生的可燃液体泄漏,泄漏的蒸气与空气混合达到燃烧爆炸极限,遇点火源可能造成火灾爆炸事故。

若在雷雨天气卸装，危险化学品仓库无防雷装置或不在防雷装置的保护范围内，以及防雷装置损坏或不符合规定阻值要求，则会遭到雷电的袭扰而引起燃爆事故。

物料卸车后，如未及时将物料收入仓库内，大量物料在卸车区爆嗮，可能引发火灾爆炸事故。

该公司原料、成品、副产品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车、小推车等搬运，汽车的流通量较大，因厂区的平面布置、道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、仓库内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害，造成物料泄漏，甚至引起火灾爆炸事故。

机动车辆排气管未装有有效的隔热和熄灭火星的装置；照明等电气设备和线路均应为防爆型，它们的安装、使用、维护、检修均须按防爆规范要求进行，假若选用非防爆型，电气线路不按防爆规范要求施工、安装，使用时因电气火花及遇爆炸性混合气体，则会引起火灾和爆炸事故。

该项目桶装物料在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾、爆炸或中毒事故；搬运危险化学品没有轻装轻卸；或者堆垛过高不稳，发生倒塌；或在库内改装打包，封焊修理等违反安全操作规程造成事故；装卸易燃液体时穿防静电工作服、穿带铁钉的鞋子；桶装易燃液体物料水泥地面滚动；使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场存在热源和火源。装卸危险化学品时，操作人员不集中精力注意装卸、槽车装卸时操作人员脱离岗位发生物料的泄漏，易发生火灾和爆炸事故。

若有人在装卸现场吸烟或违章动火，或使用铁器和铁制工具敲击管道或阀门、设备等，或有人使用不防爆手机、呼机和其它电气用具，易发生火灾和爆炸事故。

2）中毒和窒息

在装卸过程中，若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，引起火灾、爆炸或中毒和窒息事故；再将车间物料收入仓库的过程中，如桶盖未拧紧，可能造成物料泄漏，引发中毒窒息事故。

3) 灼烫腐蚀

该项目大部分物料具有腐蚀性和刺激性；如果装卸过程中作业人员违章作业、未穿戴安全防护用品、物料发生泄漏等都有可能发生灼烫腐蚀事故。

袋装或桶装物料若使用不合格的装卸工具或操作不当（摔、碰、拖拉、翻滚等），可能会导致摩擦、震动、撞击或包装破损等，造成物料泄漏，引发灼烫腐蚀。

4）车辆伤害

该公司原料及成品等采用汽车运输（或转运），同时厂区内物料采用叉车、手推小推车等搬运，车辆的流通量较大，因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害伤亡事故

车辆伤害事故的发生，一方面是驾驶员违章驾驶造成的，如驾驶员无照驾驶、酒后驾车或超速驾车等；另一方面是厂内交通标志不完善或道路拥堵造成的。

#### A.2.3.3公用工程及辅助系统的危险因素辨识

1.配电系统

1）触电

配电设施等均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。如电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、折线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患，致使直接接触和间接接触的防护措施不到位；没有完成必要的保证安全的技术措施(如停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮拦)；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的保证安全的组织措施(工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度)；电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等；操作无监护或监护不力意外触及带电体；未按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)；绝缘破坏、设备漏电；误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；人体过于接近带电体等；误操作引起短路；以上原因均可能导致触电。

该项目使用了电气设备和电线电缆。如果电气设备或线路绝缘因击穿、老化、腐蚀、机械损坏等失效；电气设备未装设屏护装置将带电体与外界相隔离；带电体与地面、其它带电体和人体范围之间的安全距离不符合要求；低压电气设备未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；人体不可避免的长期接触的有触电危险的场所未采用相应等级的安全电压；用电设备金属外壳保护接地不良及人员操作、监护、防护缺陷等等，均可能导致触电。

2）火灾、爆炸

短路：短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大，因此线路短路时在  极短的时间内会发出很大的热量。这个热量不仅能使绝缘层燃烧，而且能使金属熔化，引起邻近的易燃、可燃物质燃烧，从而造成火灾。

过载(超负荷)：电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流  量，称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值，就叫导线过载。一般导线的最高允许工作温度为65℃。当过载时，导线的温度超过这个温度值，会使绝缘加速老化，甚至损坏，引起短路火灾事故。

接触电阻过大：导体连接时，在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好，则接触电阻小；连接不牢或其他原因，使接头接触不良，则会导致局部接触电阻过大，产生高温，使金属变色甚至熔化，引起绝缘材料中可燃物燃烧。

电缆铺设不当影响通风散热。

电火花及电弧：电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，  电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，是危险火源。

2.公用工程故障（停水、停电、停气）危险有害因素分析

1）停水

该项目用水主要为消防水，正常情况下停水对该项目影响不大。如火灾事故状态下停水，可能导致事故扩大。

2）停电

该项目用电负荷等级分为一、二、三级负荷，一级负荷采用ups电源，二级负荷采用柴油发电机作为备用电源。停电状态下对该项目影响不大。

#### A.2.3.4其他危险因素分析

1.项目个体其他危险因素

1）机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能造成夹击、碰撞、卷入、割刺等伤害。该项目存在的机械设备主要是仓库内的事故风机，如防护装置缺乏或存在缺陷，人员强行拆除防护装置或在设备运行时强行进入设备运转、转动部位，检修时未断电和挂警告标志而发生误起动，均可能造成机械伤害事故。

2)坍塌

该项目存在腐蚀性物料，如建构筑物、支撑构件等未设置防腐措施或遇地震、飓风等极端自然条件，可能造成坍塌事故。

2.其他

该项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

- A.2.4生产系统和辅助系统中有害因素的辨识及分析

#### A.2.4.1噪声和振动辨识与分析

该项目噪声来源主要源自装卸车辆产生的噪音。噪声对操作工人的身体健康有一定影响，长期在强噪声环境中工作的人会产生头晕、恶心、失眠、心悸、听力减退及神经衰弱等症，甚至导致不可逆性噪声耳聋。因此，防噪、降噪是工厂劳动安全卫生工作不可缺少的一项内容。

噪声对人的危害是多方面的。噪声可以使人耳聋，还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们的正常生活和生产活动。振动能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行，长时间的剧烈振动会造成附近的精密仪器设备的失灵，降低使用寿命。

噪声对人的危害，主要有以下几个方面：

1）听力和听觉器官的损伤。

2）引起心血管系统的病症和神经衰弱，如头痛、头晕、失眠、多梦、乏力、记忆力衰退、心悸、恶心等。

3）对消化系统的影响将引起胃功能紊乱、食欲不振、消化不良。

4）对视觉功能的影响是由于神经系统互相作用的结果，能引起视网膜轴体细胞光受性降低，视力清晰稳定性缩小。

5）易使人烦躁不安与疲乏，注意力分散，导致工作效率降低，遮蔽音响警报信号，易造成事故。

6）160分贝以上的高声强噪声可引起建筑物的玻璃震碎、墙壁震裂、屋瓦震落、烟囱倒塌等。

如果作业人员未采取安全防护措施，长期在有噪声超标的环境中作业，存在噪声引发职业危害的可能。

#### A.2.4.2毒物辨识与分析

根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），该项目涉及的溴甲烷、苯基硫醇属于Ⅱ级（高度危害）；苯乙烯、甲醇、甲苯、冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、三乙胺、乙酸酐、二异丙胺、N,N-二甲基甲酰胺等属于Ⅲ级（中度危害）。如果作业人员未采取安全防护措施或防护设施失效，长期在有毒物质超标的环境中作业，存在职业病的可能。

#### A.2.4.3高温辨识与分析

该项目高温危害主要是夏季高温作业。高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下作业，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

项目所在地极端最高气温达40.8℃，夏季露天作业如：露天装卸车、检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

1．体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

2．大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

3．心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

4．消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。

5．高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

6．神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。

- A.2.4.5低温

该项目所在地极端最低气温为-10℃，该项目低温伤害主要表现为冬季低温对作业人员造成低温冻伤危害。

### A.2.5人的因素和管理因素危险有害因素辨识

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，该项目存在以下四类危险、有害因素。

1.人的因素

在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。

人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。

人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：

1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。

2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。

2.管理因素

由于该项目涉及的物料较多甲乙类危险化学品，一旦发生泄漏，就有可能发生人员中毒窒息、火灾爆炸等事故，从本报告事故案例分析可以看出，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。

（1）企业管理者安全意识薄弱

企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。

（2）从业人员素质低

如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。

忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。

安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。

（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善

安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。

（4）安全操作规程不健全

工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。

（5）违反安全人机工程原理

使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。

3.环境因素

该项目中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。

4.物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施缺陷

该项目中存在风机等设备、设施，存在压力容器等，如因设备腐蚀、强度不够、运动件外露等可能引发各类事故。

（2）电危害

该项目设置配电设施、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

（3）噪声和振动危害

该项目中车辆产生的噪声和振动等。

（4）明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

（5）作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括有毒有害物质、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

(6)标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2）化学性危险、有害因素

该项目涉及的危险化学品为冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、氯甲基二甲基氯硅烷、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等。乙炔为易燃气体，冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、二氯甲烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐为易燃液体；苯基硫醇为剧毒物质，溴甲烷、苯乙烯、甲醇、甲苯、冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、三乙胺、乙酸酐、二异丙胺、N,N-二甲基甲酰胺等均具有一定的毒性；冰醋酸、三乙胺、二异丙胺、二氯甲烷、环己烷、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、甲苯、乙酸酐、溴甲烷具有腐蚀性。涉及的非危险化学品氯甲基二甲基氯硅烷为甲类易燃液体。发生泄漏易引发事故。

- A.3重大危险源辨识

- A.3.1重大危险源定义和术语

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，重大危险源是指长期地或者临时地经营、加工、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。

1）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

2）单元

涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

3）临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过临界量的单元。

若构成重大危险源，应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）进行分级辨识、评估和安全管理。

根据《危险化学品重大危险源分级方法》采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

R的计算方法：

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

校正系数β的取值：

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表A.3-1和附表A.3-2：

附表A.3-1  校正系数β取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

附表A.3-2 常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：在附附表A.3-2范围内的危险化学品，其β值按附附表A.3-2确定；未在附表A.3-2范围内的危险化学品，其β值按附表A.3-1确定。

校正系数α的取值：

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表A.3-3。

附表A.3-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

分级标准：

根据计算出来的R值，按附表A.3-4确定危险化学品重大危险源的级别。

附表A.3-4危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- A.3.2 危险化学品重大危险源辨识

因该公司西厂区年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目暂未开工建设，因此，本次重大危险源辨识对于设计储存于202甲类仓库一、207甲类仓库五的上述西厂区项目物料不予辨识，二期项目完成建设后应根据实际情况重新予以辨识。

根据《江西百思康瑞药业有限公司年产20 吨倍他米松中间体30 吨氢化可的松中间体技改项目环境影响报告书》和企业提供的资料，该公司年产20 吨倍他米松中间体30 吨氢化可的松中间体技改项目涉及的危废主要有工艺残液（主要为过滤残渣、蒸馏残液、残渣）、废活性炭、废滤布、机修废物、污水处理污泥等，危废中含有的易燃物质较少，不进行重大危险源辨识。

1、按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见附表A.3-6。

附表A.3-6危险化学品分类信息表

| 序号 | 物料名称 | 目录序号 | CAS号 | 危险性类别 | 重大危险源辨识物质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冰醋酸 | 2630 | 64-19-7 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 是 |  |
|  | 四氢呋喃 | 2071 | 109-99-9 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 是 |  |
|  | 乙苯 | 2566 | 100-41-4 | 易燃液体,类别2 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 | 是 |  |
|  | 石油醚 | 1965 | 8032-32-4 | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 是 |  |
|  | 三乙胺 | 1915 | 121-44-8 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 是 |  |
|  | 二异丙胺 | 706 | 108-18-9 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 是 |  |
|  | 乙炔 | 2629 | 74-86-2 | 易燃气体,类别1 化学不稳定性气体,类别A 加压气体 | 是 |  |
|  | 二氯甲烷 | 541 | 75-09-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 否 |  |
|  | 甲醇 | 1022 | 67-56-1 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 | 是 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 2651 | 141-78-6 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 是 |  |
|  | 乙醇 | 2568 | 64-17-5 | 易燃液体,类别2 | 是 |  |
|  | 环己烷 | 953 | 110-82-7 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 | 是 |  |
|  | 原乙酸三甲酯 | 2748 | 1445-45-0 | 易燃液体,类别2 | 是 |  |
|  | 醋酸正丙酯 | 2656 | 109-60-4 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 是 |  |
|  | 苯基硫醇 | 71 | 108-98-5 | 易燃液体,类别3 急性毒性-经口,类别2 急性毒性-经皮,类别2 急性毒性-吸入,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 是 |  |
|  | 双氧水 | 903 | 7722-84-1 | 氧化性液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 是 |  |
|  | 正庚烷 | 2782 | 142-82-5 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 是 |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 1148 | 1634-04-4 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | 是 |  |
|  | 亚磷酸三甲酯 | 2448 | 121-45-9 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2A 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 | 是 |  |
|  | 三甲基氯硅烷 | 1809 | 75-77-4 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3 急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别2 | 是 |  |
|  | 苯乙烯 | 96 | 100-42-5 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 | 是 |  |
|  | N，N-二甲基甲酰胺 | 460 | 68-12-2 | 易燃液体,类别3 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖毒性,类别1B | 是 |  |
|  | 甲苯 | 1014 | 108-88-3 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 | 是 |  |
|  | 丙酮 | 137 | 67-64-1 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 是 |  |
|  | 乙酸酐 | 2634 | 108-24-7 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 是 |  |
|  | 溴甲烷 | 2411 | 74-83-9 | 加压气体 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别3* 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 危害水生环境-急性危害,类别1 危害臭氧层,类别1 | 是 |  |

从上表可以看出，本项目涉及的危险化学品中，冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水、正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷等属于重大危险源辨识范围内物质。

2、根据GB18218-2018 的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见附表A.3-7。

附表A.3-7　GB18218-2018表1列出的物质

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 别名 | CAS号 | 临界量(吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 溴甲烷 | 甲基溴 | 74-83-9 | 10 |  |
|  | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1 |  |
|  | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 500 |  |
|  | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 500 |  |
|  | 甲苯 | 甲基苯 | 108-88-3 | 500 |  |
|  | 甲醇 | 木醇 | 67-56-1 | 500 |  |
|  | 乙醇 | 酒精 | 64-17-5 | 500 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 500 |  |
|  | 环己烷 | 六氢化苯 | 110-82-7 | 500 |  |

附表A.3-7 GB18218-2018表2列出的物质临界量

| 序号 | 物料名称 | 危险性类别 | 类别符号 | 临界量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冰醋酸 | 易燃液体,类别3 | W5.4 | 5000 |  |
|  | 四氢呋喃 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 乙苯 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 石油醚 | 易燃液体,类别2* | W5.3 | 1000 |  |
|  | 三乙胺 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 二异丙胺 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 原乙酸三甲酯 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 醋酸正丙酯 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 苯基硫醇 | 易燃液体,类别3 急性毒性-经口,类别2 急性毒性-经皮,类别2 急性毒性-吸入,类别1 | J2 | 50 |  |
|  | 双氧水 | 氧化性液体,类别2 | W9.2 | 200 |  |
|  | 正庚烷 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 易燃液体,类别2 | W5.3 | 1000 |  |
|  | 亚磷酸三甲酯 | 易燃液体,类别3 | W5.4 | 5000 |  |
|  | 三甲基氯硅烷 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3 急性毒性-吸入,类别3 | W5.3 | 1000 |  |
|  | N，N-二甲基甲酰胺 | 易燃液体,类别3 | W5.4 | 5000 |  |
|  | 乙酸酐 | 易燃液体,类别3 | W5.4 | 5000 |  |

3、单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该项目单元分为储存单元，分别见附表A.3-5。

附表A.3-5 储存单元划分表

| 序号 | 名称 | 重大危险源物质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202甲类仓库一 | 冰醋酸、四氢呋喃、乙苯、石油醚、三乙胺、二异丙胺、乙炔、甲醇、乙酸乙酯、乙醇、环己烷、原乙酸三甲酯、醋酸正丙酯、苯基硫醇、双氧水 |  |
| 2 | 202甲类仓库二 | 正庚烷、甲基叔丁基醚、亚磷酸三甲酯、三甲基氯硅烷、苯乙烯、N，N-二甲基甲酰胺、甲苯、丙酮、乙酸酐、溴甲烷 |  |

4、重大危险源辨识、分级

根据附表A.3-5，列出各储存单元重大危险源辨识、分级表，见附表A.3-8。

附表A.3-8  储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 单元名称 | 辨识物质名称 | 实际存在量t | 临界量t | 是否构成重大危险源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202甲类仓库一 | 冰醋酸 | 12 | 5000 | ∑nqn/Qn= q1/Q1…+qn/Qn＝0.6884<1，不构成重大危险源 |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 95 | 1000 |  |  |
|  |  | 乙苯 | 2 | 1000 |  |  |
|  |  | 石油醚 | 10 | 1000 |  |  |
|  |  | 三乙胺 | 5 | 1000 |  |  |
|  |  | 二异丙胺 | 25 | 1000 |  |  |
|  |  | 乙炔 | 0.25 | 1 |  |  |
|  |  | 甲醇 | 20 | 500 |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 20 | 500 |  |  |
|  |  | 乙醇 | 15 | 500 |  |  |
|  |  | 环己烷 | 3 | 500 |  |  |
|  |  | 原乙酸三甲酯 | 8 | 1000 |  |  |
|  |  | 醋酸正丙酯 | 10 | 1000 |  |  |
|  |  | 苯基硫醇 | 2 | 50 |  |  |
|  |  | 双氧水 | 25 | 200 |  |  |
|  | 207甲类仓库五 | 正庚烷 | 85 | 1000 | ∑nqn/Qn= q1/Q1…+qn/Qn＝0.7<1，不构成重大危险源 |  |
|  |  | 甲基叔丁基醚 | 25 | 1000 |  |  |
|  |  | 亚磷酸三甲酯 | 3 | 5000 |  |  |
|  |  | 三甲基氯硅烷 | 10 | 1000 |  |  |
|  |  | 苯乙烯 | 15 | 500 |  |  |
|  |  | N，N-二甲基甲酰胺 | 42 | 5000 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 10 | 500 |  |  |
|  |  | 丙酮 | 10 | 500 |  |  |
|  |  | 乙酸酐 | 5 | 5000 |  |  |
|  |  | 溴甲烷 | 5 | 10 |  |  |

- A.3.3重大危险源辨识结果

根据计算结果可知，该项目202甲类仓库一、207甲类仓库五均不构成重大危险源。

- A.4外部安全防护距离

该项目不涉及爆炸物、有毒气体，乙炔为易燃气体，但乙炔的最大储存量小于《危险化学品重大危险源》中的临界量，依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》4.4条，该项目外部安全防护距离执行《建筑防火通用规范》中3.2.2条的要求，即甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m。从本报告周边环境分析可以看出，外部安全防护距离内无相应的防护目标。

- 附件B 定性、定量分析危险、有害程度的过程

- B.1 项目厂址及周边环境单元

依据本报告附件A.4节的分析，该项目外部安全防护距离内无相应的防护目标。

江西百思康瑞药业有限公司西厂区位于上高县黄金堆工业园，总占地面积约73亩，项目场地四周建有实体围墙，场址东侧依次为园区污水管道、黄金南大道、10kV架空电力线（杆高14m）、百思康瑞药业东厂区、上高金安实业有限公司；东南侧为江西正梦新材料有限公司，项目西侧为上高高能佳电源科技有限公司，北侧依次为10kV架空电力线（杆高14m）、新威动力路、10kV架空电力线（杆高14m）、江西华广实业有限公司。场址东侧600m处为黄山村。

厂址周边500m范围内无商业中心、公园等人员密集场所及重要公共设施。无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；项目周边无风景名胜区和自然保护区。项目周边无军事禁区、军事管理区；项目周边无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

该项目厂区周边情况详见下表。

附表B.1-1厂区周边情况检查表

| 序号 | 相对位置 | 名称 | 该项目建构筑物 | 间距（m） | 要求间距（m） | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东 | 园区污水管道 | 围墙 | 3 | 1 | GB50187-2012 8.3.9 |  |
|  |  | 黄金南大道 | 207甲类仓库五 | 25 | 20 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 |  |
|  |  | 10kV架空电力线（杆高14m） | 207甲类仓库五 | 34 | 21 | GB55037-2022 10.2.5 |  |
|  |  | 百思康瑞药业东厂区办公楼 | 202甲类仓库二 | 64 | 30 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 精细化工企业 |
|  |  | 上高金安实业有限公司甲类车间 | 207甲类仓库五 | 70 | 15 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 精细化工企业 |
|  |  | 黄山村 | 202甲类仓库二 | 615 | 50 | GB55037-2022 3.2.2 |  |
| 2 | 东南 | 江西正梦新材料有限公司综合楼 | 202甲类仓库二 | 202 | 30 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 精细化工企业 |
| 3 | 西 | 上高高能佳电源科技有限公司丙类仓库 | 207甲类仓库五 | 50 | 15 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 非精细化工企业 |
| 4 | 北 | 10kV架空电力线（杆高14m） | 207甲类仓库五 | 189 | 21 | GB55037-2022 10.2.5 |  |
|  |  | 新威动力路 | 207甲类仓库五 | 190 | 20 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 |  |
|  |  | 江西华广实业有限公司办公楼 | 207甲类仓库五 | 230 | 30 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 非精细化工企业 |

综上所述，该项目与周边企业、环境敏感点等场所、设施间距符合要求。

2.安全检查表法分析评价

评价组依据《化工企业总图运输设计规范》、《工业企业总平面设计规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《公路安全管理条例》等法律法规、标准规范对该项目的厂址是否符合当地政府的行政规划，其周边环境等情况是否符合规程标准的要求；检查内容见下表。

附表B.1-3项目厂址址及周边环境单元符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从2011年3月起，对没有划定危险化学品生产、储存专门区域的地区，城乡规划部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目“一书两证”（规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）的申请许可，安全监管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的安全审查申请，投资主管部门原则上不再受理危险化学品生产、储存建设项目的立项申请，新建化工项目原则上必须进入产业集中区或化工园区。 | 江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号 | 符合 | 该项目位于上高黄金堆工业园，属于认定的化工园区 |
|  | 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施： （一）公路用地外缘起向外100米； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米； （三）公路隧道上方和洞口外100米。 公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：省道不少于15米； | 国务院令第593号第十八条 | 符合 | 200m范围内均为园区道路 |
|  | 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 | GB50187-2012 第3.0.1条 | 符合 | 办理了规划、审批相关手续 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。 | GB50187-2012 第3.0.5条 | 符合 | 有便利和经济的交通运输条件 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地 | GB50187-2012 第3.0.6条 | 符合 | 有充足的水源和电源 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业 企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段， 应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、 机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | GB50187-2012 第3.0.8、3.0.9、3.0.10、3.0.11、3.0.12条 | 符合 | 工程地质条件、水文地质条件满足要求，场地面积符合要求，依托城镇的交通设施，厂址不受洪水、内涝的威胁。 |
|  | 下列地段和地区不应选为厂址： 1 发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区； 2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3 采矿陷落 （错动）区地表界限内； 4 爆破危险界限内； 5 坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6 有严重放射性物质污染影响区； 7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域； 8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地 震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 9 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 10 具有开采价值的矿藏区； 11 受海啸或湖涌危害的地区。 | GB50187-2012 第3.0.14条 | 符合 | 无所述不良地段和地区 |
|  | 工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。 | GBZ1-2010 第5.1.2条 | 符合 | 不存在自然疫源地 |
|  | 工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案 | GBZ1-2010 第5.1.3条 | 符合 | 不属于被原工业企业污染的土地。 |
|  | 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定 | GBZ1-2010 第5.1.4条 | 符合 | 符合要求 |
|  | 在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，应避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。 | GBZ1-2010 第5.1.5条 | 符合 | 周边无不同卫生特征的企业 |
|  | 甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m，甲类仓库之间的防火间距不应小于20m | GB55037-2022 3.2.2 | 符合 | 间距符合要求 |
|  | 架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及火灾危险性属于甲、乙类的建筑物、构筑物，以及液化烃、可燃液体、可燃气体贮罐区。其布置尚应符合国家现行标准《66KV 及以下架空电力线路设计规范》GB 50061 和《110～ 500KV 架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092 的有关规定。 | GB50187-2012 第8.3.4条 | 符合 | 无架空电力线跨越仓库 |
|  | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素一级飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等发育地区 | HG20571-1014第3.1.2条 | 符合 | 未位于上述地区 |
|  | （一）严格落实国家“1公里”限制政策。除在建项目外，长江江西段及赣江、信江、抚河、饶河、修河等岸线及鄱阳湖周边1公里范围内禁止新建重化工项目；严控在沿岸地区新建石油化工和煤化工项目 | 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》 | 符合 | 项目场地1公里范围内无河流。 |
|  | 危险化学品仓库的规划、选址、建设应符合 GB50016《建筑设计防火规范》的要求，危险化学品生产企业或经营性的危险化学品仓库还应分别符合 GB50160 《石油化工企业设计防火标准》、GB18265《危险化学品经营企业安全技术基本要求》的要求 | 《危险化学品储存通则》4.1.1 | 符合 | 符合 |

2.评价小结

1）该项目位于上高县黄金堆工业园，符合当地规划和布局。

2）该项目与周边企业、架空电力线、道路等的距离满足要求。

3）该项目厂址无不良地质结构，有便利和经济的交通运输条件，满足法律法规要求。

4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了16项内容的检查分析，均符合要求。

## B.2 平面布置及建构筑物单元

江西百思康瑞药业有限公司厂区被黄金南大道分为东、西两个厂区，本次验收评价位于西厂区，占地面积约73亩，现状西厂区有1栋车间、2栋仓库、1栋公用工程车间、消防水池和事故应急池、一座闲置建筑、门卫、西侧中部围墙边的杆式变压器等。上述建构筑物均位于厂区中部，上述建构筑物通用一条厂内道路分为两个区域，道路以西为公辅工程区，主要有1栋公用工程车间（不在本次评价范围内）、消防水池和事故应急池，道路以东为仓储区，由北往南依次为卸车区、102生产车间二（不在本次评价范围内）、207甲类仓库五、202甲类仓库一。

厂区四周采用围墙与外界隔开，各建筑之间采用道路分隔，仓库东侧设置的主要道路在道路尽头设有一12m*12m的回车场。

该项目区域内地震基本烈度6度，建构筑物按6度进行设防。

表B.2-1该项目建构筑物间距表

| 序号 | 装置名称 | 方向 | 与周边设施名称 | 实际距离/m | 规范距离/m | 检查依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202甲类仓库一 | 东 | 厂内道路 | 11 | 10 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 18.5 | 15 | GB51283-2020 4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 厂内道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 事故应急池 | 16 | - | - | - |  |
|  |  | 西北 | 301公用工程车间（丁类） | 20 | 15 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 厂内道路 | 6 | 5 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 207甲类仓库五 | 20 | 20 | GB55037-2022 3.2.2 | 符合 |  |
| 2 | 207甲类仓库五 | 东 | 厂内道路 | 11 | 10 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 围墙 | 18.5 | 15 | GB51283-2020 4.2.9 | 符合 |  |
|  |  | 南 | 厂内道路 | 8 | 5 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 202甲类仓库一 | 20 | 20 | GB55037-2022 3.2.2 | 符合 |  |
|  |  | 西 | 厂内道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |
|  |  |  | 301公用工程车间（丁类） | 16 | 15 | GB50016-2014（2018年版）3.5.1 | 符合 |  |
|  |  | 北 | 102生产车间二（甲类） | 20 | 15 | GB51283-2020 4.2.9 | 符合 |  |
|  |  |  | 厂内道路 | 5 | 5 | GB51283-2020 4.3.2 | 符合 |  |

综上表所述：该项目建构筑物之间的间距符合要求。

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《工业企业总平面设计规范》、《建筑防火通用规范》、《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》、《精细化工企业工程设计防火标准》、《化工企业安全卫生设计规范》及《建筑抗震设计规范》等法规、规范的要求对该项目的主要设备、建构筑物的平面布置、功能分区、道路等是否符合规范、标准的要求进行检查，检查内容见下表。

附表B.2-2  平面布置及建构筑物单元安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 选用标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑的防火间距不应小于50m，甲类仓库之间的防火间距不应小于20m | GB55037-2022 3.2.2 | 符合 | 符合要求 |
|  | 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近，均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路 | GB55037-2022 3.4.1 | 符合 | 设置消防车道并与园区道路连通 |
|  | 除特殊工艺要求外，下列场所不应设置在地下或半地下： 1 甲、乙类生产场所； 2 甲、乙类仓库； 3 有粉尘爆炸危险的生产场所、滤尘设备间； 4 邮袋库、丝麻棉毛类物质库 | GB55037-2022 4.2.1 | 符合 | 地上布置 |
|  | 甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库应为单、多层建筑 | GB55037-2022 4.2.5 | 符合 | 单层 |
|  | 仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔，甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔 | GB55037-2022 4.2.6 | 符合 | 采用无开口的防火墙分隔 |
|  | 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口 | GB55037-2022 4.2.7 | 符合 | 仓库内未设置员工宿舍、办公室、休息室等 |
|  | 占地面积大于300m²的地上仓库，安全出口不应少于2个；建筑面积大于100m²的地下或半地下仓库，安全出口不应少于2个。仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个 | GB55037-2022 7.2.3 | 符合 | 安全出口不少于2个 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1 在符合生产流程 、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合 、集中 、多层布置； 2 应按企业规模和功能分区合理地确定通道宽度； 3 厂区功能分区及建筑物 、构筑物的外形宜规整； 4功能分区内各项设施的布置 ，应紧凑 、合理。 | GB50187-2012第5.1.2条 | 符合 | 采用集中 布置；按功能分区 ，合理地确定通道宽度 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求 ： 1应符合通道两侧建筑物 、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求 ； 2应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求 ； 3应符合各种工程管线的布置要求 ； 4应符合绿化布置的要求 ； 5应符合施工 、安装与检修的要求 ； 6应符合竖向设计的要求 ； 7应符合预留发展用地的要求 。 | GB50187-2012第5.1.4条 | 符合 | 厂区道路宽度符合通道两侧建筑物 、构筑物及露天设施对防火 、安全与卫生间距的要求 |
|  | 总平面布置 ，应合理地组织货流和人流 ，并应符合下列要求： 1运输线路的布置 ，应保证物流顺畅 、径路短捷 、不折返； 2应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉； 3应使人 、货分流 ，应避免运输繁忙的货流与人流交叉； 4应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | GB50187-2012第5.1.8条 | 符合 | 物流顺畅 、径路短捷 、不折返；厂内人 、货分流 |
|  | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定 | GB50187-2012第5.1.10条 | 符合 | 建构筑物与道路之间的距离符合要求 |
|  | 易燃、易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行有关设计标准的规定 | GB50187-2012第5.2.7条 | 符合 | 符合要求 |
|  | 仓库与堆场应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并应为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行有关防火、防爆、安全、卫生等标准的规定 | GB50187-2012第5.6.1条 | 符合 | 符合要求 |
|  | 在城镇规划区内的化工区总体布置，应符合城镇总体规划。在非城镇规划区内的化工区总体布置，应以保护当地环境、防止污染、保护历史文化遗产及合理有效利用土地资源等原则进行编制，并应与当地的地区规划相协调。 | GB50489-2009第4.1.2条 | 符合 | 符合城镇总体规划 |
|  | 在工业区内的化工区总体布置，应符合工业区的总体规划，并宜利用工业区内的基础设施。 | GB50489-2009第4.1.3条 | 符合 | 符合工业区的总体规划 |
|  | 可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。 | GB50489-2009第5.2.2条 | 符合 | 未布置在窝风地段 |
|  | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB 50489的要求，应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求按功能明确合理分区布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | HG20571-2014第3.2.1条 | 符合 | 满足现行GB 50489的要求 |
|  | 厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应设环行消防通道，路面宽度应按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。并应符合下列规定和要求： 1厂区道路应符合用于消防车通行的道路间距、宽度；其转弯半径应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的相关规定。 2道路两侧和上下接近的建、构筑物应满足有关净距和道路建筑限界要求。 | HG20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区设消防车道及消防回车场 |
|  | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定 | GB50016-2014（2018年版）第3.3.2条 | 符合 | 两个仓库占地面积未超过表3.3.2的规定 |
|  | 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定 | GB50016-2014（2018年版）第3.5.1条 | 符合 | 仓库与周边建构筑物间距符合要求 |
|  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施 | GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条 | 不符合 | 仓库未设置防散流设施 |
|  | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m | GB50016-2014（2018年版）第3.8.1条 | 符合 | 仓库每个防火分区均设置2个安全出口，水平距离不小于5m |
|  | 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。 | GB50011-2010 第1.0.2条 | 符合 | 厂区建设时已进行抗震设计 |
|  | 总平面布置的防火间距，不应小于表4.2.9的规定 | GB51283-2020 4.2.9 | 符合 | 符合要求 |
|  | 可能产生爆炸性气体混合物或与空气形成爆炸性粉尘、纤维等混合物的仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层 | GB51283-2020 6.5.2 | 符合 | 采用不发生火花的地面 |
|  | 桶装、瓶装甲B类液体或液化烃、液氨或液氯等的实瓶不应露天存放 | GB51283-2020 6.5.3 | 符合 | 存放在仓库内 |
|  | 甲、乙、丙类厂房（仓库）、全厂性重要设施的耐火等级不应低于二级 | GB51283-2020 8.1.1 | 符合 | 二级耐火等级 |
|  | 化学品库或危险品库应按储存物品的化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开。火灾危险类别不同区域宜分别设置独立的防火分区 | GB51283-2020 8.3.4 | 符合 | 分类储存 |
|  | 爆炸危险区域范围内的疏散门，开启方向应朝向爆炸危险性较小的区域一侧；爆炸危险场所的外门口应为防滑坡道，且不应设置台阶 | GB51283-2020 8.4.1 | 符合 | 仓库门向外开 |

2.单元评价小结

评价组根据江西百思康瑞药业有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的平面布置及建构筑物单元情况评价小结如下：

1）该项目仓库周边设有消防车道及回车场。

2）该项目仓库耐火等级为二级，建筑面积及防火分区符合要求。

3）该项目仓库与周边建构筑物、道路等的间距均符合要求。

4）对该单元采用安全检查表法分析，共进行了29项内容的检查分析，1项不符合要求：仓库未设置防散流设施。

## B.3仓库单元

评价组根据《危险化学品安全管理条例》、《建筑防火通用规范》、《危险化学品储存通则》、《化工企业总图运输设计规范》、《化工企业安全卫生设计规范》等制定检查表，对该项目仓库单元是否符合规范、标准的要求进行检查。检查结果见下表

附表B.4-1  仓库单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 | 单独储存在专用仓库，设专人管理 |
|  | 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十五条 | 建立相关制度 |
|  | 除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》 8.3.3 | 设置可燃气体检测报警装置 |
|  | 下列场所应设置通风换气设施： 1 甲、乙类生产场所； 2 甲、乙类物质储存场所； 3 空气中含有燃烧或爆炸危险性粉尘、纤维的丙类生产或储存场所； 4 空气中含有易燃易爆气体或蒸气的其他场所； 5 其他具有甲、乙类火灾危险性的房间 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》 9.3.1 | 仓库设排风机 |
|  | 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应满足人员安全疏散的要求，且不应小于表10.1.4的规定值 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》 10.1.4 | 应急照明灯连续供电时间不小于0.5h |
|  | 建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路，当其中的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电设备的用电需要。除三级消防用电负荷外，消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量，应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10.1.5的规定 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》 10.1.5 | 采用专用的供电回路，火灾延续时间按3h设计 |
|  | 架空电力线路不应跨越生产或储存易燃、易爆物质的建筑，仓库区域，危险品站台，及其他有爆炸危险的场所，相互间的最小水平距离不应小于电杆或电塔高度的1.5倍。1kV及以上的架空电力线路不应跨越可燃性建筑屋面 | 符合要求 | 《建筑防火通用规范》 10.2.5 | 无架空电力线跨越仓库区域，与架空电力线的间距符合要求 |
|  | 危险化学品仓库地面应平整、坚实、防潮、防滑、防渗漏、易于清扫。应根据储存物品特性，配 备通风、密封、调温、调湿、防静电等设施 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》4.1.2 | 地面平整、坚实、防潮、防滑、防渗漏、易于清扫，配备通风等设施 |
|  | 危险化学品储存单位应根据危险化学品仓库设计要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。 应根据储存危险化学品的特性及其化学品安全技术说明书的要求，实行分库、分区、分类储存，禁忌物品不应同库储存。 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》4.4.3 | 根据设计要求，严格控制品种数量，分区储存 |
|  | 储存危险化学品的仓库和场所应设置明显的安全标志，并符合 GB 2894《安全标志及其使用导则》 规定 | 不符合 | 《危险化学品储存通则》5.2.1 | 仓库内未设置安全警示标志 |
|  | 库区内严禁吸烟和使用明火，库区内应建立动火作业安全管理制度、电器安全管理制度 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》5.2.2 | 严禁吸烟和使用明火，建立有关制度 |
|  | 进入易燃气体、易燃液体、易燃固体和爆炸品仓库的作业人员，应穿具有防静电功能的工作服， 不应穿带钉鞋，在进入仓库前应消除人体静电 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》5.3.1 | 穿具有防静电功能的工作服，进入仓库前应消除人体静电 |
|  | 进入有毒气体、易燃气体、易燃液体、强酸、毒害品仓库作业前，应先通风后作业 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》5.3.2 | 先通风后作业 |
|  | 储存仓库内禁止进行开桶、分装改装、物流加工等作业，这些作业应在专用场所进行 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》5.3.4 | 严禁开桶、分装改装、物流加工等作业 |
|  | 搬运装卸易燃易爆危险化学品，应使用防爆型叉车。 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》6.1.3 | 采用防爆型叉车 |
|  | 危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置；不应遮挡消防设备、安全标志和通道 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》6.2.1 | 堆码整齐、牢固、无倒置，未遮挡消防设备、安全标志和通道 |
|  | 入库验收应在库外或专用场所进行，不应在储存仓库内作业。危险化学品储存单位应与委托储存 单位共同确认储存和验收作业场地是否符合相关安全要求 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》7.1.2 | 在仓库外进行 |
|  | 库房内应设置温湿度记录装置，根据所存物品的性能特点确定每天观测记录频次，观测记录应保 存不少于 1 年 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》8.3.1 | 设置温湿度仪，每天记录 |
|  | 原料、燃料、材料、成品及半成品的仓库、堆场及储罐，应根据其储存物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别相对集中布置，并宜靠近相关装置和运输路线，且应符合防火、防爆、安全、卫生的规定。 | 符合要求 | 《化工企业总图运输设计规范》5.4.1 | 储存在仓库内 |
|  | 化学危险品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置和工作人员防护物品。 化学危险品库区设计应根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相低触或消防要求不同的化学危险品，应分开储存。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.1条 | 设相应的防爆、泄压、防腐等设施，配备防护用品，分开储存 |
|  | 装运易爆、剧毒、易燃液体、可燃气体等化学危险品，应采用专用运输工具。 危险化学品装卸应配备专用工具，专用 装卸器具的电气设备应符合防火、防爆要求。 有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，并加强作业场所通风，配置局部通风和净化系统及残液回收系统。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》第4.5.2条 | 运输委托第三方有资质单位 |
|  | 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》5.6.5 | 设有洗眼器 |
|  | 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先 | 符合要求 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.2 | 两级报警 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室 | 符合要求 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.3 | 送至东厂区控制室 |
|  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置 | 符合要求 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.8 | 独立设置 |
|  | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | 符合要求 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》3.0.6 | 设可燃有毒气体检测报警系统和便携式气体检测器 |
|  | 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。 可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m | 符合 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》4.2.2 | 按要求设置 |
|  | 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定： 1 爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。 2 在满足工艺生产及安全的前提下，应减少防爆电气设备的数量。 3 爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。 4 在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。 5 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。 6 在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。 粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60°。 7 爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB 3836.1的有关规定 | 不符合 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 5.1.1 | 仓库内电气设备设施采用防爆型设备设施，但207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动 |
|  | 火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所 | 符合要求 | 《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1 | 仓库内设置火灾报警系统 |
|  | 报警区域的划分应符合下列规定： 1 报警区域应根据防火分区或楼层划分；可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域，也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。 2 电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成，一个报警区域不应超过相连的3 个封闭长度区间；道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定，且不宜超过150m 。 3 甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成，每个 50000m³ 及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。 4 列车的报警区域应按车厢划分，每节车厢应划分为一个报警区域 | 符合要求 | 《火灾自动报警系统设计规范》 3.3.1 | 每个防火分区为1个报警区域 |
|  | 销售、购买、转让易制爆危险化学品应当通过本企业银行账户或者电子账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易 | 符合要求 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第十三条 | 不使用现金或实物进行交易 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当如实登记易制爆危险化学品销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并录入易制爆危险化学品信息系统 | 符合要求 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第十六条 | 如实登记，并录入系统 |
|  | 易制爆危险化学品从业单位应当设置治安保卫机构，建立健全治安保卫制度，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。治安保卫人员应当符合国家有关标准和规范要求，经培训后上岗 | 符合要求 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第二十五条 | 设置治安保卫机构，治安保卫人员经培训后上岗 |
|  | 易制爆危险化学品应当按照国家有关标准和规范要求，储存在封闭式、半封闭式或者露天式危险化学品专用储存场所内，并根据危险品性能分区、分类、分库储存 | 符合要求 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第二十六条 | 储存在仓库内 |
|  | 易制爆危险化学品储存场所应当按照国家有关标准和规范要求，设置相应的人力防范、实体防范、技术防范等治安防范设施，防止易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢 | 符合要求 | 《易制爆危险化学品治安管理办法》第二十七条 | 设置防范措施 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 | 符合要求 | 《建筑灭火器配置设计规范》5.1.1 | 设置在位置明显和便于取用的地点，不影响安全疏散 |
|  | 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点 | 符合要求 | 《建筑灭火器配置设计规范》5.1.5 | 未设置在超出其使用温度范围的地点 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具 | 符合要求 | 《建筑灭火器配置设计规范》6.1.1 | 不少于2具 |
|  | 应设置治安保卫机构或者配备专人，对治安防范措施开展日常检查，及时发现、整改治安隐患，并保存检查、整改记录 | 符合要求 | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》5.1.5 | 设置治安保卫机构 |
|  | 剧毒化学品应单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。应由专人负责管理，按照剧毒化学品性能分类、分区存放，并做好贮存、领取、发放情况登记。登记资料至少保存1年 | 符合要求 | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》5.1.7 | 单独存放，由专人进行管理 |
|  | 应每天核对、检查剧毒化学品、放射源存放情况。发现剧毒化学品、放射源的包装、标签、标识等不符合安全要求的，应及时整改；账物不符的，应及时查找；查找不到下落的，应立即报告单位主管部门和所在地公安机关 | 符合要求 | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》5.1.9 | 每天核对 |
|  | 存放场所（部位）应设置明显的剧毒、电离辐射警告标志。警告标志应符合GB 2894、GB 18871的要求 | 符合要求 | 《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》5.2.3 | 设置明显标志 |

2.单元评价小结

评价组根据江西百思康瑞药业有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的仓库单元情况评价小结如下：

1）该项目仓库内设置了火灾报警系统、灭火器、可燃有毒气体报警系统等。

2）该项目仓库内采用防爆型电气设备设施。

3）对该单元进行了42项现场检查，2项不符合要求：（1）207甲类仓库五分区三内的配电箱接口松动；（2）仓库内未设置安全警示标志。

## B.4安全管理单元

1.安全检查表法分析评价

评价组根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《江西省安全生产条例》等制定检查表，对该项目的安全管理情况是否符合规范、标准的要求进行评价，评价结果见下表。

附表B.6-1 安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查结果 | 检查依据 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业法人营业执照 | 符合要求 |  | 已取得 |
|  | 设计批复文件 | 符合要求 |  | 设计批复文件由宜春市应急管理局出具 |
|  | 危险化学品登记证 | 符合要求 | 《危险化学品登记管理办法》 | 已取得危险化学品登记证 |
|  | 易制毒品、剧毒品备案文件 | 符合要求 |  | 已备案 |
|  | 项目建设用地批复文件 | 符合要求 |  | 土地使用证 |
|  | 应急救援预案备案文件 | 符合要求 |  | 有备案 |
|  | 防雷设施定期进行检测 | 符合 | 《防雷减灾管理办法》 | 防雷检测报告在有效期内 |
|  | 消防器材定期检查、检验或更换 | 符合要求 |  | 定期进行了检查、检验，现场检查在有效期内 |
|  | 劳动防护用品应具有生产许可证和合格证并应定期检验。 | 符合要求 |  | 由国家定点生产企业生产，有合格证。 |
|  | 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十条 | 具备安全生产条件 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 符合要求 | 《安全生产法》 第二十四条 | 该公司已设置安全管理机构，配备专职安全管理人员 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十七条 | 主要负责人和安全生产管理人员均已取证，配备注册安全工程师 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 符合要求 | 《安全生产法》第二十八条 | 定期进行安全生产教育和培训，建立培训教育档案 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十条 | 该公司特种作业人员取得特种作业操作资格证书 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 不符合 | 《安全生产法》第三十五条 | 仓库内未设置安全警示标志 |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十六条 | 安全设备符合标准要求，定期进行维护保养检测 |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 符合要求 | 《安全生产法》第三十八条 | 未使用淘汰的工艺设备 |
|  | 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十一条 | 该公司已建立安全风险分级管控制度制度、隐患排查治理管理制度 |
|  | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十二条 | 该项目储存区域内无员工宿舍，疏散通道畅通 |
|  | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十四条 | 定期培训和对安全生产状况进行经常性检查 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十五条 | 劳动防护用品符合标准 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十六条 | 经常性检查 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十七条 | 有相应的经费 |
|  | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位 | 符合要求 | 《安全生产法》第四十九条 | 不出租 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定 | 符合要求 | 《安全生产法》第五十一条 | 投保工伤保险和安全生产责任险 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练 | 符合要求 | 《安全生产法》第八十一条 | 该公司已编制事故应急预案，定期演练 |
|  | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第五条 | 不涉及国家禁止生产、经营、使用的危险化学品 |
|  | 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条 | 提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书 |
|  | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 设置相应的监测、监控、防爆、灭火、泄压、防毒、防雷、防腐、防泄漏以及防护围堤等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 |
|  | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》 第二十一条 | 设置通信、报警装置 |
|  | 生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品(以下简称易制爆危险化学品)的单位，应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。 生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第二十三条 | 设置治安保卫机构，配置专职治安保卫人员，如实记录 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第五十条 | 有事故应急救援预案，组织演练，基本符合要求。 |
|  | 危险化学品生产企业、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构(以下简称危险化学品登记机构)办理危险化学品登记。 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》 第六十七条 | 办理危险化学品登记 |
|  | 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案 | 符合要求 | 《危险化学品安全管理条例》第七十条 | 制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织应急救援演练并已备案 |
|  | 化工装置安全标志应按现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894执行，职业病危害因素警示标志应按现行国家标准《工业场所职业病危害警示标志》GBZ158执行。安全标志和职业病危害警示标识宜联合设置。 | 符合要求 | 《化工企业安全卫生设计规范》6.2.1 | 设安全标志和职业病危害警示标识 |
|  | 建立和不断完善安全生产规章制度。企业要主动识别和获取与本企业有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，结合本企业安全生产特点，将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，规范全体员工的行为。应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等。 | 符合要求 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第2条 | 制定了相应的管理制度等 |
|  | 加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。 | 符合要求 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》安监总管三〔2010〕186号第3条 | 设置安全生产管理机构，企业现有人员130人，配备4名专职安全管理人员，符合2%的要求，专职安全管理人员中满足相关专业学历要求 |
|  | 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，经依法取得相应资质的安全培训机构培训，并由安全生产监督管理部门或者其他负有安全生产监督管理职责的部门依照职权考核合格，发给安全资格证书后方可任职。考核不得收取费用。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第十七条 | 主要负责人和安全生产管理人员，已取证 |
|  | 生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育和培训：(一)新进从业人员； (二)离岗1年以上的或者换岗的从业人员； (三)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。 生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第十八条 | 进行上岗前的安全生产教育和培训 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题应当立即处理；不能处理的，应当及时提出处理意见，报本单位有关负责人，并跟踪整改情况，记录在案。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十五条 | 进行经常性检查，对检查中发现的事故隐患等安全问题立即处理 |
|  | 禁止生产经营单位安排未成年人从事接触有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的劳动以及其他危险性劳动。 | 符合要求 | 《江西省安全生产管理条例》第二十六条 | 现场检查未发现未成年人员工 |
|  | 企业要建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等危险性作业实施许可管理。 | 符合要求 | 《安监总管三〔2010〕186号 | 有特殊作业管理制度。 |
|  | 危险化学品储存单位应定期对仓储设施进行检测，保证其符合设计使用要求 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》4.1.4 | 进行检测 |
|  | 应按照安全标准化的要求建立日常作业相关的记录档案，做到随时可查，并保存不少于 1 年 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》4.2.3 | 建立档案 |
|  | 危险化学品储存单位应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、岗位技术、安全、个人防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应当配备依法取得相应资质的人员 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》4.3.1 | 建立全员培训体系，考核合格后上岗 |
|  | 危险化学品储存单位从业人员应看懂化学品安全技术说明书并掌握风险防范措施，了解危险化学品包装的相关知识，掌握岗位操作技能；企业应开展有关事故报告、调查和分析，危险化学品操作安全要求，个人防护设备使用，泄漏预防控制等方面的培训 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》4.3.4 | 定期进行培训 |
|  | 危险化学品储存单位应与社区及周边企事业单位建立应急联动机制 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》5.1.3 | 已建立 |
|  | 危险化学品储存单位应定期进行风险评估，定期检查，及时排除安全隐患 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》5.1.5 | 定期进行风险评估、隐患排查 |
|  | 每天应对库房内外进行检查、检查货垛是否牢固、包装是否完好、物品是否有散落现象、门窗是否完好、电闸是否关好、垃圾是否及时清理、周边环境是否有异状 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》8.2.1 | 每天检查 |
|  | 定期检查仓储设施设备、消防器材、电闸线路、防护用品、机械工具、通信与报警装置是否完好 有效 | 符合要求 | 《危险化学品储存通则》8.2.2 | 定期检查 |
|  | 企业主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 | 符合要求 | 安全标准化 | 制定了安全生产方针和目标。 |
|  | 企业应签订各级组织的安全目标书，确定年度安全生产目标，并予以考核。 各级组织应制定年度安全工作计划。 | 符合要求 | 安全标准化 | 签订安全目标责任书，制定了年度安全工作计划和年度安全生产目标。 |
|  | 企业应明确各机构及管理部门的安全职责。 | 符合要求 | 安全标准化 | 查制度，建立各机构及职能管理部门的安全职责 |
|  | 企业应明确各级人员的安全职责。 | 符合要求 | 安全标准化 | 查制度，建立从主要负责人到员工的安全职责 |
|  | 危险化学品普查、建档 | 符合要求 | 安全标准化 | 建立了档案 |
|  | 危险化学品登记 | 符合要求 | 安全标准化 | 办理了登记证 |
|  | 危险化学品安全技术说明书、安全标签 | 符合要求 | 安全标准化 | 有 |
|  | 危害告知 | 符合要求 | 安全标准化 | 设置 |
|  | 不明性质危险化学品鉴定分类 | 符合要求 | 安全标准化 | 无不明性质危险化学品 |
|  | 是否工艺变更进行安全性论证 | 符合要求 | 安全标准化 | 不涉及工艺变更 |
|  | 改变工艺指标，必须有工艺管理部门以书面下达并存档。 | 符合要求 | 安全标准化 | 不涉及 |
|  | 生产设备、安全附件、工艺联锁变更记录并存档。 | 符合要求 | 安全标准化 | 不涉及 |
|  | 安全检修规程及作业票证管理 | 符合要求 | 安全标准化 | 建立管理制度，按要求进行作业票证管理 |

3.单元评价小结

评价组根据江西百思康瑞药业有限公司所提供的资料和现场检查情况，对该项目的安全管理单元情况评价小结如下：

1）该公司主要负责人、专职安全管理人员等均取得了主要负责人或安全生产管理人员资格证书。

2）该公司已编制安全事故应急救援预案，建有应急救援组织和应急救援人员，配备应急救援器材、设备。

3）该公司对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。

4）该公司建立了有关安全生产的规章制度；建立了安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求

6）对该单元进行了63项现场检查，1项不符合要求：（1）仓库内未设置安全警示标志；

## B.5法律法规符合性检查单元

检查组依据现行的安全生产法律法规、国发[2003]23号文和安监总局186号文等，对该项目法律法规符合性进行检查，检查结果见下表。

附表B.7-1 法律法规符合性检查评价表

| 序号 | 检查项目和内容 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章规范的要求。 | 满足安全生产法律、法规、规章规范的要求 | 符合要求 |
| 3 | 安全设施、设备装置是否与主体改造工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 安全设施、设备装置与主体改造工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合安全生产要求。 | 符合要求 |
| 4 | 安全生产管理措施是否到位。 | 该公司根据所建立的安全生产责任制度、安全管理制度和制定的安全操作规程、应急预案进行安全管理，安全管理措施到位。并在生产作业过程中不断补充完善。 | 符合要求 |
| 5 | 安全生产规章制度是否健全。 | 该公司根据企业实际情况，现已建立一整套比较健全的安全生产责任制，生产管理制度和安全操作规程 | 符合要求 |
| 6 | 是否建立了事故应急救援预案。 | 该公司根据生产使用贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，建立了相应的事故应急救援预案。 | 符合要求 |
| 7 | 建设项目的各项设施的检验、检测情况及运行情况。 | 该项目的可燃有毒气体检测器、防雷检测报告等在有效期内；火灾报警装置经过调试符合要求。 | 符合要求 |

- 附件C 安全评价依据

- C.1法律、法规

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法》主席令［1994］第28号，（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国消防法》（主席令［2008］第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正））

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令［2016］第48号，2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修改）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令［2013］第4号，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国防洪法》（主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（1999年主席令第23号，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会《关于修改等五部法律的决定》修正）

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号，第653号令修订）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年4月30日起施行）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2014年国务院令653号、2016年国务院令第666号、2018年国务院令第703号修订）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，2011年7月1日起施行）

《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）

《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2007年5月1日起实施，2017年7月26日，江西省十二届人大常委会第三十四次会议表决通过了修订，2017年10月1日起实施）

《江西省消防条例》（于2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

《江西省特种设备安全条例》(2017年11月30日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过）

- C.2规章及规范性文件

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 江西省人民政府令2018第238号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 国发[2010]23号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

国家安监总局第30号令（第63、80号令修改）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

国家安监总局令第40号（第79号令修改）

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

国家安监总局令第41号（第79号令修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》

国家安监总局第45号令（第79号令修改）

《危险化学品登记管理办法》           国家安监总局令第53号

《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》                              国家安监总局第63号令

《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号

《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》                           国家安全生产监督管理总局令第79号

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》              国家安全生产监督管理总局令第80号

《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部令第2号修改）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》

国家安全生产监督管理总局令第89号

《危险化学品目录》（2015年版，2022年十部委修订）

国家安全生产监督管理总局等十部门公告[2015]第5号

《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号

《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第52号）

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》（工业和信息化部令[2018]第48号）

《易制爆危险化学品名录》（2017年版）

《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

《特种设备目录》质监总局2014年第114号

《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三〔2009〕116号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

《特种设备质量监督与安全监察规定》           质技监局13号令

《特种设备作业人员监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令第140号

《关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见》                         安监总办[2010]139号

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》                  安监总管三[2010] 186号

《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三〔2014〕94号

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116 号

《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》

安监总危化[2006]10号

《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》  赣安办字[2010] 31号

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）的通知》                     赣安监管应急字〔2012〕63号

《道路危险货物运输管理规定》             交通部令〔2013〕2号

《江西省人民政府办公厅关于切实加强危险化学品安全生产工作的意见》                      江西省人民政府办公厅赣府厅发[2010]3号

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》

赣府发〔2010〕32号

《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》2019年国家发展改革委第29号令公布（2021年12月27日发改委第49号令修改）

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》

中华人民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕第122号公告

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》安监总科技〔2015〕75号

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》安监总科技〔2016〕137号

《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》                 应急厅〔2020〕38号

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》         财企[2012]16号

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》                               安监总管三〔2017〕121号

《应急管理部关于印发危险化学品 生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》                       应急〔2018〕19号

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》                                  应急〔2018〕74号

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》　应急[2019]78号

《消防监督检查规定》                         公安部令第120号

《江西省人民政府办公厅关于印发鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划（2018-2020年）的通知》                  赣府厅字（2018〕56号

《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》                                   安委〔2020〕3号

《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》                                        应急〔2020〕84号

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中共中央办公厅 国务院办公厅 2020.02.26

《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）

《江西省安全专项整治三年行动“十大攻坚战”实施方案》（赣安办字〔2021〕20号）

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知的要求（赣应急字〔2021〕100号）

《江西省应急管理厅关于印发《江西省化工企业自动化提升实施方案》（试行）的通知》（赣应急字【2021】190号）

《易制爆危险化学品治安管理办法》中华人民共和国公安部令第154号

- C.3 国家相关标准、规范

《建筑防火通用规范》                            GB55037-2022

《危险化学品仓库储存通则》                      GB 15603-2022

《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014（2018年版）

《精细化工企业工程设计防火标准》                GB51283-2020

《消防设施通用规范》                            GB 55036-2022

《工业企业总平面设计规范》     	                GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》                    GB50489-2009

《工业企业设计卫生标准》                          GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第一部分:化学有害因素》

GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第二部分:物理因素》GBZ2.2-2007

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》            GB4387-2008

《建筑物防雷设计规范》                          GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》                GB50011-2010（2016年版）

《构筑物抗震设计规范》	                         GB50191-2012

《建筑照明设计标准》                            GB50034-2013

《供配电系统设计规范》                          GB50052-2009

《低压配电设计规范》                            GB50054-2011

《工业电视系统工程设计标准》                   GB/T50115-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》               GB 50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》                      GB50140-2005

《危险化学品企业特殊作业安全规范》              GB 30871-2022

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

《危险化学品重大危险源辨识》                    GB18218-2018

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》        GB36894-2018

《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

GB/T 37243-2019

《危险货物品名表》                              GB12268-2012

《化学品分类和标签规范》                        GB30000-2013

《化学品分类和危险性公示 通则》                 GB13690-2009

《常用化学危险品贮存通则》                      GB15603-1995

《生产过程危险和有害因素分类与代码》          GB/T 13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》                         GB6441-1986

《职业性接触毒物危害程度分级》                  GBZ230-2010

《毒害性商品储存养护技术条件》                  GB17916-2013

《腐蚀性商品储存养护技术条件》                  GB17915-2013

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》                                       GB2893.5-2020

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《消防安全标志》                               GB13495.1-1992

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》     GA 1002-2012

- C.4 行业标准

《安全评价通则》                               AQ8001-2007

《安全验收评价导则》                           AQ8003-2007

《企业安全生产网络化监测系统技术规范》        AQ9003-2008

《生产安全事故应急演练基本规范》              AQ/T 9007-2019

《生产安全事故应急演练评估规范》              AQ/T 9009-2015

《化工企业安全卫生设计规范》                   HG20571-2014

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》        AQ3013–2008

其它相关的专业性国家技术标准和行业标准。

- C.5项目文件、工程资料

- 江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目安全设施设计；

- 江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计;

- 江西百思康瑞药业有限公司年产醋酸可的松250吨、坎利酮中间体60吨、甲泼尼龙30吨、咪唑醛中间体100吨、米非司酮10吨生产线扩建项目物料储存场所归纳整理设计说明

- 江西百思康瑞药业有限公司年产20吨倍他米松中间体、30吨氢化可的松中间体技改项目安全设施设计变更说明

- 安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单；

- 公司安全管理机构、专职安全员设立文件；

- 事故应急救援预案；

- 公司主要负责人、安全生产管理人员证；

- 特种作业人员作业证复印件；

- 竣工图；

- 营业执照；

- 土地证；

- 防雷检测报告；

- 法定检验检测设备检测报告

- 企业提供的其他相关资料

- 附件D 危险化学品理化性质表

1）冰醋酸

| CAS： | 64-19-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 醋酸 乙酸 acetic acid |
| 分子式： | C2H4O2 |
| 分子量： | 60.05 |
| 有害物成分： | 乙酸 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 20 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| TLVTN： | OSHA 10ppm,25mg/m3; ACGIH 10ppm,25mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 15ppm,37mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防酸碱塑料工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量: 一级≥99.0％; 二级≥98.0％。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有刺激性酸臭。 |
| 熔点(℃)： | 16.7 |
| 沸点(℃)： | 118.1 |
| 相对密度(水=1)： | 1.05 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.07 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.52(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 873.7 |
| 临界温度(℃)： | 321.6 |
| 临界压力(MPa)： | 5.78 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.31～0.17 |
| 闪点(℃)： | 39 |
| 引燃温度(℃)： | 463 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 17.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 4.0 |
| 溶解性： | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |
| 主要用途： | 用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。 |
| 禁配物： | 碱类、强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3530 mg/kg(大鼠经口)；1060 mg/kg(兔经皮) LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 81601 |
| UN编号： | 2789 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口铝桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

2）四氢呋喃

| CAS： | 109-99-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 四氢呋喃 tetrahydrofuran |
| 分子式： | C4H8O |
| 分子量： | 72.11 |
| 有害物成分： | 四氢呋喃 |
| 健康危害： | 本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。皮肤长期反复接触，可因脱脂作用而发生皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 300 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 100 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,590mg/m3; ACGIH 200ppm,590mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 250ppm,737mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。 |
| 熔点(℃)： | -108.5 |
| 沸点(℃)： | 65.4 |
| 相对密度(水=1)： | 0.89 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.5 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 15.20(15℃) |
| 临界温度(℃)： | 268 |
| 临界压力(MPa)： | 5.19 |
| 闪点(℃)： | -20 |
| 引燃温度(℃)： | 230 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 12.4 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.5 |
| 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。 |
| 禁配物： | 酸类、碱、强氧化剂、氧。 |
| 避免接触的条件： | 空气。 |
| 急性毒性： | LD50：2816 mg/kg(大鼠经口) LC50：61740mg/m3，3小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 把废液浓缩，再在一定的安全距离之外敞口燃烧。 |
| 危险货物编号： | 31042 |
| UN编号： | 2056 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

3）乙苯

| CAS： | 100-41-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 乙苯 ethylbenzene |
| 分子式： | C8H10 |
| 分子量： | 106.16 |
| 有害物成分： | 乙苯 |
| 健康危害： | 本品对皮肤、粘膜有较强刺激性，高浓度有麻醉作用。急性中毒：轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状。重者发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭。可有肝损害。直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。慢性影响：眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合征。皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。 |
| 环境危害： | 对环境有危害。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 50 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 50 |
| TLVTN： | OSHA 100ppm,434mg/m3; ACGIH 100ppm,434mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 125ppm,543mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有芳香气味。 |
| 熔点(℃)： | -94.9 |
| 沸点(℃)： | 136.2 |
| 相对密度(水=1)： | 0.87 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.66 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(25.9℃) |
| 临界温度(℃)： | 343.1 |
| 临界压力(MPa)： | 3.70 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 3.15 |
| 闪点(℃)： | 15 |
| 引燃温度(℃)： | 432 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 6.7 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.0 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于有机合成和用作溶剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；17800 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经眼： 500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24 小时，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，由于其挥发性比较大，在地表水体中的乙苯主要迁移过程是挥发和在空气中的光解。故而生物富集量不多。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32053 |
| UN编号： | 1175 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

4）石油醚

| CAS： | 8032-32-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 石油精 石油醚 Petroleum ether |
| 有害物成分： | 戊烷 |
| 健康危害： | 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | OSHA 100ppm; ACGIH 300ppm,1370mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 戊烷、己烷。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有煤油气味。 |
| 熔点(℃)： | <-73 |
| 沸点(℃)： | 40～80 |
| 相对密度(水=1)： | 0.64～0.66 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.50 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(20℃) |
| 闪点(℃)： | <-20 |
| 引燃温度(℃)： | 280 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.7 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.1 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用作溶剂及作为油脂的抽提用。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：40 mg/kg(小鼠静脉) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32002 |
| UN编号： | 1271 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

5）三乙胺

| CAS： | 121-44-8 |
| --- | --- |
| 名称： | N,N-二乙基乙胺 三乙胺 N,N-diethylethanamine triethylamine |
| 分子式： | C6H15N |
| 分子量： | 101.19 |
| 有害物成分： | 三乙胺 |
| 健康危害： | 对呼吸道有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 10 |
| TLVTN： | OSHA 25ppm; ACGIH 1ppm,4.1mg/m3[皮] |
| TLVWN： | ACGIH 3ppm,12.4mg/m3[皮] |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色油状液体，有强烈氨臭。 |
| 熔点(℃)： | -114.8 |
| 沸点(℃)： | 89.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.70 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.48 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 8.80(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 4333.8 |
| 临界温度(℃)： | 259 |
| 临界压力(MPa)： | 3.04 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 1.45 |
| 闪点(℃)： | <0 |
| 引燃温度(℃)： | 249 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.2 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作溶剂、阻聚剂、防腐剂，及合成染料等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类。 |
| 急性毒性： | LD50：460 mg/kg(大鼠经口)；570 mg/kg(兔经皮) LC50：6000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 250μg/24小时，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 32168 |
| UN编号： | 1296 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

6）二异丙胺

| CAS： | 108-18-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 二异丙胺 diisopropylamine |
| 分子式： | C6H15N |
| 分子量： | 101.19 |
| 有害物成分： | 二异丙胺 |
| 健康危害： | 对呼吸道有刺激性，吸入蒸气可引起肺水肿。蒸气对眼有刺激性；液体可引起眼灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服引起恶心、呕吐、腹泻、腹痛、虚弱和虚脱。皮肤反复接触可引起变应性皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| TLVTN： | OSHA 5ppm,21mg/m3[皮]; ACGIH 5ppm,21mg/m3[皮] |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器、空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |
| 主要成分： | 含量≥95.0％。 |
| 外观与性状： | 无色，带氨臭的挥发性液体。 |
| 熔点(℃)： | -61 |
| 沸点(℃)： | 84.1 |
| 相对密度(水=1)： | 0.72 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.49 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 6.67(20℃) |
| 闪点(℃)： | -1 |
| 引燃温度(℃)： | 315 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 7.1 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.1 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作橡胶促进剂、医药中间体和农药除草剂、表面活性剂等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类。 |
| 急性毒性： | LD50：770 mg/kg(大鼠经口) LC50：4800mg/m3，2小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | mg/kg/20天， 750μg ，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 32170 |
| UN编号： | 1158 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

7）乙炔

| CAS： | 74-86-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 电石气 乙炔 acetylene |
| 分子式： | C2H2 |
| 分子量： | 26.04 |
| 有害物成分： | 乙炔 |
| 健康危害： | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具窒息性。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 危险特性： | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级≥97.5％。 |
| 外观与性状： | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |
| 熔点(℃)： | -81.8(119kPa) |
| 沸点(℃)： | -83.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.62 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.91 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 4053(16.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1298.4 |
| 临界温度(℃)： | 35.2 |
| 临界压力(MPa)： | 6.14 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 305 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 80.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.1 |
| 溶解性： | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |
| 主要用途： | 是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、卤素。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 21024 |
| UN编号： | 1001 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

8）二氯甲烷

| CAS： | 75-09-2 |
| --- | --- |
| 名称： | 二氯甲烷 dichloromethane |
| 分子式： | CH2Cl2 |
| 分子量： | 84.94 |
| 有害物成分： | 二氯甲烷 |
| 健康危害： | 本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 200 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 50 |
| TLVTN： | OSHA 500ppm; ACGIH 50ppm,175mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 必要时，戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量: 工业级 一级≥99.0％; 二级≥98.0％。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有芳香气味。 |
| 熔点(℃)： | -96.7 |
| 沸点(℃)： | 39.8 |
| 相对密度(水=1)： | 1.33 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.93 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 30.55(10℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 604.9 |
| 临界温度(℃)： | 237 |
| 临界压力(MPa)： | 6.08 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 1.25 |
| 引燃温度(℃)： | 615 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 19 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 12 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用作树脂及塑料工业的溶剂。 |
| 禁配物： | 碱金属、铝。 |
| 避免接触的条件： | 光照。 |
| 急性毒性： | LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口) LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 162mg，中度刺激。家兔经皮： 810mg/24 小时，重度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给予特别注意。还应注意对大气的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 61552 |
| UN编号： | 1593 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |

9）甲醇

| CAS： | 67-56-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲醇 木酒精 methanol methyl alcohol |
| 分子式： | CH4O |
| 分子量： | 32.04 |
| 有害物成分： | 甲醇 |
| 健康危害： | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 50 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮] |
| TLVWN： | ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮] |
| 监测方法： | 气相色谱法；变色酸分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |
| 熔点(℃)： | -97.8 |
| 沸点(℃)： | 64.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.11 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(21.2℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 727.0 |
| 临界温度(℃)： | 240 |
| 临界压力(MPa)： | 7.95 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.82/-0.66 |
| 闪点(℃)： | 11 |
| 引燃温度(℃)： | 385 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 44.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 5.5 |
| 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |
| 禁配物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |
| 急性毒性： | LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32058 |
| UN编号： | 1230 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

10）乙酸乙酯

| CAS： | 141-78-6 |
| --- | --- |
| 名称： | 醋酸乙酯 乙酸乙酯 acetic ester ethyl acetate |
| 分子式： | C4H8O2 |
| 分子量： | 88.10 |
| 有害物成分： | 乙酸乙酯 |
| 健康危害： | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性，具致敏性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 300 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 200 |
| TLVTN： | OSHA 400ppm,1440mg/m3; ACGIH 400ppm,1440mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |
| 熔点(℃)： | -83.6 |
| 沸点(℃)： | 77.2 |
| 相对密度(水=1)： | 0.90 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.04 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(27℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2244.2 |
| 临界温度(℃)： | 250.1 |
| 临界压力(MPa)： | 3.83 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.73 |
| 闪点(℃)： | -4 |
| 引燃温度(℃)： | 426 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 11.5 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.0 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、碱类、酸类。 |
| 急性毒性： | LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；4940 mg/kg(兔经口) LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 人经眼： 400ppm ，引起刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32127 |
| UN编号： | 1173 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

11）乙醇

| CAS： | 64-17-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 酒精 乙醇 ethanol ethyl alcohol |
| 分子式： | C2H6O |
| 分子量： | 46.07 |
| 有害物成分： | 乙醇 |
| 健康危害： | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1000 |
| TLVTN： | OSHA 1000ppm,1880mg/m3; ACGIH 1000ppm,1880mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有酒香。 |
| 熔点(℃)： | -114.1 |
| 沸点(℃)： | 78.3 |
| 相对密度(水=1)： | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.59 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 5.33(19℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1365.5 |
| 临界温度(℃)： | 243.1 |
| 临界压力(MPa)： | 6.38 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 0.32 |
| 闪点(℃)： | 12 |
| 引燃温度(℃)： | 363 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 19.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 3.3 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |
| 急性毒性： | LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7430 mg/kg(兔经皮) LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃物性质： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32061 |
| UN编号： | 1170 |
| 包装标志： | 易燃液体 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

12）环己烷

| CAS： | 110-82-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 环己烷 六氢化苯 cyclohexane hexahydrobenzene |
| 分子式： | C6H12 |
| 分子量： | 84.16 |
| 有害物成分： | 环己烷 |
| 健康危害： | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 100 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 80 |
| TLVTN： | OSHA 300ppm,1030mg/m3; ACGIH 300ppm,1030mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 空气中浓度超标时，戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有刺激性气味。 |
| 熔点(℃)： | 6.5 |
| 沸点(℃)： | 80.7 |
| 相对密度(水=1)： | 0.78 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.90 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(60.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 3916.1 |
| 临界温度(℃)： | 280.4 |
| 临界压力(MPa)： | 4.05 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 7(计算值) |
| 闪点(℃)： | -16.5 |
| 引燃温度(℃)： | 245 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.4 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.2 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：12705 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经皮：1548mg/2天(间歇)，皮肤刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对海藻应给予特别注意。在环境中能被生物降解。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 31004 |
| UN编号： | 1145 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

13）原乙酸三甲酯

| CAS： | 1445-45-0 |
| --- | --- |
| 名称： | 三甲氧基乙烷 乙酸三甲酯 1,1,1-trinethoxyethane trimethyl orthozcetate |
| 分子式： | C5H12O3 |
| 分子量： | 120.15 |
| 有害物成分： | 三甲氧基乙烷 |
| 健康危害： | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。应避免接触，本品易水解产生甲醇，甲醇可致失明。 |
| 环境危害： | 对环境有危害。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂、酸类接触。容器与传送设备要接地，防止产生静电。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 外观与性状： | 无色液体。 |
| 沸点(℃)： | 107~109 |
| 相对密度(水=1)： | 0.9440 |
| 闪点(℃)： | 16 |
| 溶解性： | 溶于乙醇、乙醚。 |
| 主要用途： | 用于有机合成。 |
| 其它理化性质： | 1.3873 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类。 |
| 避免接触的条件： | 接触潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：6400 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。 |
| 废弃处置方法： | 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |
| 危险货物编号： | 32129 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

14）醋酸正丙酯

| CAS： | 109-60-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 醋酸正丙酯 乙酸丙酯 acetic acid-n-propyl ester propyl acetate |
| 分子式： | C5H10O2 |
| 分子量： | 102.13 |
| 有害物成分： | 乙酸丙酯 |
| 健康危害： | 对眼和上呼吸道粘膜有刺激作用。吸入高浓度时，感恶心、眼部灼热感、胸闷、疲乏无力，并可引起麻醉。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 300 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 200 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,835mg/m3; ACGIH 200ppm,835mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 250ppm,1040mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法；羟胺－氯化铁分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色澄清液体，有芳香气味。 |
| 熔点(℃)： | -92.5 |
| 沸点(℃)： | 101.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.88 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.52 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 5.33(28.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 2890.5 |
| 临界温度(℃)： | 276.2 |
| 临界压力(MPa)： | 3.33 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 1.39(计算值) |
| 闪点(℃)： | 10 |
| 引燃温度(℃)： | 445 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 8.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.7 |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、酮、酯、油类等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于制造食用香料、硝化纤维溶剂，以及用于造漆、塑料、有机物合成等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类、碱类。 |
| 急性毒性： | LD50：9370 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32128 |
| UN编号： | 1276 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

15）苯基硫醇

| CAS： | 108-98-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 苯基硫醇 苯硫酚 phenyl mercaptan thiophenol |
| 分子式： | C6H6S |
| 分子量： | 110.18 |
| 有害物成分： | 苯基硫醇 |
| 健康危害： | 对眼睛、粘膜、呼吸道及皮肤有强烈的刺激作用，吸入后可引起喉、支气管痉挛、水肿，化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，高毒，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |
| TLVTN： | ACGIH 0.5ppm,2.3mg/m3 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色有窒息性气味的液体。 |
| 熔点(℃)： | -14.8 |
| 沸点(℃)： | 168.3 |
| 相对密度(水=1)： | 1.07 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.8 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(46.4℃) |
| 闪点(℃)： | 51 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳。 |
| 主要用途： | 用于有机合成、制药工业、以及用作分析试剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强碱。 |
| 急性毒性： | LD50：46.2 mg/kg(大鼠经口)；134 mg/kg(兔经皮) LC50：149mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与碳酸氢钠、固体易燃物充分接触后，再焚烧。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 61090 |
| UN编号： | 2337 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

16）双氧水

| CAS： | 7722-84-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 过氧化氢 双氧水 hydrogen peroxide |
| 分子式： | H2O2 |
| 分子量： | 34.01 |
| 有害物成分： | 过氧化氢 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |
| 有害燃烧产物： | 氧气、水。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | ACGIH 1ppm,1.4mg/m3 |
| 监测方法： | 四氯化钛分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护： | 戴氯丁橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 工业级 分为27.5％、35％两种。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |
| 熔点(℃)： | -2(无水) |
| 沸点(℃)： | 158(无水) |
| 相对密度(水=1)： | 1.46(无水) |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(15.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |
| 主要用途： | 用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 经水稀释后，发生分解放出氧气，待充分分解后，把废液排入废水系统。 |
| 危险货物编号： | 51001 |
| UN编号： | 2015 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 大包装：塑料桶（罐），容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10％余量，每桶（罐）净重不超过50公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。 |
| 运输注意事项： | 双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |

17）正庚烷

| CAS： | 142-82-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 庚烷 正庚烷 n-heptane |
| 分子式： | C7H16 |
| 分子量： | 100.21 |
| 有害物成分： | 正庚烷 |
| 健康危害： | 本品有麻醉作用和刺激性。急性中毒：吸入本品蒸气可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚，甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。慢性影响：长期接触可引起神经衰弱综合征。少数人有轻度中性白细胞减少，消化不良。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 300 |
| TLVTN： | OSHA 500ppm,2050mg/m3; ACGIH 400ppm,1640mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 500ppm,2050mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色易挥发液体。 |
| 熔点(℃)： | -90.5 |
| 沸点(℃)： | 98.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.68 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.45 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 5.33(22.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 4806.6 |
| 临界温度(℃)： | 201.7 |
| 临界压力(MPa)： | 1.62 |
| 闪点(℃)： | -4 |
| 引燃温度(℃)： | 204 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 6.7 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.1 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿。 |
| 主要用途： | 用作辛烷值测定的标准、溶剂，以及用于有机合成，实验试剂的制备。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：222 mg/kg(小鼠静脉) LC50：75000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体和大气可造成污染，在对人类重要食物链中，特别是在鱼类体内发生生物蓄积。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32006 |
| UN编号： | 1206 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

18）甲基叔丁基醚

| CAS： | 1634-04-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲基叔丁基醚 methyl-tert-butyl ether tert-butyl methyl ether |
| 分子式： | C5H12O |
| 分子量： | 88.2 |
| 有害物成分： | 甲基叔丁基醚 |
| 健康危害： | 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |
| 环境危害： | 对环境有危害。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | ACGIH 40ppm,144mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体, 具有醚样气味。 |
| 熔点(℃)： | -109(凝) |
| 沸点(℃)： | 53～56 |
| 相对密度(水=1)： | 0.76 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.1 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 31.9(20℃) |
| 闪点(℃)： | -10 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 15.1 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.6 |
| 溶解性： | 不溶于水。 |
| 主要用途： | 用作汽油添加剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：3030 mg/kg(大鼠经口)；>7500 mg/kg(兔经皮) LC50：85000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32084 |
| UN编号： | 2398 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

19）亚磷酸三甲酯

| CAS： | 121-45-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 亚磷酸三甲酯 trimethyl phosphite |
| 分子式： | C3H9O3P |
| 分子量： | 124.08 |
| 有害物成分： | 亚磷酸三甲酯 |
| 健康危害： | 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害，有强烈的刺激作用。高浓度亚磷酸三甲酯对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心、呕吐、化学性肺炎。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，有毒，具强刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化磷、磷烷。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | ACGIH 2ppm,10mg/m3 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿胶布防毒衣。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。定期体检。 |
| 主要成分： | 含量:≥95％；二甲酯≤0.5％。 |
| 外观与性状： | 无色液体。 |
| 熔点(℃)： | -78 |
| 沸点(℃)： | 112 |
| 相对密度(水=1)： | 1.05 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 4.3 |
| 闪点(℃)： | 27 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 制造杀虫剂的原料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强碱、水。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：1600 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |

20）三甲基氯硅烷

| CAS： | 75-77-4 |
| --- | --- |
| 名称： | 氯化三甲基硅烷 三甲基氯硅烷 trimethylchlorosilane |
| 分子式： | C3H9ClSi |
| 分子量： | 108.64 |
| 有害物成分： | 三甲基氯硅烷 |
| 健康危害： | 对呼吸道、眼睛、皮肤粘膜有强烈刺激性。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症，化学性肺炎、肺水肿而致死。接触工人往往有眼痛、流泪、咳嗽、头痛、易激动、皮肤发痒等。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化硅、氯化氢。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉、干砂。禁止用水和泡沫灭火。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与酸类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色至淡黄色透明液体。 |
| 熔点(℃)： | -40 |
| 沸点(℃)： | 57.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.85 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.7 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(25℃) |
| 闪点(℃)： | -28 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.8 |
| 溶解性： | 溶于苯、甲醇。 |
| 主要用途： | 用作硅酮油制造的中间体、憎水剂、分析用试剂。 |
| 禁配物： | 强酸、强碱、水。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 32186 |
| UN编号： | 1298 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

21）苯乙烯

| CAS： | 100-42-5 |
| --- | --- |
| 名称： | 苯乙烯 乙烯基苯 phenylethylene styrene |
| 分子式： | C8H8 |
| 分子量： | 104.14 |
| 有害物成分： | 苯乙烯 |
| 健康危害： | 对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。 |
| 环境危害： | 对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，为可疑致癌物，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 40 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| TLVTN： | OSHA 100ppm; ACGIH 50ppm,213mg/m3[皮] |
| TLVWN： | ACGIH 100ppm,426mg/m3[皮] |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 含量: 一级≥99.5％;二级≥99.0％。 |
| 外观与性状： | 无色透明油状液体。 |
| 熔点(℃)： | -30.6 |
| 沸点(℃)： | 146 |
| 相对密度(水=1)： | 0.91 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.6 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(30.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 4376.9 |
| 临界温度(℃)： | 369 |
| 临界压力(MPa)： | 3.81 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 3.2 |
| 闪点(℃)： | 34.4 |
| 引燃温度(℃)： | 490 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 6.1 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.1 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于制聚苯乙烯、合成橡胶、离子交换树脂等。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酸类。 |
| 避免接触的条件： | 光照、空气。 |
| 急性毒性： | LD50：5000 mg/kg(大鼠经口) LC50：24000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 100mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，对水生生物应给予特别注意。由于其挥发性强，在大气中易被光解，也可被生物降解和化学降解，即能被特异的菌丛所破坏，亦能被空气中的氧所氧化成苯甲醚、甲醛及少量苯乙醇。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 33541 |
| UN编号： | 2055 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；薄钢板桶或镀锡薄钢板桶（罐）外花格箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

22）N，N-二甲基甲酰胺

| CAS： | 68-12-2 |
| --- | --- |
| 名称： | N,N-二甲基甲酰胺 甲酰二甲胺 DMF N,N-dimethylformamide |
| 分子式： | C3H7NO |
| 分子量： | 73.10 |
| 有害物成分： | N,N-二甲基甲酰胺 |
| 健康危害： | 急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合征，血压偏低。还有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应, 甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 10[皮] |
| TLVTN： | OSHA 10ppm,30mg/m3[皮]; ACGIH 10ppm,30mg/m3[皮] |
| 监测方法： | 气相色谱法；羟胺－氧化铁分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿化学防护服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色液体，有微弱的特殊臭味。 |
| 熔点(℃)： | -61 |
| 沸点(℃)： | 152.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.94 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.51 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 3.46(60℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1915 |
| 临界温度(℃)： | 374 |
| 临界压力(MPa)： | 4.48 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.87 |
| 闪点(℃)： | 58 |
| 引燃温度(℃)： | 445 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 15.2 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.2 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。 |
| 急性毒性： | LD50：4000 mg/kg(大鼠经口)；4720 mg/kg(兔经皮) LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 33627 |
| UN编号： | 2265 |
| 包装类别： | O53 |
| 包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

23）甲苯

| CAS： | 108-88-3 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲苯 methylbenzene Toluene |
| 分子式： | C7H8 |
| 分子量： | 92.14 |
| 有害物成分： | 甲苯 |
| 健康危害： | 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 环境危害： | 对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 100 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 50 |
| TLVTN： | OSHA 200ppm,754mg/m3; ACGIH 50ppm,188mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |
| 熔点(℃)： | -94.9 |
| 沸点(℃)： | 110.6 |
| 相对密度(水=1)： | 0.87 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.14 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 4.89(30℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 3905.0 |
| 临界温度(℃)： | 318.6 |
| 临界压力(MPa)： | 4.11 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 2.69 |
| 闪点(℃)： | 4 |
| 引燃温度(℃)： | 535 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 7.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 1.2 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。 |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 急性毒性： | LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)；12124 mg/kg(兔经皮) LC50：20003mg/m3，8小时(小鼠吸入) |
| 刺激性： | 人经眼： 300ppm ，引起刺激。家兔经皮： 500mg，中度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染，对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。可被生物和微生物氧化降解。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 32052 |
| UN编号： | 1294 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

24）丙酮

| CAS： | 67-64-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 阿西通 丙酮 acetone |
| 分子式： | C3H6O |
| 分子量： | 58.08 |
| 有害物成分： | 丙酮 |
| 健康危害： | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |
| 燃爆危险： | 本品极度易燃，具刺激性。 |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |
| 危险特性： | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 400 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 200 |
| TLVTN： | OSHA 1000ppm,2380mg/m3; ACGIH 750ppm,1780mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 1000ppm,2380mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法；糠醛分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐油手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |
| 熔点(℃)： | -94.6 |
| 沸点(℃)： | 56.5 |
| 相对密度(水=1)： | 0.80 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.00 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(39.5℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1788.7 |
| 临界温度(℃)： | 235.5 |
| 临界压力(MPa)： | 4.72 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.24 |
| 闪点(℃)： | -20 |
| 引燃温度(℃)： | 465 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 13.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.5 |
| 溶解性： | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 是基本的有机原料和低沸点溶剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |
| 急性毒性： | LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |
| 刺激性： | 家兔经眼：3950μg ，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 395mg，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 31025 |
| UN编号： | 1090 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

25）乙酸酐

| CAS： | 108-24-7 |
| --- | --- |
| 名称： | 乙酸酐 乙酸酐 acetic anhydride |
| 分子式： | C4H6O3 |
| 分子量： | 102.09 |
| 有害物成分： | 乙酸酐 |
| 健康危害： | 吸入后对呼吸道有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。蒸气对眼有刺激性。眼和皮肤直接接触液体可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。慢性影响：受本品蒸气慢性作用的工人，可有结膜炎、畏光、上呼吸道刺激等。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、活性金属粉末、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、活性金属粉末、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| TLVTN： | OSHA 5ppm,21mg/m3; ACGIH 5ppm,21mg/m3[上限值] |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿防酸碱塑料工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分： | 含量: 一级≥98.0％; 二级≥95.0％。 |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气。 |
| 熔点(℃)： | -73.1 |
| 沸点(℃)： | 138.6 |
| 相对密度(水=1)： | 1.08 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.52 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33(36℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 1804.5 |
| 临界温度(℃)： | 326 |
| 临界压力(MPa)： | 4.36 |
| 闪点(℃)： | 49 |
| 引燃温度(℃)： | 316 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 10.3 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 2.0 |
| 溶解性： | 溶于乙醇、乙醚、苯。 |
| 主要用途： | 用作乙酰化剂，以及用于药物、染料、醋酸纤维制造。 |
| 禁配物： | 酸类、碱类、水、醇类、强氧化剂、强还原剂、活性金属粉末。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气。 |
| 急性毒性： | LD50：1780 mg/kg(大鼠经口)；4000 mg/kg(兔经皮) LC50：4170mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 刺激性： | 家兔经眼： 250μg ，重度刺激。家兔经皮：10mg/24 小时，轻度刺激。 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| 危险货物编号： | 81602 |
| UN编号： | 1715 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 小开口铝桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、活性金属粉末、醇类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

26）溴甲烷

| CAS： | 74-83-9 |
| --- | --- |
| 名称： | 甲基溴 溴甲烷 bromomethane methyl bromide |
| 分子式： | CH3Br |
| 分子量： | 94.94 |
| 有害物成分： | 溴甲烷 |
| 健康危害： | 主要损害中枢及周围神经系统；对皮肤、粘膜、肺、肾、肝、心血管等也有损害。以中枢神经系统和肺最早受到损害，也最为严重。急性中毒：轻度有头痛、头晕、恶心、全身无力、嗜睡、震颤、咳嗽、咯痰等；较重者出现兴奋、谵妄、共济失调、肌痉挛，并可伴有多发性神经炎和肝、肾损害；严重中毒时，因脑水肿出现抽搐、躁狂、昏迷；或因肺水肿或循环衰竭而出现紫绀。可因肺水肿，神经系统严重损害或循环衰竭而死亡。接触极高浓度可迅速死亡。皮肤接触其液体可致灼伤。慢性中毒：常有头痛、全身乏力、嗜睡、记忆力减退等，亦可伴有周围神经炎和植物神经功能紊乱。可出现视神经萎缩。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，有毒。 |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高温以及铝粉、二甲亚砜有燃烧爆炸的危险。与活性金属粉末（如镁、铝等）能发生反应, 引起分解。与碱金属接触受冲击时会着火燃烧。 |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 中国MAC(mg/m3)： | 1[皮] |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 1 |
| TLVTN： | OSHA 20ppm,76mg/m3[皮][上限值]; ACGIH 5ppm,19mg/m3[皮] |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴正压自给式呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿透气型防毒服。 |
| 手防护： | 戴防化学品手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 主要成分： | 纯品 |
| 外观与性状： | 无色气体，有甜味。 |
| 熔点(℃)： | -93 |
| 沸点(℃)： | 3.6 |
| 相对密度(水=1)： | 1.72 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.27 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 243.18(25℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 769.1 |
| 临界温度(℃)： | 194 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -1.1 |
| 闪点(℃)： | -40 |
| 引燃温度(℃)： | 536 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 16.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 10.0 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 农业上用作杀虫熏剂、冷冻剂。 |
| 禁配物： | 强氧化剂、活性金属粉末。 |
| 急性毒性： | LD50：214 mg/kg(大鼠经口) LC50：1540mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，应特别注意对大气的污染。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
| 危险货物编号： | 23041 |
| UN编号： | 1062 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |

- 附  录

1、整改回复

2、营业执照

3、备案通知书

4、土地证

5、公司安全管理机构设置及人员配备情况

6、危险化学品生产主要负责人、安全管理人员考试合格证及学历证书

7、特种作业人员证书

8、安全预评价、安全设施设计审查意见书

9、公司安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单

10、雷电防护装置检测报告

11、可燃有毒气体报警系统调试报告、检测报告

12、火灾报警系统调试记录

13、设计、施工单位资质证书

14、事故应急救援预案备案文件、演练记录

15、工伤保险缴费证明、安全生产责任险缴费证明

16、企业提供的其他资料

17、竣工图（总平面布置图）