弋阳海螺水泥有限责任公司

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年露天开采

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2022年10月17日

弋阳海螺水泥有限责任公司

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年露天开采

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：王纪鹏

报告完成日期：2022年10月17日

弋阳海螺水泥有限责任公司

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿

850万吨/年露天开采

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2022年10月17日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 项目组成员 | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
|  | 倪宏华 | S011035000110193001181 | 036831 |  |
| 报告编制人 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前     言

弋阳海螺水泥有限责任公司注册类型为有限责任公司，成立于2006年12月7日，公司地址为江西省弋阳县三县岭姚畈村，公司统一社会信用代码：91361126796961367Q，公司注册资本为肆亿伍仟柒佰伍拾万元整，法定代表为李国友，经营范围为矿产资源开采、水泥生产、非金属矿及其制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、选矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿（以下简称“曹溪矿”）采矿权人为弋阳海螺水泥有限责任公司，位于位于弋阳县城335°方向40公里，属弋阳县曹溪镇管辖。地理坐标：东经117°17′33.70″～117°18′25.95″，北纬28°41′55.18″～28°42′45″。矿区由14个拐点圈定，面积约1.5913km2，开采深度：+485m至+100m，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模：850万t/a。

矿山安全生产许可证有效期为2019年12月20日～2022年12月19日。弋阳海螺水泥有限责任公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对曹溪矿开展安全现状评价工作。接受委托后，我公司组织评价项目组于2022年8月进行现场调研，收集设计、现状图纸与安全管理等资料，并对矿山生产工艺、周边环境、设备设施和安全管理现状进行分析，识别评价项目存在的危险、有害因素；依据相关安全生产的法律法规、规章、标准和规范，运用系统的安全评价方法，对项目进行评价，提出相应的安全技术、安全管理对策措施，并做出科学、公正的安全评价结论。

在安全评价过程中得到了弋阳海螺水泥有限责任公司的大力支持和帮助，在此一并致谢。

目      录

1评价概述	1

1.1评价对象与范围	1

1.2评价目的与内容	1

1.2.1评价目的	1

1.2.2评价内容	2

1.3评价依据	2

1.3.1法律	2

1.3.2行政法规	4

1.3.3地方法规	4

1.3.4部门规章	5

1.3.5规范性文件	6

1.3.6国家和行业标准	7

1.4技术资料	8

1.5其他评价依据	8

1.6评价程序	8

2项目概述	10

2.1建设单位概况	10

2.2矿山简介	10

2.2矿区交通位置、自然地理及经济条件	12

2.3地质概况	13

2.3.1区域地质概况	13

2.3.2矿区地质特征	13

2.3.3矿床地质特征	16

2.3.4水文地质特征	21

2.3.5工程地质特征	24

2.3.6环境地质	26

2.4矿区周边环境	27

2.5矿山设计情况	28

2.6上一轮评价概况	30

2.7本次评价现场概况	31

2.7.1开采范围	31

2.7.2生产规模和工作制度	32

2.7.3矿山总平面布置	32

2.7.4开拓运输	33

2.7.5采矿工艺	33

2.7.6采场现状	35

2.7.7供电	38

2.7.8供气	38

2.7.9防尘供水	39

2.7.10防排水	39

2.7.11排土场	39

2.7.12照明设施	39

2.7.13通讯	39

2.7.14职业危害	39

2.7.18矿山主要设备	错误！未定义书签。

2.8安全管理	40

2.8.1安全机构设置	40

2.8.2安全管理制度	40

2.8.3岗位安全生产责任制	40

2.8.4岗位安全操作规程	41

2.8.6安全教育培训	41

2.8.7安全生产费用投入	41

2.8.8安全生产责任险与工伤保险	42

2.8.9隐患排查	42

2.8.10职业健康	42

2.8.11安全生产标准化	42

3 危险、有害因素分析	43

3.1危险因素辨识与分析	44

3.2 有害因素辨识	53

3.3自然条件的危险、有害因素辨识与分析	56

3.4重大危险源辨识	58

3.4.1重大危险源辩识依据	58

3.4.2危险化学品重大危险源物质种类辨识	59

3.4.3重大危险源辨识结果	60

3.5危险、有害因素分析结果	60

4 评价单元划分和评价方法选择	62

4.1评价单元划分目的	62

4.2评价单元划分原则	62

4.3评价单元的划分	62

4.4评价方法的选择	62

5 定性、定量评价	64

5.1安全管理单元	64

5.2总平面布置单元	68

5.3采剥单元	69

5.4开拓运输单元	74

5.5爆破单元	76

5.6电气单元	80

5.7防排水单元	82

5.8防灭火单元	84

5.9重大生产安全事故隐患判定	85

6安全对策措施及建议	87

6.1针对评价报告提出问题的对策措施及建议	87

6.2各单元对策措施	87

6.2.1安全管理单元对策措施	87

6.2.2采剥单元对策措施	88

6.2.3开拓运输单元对策措施	90

6.2.4爆破单元对策措施	91

6.2.5防排水单元对策措施	92

6.2.6防灭火单元对策措施	93

6.3防岩溶对安全生产的影响及对策措施	93

6.4边坡安全对策措施	94

7评价结论	96

7.1评价项目存在的危险、有害因素	96

7.2评价结论	96

8附件	97

9附图	98

弋阳海螺水泥有限责任公司

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿

850万吨/年露天开采

安全现状评价

- 1评价概述

- 1.1评价对象与范围

1）评价的对象

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿（以下简称“曹溪矿”）露天开采生产区域的周边环境、总平面布置、主要生产系统、公用工程和辅助生产系统及矿山安全管理等。

2）评价范围

（1）平面范围：弋阳海螺水泥有限责任公司曹溪矿采矿许可证核定的矿区范围。

（2）高程范围：+380m ~+183m，其中开采范围为+380m~+205m；+205m以下的道路和+183m卸料平台。

（3）评价范围不包括：环境影响、职业病危害、破碎系统以及对应的供配电设施、皮带输送系统以及对应的供配电设施、+183m以下的道路等相关内容。

- 1.2评价目的与内容

- 1.2.1评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，查找、分析和预测项目存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保矿山在安全设施方面符合国家的有关法律法规、规章标准及其他要求。

- 1.2.2评价内容

通过对曹溪矿安全生产方面资料收集以及现场安全状况的检查调研，对如下内容进行评价：

1）识别评价项目生产中的危险、有害因素，确定其危险度；

2）评价安全管理模式对确保安全生产的适应性，评价安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况，说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求；

3）评价各生产系统和辅助系统及其生产工艺采用的设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；

4）评价企业对可能产生的危险、有害因素，制订的安全措施的针对性、适应性、有效性；

5）评价安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确其是否满足实现安全生产的要求；

6）对评价项目可能产生的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。

- 1.3评价依据

- 1.3.1法律

- 《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，自2021年9月1日起施行。）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）

- 《中华人民共和国劳动法》（2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年主席令第60号公布，2017年主席令第81号公布第三次修正，2018年主席令第24号公布第四次修正，2018年12月29日施行）

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年主席令第22号公布，2014年主席令第9号公布修订，2015年1月1日施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日实施）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号颁布，2014年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国交通安全法》（中华人民共和国主席令第八号颁布，中华人民共和国主席令第四十七号修订，2011年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国水土保持法》（1991年主席令第49号公布，2010年主席令第39号公布修订，2011年3月1日施行）

- 《中华人民共和国矿山安全法》（1992年主席令第65号公布，2009年主席令第18号公布修订，2009年8月27日施行）

- 《中华人民共和国矿产资源法》（1996年主席令第74号公布，2009年主席令第18号公布修订，2009年8月27日施行）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第 7 号，1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号颁布，2007年11月1日起施行）

- 1.3.2行政法规

- 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，自2007年6月1日起施行，根据原国家安全监管总局令第77号修正）

- 《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布  2009年1月24日修订，2009年5月1日起施行）

- 《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行。）

- 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第714号，2019.4.23）

- 《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年修正本）（2006年4月26日国务院第134次常务会议通过，2006年5月10日中华人民共和国国务院令第466号公布，自2006年9月1日起施行 根据2014年7月9日国务院第54次常务会议通过，2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号公布，自公布之日起施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修正）

- 1.3.3地方法规

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省政府令第238号，2018年9月28日江西省省人民政府第11次常务会议审议通过，自2018年12月1日起施行）

- 《江西省安全生产条例》（2007年江西省人大常委会公告第95号公布，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2017年10月1日施行）

- 《江西省实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》（江西省第八届人大常委会第十一次会议通过，江西省第十一届人大常委会第十八次会议第二次修订，2017年10月1日起施行）

- 《江西省采石取土管理办法》（江西省人大常委会公告第78号公布，2006年9月22日施行）

- 1.3.4部门规章

- 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（中华人民共和国应急管理部2号令，2019年6月24日应急管理部第20次部务会议审议通过，自2019年9月1日起施行。）

- 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（安监总局令第89号，2017年3月6日起施行）

- 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（安监总局令第75号，2015年7月1日施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（安监总局令第78号，2015年7月1日施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（安监总局令第80号，2015年7月1日施行）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，安监总局令第80号修订，2015年7月1日施行）

- 《安全生产培训管理办法》（安监总局令第44号，2012年3月1日施行；安监总局令第80号修订，2015年7月1日施行）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（安监总局令第13号，安监总局令第77号修订，2015年5月1日施行）

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，安监总局令第77号修订，2015年5月1日施行）

- 1.3.5规范性文件

- 《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准>的通知》（矿安[2022]88号）

- 《国家矿山安全监察局关于印发<加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安[2022]4号）

- 《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号）

- 《关于开展非煤矿山安全生产专项整治工作的通知》（国家安监管总局安监总管一〔2017〕28号）

- 《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号）

- 《关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（国家安全监管总局安监总管一〔2016〕18号）

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日）

- 《国家安全生产监督管理总局国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，2015年7月10日）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安分健〔2015〕124号，安监总厅安分健〔2018〕3号修改）

- 《关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安委会办公室赣安〔2016〕55号）

- 《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号）

- 《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（江西省安全生产委员会  赣安〔2017〕22号）

- 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（赣安办字〔2017〕107号）

- 1.3.6国家和行业标准

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》     GB/T13861-2022

- 《金属非金属矿山安全规程》              GB16423-2020

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导》GB/T29639-2020

- 《矿山电力设计标准》                   GB50070-2020

- 《建筑设计防火规范》  （2018年版）        GB50016-2014

- 《危险化学品重大危险源辩识》            GB18218-2018

- 《建筑抗震设计规范》（2016年版）          GB50011-2010

- 《消防安全标志第一部分标志》          GB13495.1-2015

- 《中国地震动参数划图》                  GB18306-2015

- 《爆破安全规程》                         GB6722-2014

- 《非煤露天矿边坡工程技术规范》          GB51016-2014

- 《工业企业总平面设计规范》              GB50187-2012

- 《低压配电设计规范》                    GB50054-2011

- 《建筑物防雷设计规范》                  GB50057-2010

- 《电气设备安全技术规范》                GB19517-2009

- 《高处作业分级》                       GB/T3608-2008

- 《矿山安全术语》                      GB/T15259-2008

- 《矿山安全标志》                        GB14164-2008

- 《安全标志及其使用导则》                GB12894-2008

- 《安全评价通则》                         AQ8001-2007

- 《建筑灭火器配置设计规范》              GB50140-2005

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》     AQ2005-2005

- 《厂矿道路设计规范》                      GBJ22-87

- 《企业职工伤亡事故分类》                 GB6441-1986

- 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ∕T 2050.1-2016

- 1.4技术资料

- 《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿边坡稳定性分析报告》（江西省矿检安全科技有限公司，2022.9）

- 《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程安全设施设计》（安徽海螺建材设计研究院有限责任公司，2019.12）

- 《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程采矿工程初步设计》（安徽海螺建材设计研究院有限责任公司，2019.7）

- 3）《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程安全设施验收评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2020.5）

4）矿山开采现状图、防排水系统图、供配电系统图及其他资料

5）《营业执照》《采矿许可证》《安全生产许可证》、主要负责人和安全管理人员资格证复印件；

6）企业提供的其它相关资料。

- 1.5其他评价依据

《弋阳海螺水泥有限责任公司曹溪矿安全现状评价合同》

- 1.6评价程序

为了真实、客观地反映此次评价结果，根据企业生产工艺较复杂、覆盖面较大的特点，本次安全评价的程序为：前期准备（明确评价对象和评价范围；组建评价组；收集国内外相关法规、标准、规章、规范；收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例；对类比工程进行实地调查等）；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价（定性、定量评价；危险性分析评价）；提出安全对策措施建议；做出安全现状评价结论；编制安全现状评价报告等，见图1-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施、建议jianyi

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1安全评价流程图

- 2项目概述

- 2.1建设单位概况

弋阳海螺水泥有限责任公司注册类型为有限责任公司，成立于2006年12月7日，公司地址为江西省弋阳县三县岭姚畈村，公司统一社会信用代码：91361126796961367Q，公司注册资本为肆亿伍仟柒佰伍拾万元整，法定代表为李国友，经营范围为矿产资源开采、水泥生产、非金属矿及其制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、选矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

弋阳海螺水泥有限责任公司是亚洲最大的水泥制造商安徽海螺水泥股份有限公司下属子公司，总投资13亿元建设两条4500t/d新型干法水泥熟料生产线，配套2台带辊压机、2台水泥粉磨系统和18000kW纯低温水泥余热发电系统，熟料年产能规模达400万吨、水泥380万吨。公司厂区占地面积870亩，矿山面积3600亩，拥有职工达700人，下设十一个二级部门，其中包括：办公室、财务处、供应处、销售处、生产安全处、设备保全处、质量控制处、余热发电处、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂。

公司生产线采用当今国际最先进的预分解窑新型干法生产技术、集散式自动化控制系统及一流的质量检测设备，生产现场环保收尘设备配置齐全，粉尘排放浓度低，生产用水实行内部循环使用系统，实现污水零排放，各项生产技术指标均达到国际领先水平。

- 2.2矿山简介

江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿（以下简称曹溪矿）采矿权人为弋阳海螺水泥有限责任公司，位于位于弋阳县城335°方向40公里，属弋阳县曹溪镇管辖。地理坐标：东经117°17′33.70″～117°18′25.95″，北纬28°41′55.18″～28°42′45″。矿区由14个拐点圈定，面积约1.5913km2，开采深度：+485m至+100m，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模：500万t/a。

中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队于2009年5月开始对曹溪矿区进行详查工作，并于同年11月提交《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺矿段水泥用灰岩矿详查地质报告》。2010年7月26日，江西省国土资源厅下发了赣国土资储备字[2010]198号“关于《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺矿段水泥用灰岩矿详查地质报告》矿产资源储量评审备案证明”。2010年8月26日，中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队提交《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿资源分割报告》，2010年12月30日江西省国土资源厅下发了赣国土资储备字[2010]390号“关于《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺矿段水泥用灰岩矿资源分割报告》矿产资源储量评审备案证明”。

原上饶市国土资源局于2016年5月11日下发了采矿许可证（开采标高为+485-+100m），划定规模为500万吨/年。原江西省安全生产监督管理局于2016年11月8日下发了号安全生产许可证。安全生产许可证证号为（赣）FM安许证字[2013]M1629，许可生产规模为500万吨/年，许可开采高程为+380m~+220m。

目前，弋阳海螺水泥有限责任公司有3条4500吨熟料水泥生产线，石灰石资源全部来自曹溪矿山，年需求量约850万吨。为解决供应与需求不协调的矛盾，及增加采矿权范围内合法开采资源量，弋阳海螺水泥有限责任公司于2020年扩大矿山生产规模至850万吨，于2019年委托安徽海螺建材设计研究院有限责任公司编制了《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程安全设施设计》和《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程采矿工程初步设计》。2020年5月，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对扩建工程进行了安全设施验收，出具了《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程安全设施验收评价报告》。

江西省应急管理厅于2020年9月27日下发了安全生产许可证，许可范围为：曹溪矿+380m至+205m标高之间的矿体，水泥用石灰石矿850万吨/年，露天开采。安全生产有效期至2022年12月19日。

- 2.2矿区交通位置、自然地理及经济条件

1）交通位置

曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩位于弋阳县城335°方向40公里，属弋阳县曹溪镇管辖。地理坐标：东经117°17′33.70″～117°18′25.95″，北纬28°41′55.18″～28°42′45″，面积1.5913平方公里。矿区周围有弋阳～乐平公路、弋阳～万年公路相通，经弋阳、乐平、万年分别接浙赣线铁路、梨温高速公路、皖赣线铁路，距最近的弋阳东火车站约40km，交通方便（见交通位置图）。

图2-1 矿区地理交通位置图

2）自然经济条件

矿区属低山丘陵地形，基岩出露较好，但矿区植被茂盛，主要为灌木、荆棘及茅草，通视、通行条件差。矿区范围内最大相对高差为321m。矿区属亚热带季风气候，雨量充沛，年平均降水量为1816 mm，年平均气温18.0℃，极端最低气温-8.0℃，极端最高气温40.7℃。

矿区所在地以农业为主，经济作物以水稻为主，粮食自给有余，劳动力充足。另外矿区内有一些小型的生产轻钙及建筑骨料的采石厂。

根据《建筑抗震设计规范》附录A区划、《中国地震动参数区划图》及《江西省地震动参数区划工作用图》的相关条文，矿山座落于地震基本烈度6度区内，地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱周期为0.35s，地震分组为第一组。

- 2.3地质概况

- 2.3.1区域地质概况

本区位于扬子准地台（Ⅰ）江南台隆（Ⅱ）官帽山台拱（Ⅲ）中段，赣东北深断裂带北侧，基底褶皱发育，以近东西向至北东向紧密线形褶皱为主，沉积盖层褶皱微弱，以开阔短轴褶曲为主。

区域出露地层主要有：中元古界双桥山群下亚群（Pt2sha）、古生界石炭系上统黄龙组（C2h）、船山组（C2c）、二叠系下统栖霞组（P1q）、安洲组（P1a）、中生界侏罗系下统多江组（J1d）、林山组（J1l）、白垩系下统石溪组（K1s）、火把山组（K1h）、第四系（Q），其中石炭系上统黄龙组（C2h）、船山组（C2c）是曹溪矿区主要研究对象。

- 2.3.2矿区地质特征

1）矿区地层

矿区出露地层主要有：

（1）石炭系上统黄龙组中段（C2h2）：分布于矿区南及东南部边缘，为白云岩夹生物碎屑泥晶白云岩和砾屑灰云岩，岩性呈灰白、肉红等色，不等粒结晶状结构，厚层~巨厚层块状构造，岩石主要由大量的白云石和少量的方解石等矿物组成。厚度386m。

（2）石炭系上统黄龙组上段（C2h3）：分布于矿区南部，紧靠石炭系上统黄龙组中段（C2h2）出露，为灰岩夹白云岩、白云质灰岩和砾屑灰岩，岩性呈浅灰~深灰等色，泥晶、微晶结构，厚~巨厚层状构造，岩石主要由大量的泥晶、微晶方解石和极少量的泥铁质等矿物组成,厚度349m。

（3）石炭系上统船山组（C2c）：分布于矿区中北部大面积出露。为泥晶微晶灰岩夹泥晶微晶生物碎屑灰岩和白云质灰岩、白云岩，岩性呈浅灰~深灰等色，泥晶、微晶、生物碎屑结构，厚~巨厚层状构造，岩石主要由大量的泥晶、微晶方解石矿物和生物遗体碎屑等组成。底部和上部灰岩中含少量燧石条带和团块。与下覆石炭系上统黄龙组上段(C2h3)呈连续沉积渐变过渡。厚度223m。

（4）第四系（Q）：残坡积物，岩性为土红、土黄色含砾砂质粘土及黑褐色腐植土，砾石主要为灰岩和砂岩等碎块。厚度0～6.30m。

2）矿区构造

矿区总体构造为一单斜构造，岩层总体产状10°～30°∠10°～20°。

断裂构造较发育，主要为一系列走向南东东—北西西，倾向北，倾角70°左右的高角度断层。断层破碎带白云岩化极其明显，经取样化验，断层破碎角砾岩不符合水泥原料质量要求，矿山开采时须剔除。

F1位于矿区西南部上西吴往西一线，切割地层有石炭系上统黄龙组中、上段，走向南东东—北西西，倾向北，断距不清，在断层两侧见白云岩化。

F2位于矿区南部下西吴至王家一线，切割地层有石炭系上统黄龙组上段，在断层两侧白云岩化明显。

F3位于矿区中部下西吴北至棺材山一线，切割地层有石炭系上统黄龙组上段和船山组。

F4位于矿区北部叶家至洪家一线，切割地层有石炭系上统黄龙组上段和船山组。

矿区次级剪节理较发育，并伴有后期煌斑岩呈脉状侵入。

表2-1 断层特征一览表

| 编号 | 性质 | 产状 |  | 断距（m） | 厚度（m） | 延长（m） | 破碎带平均 化学成份（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倾向 | 倾角 |  |  |  | CaO | MgO |
| F1 | 不明 | 倾向北 | 不明 | 不明 |  | 1372 |  |  |
| F2 | 正断层 | 倾向北 | 60-77° | 不明 | 16.74-31.56 | 1777 | 38.74-47.14 | 5.92-14.22 |
| F3 | 逆断层 | 倾向北 | 70-84° | 18.92-31.31 | 6.66-25.16 | 2038 | 36.29-41.55 | 12.43-16.14 |
| F4 | 正断层 | 倾向北 | 70° | 47.24-50.56 | 9.99-55.45 | 1974 | 38.51-44.72 | 9.07-13.48 |

3）岩浆岩

矿区岩浆岩不发育，仅在0线中部见到一条岩浆岩脉，沿与断层产状相近的节理侵入，岩性为黄褐色的煌斑岩。为燕山晚期第一阶段侵入岩。

4）溶洞

矿区岩溶情况主要为地表岩溶较发育、矿层内部不发育及断层处较发育三种情况，具体如下：

①矿区地表岩溶较发育，表现为溶沟、石芽、岩溶漏斗、岩溶谷地、溶隙等，其中岩溶漏斗、岩溶谷地更为突出。

②矿区深部岩溶整体不发育，但局部较发育，根据本次勘查钻孔揭露的溶洞统计，矿层深部溶洞共有10个，大多数为古溶洞，少数为近代溶洞。古溶洞为古岩溶充填物堆积；近代溶洞多为空洞，少数为现代岩溶充填物堆积。单个溶洞最大深度为8.54m，最小为0.5m，全矿区平均岩溶率为1.45%，各勘探线的线岩溶率均低于3%，估算资源储量的各块段岩溶率均小于3%。故本次详查工作所估算的资源储量无须校正。

③矿区岩溶与矿区构造关系密切。规模较大的岩溶谷地、岩溶漏斗、古溶洞多分布于矿区断裂发育地段。

矿区岩溶堆积物主要有三种类型：地表岩溶堆积物、地下岩溶充填物、古溶洞充填物。

地表岩溶堆积物主要分布于一些较大的溶沟、溶隙及岩溶漏斗中，为第四系残坡积物，岩性为粘土、亚粘土、含燧石碎屑粘土亚粘土。

矿区古岩溶充填物主要发育于古溶洞、岩溶谷地、古岩溶漏斗中，主要类型有细～粉砂岩、粉砂质泥岩、角砾灰岩。角砾灰岩主要发育于纯灰岩矿层中，化学成份与灰岩相近，多数能为工业利用。其它古岩溶堆积物需进行剥离。

表2-2 矿区深部岩溶发育情况一览表

| 序 号 | 钻孔 编号 | 孔口 标高 （m） | 矿层 厚度 （m） | 溶洞分布位置 |  | 充填物 | 溶洞总长 （m） | 线岩 溶率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 孔深（m） | 标高（m） |  |  |  |  |
| 1 | ZK001 | 313.78 | 73.59 | 102.0~102.50 103.39~106.39 | 211.28~211.78 207.39~210.39 | 无 泥砂质 | 3.50 | 4.76 | 矿区 平均 线岩 溶率 为 1.45% |
| 2 | ZK002 | 290.89 | 195.91 | 67.14~75.68 154.71~155.50 158.99~159.78 | 215.21~223.75 135.39~136.18 131.11~131.90 | 泥砂质 泥砂质 泥砂质 | 10.12 | 5.17 |  |
| 3 | ZK1603 | 196.465 | 64.22 | 8.19~19.59 | 176.875-188.275 | 泥砂质 | 11.40 | 17.75 |  |
| 4 | ZK1605 | 162.327 | 110.08 | 73.38~73.82 | 88.507~88.947 | 泥砂质 | 0.44 | 0.40 |  |

- 2.3.3矿床地质特征

1）矿体特征

矿区矿层赋存于石炭系上统船山组（C2c）地层中，呈单斜层状产出，产状与岩层产状一致，总体产状10°～30°∠10°～20°。矿区矿层出露较好，出露最高标高为401m，最低标高80m，最大相对高差321m。当地最低侵蚀基准面40.8 m，侵蚀基准面之上，矿床规模属大型。

矿层在矿区分布广泛，走向、倾向上完整连续。矿区岩溶不较发育。本次工作工程控制矿层走向长1840m，宽768～1815 m，矿层厚度159.68～377.36m，平均厚度268.52m。

2）矿石类型

矿层位于矿区的中北部。利用矿石样品的品位，进行单工程样品长度加权平均计算、剖面面积加权平均计算以及矿石体积加权计算，最终得到本矿层的矿石平均化学成分如下（详见附表）： CaO 54.85%、MgO 0.62%。

矿石主要化学成分的变化及矿石倾向、走向变化系数分别列表2-3、表2-4、表2-5。由上述三表可看出矿石各主要化学成分在矿层走向、倾向上及延深方向上的空间变化规律。

表2-3主要化学成分变化特征统计一览表

| - 勘探线 | - 化学 - 成分 | - 地表探槽化学成分特征（%） |  |  | - 深部钻孔化学成分特征（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 最大 | - 最小 | - 平均 | - 最大 | - 最小 | - 平均 |
| - 16线 | - CaO | - 55.72 | - 51.62 | - 55.11 | - 55.83 | - 49.30 | - 54.72 |
|  | - MgO | - 3.79 | - 0.18 | - 0.45 | - 4.45 | - 0.12 | - 0.66 |
| - 8线 | - CaO | - 55.58 | - 52.60 | - 54.94 | - 55.79 | - 51.48 | - 54.92 |
|  | - MgO | - 2.70 | - 0.21 | - 0.54 | - 3.69 | - 0.15 | - 0.64 |
| - 0线 | - CaO | - 55.70 | - 41.14 | - 54.99 | - 55.69 | - 41.05 | - 54.68 |
|  | - MgO | - 12.46 | - 0.15 | - 0.56 | - 10.96 | - 0.18 | - 0.74 |
| - 7线 | - CaO | - 55.52 | - 52.27 | - 54.99 | - 55.72 | - 48.56 | - 54.29 |
|  | - MgO | - 0.85 | - 0.14 | - 0.41 | - 2.94 | - 0.27 | - 0.85 |
| - 24线 | - CaO | - 55．82 | - 50.40 | - 54.97 |  |  |  |
|  | - MgO | - 4.92 | - 0.16 | - 0.79 |  |  |  |
| - 全矿区 | - CaO | - 55.82 | - 41.14 | - 55.01 | - 55.83 | - 41.05 | - 54.65 |
|  | - MgO | - 12.46 | - 0.14 | - 0.49 | - 10.96 | - 0.12 | - 0.72 |

表2-4 主要化学成分平均品位及走向变化系数统计表

| - 勘探线 | - 地表探槽平均化学成分（%） |  | - 深部钻孔平均化学成分（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - CaO | - MgO | - CaO | - MgO |
| - 16线 | - 55.11 | - 0.45 | - 54.72 | - 0.66 |
| - 8线 | - 54.94 | - 0.54 | - 54.92 | - 0.64 |
| - 0线 | - 54.99 | - 0.56 | - 54.68 | - 0.74 |
| - 7线 | - 54.99 | - 0.41 | - 54.29 | - 0.85 |
| - 24线 | - 54.97 | - 0.91 |  |  |
| - 走向平均（%） | - 55.01 | - 0.49 | - 54.65 | - 0.72 |
| - 走向变化系数（%） | - 0.13 | - 14.62 | - 0.48 | - 13.20 |

表2-5 主要化学成分倾向变化系数统计表

| - 勘探线 | - 地表探槽化学成分倾向变化系数（%） |  | - 深部钻孔化学成分倾向变化系数（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - CaO | - MgO | - CaO | - MgO |
| - 16线 | - 1.42 | - 103.59 | - 2.13 | - 121.33 |
| - 8线 | - 4.96 | - 270.11 | - 1.62 | - 94.76 |
| - 0线 | - 4.35 | - 266.56 | - 3.57 | - 150.03 |
| - 7线 | - 0.92 | - 40.83 | - 2.68 | - 70.58 |
| - 24线 | - 0.88 | - 58.98 |  |  |
| - 矿层平均(%) | - 2.91 | - 170.27 | - 2.50 | - 109.18 |

① CaO（有益组份）

本矿层矿石中CaO单样含量范围在41.05%—55.83%之间，平均  54.85%。其中含量＜48%占总样数的0.86%（6个）；在48%—52%占总样数的2.15%（15个）；含量在＞52%占总样数的96.99%（677个）。

地表矿层CaO走向上各线平均含量为46.43%—55.58%，平均含量为54.15%，走向上的变化系数为0.94%，CaO含量由西往东变化很小，走向上较稳定；CaO含量在倾向上的变化系数为0.73%—4.59%，平均1.84%。从中可知，地表矿层CaO含量在矿层倾向方向上的变化不大，亦属稳定。

深部矿层CaO走向上各线平均含量为49.19%—55.65%，平均含量为53.63%，走向上的变化系数为1.21%，CaO含量由西往东变化不大；CaO含量在倾向上的变化系数为1.76%—2.48%，平均2.04%。从中可知，深部矿层CaO含量在矿层倾向方向上的变化不大，仍属稳定。

② MgO（有害组份）

矿层矿石中MgO单样含量范围在0.12%—12.46%之间，平均0.62%。其中含量<1%的占总样数的86.68%（81个）；含量1%—3%的占总样数的11.60%（81个）；含量>3%占总样数的1.72%（12个）。

地表矿层MgO走向上各线平均含量为0.41%—0.56%，平均含量为0.49%，走向上的变化系数为14.62%，MgO含量由西往东变化不大；地表矿层MgO含量在倾向上的变化系数为40.83%—270.11%，平均170.27%，从中可知，地表矿层MgO含量在矿层倾向方向上的变化稍大，不十分稳定。

深部矿层MgO走向上各线平均含量为0.64%—0.85%，平均含量为0.72%，走向上的变化系数为13.20%，MgO含量由西往东变化不大；深部矿层MgO含量在倾向上的变化系数为70.58%—150.03%，平均109.18%，从中可知，深部矿层MgO含量在矿层倾向方向上变化稍大，亦不十分稳定。

从上述化学成分可知，矿石其CaO、MgO、fSiO2含量符合工业指标的要求，有害组分含量低，是较好的水泥原料。

③ SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、SO3、Cl、LOI、fSiO2等组份特征

矿层共作了SiO2、Al2O3、Fe2O3、R2O、SO3、Cl、LOI、 fSiO2的组合分析105件。现分述如下：

全矿层SiO2含量最大3.63%，最小0.02%，平均0.47%；Al2O3含量最大0.74%，最小0.05%，平均0.15%；Fe2O3含量最大0.42%，最小0.018%，平均0.079%；K2O+Na2O含量最大0.102%，最小0.009%，平均0.028%；全矿层SO3含量最大0.140%，最小0.012%，平均0.023%；Cl含量最大0.007%，最小0.001%，平均0.002%；LOI含量最大43.59%，最小41.86%，平均43.18%。

可见，本矿床矿石中主要有益组分含量较高，有害成分含量较低，对矿石质量影响较小，且矿床沿走向、倾向方向上的变化均很稳定，是一优良水泥石灰质原料矿床。

3、矿体（层）围岩、夹层

一、围岩

矿层直接裸露地表没有顶板。矿层的底板是石炭系上统黄龙组上段（C2h3）浅灰～深灰色厚层～巨厚层状灰岩与白云质灰岩及白云岩互层地层，底板产状与矿层产状一致。

岩石主要化学成分为CaO 、MgO 两项，分析样品204件，CaO单样含量为30.96%～55.76 %，平均含量为47.47 %；MgO单样含量为0.15 % ～ 21.18%，平均含量为6.44 %。

二、夹层

调查区夹石分四类：镁质夹石、岩脉夹石、古溶洞充填物、构造角砾岩夹石。

镁质夹石：矿区资源量估算范围内共见11条镁质夹石（即Mg- 1至Mg -11）。镁质夹石见于16、8、0、7 勘探线及各个钻孔中，探槽或钻孔揭露，夹石呈透镜状、似层状赋存于矿层中，岩性为浅灰、灰红、灰白等色的白云质灰岩、白云岩，其它夹层特征见表2-6。

表2-6 镁质夹层特征及主要化学成分一览表

| 夹层 编号 | 产出特征 |  |  | 主要化学成份（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形态 | 走向长（m） | 厚度（m） | CaO | MgO |
| Mg1 | 似层状、层状 | 1600 | 3-23 | 44.47 | 9.51 |
| Mg2 | 似层状 | 1600 | 2.8-24 | 44.04 | 8.61 |
| Mg3 | 透镜状 | 800 | 4-6 | 41.63 | 11.94 |
| Mg4 | 层状 | 400 | 11-18.8 | 48.49 | 6.18 |
| Mg5 | 透镜状、层状 | 400 | 3 | 37.87 | 14.86 |
| Mg6 | 似层状 | 400 | 2.6-4 | 41.12 | 11.15 |
| Mg7 | 透镜状 | 400 | 6.2 | 44.32 | 9.84 |
| Mg8 | 层状 | 400 | 2 | 40.85 | 10.10 |
| Mg9 | 透镜状 | 400 | 2 | 49.55 | 5.02 |
| Mg10 | 层状 | 400 | 4 | 34.43 | 17.97 |
| Mg11 | 层状 | 400 | 8.5 | 51.00 | 4.01 |

2、岩脉夹石：矿区资源量估算范围内仅于0线见一条黄褐色煌斑岩脉(Hb-1)，沿断裂裂隙呈脉状侵入于矿层中。

Hb-1煌斑岩脉主要化学成分（%）SiO2 54.60、Al2O3 19.63、Fe2O3 11.29、K2O 0.94、Na2O 0.08 。厚15m，延深大于70m。

3、古岩溶充填物夹石：为黄绿色泥质粉砂岩, 有位于0勘探线中南部50～51桩号间和ZK002  67.14～75.68m，岩性为紫、猪肝等色的粉砂质泥岩、中细粒石英杂砂岩，地表出露宽10.0m，深部钻孔厚8.54m。岩石主要化学成分（%）：SiO2 50.24～55.86、Al2O3 15.68～16.76、Fe2O3  1.57～1.77、K2O 1.17～1.29、Na2O 0.11～0.15。

4、构造角砾岩夹石：矿区资源量估算范围内见构造角砾岩夹石3条，岩性主要为白云岩化灰岩。其夹石特征如表2-7。

表2-7              构造角砾岩夹石特征一览表

| - 编号 | - 厚度 - (M) | - 延长 - （M） | - 断层破碎带平均化学成份（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - CaO | - MgO |
| - F2 | - 16.74-31.56 | - 1777 | - 38.74-47.14 | - 5.92-14.22 |
| - F3 | - 6.66-25.16 | - 2038 | - 36.29-41.55 | - 12.43-16.14 |

- 2.3.4水文地质特征

1）矿区自然条件

矿区为丘陵正地形，呈南西高北东低的趋势，最高点海拔（以下均为海拔高程）最高401m(矿区西南角)，最低80m(矿区东北角)，相对高差321m。矿区南北长约1530m，东西宽约1400m，面积约1.5913km2。基岩出露条件好，仅在矿区的西北角为第四系所覆盖。矿区最低开采标高100m，最低排泄基准面标高37.00m（矿区东侧外围），矿坑水可自然排泄。

矿区地处亚热带东南季风性气候区，气候温和湿润，雨量充沛，年平均气温18℃，极端最低气温-8.0℃，极端最高气温40.7℃。平均年降水量1816mm，蒸发量1200mm。4～6月份为雨季，降雨量占全年的一半，历年一日最大暴雨量为159mm（2006年6月13日，弋阳县气象局提供）,每年9月至翌年1月为旱季，降水量仅占全年降水量的15%。

矿区东侧外围有一小溪，流向南北向，最大洪水量约100m3/s(1998年），常年流量约0.1 m3/s，最高洪水位53.5m，小溪对矿坑无充水影响。

2）区域水文地质

石炭系、二叠系的灰岩、白云质灰岩为区域内的主要含水层，富水性中等-强，其它地层均为富水性弱的相对隔水层。区域地下水位标高一般为30～50m，低于矿区最低开采标高，故对矿区无充水影响。

区域内主要发育有宽展型褶皱和一些规模较大的走向及横向断裂，与矿区有关的为曹溪断裂群，发育于晚石炭～早二叠世地层中，位于低于矿区最低开采标高的曹溪盆地内，尽管其导水性、富水性中等～强，但对矿区无充水影响。

（三）矿区水文地质

1）含水层

矿区开采范围内存在松散岩类孔隙水和基岩裂隙溶洞水。

①松散岩类孔隙水，赋存于第四系残坡物中，据调查，地下水位埋深一般为2m。

第四系（Q）残坡积物、冲洪积物，分布于矿区西北角，岩性为土红含砾粉质粘土，砾石主要为灰岩碎块,粘粒含量大于70％，透水弱，富水性弱，厚度0～6.30m。

②基岩裂隙溶洞水，赋存于石炭系上统船山组溶洞及岩浆岩裂隙中。

a.石炭系上统船山组（C2c）：为矿区矿体，矿区大面积出露，岩性为泥晶微晶灰岩夹泥晶微晶生物碎屑灰岩和白云质灰岩、白云岩，岩性呈浅灰～深灰等色泥晶、微晶、生物碎屑结构，厚～巨厚层状构造，厚度为223m。

本组岩层地表岩溶较发育，表现为溶沟、石芽、岩溶漏斗、岩溶谷地、溶隙等，其中岩溶漏斗、岩溶谷地为主要岩溶地貌。。

根据地质报告矿区范围内16个钻孔，遇溶洞钻孔5个，见洞率31%，岩溶发育程度中等。矿层深部溶洞共有10个，大多数为古溶洞，少数为近代溶洞。古溶洞为古岩溶充填物堆积，多为半充填状态；近代溶洞多为空洞，少数为泥砂质半充填。单个溶洞最大深度为8.54m，最小为0.5m，平均岩溶率为1.47%。

据钻孔简易水文观测，在最低开采标高以上各孔均为干孔，未见地下水，因此，在此标高之上的本组岩层富水性弱。

b.矿区岩浆岩：矿区岩浆岩不发育，仅在0线中部见到一条岩浆岩脉，沿与断层产状相近的节理侵入，岩性为黄褐色的煌斑岩，裂隙不发育，未见流量大于0.1L/s的泉点，富水性弱。

2、断层富水性

断裂构造较发育，主要为一系列走向南东东，倾向北，倾角70°左右的逆冲断层，其中规模较大的有F1、F2、F3、F4等四条断层，断层中岩溶较发育，多见落水洞、古岩溶充填物，如泥岩、泥质砂岩等，规模一般长数十米，宽数米至十余米。在矿区最低开采标高+100m以上未发现有流量大于0.1L/s的泉点，总体富水性弱。

大气降水是本区地下水的唯一补给源。岩石裂隙较发育，大气降水少部分沿裂隙下渗成为地下水，大部分成地表径流及浅部地下水径流，并迅速汇向沟谷，最终排泄矿区东部100m处小溪中。

未来露天采坑涌水量预测：矿坑的充水水源主要为大气降水。大气降水对矿坑所形成的地表径流量由以下公式计：

Q=F·X·α·10-3

式中说明：Q——矿坑降水径流量（ m3/d）

F—— 矿坑降水径流面积（1591300m2）

X——大气降水量（mm）

α——大气降水地表径流系数（经查水文地质手册得0.7）

a.正常降水径流量：Q=1591300×(1816÷365）×0.7×10-3=5.54×103 (m3/d）；

b.雨季平均降水径流量：Q=1591300×(808÷91）×0.7×10-3

=9.89×103 (m3/d）;

c.最大降水径流量：Q=1591300×159×0.7×10-3

=1.77×105 (m3/d）.

总之，未来矿坑水主要因素为大气降水，在标高+100m之上可自然排泄，在标高100m之上的矿区水文地质条件属简单类型。

- 2.3.5工程地质特征

（一）矿区工程地质特征

1、地层

矿区出露的岩土体主要有石炭系上统船山组（C2c）和第四系（Q）。

a.石炭系上统船山组（C2c）：分布于矿区中北部大面积出露。为泥晶微晶灰岩夹泥晶微晶生物碎屑灰岩和白云质灰岩、白云岩，岩性呈浅灰～深灰等色，泥晶、微晶、生物碎屑结构，厚～巨厚层状构造，岩溶发育率1.47%，裂隙发育程度为1-5条/m，为在区域断层构造作用下产生的次生裂隙，属“X”剪节理，隙面一般较平直，闭合状，大部分为方解石脉所致密胶结，岩石饱和单轴抗压强度为86MPa，抗拉强度为7.2MPa，属较硬岩，RQD值78～86％，岩体较完整，岩体基本质量等级为中等Ⅲ级。

b.第四系残坡积物（Q）：分布于矿区西北角，为含砾粉质粘土，土红色，乃灰岩风化残积物，含风化岩屑碎块，可塑～硬塑，干强度中等～坚硬，韧性中等～强，摇震无反应。厚约0-6m。

c.矿区岩浆岩：矿区岩浆岩不发育，仅在0线中部见到一条岩浆岩脉，沿与断层产状相近的节理侵入，岩性为黄褐色的煌斑岩，裂隙不发育，未来开采作为夹石剥除，不构成开采边坡。

2、构造

矿区断裂构造较发育，主要为一系列走向南东东、倾向北、倾角70°左右的逆冲断层，其中规模较大的有F1、F2、F3、F4等四条断层，各断裂带附近岩溶发育，溶洞为半充填状态，充填物为泥砂质，流塑状，并存在古溶洞充填物（已岩化成泥质砂岩，属软质岩类）。其中F3、F4对西部和东部开采边坡的完整性，F2对南部开采边坡的完整性具一定的破坏作用，并可能影响到开采边坡的稳定性。

本次设计矿区未来最终开采边坡有岩质边坡，也有少量的土质边坡，边坡最大高度约为196m（矿区西南角），为高～超高边坡；矿区断层发育，裂隙较发育，岩溶较发育，矿区边坡局部存在不稳定因素。

（二）边坡稳定性分析

根据矿区地形地质图和储量计算平面图可知，矿区未来开采将形成岩质边坡和局部土质边坡（仅存在于北部边坡的西段）。

①顺向坡：即南部边坡，该边坡位于F2断层北侧边缘，总坡长约700m，坡高0-90m，主要为岩质边坡，岩质为石炭系船山组中—巨厚层灰岩，该边坡岩层总体产状10°～ 30°∠10°～ 20°，设计终了边坡角为47.3°～65°，远大于岩层倾角，属较稳定结构，但若考虑岩体的破碎及裂隙情况，则可能存在岩块滑塌、崩落的现象，因此该侧整体稳定性中等，未来应对破碎地段加以监测、处理，确保开采安全。

②逆向坡：即北部边坡，总坡长约1440m，坡高66-168m，主要为岩质边坡，局部为土质边坡，岩质为石炭系船山组中—巨厚层灰岩；该边坡的西段上部为土质边坡，土性为含砾粉质粘土，硬塑状，坡长约360m，坡高0～6m。岩质边坡属稳定结构，如考虑到裂隙局部发育等不利因素，将可能产生岩块滑塌、崩落现象，以55°为最终岩质开采边坡角整体稳定性中等，应对破碎地段加以监测、处理，确保开采安全。土质边坡的坡率允许值建议按《工程地质手册》（第四版）取1：1.25～1：1.5（坡高小于5m者取前值，大于等于5m者取后值），并对其片石护面、喷浆加固及植被，或建议对土质边坡进行全部剥离清除，使得逆向坡全为岩质边坡。

③斜向坡：分布于矿区的西部和东部。西部边坡坡高116～384m（南高北低），坡长约750m；东部边坡坡高0-160m，坡长约1530m。两者均由石炭系船山组中—巨厚层灰岩构成，均与岩层倾向以大角度斜交，采用 55°开采，属较稳定结构，如考虑到两者均为F3、F4等断裂带所切割，致使东、西两边坡的整体性降低，以及边坡局部裂隙发育等不利因素，将可能产生岩块滑塌、崩落现象，以55°为最终开采边坡角整体稳定性中等，但应对破碎地段加以监测、处理，确保开采安全。

④断层影响：由F2断裂带（位于本南部边坡的中段，坡长约400m）和石炭系船山组中—巨厚层灰岩（位于南部边坡的东西两侧，坡长共约1220m）组成，坡高69-187m，台阶坡面角采用68.8°（灰岩段边坡）～55°（断裂带段边坡）开采，属较稳定结构，总体稳定性中等，考虑到断裂带F2局部古岩溶发育，充填物主要为泥砂质为流塑状态，部分充填物已岩化成属软质岩类的泥质砂岩，降低了F2段边坡的稳定性，使得其局部变得不稳定。建议对F2段存在岩溶发育的地段的边坡进行加固处理。

总之，矿区工程地质条件为中等复杂类型。

- 2.3.6环境地质

（一）自然环境地质

a.据《建筑设计抗震规范》本区地震动参数特征周期0.35s，地震动峰值加速度0.05g，抗震设防烈度6度，为地壳相对稳定区。

b.据本次调查，矿区不存在崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，但在矿区北西角和矿区外围的东侧稻田中则存在较多的地面塌陷现象。

c.当地近十年日最大暴雨量为159mm，矿区局部存在土质边坡，并存在局部岩溶发育或（和）裂隙发育的岩质边坡，受暴雨冲刷或（和）润滑作用，可能诱发土质边坡滑坡，亦可能诱发岩质边坡的崩塌。

d.矿区及外围不存在严重污染源，地表水和地下水水质类型为Ⅱ-Ⅲ类，可作为当地居民和工农业供水。

（二）人为环境地质

a.未来矿山采用爆破法开采，不会对地下水和其它地表水体产生不良影响。

b.由于最终开采边坡局部岩层裂隙发育及部分边坡为断裂带所切割，甚至边坡本身即由断裂带构成，造成边坡稳定性较差，而未来矿山采用爆破法，爆破将使岩层产生爆破裂隙，将降低岩坡的稳定性，加之爆破将产生震动作用，将影响到一定范围的周围环境，并可能致使似稳定状态的岩坡在震动作用下失稳。降低爆破带来的不利影响应做到：降低炸药用量，监测和加固似稳定地段。

c.矿坑水的主要来源为大气降水，矿区开采标高高于最低排泄基准面标高，矿坑水可自然排泄，因此，矿坑水的排泄不会引起矿区及周边的地面塌陷。

总之，矿区开采属地面露采，对矿区及周边环境影响较大，环境地质条件中等复杂类型。

- 2.4矿区周边环境

1）矿区周边300m范围内无村庄、铁路、高压线及风景名胜古迹等建（构）筑物设施；矿区北侧为弋阳海螺水泥有限责任公司的矿权（曹溪二矿），两矿权共用其中3个拐点坐标，目前，曹溪矿的开采范围距离曹溪二矿矿权边界约340m。

3）采区东南侧有矿山破碎站及配套设施等位于矿权范围内；矿区中部矿权边界附近有矿山办公楼、汽修车间的设施；

4）矿山东南侧脚下有一村庄，距矿权界线边缘约285m，属矿山爆破警戒线范围内，矿山后期将在靠近矿区300m范围内采用非爆破法开采，确保破碎机及村庄的安全。另，矿山工业场地东北侧有一村庄，距位于矿山爆破警戒线以外。

5）矿区东、南、北三侧主要为山林地、农田及曹溪河；

6）矿区及其梁岗地带植被茂密，平坦地带田畴相连，山体自然边坡稳定，未见崩塌、滑坡、泥石流等现象。

- 2.5矿山设计情况

弋阳海螺水泥有限责任公司于2019年委托安徽海螺建材设计研究院有限责任公司编制了《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程安全设施设计》和《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程采矿工程初步设计》。矿山设计主要内容简要介绍如下：

1、设计规模

生产能力定为850万t/a（水泥用石灰岩原矿）。

2、服务年限及工作制度

矿山生产可服务年限12.48年，含基建期6个月；矿山年工作300天，每天工作2班，每班8小时。

3、设计开采范围

平面范围为采矿许可证圈定的范围，高程范围为+380~+205m。

4、矿山开拓

采用公路开拓、汽车运输开拓运输方案。

5、开采方式及采剥工艺

采用山坡露天开采方式。矿山开采采用履带式潜孔钻车穿孔，爆破采用乳化炸药及导爆管等，人工装药爆破。矿山主要采剥工艺如下：表土机械剥离→深孔穿孔→爆破→液压锤二次破碎→机械铲装→汽车运输。矿区西侧爆破安全距离可为200m，东侧及下坡方向爆破时爆破安全距离为300m。

生产台阶高度：              15m

生产台阶坡面角：            75°

终了台阶坡面角：               65°

安全平台宽度：              5m；

清扫平台宽：                8m；

最小工作平台宽度B：        50m。

最高台阶标高              +380m；

最低开采标高              +205m；

生产边坡最大高度           196m；

6、矿岩铲装、运输

矿岩铲装采用挖掘机铲装，运输采用自卸汽车运输。开采前期，开拓运输道路仍利用现有运输道路，从破碎站卸料口+183m标高沿矿区北侧延伸至+250m和+325m标高采场。运输道路总长约2760m，双车道，路面宽13m，最小转弯半径25m，平均纵坡4.9%，最大纵坡6.8%。

7、防排水

在西侧矿权范围外侧设截水沟，沟底宽度1.1m，沟深1.25m。+205~+380m平台设置排水沟，水沟底宽0.6m，沟深为0.4m。

8、供气

矿需供气设备和潜孔钻车配套，为柴油动力。

9、供电

利用矿山现有电力室一座，内设有一台容量800kVA的电力变压器（10/0.4kV）和两台容量630kVA的电力变压器（10/0.72kV）供电。

矿山照明主要为工业场地、卸料平台及破碎系统，照明电源引自矿山电气室，供电方式采用放射式，一般照明电源电压为～220V。

采矿工作面、运矿道路不再设置单独的照明系统，设备自带照明可满足生产需要。

10、排土场

不设排土场。

- 2.6上一轮评价概况

矿山上一轮评价为安全验收评价，时间为2020年5月，评价单位为江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心。以下内容来源于《江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿850万吨/年扩建工程安全设施验收评价报告》（GAAP[2020]0276号）。

1、采场现状

矿山形成了 12 个台阶，分别为+380m，+370m、+355m、+340m、+325m、+310m、

+295m、+280m、+265m、+250m、+235m、+220m、+205m，目前+380m 平台因第四系较厚，坡面角为 45°；其他台阶不属最终境界，其工作帮坡面角为65°以下。

2、开拓系统

采用公路开拓，汽车运输的开拓方式，在公路运输主干线上分别修建了公路支线与各台阶联通。矿山道路有两条，一条自+183m 卸料平台西向沿矿山境界联接+265m、过+340m 联接+370m。另一条+183m 卸料平台东向联通+205m、+220m、+250m、+280m 过+295m、+310m 联通+325m。

矿山道路为 II 级矿山道路，路面宽 13m，泥结碎石路面，最大纵坡<8%，最小平曲线半径 25m。道路平均纵坡<6%。坡度 5%～6%限制坡长为 600m，坡度 6%～7%限制坡长为 400m，坡度 7%～8%限制坡长为 250m。缓和坡段长度不小于 100m，坡度不大于 3%。回头弯坡度不大于 4.0%。

3、采矿工艺

矿山采用山坡露天开采，汽车运输开拓系统；采用自上而下水平分台阶开采法，采矿的台阶高度为15m。表土机械剥离→深孔穿孔→爆破→液压锤二次破碎→机械铲装→汽车运输→破碎站破碎→皮带运输至水泥厂。

4、供电系统

利用矿山现有电力室一座，内设有一台容量800kVA的电力变压器（10/0.4kV）和两台容量630kVA的电力变压器（10/0.72kV）供电。

采矿工作面、运矿道路未设置单独的照明系统，利用设备自带照明。

5、防排水

采场未形成封闭圈，台阶的大气降水可以利用地形实现自流排水。

矿区内无大的地表水体，评价时，在西侧矿权范围外侧设截水沟。

6、排土场

矿山通过资源综合利用措施，全矿夹石、覆盖土可全部综合利用，没有建设排土场。

- 2.7本次评价现场概况

- 2.7.1开采范围

当前，矿山已开采至最低+205m水平，形成有+390m、+380m、+370m、+355m、+340m、+325m、+310m、+295m、+280m、+265m、+250m、+235m、+220m、+205m共14个台阶。开采的生产台阶为+250m、+235m台阶，台阶高度为15m，台阶坡面角为75°。开采范围位于矿区范围和《安全设施设计》和《采矿许可证》划定的矿区范围内。《采矿许可证》划定的矿区范围由8个拐点坐标圈定，矿区拐点坐标、开采深度、矿区面积见表2-8。

表2-8 矿区范围拐点坐标表

| 点号 | 1954年北京坐标系 |  | 1980年西安坐标系 |  | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y | X | Y |
| 1 | 3177496.24 | 39528880.81 | 3177446.860 | 39528831.375 | 3177443.268 | 39528949.18 |
| 2 | 3177497.12 | 39528942.49 | 3177447.740 | 39528893.055 | 3177444.148 | 39529010.86 |
| 3 | 3177435.82 | 39529328.96 | 3177386.440 | 39529279.525 | 3177382.848 | 39529835.13 |
| 4 | 3177499.15 | 39529766.76 | 3177449.770 | 39529717.325 | 3177446.179 | 39529717.325 |
| 5 | 3176822.98 | 39530018.95 | 3176773.600 | 39529969.515 | 3176770.008 | 39530087.32 |
| 6 | 3176342.59 | 39529906.62 | 3176293.210 | 39529857.185 | 3176289.617 | 39529974.99 |
| 7 | 3176254.59 | 39529476.22 | 3176205.210 | 39529426.785 | 3176201.617 | 39529544.59 |
| 8 | 3176230.70 | 39529469.72 | 3176181.320 | 39529420.285 | 3176177.727 | 39529538.09 |
| 9 | 3176185.41 | 39529664.56 | 3176136.030 | 39529615.125 | 3176132.437 | 39529732.93 |
| 10 | 3175964.94 | 39529612.88 | 3175915.560 | 39529563.445 | 3175911.966 | 39529681.25 |
| 11 | 3176012.11 | 39529418.71 | 3175962.730 | 39529369.275 | 3175959.136 | 39529487.08 |
| 12 | 3176110.81 | 39529021.04 | 3176061.430 | 39528971.605 | 3176057.836 | 39529089.41 |
| 13 | 3176213.22 | 39528644.14 | 3176163.840 | 39528594.705 | 3176160.246 | 39528712.51 |
| 14 | 3176296.46 | 39528601.97 | 3176247.080 | 39528552.535 | 3176243.486 | 39528670.34 |
| 矿权面积：1.5913km2 ； 开采深度：+485m~+100m |  |  |  |  |  |  |

- 2.7.2生产规模和工作制度

生产年规模：85-万t/a

产品方案：石灰石原矿

工作制度：年工作300天，日工作2班（汽车运输可采取2班制），班工作8小时。爆破作业及维修工作在白天进行（白天工作，夜间不作业）

- 2.7.3矿山总平面布置

矿山总平面布置主要包括露天采场、运输道路、破碎工业场地、办公生活设施、油库、高位水池等。

露天采场位于矿区的西南侧，南北长约1005m，东西最宽约1065m。

运输道路分为矿区内运输道路和矿区外运输道路，矿区内运输道路自+183m卸料平台南北向延展至+280m以下各个平台，矿区外道路自矿区东侧办公场地延展至卸料平台。

破碎工业场地位于矿区内南侧+183m平台和采场北侧+172m平台，其中+183m平台为矿山原有的破碎工业场，+172m破碎工业场地为新建场地为曹溪二矿准备。破碎工业场地布置有破碎机和输送皮带。原有的破碎工业场位于矿山范围8号拐点附近的矿界内，场地标高+172m，矿石卸载标高+183m，占地面积约30000m2，内设有卸矿平台、破碎站、简易汽修间和办公室及侧所、配电室（2台S11-2500/10型变压器、1台S11-1250/10型变压器） 及胶带输送设备。胶带输送系统自破碎站向东输送至弋阳县三县岭乡姚畈村的水泥生产区。

办公生活设施位于矿区外东侧，场地高程为+47m，直线距离矿区6号拐点约280m。工业场地内设施有：办公室、机修车间、综合材料库、食堂等设施，其它的生活辅助设施由厂区统一设置。

高位水池位于西侧+355 平台道路边缘。

油库（柴油储罐）位于矿山范围9号拐点矿界外，破碎站以南，距9号拐点约180m，配有地下式储油罐1个（容量20t）、2台加油机。

- 2.7.4开拓运输

采用公路开拓，汽车运输方式，通过汽车将采场作业面开采出的矿石运送至破碎站破碎，破碎后的物料通过皮带输送至水泥厂区。本次评价不含矿石的破碎、皮带输送作业等内容。

开拓运输道路从破碎站卸料口+183m标高沿矿区北侧延伸至+280m平台以下，运输道路总长约2760m，双车道，路面宽13m，最小转弯半径25m，平均纵坡4.9%，最大纵坡6.8%。

路旁设置有排水沟、限速标志和安全警示标志等，卸料平台至各个平台的道路为泥结碎石道路，路旁采用土石混合设置有车挡，车挡高度不低于最大车轮直径的1/2。

- 2.7.5采矿工艺

矿山采用山坡露天开采，汽车运输开拓系统，采用自上而下水平分台阶开采法，采矿的台阶高度为15。根据现场实测图纸及现场勘察，目前主要生产台阶为+250m、+235m台阶高15m，开采工艺：表土机械剥离→深孔穿孔→爆破→液压锤二次破碎→机械铲装→汽车运输→破碎站破碎→皮带运输至水泥厂。

1）穿孔

矿山采用1台DM30型、1台CM760型、2台CM765型钻机用于工作面采准、道路修建、处理三角矿体及辅助生产等工作，穿凿Ф140~Ф170mm的炮孔；台阶高度l5m；钻孔超深2.5m，钻孔孔径140~170mm。

2）爆破

矿区内及周边300m无爆破材料库。爆破材料库位于距矿山约6km处的弋阳县三县岭乡油溪村，由弋阳县民爆公司管理。矿山爆破作业单位为弋阳海螺水泥有限责任公司，爆破人员为矿山内部爆破员从业人员。弋阳海螺水泥有限责任公司取得了爆破作业单位许可证（非营业性，编号3611001300001），矿山内部有持证上岗的爆破员。

爆破采用乳化炸药、连续耦合式装药、深孔多排微差爆破，用塑料导爆管非电起爆。平均炸药单耗为0.18kg/t，年消耗炸药量约为1530t，爆破周期为每周5~6次。穿爆参数：

台阶高度：  15 m                  钻孔超深：  2.5m

钻孔直径：  Ф140~170 mm          钻孔倾斜：   75°

前排抵抗线： 4m、3.5m             布孔方式：梅花形

孔   距：    7.5m 、  7m          装药方式：连续装药

排   距：    4.5m、   4m          微差间隔时间：25～65ms

上部充填高度：5.5 m、 4.5m

在工作面用PC400型液压挖掘机配置的HB2000型液压碎石锤进行二次破碎。爆破安全警戒距离为300m。

3）装载

选用2台WA600型轮式装载机、1台PC1250-8型液压正铲、1台卡特374型反铲作为主要铲装设备，同时配备1台斗容3.0m3的WA380型轮式装载机进行辅助生产。另选用4台斗容1.8m3 PC400型的反铲式液压挖掘机作为生产采准、修建道路和搭配生产等工作，一台随机将配置液压碎石锤对工作面的大块矿石进行二次破碎。矿山还配置2台320马力的推土机用于工作面、道路和场地的平整及堆排工作。爆破出来的矿石，经推土机和轮式装载机对爆堆进行整理后，由装载机或挖掘机直接铲装至矿车车斗，汽车运输至破碎系统。铲装运输设备上配有灭火器；操作人员持证上岗。

- 运输

目前矿山矿石运输车辆选用北方重工矿用自卸式汽车，共29辆，其中载重45t TR50型11辆、载重32t 3305型13辆、载重32t TR35型1辆、载重20t 3364型4辆。

5）洒水降尘

穿孔采用干式捕尘，钻机配备干式收尘装置，矿山配备专用洒水车，对爆破后的爆堆和道路进行洒水除尘作业。

- 2.7.6采场现状

矿区范围内形成了一近似三角形采坑，南北长约1005m，东西最宽约1065m。以+183m标高沿矿区北侧延伸道路为界线，将采场分为东西两个采场。西侧采场内已形成有+390m、+380m、+370m、+355m、+340m、+325m、+310m、+295m、+280m、+265m、+250m、+235m、+220m、+205m台阶，其中+390m、+380m、+370m、+355m、+325m、+310m、+295m台阶已靠帮，留设有5m宽安全平台和8m宽清扫平台（+325m），台阶坡面角68°~75°，局部边坡角较大。平台上已植被复绿和留设了排水沟，但排水沟不完善。西侧采场的+285m台阶已基本回采结束正进行控制爆破和复绿，现有生产台阶位于+250m、+235m两个台阶，台阶坡面角70°，台阶高度为15m。东侧采场形成有+205m、+220m、+235m台阶，台阶坡面角70°，台阶高度为15m。

2022年9月，江西省矿检安全科技有限公司编制了《江西省弋阳县曹溪矿区 弋阳海螺水泥用灰岩矿边坡稳定性分析报告》，其结论为：

1、弋阳海螺水泥用灰岩矿露天开采工程边坡工程边坡地层相对较为简单，出露的岩体主要为石灰石。І区岩层产状与边坡产状基本一致，有可能会出现局 部滑坡的可能性。岩体的结构类型也相对比较简单，但分布比较零乱。风化层比较薄，构成边坡的岩体大多数微弱风化，岩块强度较高。岩层层面非常发育，主要为中厚层状岩层，导致岩体变得比较破碎。

2、通过边坡潜在破坏模式的分析确定：A、B、C 剖面构成边坡的岩层产状非常缓（小于 10°），有产生顺层滑动～剪切破坏的可能性，边坡破坏模式为圆弧滑动或顺层滑动～剪切破坏模式。

3、爆破振动对边坡稳定的影响是显而易见的，因此对爆破振动的影响应引起重视。靠近采场境界时的爆破应严格控制段药量，根据爆破段药量来控制爆心到边坡坡脚的距离，降低爆破震动对边坡的破坏作用，减少不利于边坡稳定的因素。

4、通过经验折减法把岩石力学强度换算成岩体力学强度，结合前期的地质 工作取样研究成果，参比获得岩性岩体力学强度。

5、通过地质报告可得出本矿区地下水位标高一般为 30～50m，远低于矿区 最低开采标高（+205m），对现状边坡无充水影响。 矿区内主要发育有宽展型褶皱和一些规模较大的走向及横向断裂，与矿区有关的为曹溪断裂群，发育于晚石炭～早二叠世地层中，位于低于矿区最低开采标 高的曹溪盆地内，尽管其导水性、富水性中等～强，但对边坡无充水影响。

6、本次采用了 Morgenstern-Price 法、Bishop 法进行稳定性计算，由于各种 方 法 采 用 的 计 算 模 型 不 一 样 ， 计 算 的 结 果 有 所 差 异 ， 总 体 上 来 看 ： Morgenstern-Price 法计算的结果较为适中，因此，本次选取 Morgenstern-Price 法计算结果作为是否稳定的判别标准。结合工程实践经验，本次研究选取了 3 个典 型剖面在三种工况下进行了稳定性计算，从各剖面的结算结果来看，整体边坡的安全系数都大于允许安全系数，边坡稳定性能满足规范要求。

8、加强对露天采场边坡监测《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063 - 2018）要求补充完善监测，提出边坡临近边坡控制爆破、地表水与地下水疏排及边坡日常管理的安全要求。

图2-2 东侧采场全貌

图2-3 西侧采场全貌

- 2.7.7供电

1、供电电源

矿山设置单独电力室，内设有2台S11-2500/10型变压器、1台S11-1250/10型变压器供电。矿山电源引自厂区总降压站，供电电压为10.5 KV。

2、电压等级

配电站受电电压：            10.5 KV

高压配电电压：              10.5 KV

高压电动机电压：            10 KV

高压柜直流操作电源电压：    220 VDC

低压配电电压：              0.4  KV

低压电动机电压：            380 V

照明电压：                  220 V

检修照明电压：              36/12 V

3、采场供电

矿山电力室主要供破碎工业场地、办公生活区的用电。采矿工作面、运矿道路不再设置单独的照明系统，设备自带照明可满足生产需要。

4、防雷接地

建筑物利用钢层架、金属风管、铁栏杆等作为接闪装置，利用柱内钢筋作为引下线，利用建筑物基础作为接地极。采场未设置避雷设施。

- 2.7.8供气

穿孔设备自带空压机可满足供气要求。该潜孔钻车配用柴油动力的空压机。

- 2.7.9防尘供水

矿山配备了洒水车定期对道路、采场和爆堆进行降尘。穿孔采用干式捕尘，钻机配备干式收尘装置，破碎系统的破碎机、筛分设备采用湿式降尘，能满足防尘要求。

生产用水优先来源于矿区西侧的150m3高位水池。高位水池的水源为西南侧小溪。矿区生活用水为桶装水。

- 2.7.10防排水

矿山采用山坡露天开采方式，在西侧矿权范围外侧设截水沟，沟底宽度1.1m，沟深1.25m，将地表汇水疏导至矿区外。各平台上设置了排水沟，但排水沟设置不规范、不完善。运输道路两侧设置了排水沟和沉淀池，将汇水疏导至采场外。

- 2.7.11排土场

矿山无排土场。

- 2.7.12照明设施

采矿工作面、运矿道路不再设置单独的照明系统，设备自带照明可满足生产需要。

- 2.7.13通讯

本矿山通讯系统采用移动电话及对讲机相结合的方式进行，通讯方式有移动电话、调频手持对讲机、固定电话。

- 2.7.14职业危害

矿区职业危害主要为粉尘、噪声、夏季高温、冬季低温霜冻。

矿山采用捕尘装置的穿孔设备进行穿孔作业，不定时的由洒水车对道路、采场和爆堆进行洒水降尘，并且矿山爆破时产生的炮烟、粉尘等有害气体，可自然扩散、减弱。

矿山制定了职业危害预防制度，为从业人员配备个体劳动防护用品。矿山每两年对职工进行职业健康体检，每年请有资质的单位进行职业危害因素检测。主要负责人和安全管理人员进行了职业卫生培训。

- 2.8安全管理

- 2.8.1安全机构设置

弋阳海螺水泥有限责任公司成立了安全生产委员会负责全公司（含矿山）安全生产管理工作，研究协调生产及日常管理工作的重大问题。矿山属于弋阳海螺水泥有限责任公司的一分厂，任命王恒为分厂厂长，孙社平为专职安全员。安全生产委员会领导机构详见附件。

- 2.8.2安全管理制度

企业建立了以下矿山安全管理制度： 安全生产目标管理制度、安全组织机构及人员配备管理制度、安全生产责任管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、工伤保险制度、安全文件管理制度、安全生产档案管理制度、安全教育培训管理制度、设备设施安全管理制度、特种（设备）作业人员管理制度、风险作业管理制度、风险评估及控制管理制度、班级安全活动管理制度、劳动保护用品（具）和保健品管理制度、安全警示标识管理制度、安全防护管理制度、事故隐患排查治理管理制度、事故隐患建档监控管理制度、事故隐患报告管理制度、危险源管理制度、危险源监控管理制度、危险物品及重大危险源管理制度、职业病防治管理制度、职业病危害告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病危害防治宣传教育培训制度、职业病危害防护设施管理制度、职业病危害监测及评价制度、员工职业健康监护及其档案管理制度、事故应急救援管理制度、消防安全管理制度、安全事故管理制度等管理制度。

- 2.8.3岗位安全生产责任制

矿山建立了分厂厂长、副厂长（厂长助理）、安全员、工段长、专业技术人员、班长等安全生产责任制以及钻机工、爆破工、焊割工、矿车司机（运输车辆）、电工、装载机、加油车等 37 项岗位安全生产责任制。

- 2.8.4岗位安全操作规程

矿山建立了维修工、电气维修工、爆破工、汽车电工、轮胎工、矿车驾驶员、钻机工、装载工、挖掘机司机、汽修工等工种、工序共33项安全操作规程。

2.8.5安全生产事故应急救援

矿山按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求，编制了《弋阳海螺矿山生产安全事故应急预案》，并于2020年10月在弋阳县应急管理局备案，备案编号362326-2020-0016。矿山每年进行一次专项应急演练和两次现场处置方案应急演练。

- 2.8.6安全教育培训

矿山安全教育培训工作由安全生产处负责，新进、换岗、转岗人员实行公司、分厂、班组安全教育。特殊工种经过主管部门专业培训，考试合格后持证上岗。 矿山现有9名焊接与热切割作业人员，5名低压电工，9名爆破作业人员。上述人员均持证上岗，且证件均在有效期内。矿山有主要负责人1名，安全管理人员2名，都取得资格证。详细情况见下表2-7。

表2-7 主要负责人和管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 证书编号 | 有效期 | 颁证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周中 | 主要负责人 | 342524197811070310 | 2024年6月6日 | 上饶市应急局 |
| 2 | 张峰 | 安全管理人员 | 360621197911273615 | 2024年6月6日 | 上饶市应急局 |
| 3 | 周伟俊 | 安全管理人员 | 361126199606232416 | 2024年6月6日 | 上饶市应急局 |

- 2.8.7安全生产费用投入

矿山制定了安全投入保障制度，依据财企〔2012〕16号文要求，提取安全措施费用，主要是用于安全教育培训及个体防护、安全设备设施的购置及维护、职工安全保险、劳动防护用品、安全隐患整改及验收评价费用等，做到安全措施费用专款专用。

- 2.8.8安全生产责任险与工伤保险

弋阳海螺水泥有限责任公司为公司员工 650人购买了安全生产责任保险。其中矿山人员215人 ，非矿山人员435人，保单有效期2021 年 12 月 23 日零时起，至 2022 年 12 月 31 日二十四时止。弋阳海螺水泥有限责任公司为矿山员工购买了工伤保险，详见附件“社会保险费完费证明”。

- 2.8.9隐患排查

目前矿山已按《江西省生产安全事故隐患排查分级实施指南》、《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》及安全生产标准化建设要求，积极开展隐患排查体系建设，按照风险分级管控要求完善了“一图一牌三清单”等内容，并制定了隐患排查分级。

- 2.8.10职业健康

矿山制定了职业危害预防制度，为从业人员配备个体劳动防护用品。矿山每年对职工进行职业健康体检，请有资质的单位进行职业危害因素检测。主要负责人和安全管理人员进行了职业卫生培训。

- 2.8.11安全生产标准化

矿山于2020年5月11日取得了标准化二级单位证书（证号：赣AQBKII[2020]059），有效期至2023年5月。

- 3 危险、有害因素分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病、或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量和危险有害物质、能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。

按照《企业职工伤亡事故分类》，标准将企业职工伤亡事故分为：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）淹溺；7）灼烫；8）火灾；9）高处坠落；10）坍塌；11）冒顶片帮；12）透水；13）放炮；14）火药爆炸；15）瓦斯爆炸；16）锅炉爆炸；17）容器爆炸；18）其他爆炸；19）中毒和窒息；20）其他伤害共20类。

按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》，标准将生产过程危险、有害因素分为：1）物理性危险、有害因素；2）化学性危险、有害因素；3）生物性危险、有害因素；4）心理生理性危险、有害因素；4）行为性危险、有害因素；5）其他危险、有害因素共5类。

根据国家“九五”科技攻关成果《事故分类标准研究方法》，方法将危险、有害因素分为：1）坠落、滚落；2）摔倒、翻倒；3）碰撞；4）飞溅、落下；5）坍塌、倒塌；6）被碰撞；7）轧入；8）切伤、擦伤；9）踩伤；10）淹溺；11）接触高温、低温物；12）接触有害物；13）触电；14）爆炸；15）破裂；16）火灾；17）道路交通事故；18）其他交通事故；19）动作不当；20）其他共20类。

通过对评价项目的现场调查和资料收集，分析研究矿山提供的相关资料及图纸，针对项目生产过程中的生产工艺流程、作业环境条件、作业方式、运输过程、使用的主要设备装置、原材料、产品物质特性及周围环境、水文地质、工程地质等特点，对危险、有类因素进行识别，分析起因物、致害物、事故诱导原因、伤害方式及后果等。

- 3.1危险因素辨识与分析

1）物体打击危险因素辨识与分析

（1）物体打击危险因素辨识

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引起的物体打击。

采场作业过程中，工作帮及安全平台、清扫平台坡面的浮石在重力作用或外力作用下出现滚落，可能造成物体打击。

因此，评价项目存在物体打击危险因素

（2）发生物体打击的主要原因

①爆破后未及时进行排险作业，清除危石、浮石。

②台阶上部和台阶坡面上的松石没有及时处理干净。

③高处物体存放不稳当。

④随意掷物体且作业人员未带合格的安全帽。

（3）发生物体打击的主要场所

①采场台阶下部。

②作业平台及其坡面。

③其他可能产生物体打击的场所。

（4）产生物体打击的危害

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，更为严重的是有可能致人死亡。

2）车辆伤害危险因素辨识与分析

（1）车辆伤害危险因素辨识

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引起的车辆伤害。

评价项目采用汽车运输，上山公路为水泥路面， 运输线路较长，在运输作业中有可能发生危及人身及设备的安全事故。

因此，存在车辆伤害危险因素。

（2）产生车辆伤害危险因素的原因

①运输道路面不平整、坡陡、弯急、标识不清、会车安全距离不足。

②驾驶员疲劳作业、酒后驾车行驶。

③驾驶员违章作业，如超速、超载、坡上停车等。

④运输车辆带“病”行驶。

⑤雷雨暴风、大雪、寒冻天进行作业且装载、运输车辆无防滑措施。

⑥行人行走地点不当，安全意识淡薄或精力不集中，不及时躲避或与机动车抢道等，都可能会造成事故。

⑦道路车挡高度或宽度不符合要求，车辆倒车或靠边行驶时，易发生车辆滑落或倾翻事故。

（3）车辆伤害存在的主要场所

①运输通道。

②采场装车处。

（4）车辆伤害后果

一旦发生车辆伤害，轻则造成车辆损坏，重则可造成人员伤亡。

3）机械伤害危险因素辨识与分析

（1）机械伤害危险因素辨识

机械伤害是指矿山生产过程中使用的机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、刺等伤害，各类转动机械的外露传动部分和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

评价项目凿岩机等机械设备。

因此，存在机械伤害危险因素。

（2）产生机械伤害的原因

①各类旋转、往复运动部件 没有安全防护罩。

②使用机械不当或违犯技术操作规程。

③设备故障。

④外部环境不利，如安全间距不够，照明、视线不良等。

（3）引发机械伤害的地点

①采场。

②机械设备安装处。

③移动机械设备作业处、临时停放点。

（4）机械伤害后果

一旦发生机械伤害，轻则造成机械损坏或人员受伤，重则可造成人员伤亡。

4）触电危险因素辨识与分析

（1）触电危险因素辨识

办公楼须照明用电，水泵需要用电排水以及破碎作业过程中均涉及用电设备和线路，如用电管理不善，易发生触电事故，因此存在触电危险因素。

（2）触电原因

①供电安全保护设施失效，如漏电保护、接地保护等保护设施缺失或失效。

②照明设施老化或使用有缺陷的电气设施。

③非电气操作人员进行检修操作。

④违章操作，如带电检修电气设备。

（3）触电危险因素发生场所

办公楼、水泵等有用电设施、设备的地点。

（4）触电危险因素后果

轻者造成电击、烧伤，重者可造成人员伤亡。

5）火灾危险因素辨识与分析

（1）火灾危险因素辨识

办公楼等有照明及其他用电，如用电管理不善，易发生电气火灾；储油罐如管理欠缺，也可引起火灾；运输车辆等其他燃油动力设备线路故障或其他原因也可引起火灾；因此存在火灾危险因素。

（2）产生火灾原因

①用电管理不善，无过流保护等；照明设施绝缘老化或使用有缺陷的电气设施。

②运输车辆等其他燃油动力设备线路老化或故障。

③检修设备时的机油、动力设备的柴油等可燃物未妥善管理。

④无消防设施或消防设施失效，山火波及。

（3）火灾危险因素发生场所

办公楼等有可燃物的地点及运输车辆等其他燃油动力设备。

（4）火灾危险因素后果

一般损坏设备设施。

6）高处坠落危险因素辨识与分析

（1）高处坠落危险因素辨识

高处坠落是指高度2m以上高处作业时中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故、行驶车辆、起重机坠落的危险。

评价项目采用自上而下分台阶开采，存在坠落高度2m及以上的高处坠落风险。

因此，评价项目存在高处坠落危险因素。

（2）产生高处坠落危险因素的原因

①临边（台阶边缘）作业防护措施不到位，如无警示标志或安全护栏（绳）

②施工人员患有不适合高处作业的疾病，如高血压、心脏病、贫血等。

（3）可能发生高处坠落伤害的主要场所

①工作帮。

②卸矿点。

（4）高处坠落危险因素后果

一旦发生高处坠落，轻则造成人员受伤或设备损坏，重则可造成人员伤亡。

7）坍塌危险因素辨识与分析

（1）坍塌危险因素辨识

是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。

矿山采用分台阶自上而下开采、爆破落岩作业。采场如管理不善、爆破参数不合理，形成边坡过高、过陡现象，甚至形成伞岩，爆破裂隙发育等现象。造成采场应力的不平衡，当达到一定极限时，在重力及其他外力作用下会引起围岩失稳而造成坍塌。因此，存在坍塌危险因素。

岩体平衡稳定的破坏是形成坍塌的基本原因，引起此平衡破坏的主要力是剪应力、以及临时起作用的裂隙中的静水压力或振动力。产生坍塌的条件是：

①坚硬岩石形成的陡崖或陡坡；

②岩石中分布裂隙，且裂隙面的产状向临空面倾斜，或两组裂隙的组合交线向临空面倾斜；

③暴雨、地震、爆破、裂隙中的冻结胀裂作用或坡脚的人工挖掘活动，往往是触发坍塌的诱因。

露天矿山坍塌事故主要表现为露天边坡的坍塌，贯穿于露天开采的穿孔、爆破、铲装、运输等工艺流程中。

（2）产生坍塌危害因素的原因

①不良地质条件：岩体结构包含软弱结构面、节理裂隙面或断层面，在其结构的发育程度、含水状况以及产状将影响着边坡的稳定性，当岩体结构面产状向临空面倾斜时，在岩体自身重力作用、静水压力或振动的作用下，易发生坍塌。

②工程因素

工程因素主要是指边坡所在的矿山进行开采时所使用的工程技术对边坡的影响，具体有：露天矿山平台高度、宽度、形成的工程边坡角以及采场的几何形状等。爆破时产生的震动会有次生裂隙产生或者加重原生裂隙。矿山开采深度增加以后，矿山边坡的自重应力将相应增加，使得边坡的稳定性变差。露天边坡在长期风化作用下，岩石本身的风化裂隙会增加，强度将减低，对边坡的稳定性也会产生一定影响。

③现场管理不完善，不按设计或规范进行生产。造成台阶过高、坡面角过大，以及沿坡面末堆置大块矿石等坡面失稳现象等。

④人为原因。

（3）坍塌危害因素发生的主要场所

采场各台阶处，工作帮为坍塌的多发地段。

（4）坍塌危害因素的破坏形式及后果

坍塌通过较大范围的岩石移动、滑落或浮石、滚石的撞击与打击对采场设备、人员造成伤害，直接威胁作业人员的生命安全和造成重大经济损失。

8）放炮危险因素辨识与分析

（1）放炮危险因素辨识

放炮危险因素是指爆破作业过程中发生的冲击波、飞石以及震动对人体和设备造成的意外伤害。

①爆破飞石的伤害

爆破过程中，炸药爆炸时所产生的能量可以将爆炸范围内的物体抛起，使其移动或飞行一定的距离。矿山爆破的主要飞体主要是石块、爆破时，由于药包最小抵抗线掌握不准，装药过多，造成爆破飞石超过安全允许范围，或因对安全距离估计不足，造成人身伤亡和设备损失。

②冲击波作用伤害

爆破时炸药爆炸是在极短的时间内完成的，巨大的能量在崩落岩土的同时，对周围空气产生推动，形成冲击波。可能危害附近的构筑物、设备设施、岩体甚至使人体受到伤害。

③震荡作用

爆破的震荡作用产生类似地震效应，炸药在岩土体中爆炸后，在距爆源的一定范围内，岩土体中产生弹性震动波，对附近的构筑物、设备设施和岩体等会产生较大影响，很可能引起大范围的滑坡事故。

评价项目采用深孔爆破，因此，存在放炮危险因素。

（2）产生放炮伤害的主要原因

①没有依据爆破环境进行爆破设计或爆破设计不合理，没有选择合理的爆破参数、装药结构、爆破网络及爆破安全范围确定不合理等；或没有按爆破设计施工。

②爆破警戒工作不到位，人员没有撤离到安全区域就起爆。

③在爆破工作中，使用失效的爆破器材、或爆破网络不合理、或因操作不当、或因受某些外来特殊能源作用造成早爆、迟爆、延爆等。

④在不适宜的爆破环境下进行爆破作业，如夜晚爆破、大雨大雾天爆破、雷电天气爆破（采用电雷管起爆网络时）等。

⑤爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清理出未爆炸的残余炸药；未按规定处理残炮、瞎炮等。

⑥其他违章进行爆破作业。

（3）放炮危险因素发生的主要作业场所

露天采场及周边安全警戒范围内。

（4）发生放炮危险因素的后果

一旦发生放炮事故，极易造成人员伤亡，严重的可造成多人伤亡。

9）火药爆炸危险因素辨识与分析

（1）火药爆炸危险因素辨识

火药爆炸指炸药在外部能量（热能、机械能、爆轰冲能）作用下发生的爆炸反应。

火药在运输途中、装填药过程中，由于相互挤压、碰撞等形成热能、机械能，当其热能、机械能足以引爆火药时，便会发生火药爆炸。运输途中发生的火药爆炸事故是火药爆炸事故的主要事故类型之一。

评价项目采用爆破方式开采矿石，在矿山开采过程中需使用大量的爆破材料，在爆破材料运输途中、采场装药等过程都有发生火药爆炸的可能性。因此，存在火药爆炸危险因素。

（2）引起火药爆炸危险因素人原因

①在运输途中遇到明火、高温物质。

②运输过程中有强烈的碰撞或摩擦。

③用非专用车辆运输，且雷管、炸药混装。

④领取、运输爆破器材时抽烟，作业人员随意扔放爆破器材。

⑤爆破器材放置不当或卸载过程操作不当，造成火药抗压、碰撞或受其他外力撞击或机械设备碾压。

⑥使用敏度过高或质量不合格的爆破器材。

⑦装药工艺不合理和违章作业。

- 发生火药爆炸的主要场

①采场及其临时存放场所。

②爆破器材运输过程。

10）其他

（1）设备故障

设备缺陷是指设备、元件由于设计、制造、安装等过程出现偏差而造成设备达不到预定功能，或者在运行中受损、功能下降等未得到及时检修完善带病运行等现象。

设备故障导致人员伤、亡，设备破坏、损伤。

（2）作业环境不良

主要指如台风、暴雨、雷电、泥石流、滑坡等自然因素导致人员伤亡、建筑物损坏，以及人为因素造成的环境不良。

评价项目主要存大（台）风、暴雨、雷电、坍塌等自然或开采引起的不良作业环境，同时还存在人为因素造成的工作场所光照不足，安全通道堵塞等不良作业环境。

（3）人的失误

人的失误是指负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常等因素、工作

中主要体现为“三违”行为。引起事故，导致人员伤、亡，设备、设施损伤等。

（4）管理缺陷

安全机构设置：结构、人员组成不到位、或不当，安全管理工作中存在衔接不当、管理空白区域、专业不全等，从而造成安全管理上的缺陷。

安全责任制、安全管理制度不全、不到位、存盲区，从而责任不明、职业不清，致使制度上缺陷；应急预案、方法、措施、培训、演练等未编制、或编制上存在大的盲区，实施时存在盲目性；未进行培训与演练，会导致应急指挥不顺畅、应急响应不及时、应急队伍不健全或不符合事故要求、应急措施不具针对性等。从而影响事故应急后时，达不到减少事故财产损失、环境破坏、人员伤、亡效果。

综上分析，评价项目主要存在：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、地面塌陷、透水、淹溺、其他等13类危险因素。

根据露天矿山的事故统计分析资料，结合评价项目的安全管理现状，从危险因素发生的概率、危害程度综合分析，评价项目生产过程中主要危险因素排序为：坍塌、地面塌陷、透水、放炮。

- 3.2 有害因素辨识

1）粉尘危害因素辨识与分析

（1）粉尘危害因素辨识

粉尘是在矿山生产过程中产生的细粒状矿物或岩石颗粒。在矿山开采作业会产生大量粉尘。直径大于50μm的尘粒，在重力作用下会很快从气流中分离出来，沉落于地面，此类矿尘称为落尘。直径在0.01～50μm范围内的尘粒，能长时间悬浮于空气中，此类矿尘叫做浮尘。

粉尘危害主要体现在二个方面，一是具有爆炸性的粉尘引起的粉尘爆炸，造成重特大事故；二是粉尘对肺部造成纤维性病变，引发矽肺病等职业病。

矿山凿岩采用干式凿岩产生大量的粉尘以及运输产生的扬尘，在个体防护穿戴不及时、完善时，长期被接尘人员吸入身体内，可能造成矽肺病，因此，存在粉尘危害因素。

（2）产生粉尘危害因素的原因

产生粉尘危害的主要原因是生产过程中未坚持综合防尘措施，具体讲，有以下几方面原因：

①未采用湿式凿岩。

②未洒水降尘（包括采场、运输公路等）。

③未佩带防尘口罩等个体防护用品。

（3）产生粉尘危害的主要场所

①采场。

②运输线路。

（4）产生粉尘危害的后果

粉尘危害的形式是通过接尘人员肺部组织纤维性病变，导致作业人员患矽肺病，严重时会使人失去劳动力，甚至死亡。

2）噪声危害因素辨识与分析

（1）噪声危害因素辨识

噪声就是使人感到不愉快的声音，不仅对人的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动产生不利影响。

评价项目凿岩设备、运输车辆呜高音喇叭也可产生噪声。因此存在噪声危害因素。

（2）噪声危害因素产生的原因

①装载车辆呜高音喇叭。

②凿岩设备无消声装置或操作人员长时间在噪声环境下滞留。

③未佩戴有效的防护用品。

（3）噪声危害因素产生的主要场所

①运输线路。

②采场。

（4）噪声危害因素产生的后果

噪声对人的危害是多方面的，在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，对作业人员的听力、心理和生理产生影响，导致人员反映迟钝、工作效率低，有时可诱发事故，长期接触噪声的作业人员可能造成职业性耳聋。

3）振动危害因素辨识与分析

（1）振动危害因素辨识

振动是指一个质点或物体在外力作用下围绕一个平衡位置来回重复的运动，振动通过频率、位移、速度（加速度）等对接触振动的人产生局部振动或全身振动。在生产条件下，作业人员接触振动的强度大、时间长，对机体可产生不良影响。

评价项目使用的凿岩设备、装运设备在运行时也会产生振动，因此，存在振动危害因素。

（2）产生振动危害因素的原因

①操作人员长时间在接触凿岩设备。

②运输道路不平整。

③设备老化，致使振动更大。

（3）产生振动危害因素的地点或设备

凿岩设备、装运设备（运输汽车、装载机等）。

（4）振动危害因素对人体的危害程度

①引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝。

②长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。我国1957年就将局部振动病定为职业病。

综上分析，评价项目主要存在：粉尘、噪声、振动等3类危害因素。

根据露天矿山的职业危害统计分析资料，结合评价项目的安全管理现状，矿山应重点加强粉尘危害因素防治。

- 3.3自然条件的危险、有害因素辨识与分析

根据矿区自然、地质条件，结合矿区以往自然灾害及地质灾害，分析评价项目自然条件、地质条件的危险因素。

1）地震危险因素辨识与分析

据《建筑设计抗震规范》(GB50011-2010),本区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期0.35s，属抗震设防烈度Ⅵ度区，建矿以来未见地震发生。

评价项目，不存在地震危险因素。

2）泥石流危险因素辨识与分析

泥石流是沙石、泥土、岩屑、石块等松散固体物质和水的混合物在重力作用下沿着河床或坡面向下运动的特殊流体。

矿区工程地质条件和水文地质条件简单，依据地质资料，未有发生泥石流的记录，因此采场内或上部发生泥石流的可能性较小。

3）暴雨危险因素辨识与分析

（1）暴雨危险因素辨识

矿区所在区域降雨充沛，发生暴雨的概率较高，因此，存在暴雨自然灾害。

（2）暴雨危害方式及后果

暴雨危害主要体现在：冲毁矿山截、排水设施、公路运输设施等，造成矿山生产、辅助系统设施、设备损坏，严重造成矿山停产停工。

4）寒潮（冰雹和霜冻）危险因素辨识与分析

（1）寒潮（冰雹和霜冻）危险因素辨识

矿区所在区域存在结冰、霜冻或降雪现象。冬季作业时，气温低，易发生霜冻和结冰现象。当道路上结冰时，车辆运行易发生打滑现象；当设备或平台结冰时，人员接触时，易发生滑到；岩层发生霜冻结块时，影响凿岩设备的运转。因此存在寒潮有害因素。

（2）寒潮（冰雹和霜冻）危险因素危害方式及程度

霜冻一般造成地表结冰而影响矿山运输及工作，易发生车辆伤害事故，严重时，会造成财产损失和人员伤亡。

5）高温危险有害因素辨识

高温危害是指在作业场所，遇到高温或存在生产性热源，其工作地点的气温等于或高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃以上的作业产生的危害。

高温作业很容易使人体内热量积聚，出现中署；由于出汗而大量丧失水分和无盐等，如不及时补充水分，就会造成体内严重脱水和水盐平衡失调，引起神经肌肉兴奋下降，导致工作效率降低，事故率升高。

夏天室外温度高达35℃以上，高温使人脱水、中署，休息效果差，严重时可使人丧失意识，电解质不平衡引起死亡，因此存在高温有害因素。

6）大风危险因素辨识与分析

（1）大风危险因素辨识

矿区所在区域项目所在区域气候属中亚热带大陆季风气候区，7～9月主要为台风雨，存在台风（大风）危险因素。

（2）大风危险因素的危害方式及程度

大风引起落尘扬起，造成采场、运输线路等作业区粉尘浓度高、视线不清，除影响作业外，严重影响矿山车辆运行安全，引起交通事故，造成财产、人员伤害。同时，暴风本身的风速可能毁坏设备、设施，影响生产安全。

7）雷电灾害危险因素分析

（1）雷电灾害辨识

夏季，为雷电的多发期，常有较强的雷电发生，因此，存在雷电灾害。

（2）产生雷电灾害原因

①建（构）筑物无防雷设施，或防雷设施缺陷。

②防雷意识淡薄，防雷知识缺少。

③防雷预警信息缺陷。

（3）雷电灾害发生场所

①建（构）筑物，特别是凸出的高处建筑及安装有电气设备的建（构）筑物，如配电所等。

②空旷、潮湿地方，特别是空旷、潮湿地方构筑物或大树。

（4）雷电灾害后果

雷电通过闪电形成的强大电流、高温对人、财产、自然资源进行破坏。造成人员受伤、火灾、设备损坏及财产损失，严重时，会造成人员伤亡。

综上辨识，评价项目存在暴雨、寒潮（冰雹和霜冻）、大风、雷电等自然灾害因素。

- 3.4重大危险源辨识

- 3.4.1重大危险源辩识依据

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（简称：标准，下同）中根据物质的不同特性，将危险物质分为爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、急性毒性十五大类，标准中给出了部分物质的名称及其临界量，对未列出具体临界量物质规定了相应临界量确定办法。

危险化学品：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1，q2……qn——每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

- 3.4.2危险化学品重大危险源物质种类辨识

本工程项目所涉及的物料主要为石灰石、润滑油、（压缩的）氧气、乙炔气、柴油（短期储存量为2t）。其中（压缩的）氧气、乙炔气等列入《危险化学品名录》（ 2015年版），为危险化学品。柴油属于轻质柴油，不属于危险化学品。

首先对照国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的规定，对物质种类进行辨识，辨识过程见表3-4

表3-4     物质重大危险源物质种类辨识一览表

| 序号 | 工程项目存在的物料 |  | 重要危险性指标 |  | GB18218－2009指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 类别 | 名称 | 数据 | 判据 |
| 1 | （压缩的）氧气 | 不燃气体 | 次要危险性为5.1类 |  | 危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体 |
| 2 | 乙炔气 | 易燃气体 | 爆炸下限 | 2.1％ | 表1，序号16 |

辨识结果：由上表可看出乙炔气、（压缩的）氧气符合重大危险源的规定的物质种类，其它物质暂未列入危险化学品重大危险源规定的物质种类。

2、临界量辨识

乙炔气和氧气瓶储存于维修车间，储存量各不超过20瓶。临界量辨识采取列表对照法，其对照结果见表3-5

表3-5　　工程项目中危险物质量与临界量对照表

| 序号 | 物质名称 | 危险化学品分类 | 临界量Q（t） | 实际存在量q（t） | Q/q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔气 | 易燃气体 | 1 | 0.125 | 0.125 |
| 2 | （压缩的） 氧气 | 2.2类气体 | 200 | 0.156 | 0.0007 |
| 合计q1/ Q1 + q2/ Q2 + q3/ Q3+﹒﹒﹒ +q nQn） |  |  |  |  | 0.1257 |

（2）辨识结果

工程项目使用的（压缩的）氧气、乙炔气的物质量未达到重大危险的临界量，不构成危险化学品重大危险源。

- 3.4.3重大危险源辨识结果

根据《标准》、《意见》的有关规定，通过对工程项目的重大危险源辨识表明，乙炔气、（压缩的）氧气为重大危险源物质种类，危险物质量未达到临界量，不构成重大危险源。

- 3.5危险、有害因素分析结果

1）本项目生产场所不属于重大危险源申报的范围。

2）开采过程中存在：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、其他等10类危险因素。矿山应特别防范：坍塌、地面塌陷、透水、放炮危险因素。

3）开采过程中存在：粉尘、噪声、振动等3类危害因素。矿山应重点加强粉尘危害因素防治。

4）评价项目存在暴雨、寒潮（冰雹和霜冻）、大风、雷电等自然灾害因素。矿山对雷电等自然灾害应引起重视。

- 4 评价单元划分和评价方法选择

- 4.1评价单元划分目的

划分评价单元的目的是为了便于评价工作的有序进行，并有利于提高评价工作的准确性。安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。

- 4.2评价单元划分原则

根据矿山危险有害因素的特点，即作业地点具有移动性、作业环境分散、交叉作业等特点，因此本次安全评价单元划分的原则是：

1）生产类型或作业场所相对独立的，按生产类型或场所划分评价单元，对所划分的评价单元进行事故类型和危险、有害因素分析；

2）伤害或破坏类别相对独立的，按伤害或破坏类别划分评价单元，对所划分的评价单元进行危险、有害因素分析；

3）选择事故可能性较大的危险、危害因素作为独立的评价对象，进行定性或定量的安全评价，并提出事故预防措施建议；

4）选择可能造成重大事故的危险、危害因素作为独立的评价对象，用合适的评价方法进行定性或定量分析，并提出针对性的事故预防措施建议。

- 4.3评价单元的划分

根据矿区的生产特点，结合危险有害因素的辨识情况，评价项目划分以下评价单元进行评价，即：安全管理单元、总平面布置单元、采剥单元、开拓运输单元、爆破单元、电气单元、防排水单元、防灭火单元等8个评价单元。

- 4.4评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度后果进行定性、定量分析评价的工具。安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。常用的评价方法有：安全检查表、事故树分析、事件树分析、危险度评价法、故障类型及影响分析、作业条件危险性评价法、人员可靠性分析方法等。根据矿山的实际情况及其危险有害因素的特征，选用安全检查表法（SCL）进行安全评价。

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格。

表4-1 检 查 表 说 明

| 类 型 | 概 念 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| A类矿山 | 安全生产条件好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类矿山 | 安全生产条件一般，能满足安全生产活动。 | 得分率在80%-90%之间 |
| C类矿山 | 安全生产条件差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%-80%之间 |
| D类矿山 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的矿山。 | 得分率在60%以下 |

- 5 定性、定量评价

- 5.1安全管理单元

1）安全检查表评价

根据《安全生产法》《矿山安全法》《安全生产许可证条例》《江西省安全生产条例》《金属非金属矿山安全规程》，结合资料查阅及现场检查，采用安全检查表法对综合管理单元进行安全评价，详见表5-1。

表5-1综合管理单元安全检查表

| 检查 项目 | 检查标准 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、相关证照 | 1.1工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证 | 《安全生产许可证条例》第二条；《民用爆炸物品管理条例》第三条；省政府令第138号第八条 | 工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证齐全有效。 | 符合 |
|  | 1.2危险化学品使用或储存登记证 | 《危险化学品登记管理办法》第十六、十七条 | 无此项 | 缺项 |
| 2、 安全管理机构和人员 | 2.1矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和有毒、有害、易燃、易爆等危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。从业人员不足一百人的，应当配备一名以上专职安全生产管理人员。 | 《江西省安全生产条例》第17条 | 矿山设置了安全管理机构和两名专职安全员 | 符合 |
|  | 2.2危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管负有安全生产监督管理职责部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第二十四条 | 主要负责人和安全管理人员资格证在有效期内 | 符合 |
|  | 2.3生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第二十七条 | 矿山特种作业人员持证上岗 | 符合 |
|  | 2.4金属非金属露天矿山应当配备采矿、机电、地质等矿山相关专业中专及以上学历或者中级以上职称的专职人员，每个专业至少配备1人 | 矿安[2022]4 | 矿山配备了采矿、机电以及地质专职技术人员 | 符合 |
| 3、安全生产责任制 | 3.1矿山企业应建立健全安全生产责任制，制定安全规章制度、安全教育培训制度和操作规程，明确各岗位人员的责任和考核标准 | 《金属非金属矿山安全规程》 第4.1.2条 | 建立了各级安全生产责任制 | 符合 |
| 4、安全管理制度 | 生产经营单位应当制定下列安全生产规章制度：全员岗位安全责任制度；安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；安全风险分级管控制度；危险作业管理制度；职业健康管理制度；劳动防护用品使用和管理制度；安全生产隐患排查治理制度；生产安全事故紧急处置规程和应急预案；生产安全事故报告和处理制度；安全生产考核奖惩制度；其他保障安全生产的规章制度。 | 《江西省安全生产条例》第16条 | 矿山建立健全了各项管理制度 | 符合 |
| 5、安全操作规程 | 5.1制定作业安全规程和各工种操作规程 | 《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》 | 矿山建立健全了各项操作规程 | 符合 |
| 6、安全教育培训与考核 | 6.1岗前培训 生产经营单位应当对下列从业人员进行上岗前的安全生产教育培训： （一）新进从业人员；（二）离岗半年以上的或者换岗的从业人员；（三）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员。生产经营单位应当对在岗的从业人员定期进行安全生产教育和培训。 | 《江西省安全生产条例》第20条 | 矿山在岗人员每年定期培训，培训时间超过20h；新进岗位人员会进行岗前培训，确保培训考试合格上岗。无换岗人员。 | 符合 |
|  | 6.2在岗人员培训 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.5.5条 |  |  |
|  | 6.3培训记录矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.5.8条； | 矿山从业人员的安全培训情况和考核结果有记录存档 | 符合 |
| 7、 安全生产检查 | 7.1矿山企业应认真执行安全检查制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.1.4条 | 矿山严格执行安全检查制度和隐患排查制度，检查情况记录在本 | 符合 |
| 8、 安全投入 | 8.1生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入；生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。 | 《安全生产法》第20条 | 矿山安全生产费用全部用于改善矿山安全生产条件，不挪作他用；有安全经费投入明细 | 符合 |
| 9、 保险 | 9.1生产经营单位应当依法参加工伤保险，按时足额为从业人员缴纳保险费。 | 《江西省安全生产条例》第33条 | 缴纳了工伤保险 | 符合 |
| 10、 应急救援 | 10.1生产经营单位应组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | 《安全生产法》第18条 | 2020年10月在弋阳县应急管理局备案。矿山每年进行一次专项应急演练和两次现场处置方案应急演练。 | 符合 |
|  | 10.2矿山企业应当使每个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并且每年至少组织一次矿山救灾演习。 | 《安全生产法实施条例》第40条 |  | 符合 |
| 11、劳动保护 | 11.1矿山企业应为作业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.1.8条 | 提供的职业病防护用品符合要求。 | 符合 |
|  | 11.2生产经营单位必须和从业人员签订劳动合同。 | 《劳动法》 | 签订了劳动合同 | 符合 |
| 12、技术资料 | 12.1露天矿山应根据实际情况更新图纸。 | 《金属非金属矿山安全规程》第4.1.9条 | 图纸及时更新 | 符合 |
| 13、“三同时”执行情况 | 13.1新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价。 | 《安全生产法》第25条 | 矿山完全履行三同时程序，有相应的安全预评价、设计及专篇和安全验收评价 | 符合 |
|  | 13.2初步设计及《安全专篇》具有审查及备案记录。 | 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》 |  |  |
|  | 13.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。 | 《安全生产法》第25条 |  |  |
|  | 13.4新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。 | 《矿山安全法》第33条 | 通过验收 | 符合 |
| 14、 施工单位安全管理 | 14.1施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证 | 《安全生产法》第41条 | 无此项 | 缺项 |
|  | 14.2和建设单位签订安全生产管理协议 | 《安全生产法》第41条 | 无此项 | 缺项 |
| 15安全生产管理 | 矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好 | GB16423-2020第4.7.3条 | 台阶坡脚和平台边缘未设置警示标志 | 不符合 |
|  | 矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字 确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏 | GB16423-2020第4.7.4条 | 矿山组织经常性检查和隐患排查，检查情况记录在本 | 符合 |
|  | 矿山使用的涉及人身安全的设备应由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构 检测、检验合格，方可投入使用；矿山生产期间，应定期由具有专业资质的检测、检验机构进行检测、 检验，并出具检测、检验报告 | GB16423-2020第4.7.5条 | 未使用危险性的设备设施 | 无此项 |
|  | 矿山设备不应在有明火或其他不安全因素的地点加油或加气 | GB16423-2020第4.7.7条 | 不在明火或其他不安全因素的地点加油 | 符合 |
|  | 发生特别重大生产安全事故，或地下矿山停产 6 个月以上，恢复生产前应进行全面安全检查、 制定和采取可靠的安全措施。满足安全生产条件后方可恢复生产。 | GB16423-2020第4.7.11条 | 未发生特别重大生产安全事故 | 无此项 |

2）单元评价小结

本单元从该矿安全管理方面进行评价，共进行检查31项，其中无关项5项，不合格项1项，合格项25项，综上所述，该矿安全管理单元安全生产条件好，生产活动有安全保障。

- 5.2总平面布置单元

1）安全检查表评价

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）规范的要求，编制安全检查表（见表5-2）对矿山总平面布置符合性进行评价。

表5-2总平面布置单元符合性安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.5条 | 交通方便，当地水源充沛，当地有变电所，可满足矿山用电要求。 | 符合 |
| 2 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文条件 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.8条 | 工程地质、水文地质条件简单。 | 符合 |
| 3 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.12条 | 矿山建（构）筑物均建在当地侵蚀基准面标高以上，不受洪水威胁。 | 符合 |
| 4 | 厂址（办公区、工业场地、生活区等）不应建在以下在段或地区：1）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害在段； 2）爆破危险界限区； 3）严重放射性物质危险区； …。 | 《工业企业总平面设计规范》第3.0.14条 | 办公区不建在泥石流、滑坡、流沙、射性物质危险区 | 符合 |
| 5 | 居住区应位于向大气排放有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业全年最小频率风向的下风侧，其卫生防护距离应符合现行国家标准《工业企业设计卫生规范》GB ZJ10的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》第4.5.3条 | 生活办公区不受粉尘危害。 | 符合 |
| 6 | 变压器应靠近厂区边缘，且输电线路进出方便地段 | 《工业企业总平面设计规范》第4.4.5条 | 变压器位于破碎场地的配电房内进出线方便 | 符合 |
| 7 | 总平面布置应符合下列要求： 1）在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2）应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3）厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4）功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》第5.1.2条 | 采用功能分区布置，区内布置紧凑、合理，建 （构）筑物按设计施工，外形规整。 | 符合 |

2）评价小结

本单元从该矿总平面布置方面进行评价，共检查7项，均为符合项。综上所述，矿山总平面布置单元安全生产条件较好，安全生产活动有保障。

- 5.3采剥单元

1）安全检查表评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB51016-2014）及矿山开采设计资料（以下称《开采设计》）等编制安全检查表对矿山采剥系统进行分析评价，见表5-3。

表5-3 采剥单元符合性检查

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本规定 |  |  |  |
| 1.1 | 有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 | GB16423-2020第5.1.1条 | 不受洪水威胁 | 符合 |
| 1.2 | 在受地下开采影响的范围内进行露天开采时，应采取有效的安全技术措施。 | GB16423-2020第5.1.2条 | 无地下开采 | 无此项 |
| 1.3 | 地下开采转为露天开采时，应确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上； 开采前应处理对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区，不能处理的，应采取安全措施并在开采过 程中处理。 | GB16423-2020第5.1.3条 | 无地下开采 | 无此项 |
| 1.4 | 露天与地下同时开采时，应分析露天开采与地下开采的相互影响并采取有效的安全措施。露天 和井下同时爆破影响安全时，不应同时爆破。 | GB16423-2020第5.1.4条 | 无地下开采 | 无此项 |
| 1.5 | 下列区域内不得设置有人员值守的建构筑物： ——受露天爆破威胁区域； ——储存爆破器材的危险区域； ——矿山防洪区域； ——受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域。 | GB16423-2020第5.1.5条 | 现有爆破作业对矿山办公生活区无影响 | 符合 |
| 1.6 | 采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。 | GB16423-2020第5.1.6条 | 矿区周边无相邻生产矿山且无排土作业 | 符合 |
| 1.7 | 设计规定保留的矿柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证不应开采或破坏 | GB16423-2020第5.1.7 | 设计无规定保留的矿柱、挂帮矿体 | 无此项 |
| 1.8 | 露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | GB16423-2020第5.1.8条 | 围栏和警示标志不完善 | 不符合 |
| 1.9 | 采矿设备的供电电缆，应保持绝缘良好，不应与金属材料和其他导电材料接触，横过道路、铁 路时应采取防护措施。 | GB16423-2020第5.1.9条 | 无用电的采矿设备 | 无此项 |
| 1.10 | 露天采矿设备从架空电力线路下方通过时，设备最突出部分与架空线路的距离应符合下列规 定： ——3kV 以下，不小于 1.5m； ——3kV～l0kV，不小于 2.0m； ——l0kV 以上，不小于 3.0m。 | GB16423-2020第5.1.10条 | 采场无架空电缆 | 无此项 |
| 1.11 | 不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。 | GB16423-2020第5.1.11条 | 穿孔设备有捕尘装置 | 符合 |
| 1.12 | 距坠落基准面 2m 及 2m 以上、有人员坠落危险的作业场所应设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带。有六级以上强风时，不应进行高处作业和露天起重作业。 | GB16423-2020第5.1.12条 | 不良天气不作业 | 符合 |
| 1.13 | 不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。 | GB16423-2020第5.1.13条 | 不良天气不作业 | 符合 |

| 2 | 露天开采一般规定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采；台阶高度15m | GB16423-2020第5.2.1条 《安全设施设计》 | 采用自上而下分台阶开采；的台阶高度15m， | 符合 |
| 2.2 | 多台阶并段时并段数量不超过 3 个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 |  | 分台阶开采，不并段 | 符合 |
| 2.3 | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于 6m，机械清扫平台宽度应满足 设备要求且不小于 8m。《安全设施设计》安全平台宽度5m和清扫平台宽度8m |  | 安全平台宽度5m和清扫平台宽度8m | 符合 |
| 2.4 | 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。 |  | 采场运输道路设置在稳定区域内。 | 符合 |
| 2.5 | 生产台阶坡面角75°；最终边坡角65° |  | 现阶段生产台阶为+235m、+250m台阶，生产台阶坡面角70° | 符合 |
| 3 | 穿孔作业 |  |  |  |
| 3.1 | 钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。穿凿第一排孔时，钻机的纵轴线与台阶 坡顶线的夹角不应小于 45°。钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业。钻机长时间停机，应 切断机上电源。 | GB16423-2020第5.2.2 | 钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离 | 符合 |
| 3.2 | 移动钻机应遵守如下规定： ——行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人； ——行进前方应有充分的照明； ——行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护； ——不应在松软地面或者倾角超过 15°的坡面上行走； ——不应 90°急转弯； ——不应在斜坡上长时间停留。 |  | 遵章作业 | 符合 |
| 3.3 | 遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业。 | GB16423-2020第5.2.2 | 恶劣天气不作业 | 符合 |

| 4 | 铲装作业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 铲装设备工作应遵守下列规定： ——悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留； ——铲斗不应从车辆驾驶室上方通过； ——人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留； ——不应调整电铲起重臂。 | GB16423-2020第5.2.3 | 遵章作业 | 符合 |
| 4.2 | 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定： ——汽车运输：不小于设备最大工作半径的 3 倍，且不小于 50m； |  | 设备之间的安全距离大于50m | 符合 |
| 4.3 | 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的 3倍，且不小于 50m。 |  | 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于 50m | 符合 |
| 4.4 | 铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于 0.5m； 不应用铲斗处理车箱粘结物。 |  | 遵章作业 | 符合 |
| 4.5 | 发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。 |  | 遵章作业 | 符合 |
| 4.6 | 铲装设备穿过铁路、电缆线路或者风水管路时，应采取安全防护措施保护电缆、风水管和铁 路设施 |  | 铲装设备不穿过铁路、电缆线路或者风水管路 | 无此项 |
| 4.7 | 铲装设备行走应遵守下列规定： ——应在作业平台的稳定范围内行走； ——上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。 |  | 遵章作业 | 符合 |
| 5 | 边坡 |  |  |  |
| 5.1 | 邻近最终边坡作业应遵守下列规定： ——采用控制爆破减震； ——保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底 | GB16423-2020第5.2.4 | 临近边坡爆破采用控制爆破 | 符合 |

| 5.2 | 遇有下列情况时，应采取有效的安全措施： ——岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； ——有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场； ——有较大软弱结构面切割边坡； ——构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 |  | 已靠帮的台阶局部存在该现象，采取措施主要为隔离措施，防止人员和设备靠近 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 |  | 人员和设备不应在边坡底部停留。 | 符合 |
| 5.4 | 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。每 5 年至少进行 1 次边坡稳定性分析。 |  | 2022年进行了边坡稳定性分析 | 符合 |
| 5.5 | 露天采场工作边坡应每季度检查 1 次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查 1 次；边坡出 现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施； 高度超过 200m 的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测 |  | 定期对采场边坡进行检查，无滑坡或者坍塌迹象；边坡高度不超过200m | 符合 |
| 5.6 | 矿山应制定针对边坡滑塌事故的应急预案。 |  | 制定了应急预案 | 符合 |
| 6 | 淘汰的设备和工艺 |  |  |  |
| 6.1 | 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采（发布之日起立即禁止使用） | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》安监总管一〔2015〕13号（2015年2月13日发布） | 分台阶开采。 | 符合 |
| 6.2 | 无稳压装置中深孔凿岩设备（金属非金属露天矿山自发布之日起一年后禁止使用） |  | 履带式钻机。 | 符合 |
| 6.3 | 未安装捕尘装置的干式凿岩作业（露天矿山自发布之日起半年后禁止使用） |  | 干式凿岩带安装捕尘装置。 | 符合 |

2）评价小结

矿山坚持了自上而下分台阶开采，开采工艺为剥离→穿孔→爆破→铲装→运输。采用深孔爆破工艺、机械铲装及机械二次破碎；评价时按设计要求留设了安全平台和清扫平台，开采台阶高度、宽度、坡面角符合相关要求。现场检查，采场管理较好，开采平台无滑坡或坍塌迹象。

通过采剥单元的一般规定、铲装作业、边坡管理、采场管理等3个大项共37小项进行检查评价，其中29项为符合项，7项为无此项，1项不合格项。综上所述，矿山采剥单元安全生产条件好，生产活动有安全保障。

3）评价意见

① 露天坑入口和露天坑周围的围栏和警示标志不完善，建议企业应在露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域设置1.5m高围栏和警示标志，防止无关人员等进入和靠近。

- 5.4开拓运输单元

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《厂矿道路设计规范》等编制安全检查表对开拓运输系统进行分析评价，见表5-4。

表5-4 开拓运输单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开拓 |  |  |  |
| 1.1 | 开拓方式：公路开拓、汽车运输。 | 开采设计 | 公路开拓、汽车运输 | 符合 |
| 2 | 道路运输 |  |  |  |
| 2.1 | 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。 | GB16423-2020第5.4.2.1条 | 有专用的运输雷管炸药的工具，不使用自卸汽车运载 | 符合 |
| 2.2 | 自卸汽车装载应遵守如下规定： ——停在铲装设备回转范围 0.5m 以外； ——驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； ——不在装载时检查、维护车辆。 | GB16423-2020第5.4.2.2条 | 遵章作业 | 符合 |
| 2.3 | 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标 志。 | GB16423-2020第5.4.2.3条 | 双车道路面宽度符合设计要求，保证会车安全，道路上设置有限速标志和安全警示标志 | 符合 |
| 2.4 | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小 于车轮轮胎直径 1/2 的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | GB16423-2020第5.4.2.4条 | 局部路段的车挡高度不足，安全警示标志不完善 | 不符合 |
| 2.5 | 道路与铁路交叉的道口交角应不小于 45°；交叉道口应设置警示牌 | GB16423-2020第5.4.2.5条 | 无铁路 | 无此项 |
| 2.6 | 汽车运行应遵守下列规定： ——驾驶室外禁止乘人； ——运行时不升降车斗； ——不采用溜车方式发动车辆； ——不空档滑行； ——不弯道超车； ——下坡车速不超过 25km／h； ——不在主运输道路和坡道上停车； ——不在供电线路下停车； ——拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； ——通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； | GB16423-2020第5.4.2.6条 | 遵章作业 | 符合 |
| 2.8 | 夜间装卸车应有良好的照明条件 | GB16423-2020第5.4.2.8条 | 夜间装卸车地点照明良好 | 符合 |
| 2.9 | 雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于 30m，视 距不足 30m 时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应 不小于 40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。 | GB16423-2020第5.4.2.9条 | 遵章作业 | 符合 |

| 3 | 矿山运输道路及设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 矿山道路等级宜符合下列规定： 1）汽车的小时单向交通量在85辆以上，生产干线可采用一级露天矿山道路；2）汽车的小时单向交通量在85～25（15）辆，生产干线、支线可采用二级露天矿山道路；3）汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下，生产干线、支线联结线、辅助线可采用三级露天矿山道路。 | GBJ22-87第2.4.2条 | 矿山的单向交通量在25（15）辆以下，为三级露天矿山道路。 双车道路面宽13m | 符合 |
| 3.2 | 露天矿山道路计算车速，露天矿山道路车速不得超过20km/h。 | GBJ22-87第2.4.3条 | 限速20km/h | 符合 |
| 3.3 | 露天矿山道路纵坡不应大于：三级最大纵坡9%，重车上坡的三级露天矿山道路生产干线、支线的最大纵坡可增加1%。 | GBJ22-87第2.4.13条 | 矿山道路平均纵坡不超过9%左右 | 符合 |
| 3.4 | 露天矿山道路路面和路肩宽度，宜符合相关要求。 | GBJ22-87第2.4.5条 | 主干道路宽约13m | 符合 |

2）评价小结

通过对矿山开拓、矿山运输道路及设施、矿山运输管理等方面进行检查评价，矿山开拓运输单元共检查3个大项14项，缺项1项，合格项12项，不符合项1项。综上所述，矿山开拓运输单元安全生产条件好，生产活动有安全保障。

3）评价意见

① 局部道路车挡安全高度不符合要求，且道路安全警示标志不完善，建议矿山运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径 1/2 的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

- 5.5爆破单元

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《电力设施保护条例实施细则》等法律法规、规范编制检查表对爆破单元进行分析评价，见表5-5。

表5-5 凿岩爆破安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般规定 |  |  |  |
| 1.1 | 爆破设计施工、安全评估与安全监理应由具备相应资质和从业范围的爆破作业单位承担 | GB6722-2014第5.1.2条 | 弋阳海螺水泥有限责任公司取得了爆破作业单位许可证 | 符合 |
| 1.2 | 爆破设计施工、安全评估与安全监理负责人及主要人员应具备相应的资格和作业范围。 | GB6722-2014第5.1.3条 | 爆破员持证上岗 | 符合 |
| 1.3 | 爆破工程均应编制爆破技术设计文件。 | GB6722-2014第5.2.2.1条 | 每次爆破作业均编制爆破设计 | 符合 |
| 1.4 | 露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外，结构应坚固紧密；掩体位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 | GB6722-2014第7.1.1条 | 矿山面设置有移动式避炮棚，能防止飞石；通达避炮掩体的道路无障碍 | 符合 |
| 1.5 | 起爆站应设在避炮掩体内或设在警戒区外的安全地点。 | GB6722-2014第7.1.2条 | 起爆站设在避炮掩体内 | 符合 |
| 1.6 | 露天爆破时，起爆前应将机械设备撤至安全地点或采用就地保护措施。爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。 | GB6722-2014第7.1.3条、 GB16423-2020第5.1.22条 | 每次爆破起爆前，将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。 | 符合 |
| 2 | 爆破环境 |  |  |  |
| 2.1 | 不得在距电力设施周围500m范围内（指水平距离）进行爆破作业。 | 《电力设施保护条例实施细则》第十条 | 500m范围内无公用电力设施 | 符合 |
| 2.2 | 禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动： （一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100m，乡道的公路用地外缘起向外50m； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200m； （三）公路隧道上方和洞口外100m。 | 《公路安全保护条例》第17条 | 国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100m无爆破作业 | 符合 |
| 2.3 | 露天和水下爆破装药前，应与当地气象、水文部门联系，及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点： ——热带风暴或台风即将来临时； ——雷电、暴雨雪来临时； ——大雾天，能见度不超过100m时； ——现场风力超过8级，浪高大于1.0m时，水位暴涨暴落时。 | GB6722-2014第6.1.3 | 爆破作业在白天进行，遇到恶劣气候不安排爆破作业。 | 符合 |
| 3 | 爆破安全管理 |  |  |  |
| 3.1 | 从炸药运入现场开始，应划定装药警戒区，警戒区内禁止烟火，并不得携带火柴、打火机等火源进入警戒区域；采用普通电雷管起爆时，不得携带手机或其他移动式通讯设备进入警戒区。 | GB6722-2014第6.5.1.2条 | 从炸药运入现场开始，实施装药警戒 | 符合 |
| 3.2 | 装药警戒范围由爆破技术负责人确定，装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。 | GB6722-2014第6.7.1条 | 爆破警戒范围统一确定为300m，爆破时派出岗哨，但警戒时警戒区边界显标志不完善。 | 不符合 |
| 3.3 | 露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。 | GB6722-2014第6.8.1.1条 | 查相关资料，爆破后等待时间在5min以上，才进入现场检查 | 符合 |
| 3.4 | 露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 | GB6722-2014第6.8.1.2条 | 解除爆破警戒由当班爆破班长发布 | 符合 |
| 3.5 | 爆破后应检查的内容有： ——确认有无盲炮； ——露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建（构）筑物； | GB6722-2014第6.8.2.1条 | 爆破后进行安全检查，安全检查记录不完善 | 不符合 |
| 3.6 | 露天岩土爆破严禁采用裸露药包。 | GB6722-2014第7.1.9条 | 采用深孔爆破 | 符合 |
| 3.7 | 禁止使用扩壶爆破（发布之日起立即禁止使用） | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》安监总管一〔2015〕13号（2015年2月13日发布） | 采用深孔爆破 | 符合 |
| 3.8 | 爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，应按各种爆破有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定，并取最大值。 | GB6722-2014第13.1.1条 | 爆破警戒范围300m | 符合 |
| 3.9 | 处理盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不许进人警戒区。 | GB6722-2014第6.9.1.1条 | 处理盲炮前由当班爆破班长定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时，不允许无关人员进人警戒区 | 符合 |

2）评价小结

矿山采用深孔爆破方式破碎矿石，委托爆破工程有限公司负责火工品的领取、运输、现场的搬运以及药包的加工、填塞、起爆及起爆前后的检查工作。

通过对矿山爆破单元进行评价，按爆破一般规定、爆破环境、爆破管理分三个大项进行检查，共检查18项，2项不符合，其余均为符合项。综上所述，爆破单元安全生产条件好，生产活动有安全保障。

3）评价意见

①爆破警戒范围统一确定为300m，爆破时派出岗哨，但警戒时警戒区边界显标志不完善，建议企业从炸药运入现场开始，应划定装药警戒区，在警戒区边界设置明显的标志。

②爆破后应进行安全检查，如实、详细记录安全检查情况。

- 5.6电气单元

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）编制安全检查表对矿山电气单元进行分析评价，见表5-6。

表5-6 电气单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变电所设置应符合下列规定： ——设置在爆破警戒线以外； ——距离准轨铁路不小于 40m； ——远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境； ——避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带； ——地面标高应高于当地最高洪水位 0.5m 以上。 | GB16423-2020第5.6.1.1条 | 变电所设置在破碎站附近，位于爆破警戒范围内，目前矿山作业面距离变电所较远，爆破作业不影响变电所 | 符合 |
| 2 | 采矿场和排土场的手持式电气设备的电压不大于 220V。 | GB16423-2020第5.6.1.3条 | 无手持电气设备 | 符合 |
| 3 | 采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力应均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路 的供电能力不应小于全部负荷的 50%。 | GB16423-2020第5.6.1.4条 | 采用单回路供电 | 无关项 |
| 4 | 露天采场、排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定： ——环形或半环形线路的出口和联络处设置分段开关； ——横跨线或纵架线与环形线、半环形线或其它地面固定干线连接处设置开关； ——高压电气设备或移动式变电站与横跨线或纵架线连接处设置开关； ——移动式高压电力设备的供电线路设置具有单相接地保护的开关设备。 | GB16423-2020第5.6.1.6条 | 露天采场、排土场无架空供电线路 | 无关项 |

| 5 | 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护， 当电气设备外绝缘体最低部位距地小于 2500mm 时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于 1.8m 的固定围栏或围墙。 | GB16423-2020第5.6.1.7条 | 变压器安装在室内 | 无关项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5.6.1.8 固定式高压架空电力线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。 5.6.1.9 移动式电气设备应使用矿用橡套软电缆。 | GB16423-2020第5.6.1.8条、第5.6.1.9条 | 露天采场、排土场无架空供电线路和移动电气设备 | 无关项 |
| 7 | 5.6.3.1 夜间工作时，下列地点应设照明装置： —空气压缩机和水泵的工作地点；—带式输送机、斜坡提升线路以及相应的人行梯或人行道；—汽车装载处、排土场、卸车线； —调车站、会让站。固定式照明灯具：不高于 220V； | GB16423-2020第5.6.3.1条 | 破碎站卸料口有照明设施 | 符合 |
| 8 | 5.6.3.3 下列场所应设置应急照明： —变配电所；—监控室、生产调度室、通信站和网络中心；—矿山救护值班室。 | GB16423-2020第5.6.3.3条 | 变电所和中控室有应急照明 | 符合 |
| 9 | 采场架空线路的下列位置应装设避雷装置： —采场供电线路与横跨线或纵架线的连接处；—多雷地区的高压设备进线电缆与横跨线或纵架线的连接处；—排土场高压设备进线电缆与架空线的连接处。 |  | 采场内无架空线路 | 无此项 |
| 10 | 高、低压电气设备，应设保护接地；接地电阻应每年测定 1 次，测定工作应在该地区最干燥、地下水位最低的季节进行。 | GB16423-2020第5.6.4.4条、第5.6.5.1条 | 未严格执行 | 不符合 |
| 11 | 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序 | GB16423-2020第5.6.5.1条 | 未建立 | 不符合 |

| 12 | 主变电所应符合下列规定： —有防雷、防火、防潮措施；—有防止小动物窜入的措施；—有防止电缆燃烧的措施；—所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地；—带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品；—电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 | GB16423-2020第5.6.5.2条 | 变电所内有防雷、防火、防潮措施和防止小动物窜入的措施；电气设备正常不带电的金属外壳有保护接地；电气设备周围应有保护措施并设置警示标志 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | GB16423-2020第5.6.5.3条 | 电气室内的各种电气设备控制装置上注明编号和用途，并有停送电标志 | 符合 |

2）评价小结

矿山设置单独电力室，内设有2台S11-2500/10型变压器、1台S11-1250/10型变压器供电。矿山电源引自厂区总降压站，供电电压为10.5 KV。矿山电力室主要供破碎工业场地、办公生活区的用电。采矿工作面、运矿道路不再设置单独的照明系统，设备自带照明可满足生产需要。

通过对电气单元进行评价，共检查13项，无关项3项，不符合项2项，其余均为符合项。综上所述，电气单元能满足安全生产活动。

3）评价意见

①矿山应每年对供配电系统进行防雷接地检测。

②矿山应建立电气作业安全制度，严格执行工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。

- 5.7防排水单元

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《非煤露天矿山边坡工程技术规范》（GB51016-2014）编制安全检查表对矿山防排水系统进行分析评价，见表5-7。

表5-7防排水系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质 条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | GB16423-2020第5.7.1.1条 | 有水文地质资料；不受洪水或地下水威胁，设置了防排水机构 | 符合 |
| 2 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。 | GB16423-2020第5.7.1.2条 | 采场内有防洪措施 | 符合 |
| 3 | 露天矿山应采取下列措施保证采场安全：在采场边坡台阶设置排水沟；地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施 | GB16423-2020第5.7.1.3条 | 矿山已采取了措施 | 符合 |
| 4 | 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统：——受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程； ——不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； ——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施； ——遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过 7d，淹没前应撤出人员和重要设备 | GB16423-2020第5.7.1.4条 | 矿山为山坡露天矿，采场周围开挖截洪沟，截洪沟断面符合设计要求 | 符合 |
| 5 | 机械排水设施应符合下列规定：——应设工作水泵和备用水泵；工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量； ——应设工作排水管路和备用排水管路。工作排水管路应能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正 常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水 量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | GB16423-2020第5.7.1.5条 | 山坡露天，无机械排水设施 | 无此项 |

| 6 | +280m~+380m平台设置排水沟，水沟底宽0.6m，沟深为0.4m | 《安全设施设计》 | 平台排水沟不完善 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 西侧矿权范围外侧设截水沟，沟底宽度1.1m，沟深1.25m | 《安全设施设计》 | 西侧矿权范围外侧设截水沟，沟底宽度1.1m，沟深1.25m | 符合 |

2）评价小结

通过对矿山防排水系统进行检查分析，共检查7项，无关项1项，不合格项1项，5项合格项。综上所述，矿山防排水单元能满足安全生产活动。

3）存在问题

① 平台排水沟设置不规范，按设计要求完善各平台设置排水沟。

- 5.8防灭火单元

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等规范编制安全检查表对矿山防灭火单元进行分析评价，见表5-8。

表5-8防灭火系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.7.2条 | 配备了相应的消防设备、设施，并与当地消防部门建立联系。 | 符合 |
| 2 | 露天矿用设备应配备灭火器。 |  | 铲装设备及运输车辆配车载灭火器。 | 符合 |
| 3 | 设备加油时严禁吸烟和明火。 |  | 设备加油时禁止吸烟和明火 | 符合 |
| 4 | 露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品 |  | 设备上不存放汽油和其他易燃易爆品 | 符合 |
| 5 | 严禁用汽油擦洗设备。 |  | 禁止用汽油擦洗设备 | 符合 |
| 6 | 易燃易爆物品不应放在轨道接头、电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥 善管理。 |  | 采场无电气设备，机修时使用的废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，统一存放。 | 符合 |
| 7 | 木材场、防护用品仓库、爆破器材库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应 建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。 |  | 无木材场、防护用品仓库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库、炸药库等。 | 无此项 |
| 8 | 厂房（仓库）的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限应符合规范的规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.2.1条 | 厂区内无厂房 | 无此项 |
| 9 | 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位，应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施： 1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房； 2 丁、戊类厂房（仓库）。 | GB 50016-2014 第3.2.4条 | 厂区内无厂房 | 无此项 |
| 10 | 厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1 的规定。 | GB 50016-2014 第3.3.1条 | 厂区内无厂房 | 无此项 |

2）评价小结

通过安全检查表分析可知，防灭火单元共检查10项，4项无此项，其余6项均符合。综上所述，矿山防灭火单元安全生产条件良好，生产活动有安全保障。

- 5.9重大生产安全事故隐患判定

根据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》标准进行判定，见表5-9。

表5-9 重大生产安全事故隐患判定

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 是否构成重大隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》 | 无地下转露天开采；设计未说明处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞 | 无此项 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。 |  | 采用履带式穿孔钻机，自带捕尘装置 | 否 |
| 3 | 未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。 |  | 采用自上而下分台阶开采 | 否 |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶 高度超过设计高度 |  | 生产台阶的台阶坡面角不大于75°，台阶高度不超过设计的台阶高度 | 否 |
| 5 | 擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。 |  | 设计无规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体 | 无此项 |
| 6 | 未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。 |  | 2022年进行了边坡稳定性 | 否 |
| 7 | 1.高度 200 米及以上的采场边坡未进行在线监测2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 |  | 边坡高度不超过200m | 否 |
| 8 | 1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝； 2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧 扩展；3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加 速变化的趋势。 |  | 边坡不存在滑移现象。 | 否 |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度 10%以上。 |  | 矿山主干道平均坡度不超过9% | 否 |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 |  | 山坡露天矿山 | 否 |
| 11 | 1.在平均坡度大于 1:5 的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；2.排土场总堆置高度 2 倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； 3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 |  | 无排土场 | 无此项 |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 |  | 设置有5m宽安全平台和8m宽清扫平台 | 否 |

2）评价小结

通过安全检查表分析可知，重大生产安全事故隐患判定单元共检查12项，缺项3项，剩余9项不构成重大安全事故隐患。

- 6安全对策措施及建议

- 6.1针对评价报告提出问题的对策措施及建议

1）露天坑入口和露天坑周围的围栏和警示标志不完善，建议企业应在露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域设置1.5m高围栏和警示标志，防止无关人员等进入和靠近。

2）局部道路车挡安全高度不符合要求，且道路安全警示标志不完善，建议矿山运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径 1/2 的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

3）爆破警戒范围统一确定为300m，爆破时派出岗哨，但警戒时警戒区边界显标志不完善，建议企业从炸药运入现场开始，应划定装药警戒区，在警戒区边界设置明显的标志。

4）爆破后应进行安全检查，如实、详细记录安全检查情况。

5）矿山应每年对供配电系统进行防雷接地检测。

6）矿山应建立电气作业安全制度，严格执行工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。

7）平台排水沟设置不规范，按设计要求完善各平台设置排水沟。

- 6.2各单元对策措施

- 6.2.1安全管理单元对策措施

1）制定各种安全管理制度与安全作业规程，并分发给相应班组及作业人员，张贴、悬挂到相应的作业场地，做到安全生产有章可循；认真落实各级检查制度与日常检查制度，对检查出的事故隐患等，应责成具体责任人限期整改。

2）应加强职工安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法律知识，进行技术和业务培训；对所有管理人员和工人，每年至少接受40小时的安全教育，每3年至少考核一次。新进工人必须进行不少于72小时的矿、采场、班组三级安全教育，经考试合格后方可独立工作。调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育的培训。参加劳动人员，必须进行安全教育。

3）特种作业人员，要害岗位、重要设备与设施的作业人员，必须经过技术培训和专门的安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗，严格遵守操作规程；要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，并设照明和警戒标志。

4）针对已经辨识的危险有害因素，制定和完善矿山应急救援预案，每年进行一次应急救援预案演习，并对演练情况有记录和分析 。

5）按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158－2003 的要求，在产生职业病危害因素的岗位和地点的醒目的位置，设置职业病危害警示标识(载明产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容)并告知工作人员工作岗位的职业病危害因素。

6）高温季节应合理安排工作，避开高温作业，并配备相应的防暑降温用品。

7）雨雪、大雾、冰冻天气应禁止上山作业。

8）停工、停产期间，应安排领导带头值班，做好值班值守工作。

9）应加强有关资料和图纸的管理及归挡，矿山应建立健全安全生产会议、安全教育培训、安全检查及隐患整改等记录。

10）必须按规定向从业人员发放劳动保护用品，并督促检查，保证职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具；应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物，每年应对职工进行自救互救训练。

- 6.2.2采剥单元对策措施

1）矿山应加强采场内的排水工作，防止采坑内积水。

2）应定期对工作帮和非工作帮的边坡进行检查，做好相关的监测记录。

3）严格遵循“采剥并举、剥离先行”的开采原则，执行自上而下开采顺序，实行单台阶、单工作面的作业方式。

4）应在矿界范围内和设计的范围内开采，禁止非法越界、超深以及超设计范围开采，严禁在禁采区内开采。

5）已靠帮的平台按照设计要求留设6m宽的安全平台，平台上开挖排水沟，疏导平台上的汇水。

6）挖机禁止在错开距离（水平范围错开50m）不符合要求的情况下，上下台阶同时开采。

7）在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。

8）矿山应采用湿式凿岩作业或采取捕尘装置的干式凿岩作业，作业人员应佩戴符合要求的个体防护用品，如安全帽、防尘口罩等。

9）凿岩人员应严禁靠近平台边缘站立或坐，靠近平台边缘作业时，应系安全带或设置围栏等；一台凿岩机应配2名操作工。

10）严格控制台阶高度，生产台阶高度不得大于挖掘机最大挖掘高度的1.5倍；生产台阶高度超过挖机的最大挖掘高度时，在排险时，应制定严格的安全技术措施，并经矿山主要负责人、安全员和挖机司机联合审核通过后，方能进行排险，在排险过程中，应有专人做好监护。

11）任何进入作业现场的人员，都必须佩戴安全帽，在距地面超过2米或坡度超过30°的台阶坡面角上作业的人员，必须使用安全绳。安全绳应栓在牢固地点，在使用前必须认真检查，尾绳长度不得大于1m，禁止两人同时使用一条绳。

12）安全员加强现场安全管理，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。

13）加强对边坡的监测、检查，矿山应设专人负责有关边坡数据的搜集和整理、边坡的日常检查等工作。

14）加强对采剥设备、设施的检查、维护，确保设备、设施完好，性能可靠、使用安全。

15）矿山应按要求定期加强对上部边坡及台阶的安全检查（现有边坡角度偏陡），确保台阶宽度、边坡角符合设计要求，并及时休整、清理，确保边坡及台阶稳定。

16）开采至终了边坡20~30m时，爆破应采用预裂控制爆破，以减小爆破震动对边坡的影响，保证边坡的完整和稳定，每次爆破前后要加强检查。

- 6.2.3开拓运输单元对策措施

1）加强对运输道路的检查维护，确保上山公路排水沟、安全警示标志、球面镜等设施的完好。

2）加强对运输设备、设施的检查、维护，确保设备、设施完好、性能可靠、使用安全。

3）加强对运输车辆驾驶人员的安全教育、培训，驾驶人员均须取得相应的驾驶资格证，并持证上岗，严禁酒后、疲劳驾驶。

4）雨雪、大雾、冰冻天气应禁止车辆上山运输。

5）运矿过程应湿式作业，装矿前向矿(岩)石洒水，卸矿点宜安设喷雾装置。

6）加强运输安全管理，规范运输安全操作、运行。

① 雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。

② 冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

③ 正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

④ 自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

⑤ 装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

7）矿山开采结束后，主干道路宽度应留设12m，并沿路做好排水沟，将排水沟与+60m的集水池连通。

8）运输道路边坡坡度较大，坡面存在浮石、险石，矿山应定期进行排险和加强巡查，发现边坡存在较大裂隙时应设置警戒和及时清除，同时汽车驾驶员应远离边坡坡脚行驶。

- 6.2.4爆破单元对策措施

1）加强爆破技术管理工作，依据爆破环境进行爆破设计，爆破说明书内容应规范、全面，应明确爆破警戒范围及爆破警戒点设置情况。

2）每次爆破装药时，须设置警戒范围，设置岗哨，严禁无关人员进入。

3）爆破作业应由专职爆破人员操作，严禁矿山人员进行接触火工品。

4）在雷电、暴雨、8级以上大风及大雾天不得进行爆破作业。

5）矿山所有爆破作业一律由专职人员负责，包括炸药和民爆器材的运送及现场的搬运、药包加工、填塞、连线、起爆等，其工作人员无爆破作业许可证，故民爆公司运送雷管、炸药的专用汽车进入采场内时，矿山所有采场内员工停止作业，并到爆破警戒范围外的安全地点避炮，待起爆后，经爆破安全员安全检查确认、批准后，才进入作业现场。

6）加强爆破安全管理。

① 爆破前，必须将采场的设备、人员撤至安全地点。

② 爆破前，必须按爆破说明书的要求设置爆破警戒，将爆破警戒内人员撤到安全地点，各通道、路口必须有人警戒并设置警戒标识。

③ 爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。

④ 爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区并解除警戒。

7）发现存在盲炮后，矿山应定出警戒范围，在该区域边界设置警戒，且第一时间通知爆破工程有限公司，由其派专员进行处理。矿山任何作业人员，应严禁擅自处理。

- 根据设计圈定的警戒圈，起爆前对各个交通要道口设立岗哨或路障，禁止任何无关人员进入危险区，爆破附近所有移动设备，必须在指定时间内撤到安全区域，无法移走的机械设备要进行有效的防护。在矿区爆破警戒线的周边设置围栏，防止非爆破作业人员进入采场爆破作业区域。落实每次爆破时警戒人员岗哨设置，认真检查每次爆破前人员的撤离情况，在人员撤离不清时禁止起爆

- 6.2.5防排水单元对策措施

1）矿山应加强对防排水设施的检查维护，对防洪沟、运输公路排水沟及其他排水沟定期检查、清理，确保畅通。

2）每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。

3）今后形成最终边坡的平台应留设永久性排水沟。

4）采场应设置防排水机构和水文地质人员。

5）排水泵每年应进行定期检测检验，验证排水泵的排水能力和性能，确保排水泵处于正常工况。

6）暴雨期间安排人员专门值守，有时观察坑内水位情况，随时检查水泵运行情况，发现水位上涨和设备运行不正常立即报告；在运行中的水泵不能满足排水需要时，领导小组应调动水泵增加排水能力；

7）当区域暴雨成灾或采坑发生突水异常时，应立即停止开采。矿山应进一步加强对该矿区北东侧的岩溶水研究及探测，编制矿山防治水规划和年度计划，指导矿山防治水工作。建立、健全地下水观测网络，及时掌握疏干漏斗与疏干塌陷向周边延展的情况，定期掌握诱发次生地质灾害的范围和程度。

8）在雨季加强与地方气象部门的联系，以最早、最快获得暴雨讯息，以提前采取应对措施

- 6.2.6防灭火单元对策措施

1）建（构）筑物、铲装运输设备、油罐及加油处应按要求配备灭火器材，加强灭火器材的日常检查，失效的灭火器材须及时更换。

2）重点加强对设备修理过程中产生的废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，应统一放置在带盖的铁桶中，集中处理。

3）使用气瓶时，乙炔气瓶与明火的距离不小于10m，与氧气瓶的距离不小于5m，并应采取防倾倒、碰撞、侧翻的措施。

4）气瓶不使用时，乙炔瓶和氧气瓶储存间应有专人管理，在醒目的地方应设置“乙炔危险”、“严禁烟火”的标志，并应采取防倾倒、碰撞、侧翻的措施。

- 6.3防岩溶对安全生产的影响及对策措施

矿区深部岩溶局部较发育，共有10个，。溶洞对矿山开采安全有一定影响，可能会导致设备、人员的掉落、爆破效果差、飞石多等不利情况的发生，应采取以下措施。

1）边坡上出现不可预见的溶洞，要尽量扩大边坡范围，避开溶洞，如无法避开，则采取灌浆填塞等加固措施，防止滑坡、坍塌事故。

2）生产中要加强生产勘探，预先查明溶洞的分布，使生产设备和人员远离、避开溶洞位置，发现溶洞地段要及时作出标示。

3）在溶洞发育地段，岩石较破碎容易冒落，在岩石中打炮眼，要注意打眼的位置，不要沿溶洞裂隙打眼，注意其发育程度和延伸方向。穿孔过程中做好孔矿记录，对出现裂隙或溶洞等不良状况的炮孔详细记录裂隙或溶洞位置、深度。

4）验孔过程中针对不良炮孔的情况，采取掉包、回填等办法进行处理，若未处理妥当严禁装药。对不能采用简易方法进行处理的裂隙或溶洞孔，可适当调炮孔位置重新打穿孔。对处理合格的裂隙或溶洞孔，尽量使用桶装乳化炸药，少用粉状炸药，严禁过量装药。

5）溶洞中有积水或地下水，要通过机械排水方式或其它疏排方式及时将水抽干，以防突水事故。

6）在生产过程中尽量引用先进的超前探测技术，根据采场地质条件和生产要求选用适当的设备及技术，以便开采前探测溶洞的大小及位置，并将岩溶位置记录下来用于以后的矿山穿孔、爆破等安全开采工作。

7）建立起岩溶发育段的溶洞登记制度，便于在下一台阶生产时进行对比分析，及时做好穿孔、爆破阶段的防治措施，有效、合理地完成溶洞的处理。对于在采场中部的溶洞周围要进行隔离，并要做好相关警示提醒标志，防治人员、设备的掉落。

- 6.4边坡安全对策措施

1）南部边坡的与倾向基本一致，为顺向坡，该边坡位于F2断层北侧边缘，总坡长约700m，坡高0-90m，主要为岩质边坡，岩质为石炭系船山组中—巨厚层灰岩，该边坡岩层总体产状10 ～ 30°∠10 ～ 20°，属较稳定结构，但若考虑岩体的破碎及裂隙情况，则可能存在岩块滑塌、崩落的现象，因此该侧整体稳定性中等，未来应对破碎地段加以监测、处理，确保开采安全

2）北部边坡为逆向坡，总坡长约1440m，坡高66-168m，主要为岩质边坡，局部为土质边坡，岩质为石炭系船山组中—巨厚层灰岩；该边坡的西段上部为土质边坡，土性为含砾粉质粘土，硬塑状，坡长约360m，坡高0～6m。岩质边坡属稳定结构，如考虑到裂隙局部发育等不利因素，将可能产生岩块滑塌、崩落现象，应对破碎地段加以监测、处理，确保开采安全。土质边坡的坡率允许值建议按《工程地质手册》（第四版）取1：1.25～1：1.5（坡高小于5m者取前值，大于等于5m者取后值），并对其片石护面、喷浆加固及植被，或建议对土质边坡进行全部剥离清除，使得逆向坡全为岩质边坡。

3）F2断裂带（位于本南部边坡的中段，坡长约400m）和石炭系船山组中—巨厚层灰岩（位于南部边坡的东西两侧，坡长共约1220m）组成，坡高69-187m，台阶坡面角采用68.8°（灰岩段边坡）～55°（断裂带段边坡）开采，属较稳定结构，总体稳定性中等，考虑到断裂带F2局部古岩溶发育，充填物主要为泥砂质为流塑状态，部分充填物已岩化成属软质岩类的泥质砂岩，降低了F2段边坡的稳定性，使得其局部变得不稳定，建议对F2段存在岩溶发育的地段的边坡进行加固处理。

4）矿山现有边坡高度接近200m，建议矿山建立边坡在线监测系统，对边坡高度较大和地质条件不良地段、软弱层位边坡进行位移监测，发现异常及时进行处理。在未建立在线监测系统前，应实施人工定期、定点、定时监测。

5）对软弱边坡、坚硬岩层边坡上的破碎、岩块松动、断层错开部位，应进行水泥护面、洞隙灌浆预以加固，必要时应削坡或保留保安矿柱。

- 7评价结论

- 7.1评价项目存在的危险、有害因素

曹溪矿存在的危险、有害因素为：

1）开采过程中存在：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸以及其他等10类危险因素。矿山应重点防止坍塌和放炮危险。

2）开采过程中存在：粉尘、噪声、振动等3类危害因素。矿山应重点加强粉尘危害因素防治。

3） 评价项目存在暴雨、寒潮（冰雹和霜冻）、高温、大风、雷电等自然灾害因素。矿山对雷电等自然灾害应引起重视。

4）本项目生产场所不属于重大危险源申报的范围。

- 7.2评价结论

弋阳海螺水泥有限责任公司曹溪矿相关证照合法有效，主要生产系统和辅助生产系统安全设施可靠及安全管理规范。本报告对安全管理单元、总平面布置单元、采剥单元、开拓运输单元、爆破单元、电气单元、防排水单元、防灭火单元、重大隐患判定等8个评价单元共149项内容进行符合性评价，其中无关项24项，不符合项有8项，合格项117项，合格项占检查项总数的93.6%。根据表4-1可知，矿山安全生产条件好，生产活动有安全保障。

综上所述，江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿安全生产条件总体符合相关法律、法规、标准及规范要求。

- 8附件

1、工商营业执照

2、安全生产许可证

3、采矿许可证

4、爆破作业许可证

5、安全生产责任制目录

6、安全生产规章制度目录和操作规程目录

7、设置安全生产管理机构的文件

8、主要负责人和安全生产管理人员资格证

9、特种作业人员资格证

10、安全责任保险保单

11、社会保险完费证明

12、生产安全事故应急救援预案备案表

13、救护协议

14、安全生产标准化二级证书

- 9附图

1、江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿总平面布置图。

2、江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿开采现状图。

3、江西省弋阳县曹溪矿区弋阳海螺水泥用灰岩矿采场剖面图。